附件1

拟批准的食品添加剂

一、富马酸一钠

英文名称：Monosodium Fumarate

功能：酸度调节剂

（一） 富马酸一钠使用范围和使用量

| 食品分类号 | 食品类别 | 最大使用量 （g/kg） |
| --- | --- | --- |
| 05.02.08 | 胶基糖果 | 按生产需要适量使用 |
| 06.03.02.01 | 生湿面制品（如面条、饺子皮、馄饨皮、烧麦皮） | 按生产需要适量使用 |
| 07.0 | 焙烤食品 | 按生产需要适量使用 |
| 14.0 | 饮料类（14.01包装饮用水类除外） | 按生产需要适量使用 |
| 08.0 | 肉及肉制品（08.01生、鲜肉除外） | 按生产需要适量使用 |
| 09.0 | 水产品及其制品（包括鱼类、甲壳类、贝类、软体类、棘皮类等水产品及其加工制品）（09.01鲜水产品除外） | 按生产需要适量使用 |

（二）富马酸一钠的质量规格要求

1、生产工艺： 通过富马酸和氢氧化钠等摩尔反应后生成富马酸一钠，然后精制浓缩、结晶干燥后制得。

2、性状：白色结晶粉末，无色无嗅

3、技术要求

3.1理化指标

| 项 目 | 指 标 |
| --- | --- |
| 富马酸一钠含量（以C4H3NaO4计），% | 98.0-102.0 |
| 水溶液颜色和澄清度 | 无色，澄清 |
| pH值（1.0g/30ml） | 3.0-4.0 |
| 硫酸盐（以SO4计），% ≤ | 0.010 |
| 干燥失重，% ≤ | 0.5 |
| 灼烧残渣（总干基计），% | 50.5-52.5 |
| 重金属（以Pb计），mg/kg ≤ | 20 |
| 砷（以As2O3计），mg/kg ≤ | 4.0 |

3.2微生物指标

| 项 目 | 指 标 |
| --- | --- |
| 菌落总数，cfu/g ≤ | 10000 |
| 大肠菌群，MPN／g ≤ | 3 |

二、核酸酶

英文名称：Nuclease

来源：橘青霉（Penicillium citrinum）

1.生产工艺

橘青霉（Penicillium citrinum）经培养，深层发酵、提取、多次过滤和纯化精制而成。

2.性状

白色至淡黄褐色颗粒，溶解性及流动性好。

3.技术要求

3.1理化指标

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 5`-磷酸二酯酶活性，U/g ≥ | 7000 |
| 重金属（以Pb计），mg/kg ≤ | 5 |
| 干燥失重，% ≤ | 10.0 |

备注：酶活性规格除以上规定外，还可按实际需要执行。

3.2微生物指标

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 菌落总数，cfu/g ≤ | 10000 |
| 大肠菌群，MPN/g ≤ | 30 |
| 埃希氏大肠杆菌，/25g | 不得检出 |
| 沙门氏菌，/25g | 不得检出 |

三、脱氨酶

英文名称：Deaminase

来源：蜂蜜曲霉（Aspergillus melleus）

1.生产工艺

蜂蜜曲霉（Aspergillus melleus）经培养，深层发酵、提取、多次过滤和纯化精制而成。

2.性状

淡黄褐色至淡褐色颗粒，溶解性好。

3.技术要求

3.1理化指标

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 脱氨酶活性，U/mg ≥ | 50000 |
| 干燥失重，% ≤ | 10.0 |
| 重金属（以Pb计），mg/kg ≤ | 5 |

备注：酶活性规格除以上规定外，还可按实际需要执行。

3.2微生物指标

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 菌落总数，cfu/g ≤ | 10000 |
| 大肠菌群，MPN/g ≤ | 30 |
| 埃希氏大肠杆菌，/25g | 不得检出 |
| 沙门氏菌，/25g | 不得检出 |

四、蛋白酶

英文名称：Protease

来源：蜂蜜曲霉（Aspergillus melleus）

1.生产工艺

蜂蜜曲霉（Aspergillus melleus）经培养，深层发酵、提取、多次过滤和纯化精制而成。

2.性状

淡褐色至褐色粉末，具有独特的气味、无异味。

3.技术要求

3.1理化指标

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 蛋白酶活性，U/g ≥ | 60000 |
| 干燥失重，% ≤ | 10.0 |
| 重金属（以Pb计），mg/kg ≤ | 5 |

备注：酶活性规格除以上规定外，还可按实际需要执行。

3.2微生物指标

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 菌落总数，cfu/g ≤ | 1000 |
| 大肠菌群，MPN/g ≤ | 30 |
| 大肠杆菌，/25g | 不得检出 |
| 沙门氏菌，/25g | 不得检出 |