青海玉树地震灾后恢复重建

实用技术手册

科学技术部

二Ｏ一Ｏ年四月二十二日

目   录

第一部分建筑安全诊断与重建	5

一、房屋建筑灾后重建实用技术	5

二、震损房屋建筑快速规范诊治技术	11

三、道路灾后重建实用技术	23

四、桥梁灾后重建实用技术	27

五、隧道灾后重建实用技术	34

六、山区边坡抗震治理实用技术	40

第二部分  食品安全	44

一、地震灾区居民安置点沼气池建设技术	44

二、地震灾害地区食品加工企业食品卫生技术	45

三、地震灾区脆弱人群营养改善与营养缺乏病预防技术	48

四、食品安全检测移动实验室及示范	51

五、灾区聚居区食品卫生保障技术及示范	56

第三部分  卫生防疫	59

一、恢复重建基层医疗机构、药品配送点	59

二、恢复重建乡镇急救药品供应点实用技术	61

第四部分  生态环境修复与重建	63

一、泥石流综合防治技术	63

二、滑坡（含崩塌）灾害综合防治技术	64

三、干旱地区不同岩土组成坡地植被恢复技术	65

四、干旱地区微水造林技术	66

五、重要交通干线山地灾害防治	67

六、自然灾害遥感调查技术	68

七、景观资源开发中的山地灾害治理	69

八、灾区生态恢复与重建规划技术	69

九、受损山地生态系统恢复重建综合技术	70

十、生态基础设施建设与生态恢复	71

十一、震区边坡生物群落快速重建及稳定技术	72

十二、震区道路两侧再塑地貌水土	73

十三、含硫尾矿污染土地的快速修复技术	73

十四、金属矿山生态恢复和污染土地修复技术	74

十五、土壤重金属污染快速现场检测及环境风险评价系统	75

十六、节水型卫生环保真空厕所	76

十七、天津格林泰科GTMS医疗废物高温蒸汽处理系统	78

十八、小型密闭式粪便生物无害化处理设备	79

十九、农村污水生物-生态组合处理技术	80

二十、震后粮食作物恢复生产应急技术	81

二十一、茶桑生产恢复技术	83

二十二、灾区乡镇居民点修复后生垃圾分类收集技术	84

二十三、灾区生活垃圾转运技术	86

二十四、灾区生活垃圾的处理技术	87

二十五、灾区生活污水人工土快滤（ASRI）处理技术	91

第五部分  地震次生灾害与防治	94

一、地质灾害防治	94

(一)	泥石流拦沙坝设计技术	94

(二)	泥石流排导槽设计技术	95

(三)	DFW-ⅠⅢ型泥石流次声波警报器	95

(四)	泥石流灾害危险性评估技术	97

(五)	山地灾害危险性区划与风险评估	97

(六)	线性建设工程山地灾害预测与风险分析	98

二、生产安全	99

(一)	城市及化工园区安全规划技术	99

(二)	重大危险源区域定量风险评价软件CASST-QRA	100

(三)	加油站危险源综合监控预警系统	102

(四)	油气集输企业安全监控预警及管理信息系统	103

三、灾害损失评估城市防震减灾管理信息系统	104

四、灾后重建选址防御地震次生灾害技术指南	105

第六部分  农业技术	107

一、蔬菜种植技术	107

二、农作物恢复生产技术	115

三、农作物恢复生产优良品种	121

四、动物疫病防控及畜禽养殖技术	124

第七部分  应急分析测试技术	139

一、仪器设备检测支撑系统	139

二、地震灾区建筑结构安全性鉴定与加固技术	140

三、水质安全、微生物、危险气体泄漏等快速检测技术	142

四、苯、氯、氨等危险化学品泄漏应急处理措施	144

五、地震灾后重大疫情的预警与防治技术	149

七、灾后空气和建筑物废墟中粉尘和石棉排放监测与防控	168

八、公路快速修复检测技术	174

# 第一部分建筑安全诊断与重建

# 一、房屋建筑灾后重建实用技术

## 地震灾区建筑安全性评定技术

1.功能与用途：适用于地震灾区恢复重建阶段的既有建筑的安全评定。

2.技术简介

1）对震后应急评定中划分为基本完好、轻微损坏与中等破坏的建筑进行更为细致的评定。

2）对地震灾区的既有建筑进行全面的调查，使用专门的仪器设备进行检测。

3）依据现场调查与检测结果，进行建筑安全性鉴定。

4）依据地震灾区新调整的抗震设防烈度、建筑抗震设防分类标准、现场调查与检测结果，进行房屋建筑的抗震鉴定。

5）综合安全性鉴定与抗震鉴定的结果，给出安全、经济的处理方案。

3.技术来源

单位名称：中国建筑科学研究院

联系人：程绍革

电话：010-64517456，13701381694

电子邮件：chengshaoge@163.com

4.典型工程

首都圈大型公共建筑抗震鉴定与加固工程示范。

## 地震灾区建筑抗震加固技术

1.功能与用途：适用于对地震灾区恢复重建阶段对既有建筑的抗震加固。

2.技术简介

1）依据地震灾区新调整的抗震设防烈度、建筑抗震设防分类标准进行抗震加固。

2）采用整体结构加固的方法，避免逐个构件加固，使房屋建筑达到规定的抗震能力，同时降低加固费用。

3）对砌体结构采用钢筋网水泥砂浆、钢筋混凝土板墙加固技术。

4）对钢筋混凝土结构采用增设抗震墙、钢支撑、加大截面等加固技术。

5）对重要建筑采用消能减震、基础隔震加固技术。

3.技术来源

单位名称：中国建筑科学研究院

联系人：程绍革

电话：010-64517456，13701381694

电子邮件：chengshaoge@163.com

4.典型工程

首都圈大型公共建筑抗震鉴定与加固工程示范。

## 混凝土构件加固与修复技术

1.功能与用途：适用于承载能力不足、灾后受损的混凝土构件的加固与修补。

2.技术简介

1）对构件裂缝根据宽度不同采用表面封闭、压力灌浆、化学灌浆、微膨胀混凝土等技术进行修补。

2）采用加大截面、粘钢、包钢等技术进行构件的加固补强。

3.技术来源

单位名称：中国建筑科学研究院

联系人：程绍革

电话：010-64517456，13701381694

电子邮件：chengshaoge@163.com

4.典型工程

本技术已广泛应用于建筑加固改造、工程质量处理。

## 高强钢绞线网-聚合物砂浆加固技术

1.功能与用途：适用于承载能力不足、灾后受损构件的加固。

2.技术简介

1）固定高强钢绞线网片。

2）张拉绷紧高强钢绞线。

3）抹聚合物砂浆。

4）采用高强钢绞线网-聚合物砂浆加固的优点有：加固后构件截面、结构重量增加不大，可明显提高结构构件的承载能力和延性性能，施工便捷；防火性能好，绿色环保。

3.技术来源

单位名称：中国建筑科学研究院，清华大学

联系人：姚秋来

电话：13051368406

4.典型工程

中国美术馆，厦门郑成功纪念馆。

## 房屋建筑整体平移技术

1.功能与用途：适用于城市改造中房屋建筑的整体迁移。

2.技术简介

1）将上部结构与基础整体托开，在规划地址新建基础。

2）铺设轨道，通过牵引设备将上部结构整体搬移到新建基础上。

3）对重要建筑可增设基础隔震设施，提高房屋抗震能力。

4）缩短建设周期，减少投资。

3.技术来源

单位名称：中国建筑科学研究院，同济大学

联系人：罗开海

电话：010-64517320，13520182866

电子邮件：kailuo@263.net

4.典型工程

厦门检察院，上海音乐厅。

## 村镇建筑抗震技术

1.功能与用途：适用于地震区农村民居的建造。

2.技术简介

1）适用于6～8度抗震设防区的一层至二层村镇建筑。

2）考虑当地民俗习惯和地域建筑特色。

3）适用于生土建筑、木结构、石砌结构和砖砌结构。

4）简便、实用、经济。

3.技术来源

单位名称：中国建筑科学研究院，中国建筑标准设计研究院

联系人：葛学礼

电话：010-64517454，13691236492

电子邮件：gexueli5101@sina.com

4.典型工程

新疆喀什土坯房。

## 基础隔震技术

1.功能与用途：本技术适用于地震区多层结构的抗震。

2.技术简介

1）在基础与上部结构之间设置隔震层，以隔离地震波向上部结构传递。

2）隔震层由隔震支座构成，一般采用铅芯叠层橡胶支座。

3）采用隔震技术的房屋可大大降低地震作用，保护房屋与室内设备。

4）高烈度区采用隔震技术具有明显的优势。

3.技术来源

单位名称：中国建筑科学研究院，广州大学

联系人：程绍革

电话：010-64517456，13701381694

电子邮件：chengshaoge@163.com

4.典型工程

西昌隔震住宅楼，甘肃陇南隔震住宅楼。

## 门式刚架轻型房屋钢结构体系

1.功能与用途：可用于厂房、仓库、超市、体育馆、候车室、文化娱乐设施、贸易市场、流动性强的军队营房、民政方面抗灾救灾的重建居所、应急医疗场所等。

2.技术简介

1）承重和围护系统全部采用钢结构，构件采用变截面实腹形式，屋面和墙面采用压型钢板，檩条和墙架采用大截面小厚度冷弯薄壁型钢。

2）工厂化生产，现场安装全部为螺栓连接，安装速度快、施工周期短。

3）抗震性能好，可抵御9度地震。

4）增扩及拆迁容易，可多次重复使用，钢材可以100%回收。

3.技术来源

单位名称：中国建筑标准设计研究院

联系人：申林

电话：010-68799231

电子邮件：shenl@chinabuilding.com.cn

4.典型工程

每年竣工上千万平方米。

## 冷弯薄壁型钢低层房屋体系

1.功能与用途：适用于城市的别墅和住宅，中小城镇和社会主义新农村的居民住宅，流动性强的军队营房，民政方面抗灾救灾的重建居所等。

2.技术简介

1）由冷弯薄壁型钢构件和轻型板材如石膏板、OSB板（定向刨花板）、彩钢板等组成，共同作为承重和围护结构。

2）体系强度高、自重轻、抗震性能好，可抵御9度地震。

3）工厂化生产，现场安装全部为螺钉连接，安装速度快、施工周期短。

4）钢材可以100%回收，其他材料可以80%回收。

3.技术来源

单位名称：中国建筑标准设计研究院

联系人：申林

电话：010-68799231

电子邮件：shenl@chinabuilding.com.cn

4.典型工程

印尼海啸救灾用房、泰国水灾安置房、印度及越南援建房等。

## 建筑防水堵漏技术

1.功能与用途：适用于修复房屋建筑屋面或墙面裂缝造成的雨水渗漏。

2.技术简介

1）环氧树脂注射浆，硬化时不收缩，强度高，渗透性强。

2）水性聚氨酯灌浆液，遇水后自行分散、乳化、迅速进行聚合反应，发泡膨胀，生成产物封堵漏水缝隙。

3）无机防水堵漏材料，产品无毒无味，不污染环境；可带水作业，迎水面或背水面均可施工。

3.技术来源

单位名称：中国建筑科学研究院，广州西卡建筑材料有限公司

联系人：赵霄龙

电话：13701161279

电子邮件：zxltennis@126.com

## 新型建筑墙体材料

1.功能与用途：用于房屋建筑内的隔墙、吊顶等。

2.技术简介

1）复合石膏保温板，自重轻，施工简便快捷，综合成本低，维护成本低，使用寿命长，适用范围广，保温节能效果好，可循环利用。

2）纤维石膏板，自重轻，施工简便，造价低，耐水防潮，防火性能好，隔声效果好，可刨、可锯、可钉、可钻，保温节能效果好。

3）硅酸钙板，产品密度低，比强度高，湿胀率小，防火防潮，防蛀防霉，隔声，加工性能好，施工简便快捷，成本低，使用寿命长。

3.技术来源

单位名称：中国建筑科学研究院，上海拉法基石膏建材有限公司，孝感捷弗墙体材料有限公司，佛山市金福板业有限公司

联系人：赵霄龙

电话：13701161279

电子邮件：zxltennis@126.com

## 震后建筑垃圾再生利用

1.功能与用途：适用于地震灾区废弃建筑材料的再生利用。

2.技术简介

1）利用废弃建筑混凝土和废弃砖石类建筑垃圾生产再生骨料，用于生产相应强度等级的混凝土、砂浆或制备诸如砌块、墙板、地砖等建材制品，利用废砖瓦制备再生砖、砌块、墙板、地砖等建材制品。

2）渣土可以用于筑路施工、桩基填料、地基基础等。

3）对于废弃木材类建筑垃圾，尚未明显破坏的木材可以直接再用于重建建筑，破损严重的木质构件可作为木质再生板材的原材料或造纸等。

4）废弃路面沥青混合料可以按适当比例直接用于再生沥青混凝土。

5）废弃道路混凝土可加工成再生骨料用于配制再生混凝土。

3.技术来源

单位名称：中国建筑科学研究院，上海EF生态环境材料工程技术中心，北京波森特岩土工程有限公司，邯郸全有生态建材有限公司，北京元泰达环保建材科技有限责任公司

联系人：赵霄龙

电话：13701161279

电子邮件：zxltennis@126.com

# 二、震损房屋建筑快速规范诊治技术

## 结构变形测量快速判别结构安全性技术

1.功能与用途：通过测量结构及构件的变形大小判断建构筑物的安全性。

2.技术简介

本技术是通过测量结构所产生的变形值和一定时期的变化值来判别结构的安全性，一般来说，梁、板结构以挠度变形为主，柱及结构整体以侧向变形为主。判别结构的安全性以变形量与结构的跨度（梁板）或高度（结构整体或柱）的比值来衡量。另一方面，通过对变形发展变化量（日变化量或周变化量）也是判断结构安全性的指标。安全性判别标准按照检测鉴定标准或有关设计规范进行。

3.技术来源

单位名称：中冶集团建筑研究总院，国家工业建筑诊断与改造工程技术研究中心

地址：北京市海淀区西土城路33号

邮编：100088

联系人：岳清瑞

电话：010-82228016，010-82228001(传真)

4.典型工程

四川长城特钢厂工业与民用建筑鉴定、四川长虹电器股份有限公司厂房结构鉴定。

## 裂缝测量快速判别结构安全性技术

1.功能与用途：通过测量和观测结构构件裂缝宽度、长度、位置、数量、走向及其发展变化来判别结构的安全性。

2.技术简介

本技术是通过对结构构件裂缝宽度、长度、位置、数量和走向的测量和观测及其在一定时期内的变化量来判别结构的安全性。梁的裂缝测量以跨中弯曲竖向裂缝和端部剪切斜裂缝为主，柱的裂缝测量以沿柱高度方向出现的竖向裂缝和柱端的斜向裂缝为主，板的裂缝测量主要以沿板受力方向的水平裂缝及板角部的斜裂缝为主。判别结构的安全性主要以构件裂缝的宽度和位置并结合裂缝长度、数量和走向进行综合判断。同时，通过对裂缝发展变化量也可以判断结构安全性。安全性判别标准按照裂缝位置、宽度及其变化等参照检测鉴定标准或有关设计规范进行。

3.技术来源

单位名称：中冶集团建筑研究总院，国家工业建筑诊断与改造工程技术研究中心

地址：北京市海淀区西土城路33号

邮编：100088

联系人：岳清瑞

电话：010-82228016，010-82228001(传真)

4.典型工程

四川长城特钢厂工业与民用建筑鉴定、四川江油市民用房屋结构抗震鉴定。

## 构件之间连接及节点整体性快速检测技术

1.功能与用途：通过检测结构构件间的连接状况和整体性来判断结构的安全性。

2.技术简介

对于砌体结构，本技术主要以墙体开裂程度及稳定性，纵横墙间有无裂缝或脱离，楼板支撑端有无滑移来诊断构件之间连接及整体性是否良好，并以此对结构的安全性作出判断。

对于混凝土结构，本技术主要以梁柱节点核心区是否出现混凝土压碎，是否出现有断裂趋势的裂缝，填充墙体与主体结构的连接是否出现失效来诊治构件之间连接及节点整体性是否良好，并以此对结构的安全性作出判断。

对于钢结构，本技术主要以检查构件之间的连接焊缝是否开裂，连接螺栓或铆钉是否出现松动或断裂来诊治构件之间的连接及整体性是否良好，并以此对结构的安全性作出判断。

对于工业厂房，本技术主要检查屋面板与檩条，檩条与屋架，屋架与柱之间的连接是否出现滑移或脱开，吊车梁与柱、吊车梁之间以及吊车梁与制动结构之间的连接焊缝是否开裂，连接螺栓是否松动或断裂来诊治构件之间的连接及整体性是否良好，并以此对结构的安全性作出判断。

各种类型的结构构件之间的连接失效是影响结构整体性的重要原因，连接失效对结构的安全性影响显著。本技术的关键在于对结构构件之间连接是否失效以及对结构的安全性产生的影响进行准确判断，其判别标准按照检测鉴定标准或有关设计规范进行。

3.技术来源

单位名称：中冶集团建筑研究总院，国家工业建筑诊断与改造工程技术研究中心

地址：北京市海淀区西土城路33号

邮编：100088

联系人：岳清瑞

电话：010-82228016，010-82228001(传真)

4.典型工程

四川长城特钢厂工业与民用建筑鉴定、四川一航624所工业厂房结构鉴定、都江堰十九冶民用建筑房屋鉴定。

## 雷达探测地基内部空洞与塌陷技术

1.功能与用途：依据电磁波脉冲在地下传播的原理，探查地基内部是否有空洞和塌陷。

2.技术简介

探地雷达依据电磁波脉冲在地下传播的原理进行工作，电磁波脉冲由发射天线发出，被地下不同介质界面反射，然后由接收天线接受，据此进行探查地基内部是否有空洞和塌陷。

RIS天线阵雷达是将相同频率或不同频率的天线以特定的方式排列起来，用特定的天线合成器组合到一起工作（其中包括一个天线发射的雷达波被多个天线接收；一个天线接收多个天线发射的雷达波以及发射天线和接收天线的异频收发）。这样，不同频率的天线对不同深度有着足够的分辨率，不同位置的天线对同一物体有着不同角度的探测。所以，天线阵雷达能够同时分辨上下重叠或距离很近的物体。

3.技术来源

单位名称：中冶集团建筑研究总院，国家工业建筑诊断与改造工程技术研究中心

地址：北京市海淀区西土城路33号

邮编：100088

联系人：岳清瑞

电话：010-82228016，010-82228001(传真)

4.典型工程

北京地铁建国门站。

## 回弹法测试砂浆、砖和混凝土强度技术

1.功能与用途：通过检测混凝土（砖砌体或砂浆）表面硬度确定混凝土（砖砌体或砂浆）强度的方法。

2.技术简介

回弹法是通过能量变化反映混凝土（砖砌体或砂浆）构件表面硬度的一种方法，通过回弹仪检测混凝土（砖砌体或砂浆）表面硬度从而推算出混凝土（砖砌体或砂浆）强度的方法。因此，此方法不适用于表面与内部质量有明显差异或内部存在明显缺陷构件的检测。当结构中混凝土实际强度有检测要求时，可以考虑用回弹法来检测，检测结果可作为处理混凝土质量的一个依据。

(1)回弹法检测混凝土强度

1）收集基本技术资料。收集的基本技术资料包括：工程名称及设计、施工、监理和建设单位名称；结构或构件名称、外形尺寸、数量及混凝土强度等级；水泥品种、强度等级、安定性、砂石种类、粒径、外加剂或掺合料品种、掺量、混凝土配合比等；施工时材料计量情况、模板、浇筑、养护及成型日期等；必要的图纸和施工记录；检测原因。

2）选择符合下列规定的测区。每一结构或构件测区不应少于10个，对某一方向尺寸小于4.5m且另一方向尺寸小于0.3m 的构件，其测区数量可适当减少，但不应少于5个。相邻两测区的间距应控制在2m以内，测区离构件端部或施工缝边缘的距离不宜大于0.5m，且不小于0.2m。测区应选在使回弹仪处于水平方向检测混凝土浇筑侧面，测区宜选在构件的两个对称的侧面上，也可选在一个可侧面上，且应均匀分布。测区的面积不宜大于0.04m2；检测面应为混凝土表面，并应清洁、平整，不应有疏松层、浮浆、油垢、涂层以及蜂窝、麻面，必要时可用砂轮清除疏松层和杂物，且不应有残留的粉末或碎屑。

3）回弹值测量。检测时回弹仪轴线应始终垂直于结构或构件的混凝土检测面，缓慢施压，准确读数，快速复位。测点宜在测区范围内均匀布置相邻两测点的净距不宜大于20mm，同一测点只能弹击一次。每一个测区应记取16个回弹值，每一个测点的回弹值读数估读至1。

4）碳化深度值测量。回弹值测量完毕后，应在有代表性的位置上测量碳化深度值，测点数不应少于构件测区数的1/3，取平均值为该构件每测区的碳化深度值。当碳化深度值极差大2.0mm时，应在每测区测量碳化深度值。

5）回弹值的计算和测区混凝土强度的确定。依据《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T23—2001方法，对每个测区的回弹值进行计算，应从测区的16个回弹值中剔除3个最大值和3个最小值，余下的10个回弹值取平均值。按统计规律，对测区混凝土强度进行计算。

6)回弹法测强的误差和减少误差的方法。回弹法测强的影响因素很多，如水泥品种、粗骨料品种、成型方法、模板种类、养护方法、湿度、保护层厚度、混凝土龄期、测试时的天气温度、测试技术等均有不同程度的影响。

减少误差的方法是：可采用同条件试块或钻取混凝土芯样进行修正，石块和钻取混凝土芯样数量不应少于6个。钻取时每个部位应钻取一个芯样，计算时，测区混凝土强度换算值应乘以修正系数。

(2)回弹法检测烧结普通砖抗压强度

1）回弹法检测烧结普通砖抗压强度应采用HT75型回弹仪。

2）对检测批的检测，每个检测批中可布置5～10个检测单元，共抽取50～100块砖进行检测，检测块材的数量应符合检测标准的规定。

3）回弹测点布置在外观质量合格的砖条面上，每块砖的条面布置5个回弹测点，测点应避开气孔等且测点之间应留有一定距离。

4）按照《建筑结构检测技术标准》GB/T50344—2004附录F 计算方法计算砖的强度。

5）回弹法检测转的抗压强度宜配合取样检验的验证。

(3)回弹法检测砂浆抗压强度

1）回弹法检测砂浆抗压强度，用回弹仪测试砂浆表明硬度，用酚酞试剂测试砂浆碳化深度，以此两项指标换算砂浆强度。

2）测位宜选在承重墙的可测墙面上，并避开门窗洞口及预埋件等附近的墙体，墙面上每个测位的面积宜大于0.3m2。

3）每个测位内均匀布置12个弹击点。在每个弹击点上，使用回弹仪连续弹击3次，第1、2次不读数，仅记读第3次的回弹值，精确至1个刻度。测试过程中，回弹仪应始终处于水平状态，其轴线应垂直于砂浆表面，且不得移位。

4)在每一测位内，选择1～3处灰缝，用游标卡尺和1%的酚酞试剂测量砂浆碳化深度，读数应精确至0.5mm。

5）从每个测位的12个回弹值中，分别剔除最大值、最小值，将余下的10个回弹值计算平均值。

6）按照《砌体工程现场检测技术标准》GB/T50315—2000第11章方法计算砂浆的强度。

3.技术来源

单位名称：中冶集团建筑研究总院，国家工业建筑诊断与改造工程技术研究中心

地址：北京市海淀区西土城路33号

邮编：100088

联系人：岳清瑞

电话：010-82228016，010-82228001(传真)

4.典型工程

四川长城特钢厂工业与民用建筑鉴定、四川江油市民用房屋结构抗震鉴定。

## 增设构造柱、圈梁和钢拉杆方法加固砌体结构整体抗震性能技术

1.功能与用途

通过增设构造柱、圈梁和钢拉杆来增强砌体结构的整体抗震性能。

2.技术简介

(1)增设构造柱、圈梁和钢拉杆设置原则

1）构造柱应在房屋四角、楼梯间和不规则平面转角处设置，并根据房屋的现状在内外墙交接处隔开间或开间设置。

2）构造柱宜在平面内对称布置，应由底层设起，并应沿房屋高度贯通，不得错位。

3）构造柱应与圈梁或钢拉杆连成闭合系统；内墙圈梁可用墙（梁）两侧的钢拉杆代替，拉杆直径不应小于14mm，构造柱必须与现浇钢筋混凝土楼、屋盖或原有圈梁可靠连接。

4）当采用构造柱增强墙体的抗震能力时，钢拉杆不宜小于2φ16的钢筋，其在圈梁内的锚固长度应符合受拉钢筋要求。

5）内廊房屋的内廊在构造柱的轴线处无连系梁时，应在内廊两侧的内纵墙加柱，或在内廊的楼、屋盖板下增设现浇钢筋混凝土梁或组合钢梁；钢筋混凝土梁的截面高度不应小于层高的1/10，梁两端应与原有梁板可靠连接。

(2)构造柱

1)混凝土强度等级不应低于C20。

2)柱截面可采用240mm×180mm或300mm×150mm。

3)纵向钢筋不宜少于4φ12。

4)构造柱应与墙体可靠连接，宜在楼层1/3和2/3层高处同时设置拉结钢筋和销键与墙体连接。

5)构造柱应做基础且埋深与外墙基础相同，当埋深超过1.5m时，可采用1.5m，但不得小于冻结深度。

(3)圈梁

1）增设圈梁应优先选用现浇钢筋混凝土圈梁，在特殊情况下，亦可采用型钢圈梁。

2）混凝土强度等级不应低于C20，圈梁截面高度不应小于180mm，宽度不应小于120mm。

3）外加圈梁应在同一水平标高闭合。

4）增设圈梁应与墙体有可靠连接。

(4)钢拉杆

钢拉杆一般不宜小于2φ16，钢拉杆应与增设圈梁有很好连接，可采用钢拉杆端头焊垫板埋入圈梁及其他方法加以连接。

3.技术来源

单位名称：中冶集团建筑研究总院，国家工业建筑诊断与改造工程技术研究中心

地址：北京市海淀区西土城路33号

邮编：100088

联系人：岳清瑞

电话：010-82228016，010-82228001(传真)

4.典型工程

中冶集团建筑研究总院办公楼。

## 高标号水泥砂浆面层加固砌体结构与裂缝修补技术

1.功能与用途：通过高标号水泥砂浆面层加固法加强砌体结构的整体抗震能力。

2.技术简介

1）高标号水泥砂浆面层加固方法是最传统的砌体结构墙体的加固方法，该法简单、适用。

2）在墙体的一侧（或两侧）采用高标号水泥砂浆面层进行加固。面层的砂浆强度等级宜采用M10；水泥砂浆的厚度宜为20mm。

3）对于已开裂的墙体，采用压力灌浆修补。

3.技术来源

单位名称：中冶集团建筑研究总院，国家工业建筑诊断与改造工程技术研究中心

地址：北京市海淀区西土城路33号

邮编：100088

联系人：岳清瑞

电话：010-82228016，010-82228001(传真)

4.典型工程

中国农业大学土化楼结构加固。

## 钢筋网水泥砂浆面层加固砌体结构

1.功能与用途：通过钢筋网水泥砂浆面层加固来加强砌体结构的整体抗震能力。

2.技术简介

1）在墙体的一侧（或两侧）采用钢筋网砂浆面层进行加固。

2）面层的砂浆强度等级宜采用M10,钢筋网砂浆面层的厚度宜为35mm，钢筋外保护层厚度不应小于10mm，钢筋网片与墙面的空隙不宜小于5mm。

3）钢筋网的钢筋直径宜为φ4或φ6，网格尺寸实心墙宜为300mm×300mm，空斗墙宜为200mm×200mm。

4）单面加面层的钢筋网应采用φ6的L型锚筋，用水泥砂浆固定在墙体上；双面加面层的钢筋网应采用φ6的S形穿墙筋连接；L型锚筋的间距宜为600mm，S形穿墙筋的间距宜为900mm，并且呈梅花状布置。

3.技术来源

单位名称：中冶集团建筑研究总院，国家工业建筑诊断与改造工程技术研究中心

地址：北京市海淀区西土城路33号

邮编：100088

联系人：岳清瑞

电话：010-82228016，010-82228001(传真)

4.典型工程

水利部东楼及南小楼结构加固。

## 钢筋混凝土板墙加固砌体结构

1.功能与用途：通过钢筋混凝土板墙加固来加强砌体结构的整体抗震能力。

2.技术简介

1）在墙体的一侧（或两侧）采用钢筋混凝土板墙进行加固。

2）混凝土强度等级不应低于C20，钢筋宜采用I级或II级钢。

3）板墙厚度宜为60～100mm。

4）板墙可配置单排钢筋网片，竖向钢筋可采用φ12，横向钢筋可采用φ6，间距宜为150～200mm。

5）板墙应与两端的原有墙体可靠连接。

6）单面板墙宜采用直径为8mm的L形筋与原砌体墙连接；双面板墙宜采用直径为8mm的S形穿墙筋与原墙体连接；锚筋在砌体内的锚固深度不宜小于120mm；锚筋的间距宜为600mm；穿墙筋的间距宜为900mm，并呈梅花状布置。

7）板墙应有基础，基础埋深宜与原有基础相同。

3.技术来源

单位名称：中冶集团建筑研究总院，国家工业建筑诊断与改造工程技术研究中心

地址：北京市海淀区西土城路33号

邮编：100088

联系人：岳清瑞

电话：010-82228016，010-82228001(传真)

4.典型工程

中国农业大学土化楼结构加固。

## 加大截面法加固钢筋混凝土结构

1.功能与用途：通过增大混凝土结构构件截面的面积来提高结构承载力。

2.技术简介

1）加大截面加固方法是采用钢筋混凝土来增大原混凝土结构截面面积，达到提高结构承载力，工艺简单，使用面广，是一种传统的加固方法。

2）加固梁时，应将新增纵向钢筋设在梁底面和梁上部，并应在纵向钢筋外围设置箍筋。加固柱时，应在柱周围增设纵向钢筋，并应在纵向钢筋外围设置封闭箍筋。

3）宜采用细石混凝土，混凝土强度等级不应低于C20，且不应低于原构件混凝土的强度等级，纵向钢筋宜采用II级钢，箍筋可采用I级钢。

4）加固后的梁柱可作为整体构件进行抗震验算，其承载力可按现行国家标准《建筑抗震鉴定标准》（GB50023—95附录B）规定的方法确定，但新增加的混凝土和钢筋的强度应乘以折减系数0.85。

3.技术来源

单位名称：中冶集团建筑研究总院，国家工业建筑诊断与改造工程技术研究中心

地址：北京市海淀区西土城路33号

邮编：100088

联系人：岳清瑞

电话：010-82228016，010-82228001(传真)

4.典型工程

仪器仪表大厦结构加固。

## 粘钢法加固混凝土结构技术

1.功能与用途：通过在混凝土构件表面粘贴钢板来补充原构件的钢筋不足，以提高结构承载力。

2.技术简介

1)粘钢加固法是在混凝土构件表面用特制的建筑结构胶粘贴钢板，补足原有构件钢筋不足，以提高结构承载力的一种方法。我国于20世纪80年代开始研制结构用粘贴胶，在加固修复工程中应用较快，趋于成熟。

2）粘钢加固法的优点是施工方便，工期短，大幅度提高结构构件的抗裂性，提高承载能力。

3）原构件的混凝土强度等级不应低于C13，粘贴钢板应采用黏结强度高且耐久性久的黏结剂。

4）粘贴钢板在需要加固的范围以外的锚固长度，受拉时不应小于钢板厚度的200倍，且不应小于600mm ;受压时不应小于钢板厚度的150倍，且不应小于500mm。

3.技术来源

单位名称：中冶集团建筑研究总院，国家工业建筑诊断与改造工程技术研究中心

地址：北京市海淀区西土城路33号

邮编：100088

联系人：岳清瑞

电话：010-82228016，010-82228001(传真)

4.典型工程

国家科委信息业务楼结构加固。

## 纤维增强复合材料加固混凝土结构

1.功能与用途：通过在混凝土表面粘贴碳纤维布等来补强结构构件和改善结构受力性能。

2.技术简介

1)纤维增强复合材料加固法是利用树脂类胶结材料将纤维布（目前主要应用碳纤维布）黏贴于混凝土表面，从而达到对结构构件加固补强及改善结构受力性能的目的。可用于梁、板、柱、屋架的抗弯、抗剪、抗拉加固，特别是对于梁柱端部，采用碳纤维箍加固可以显著改善结构的延性，提高结构抗震性能。

2）碳纤维具有优异的物理力学性能，抗拉强度高于普通钢材的10倍，弹性模量与钢接近，特别适合于混凝土结构的加固补强。

3）碳纤维重量轻、厚度薄，基本上不增加结构自重及截面尺寸，使用面广，施工便捷。

3.技术来源

单位名称：中冶集团建筑研究总院，国家工业建筑诊断与改造工程技术研究中心

地址：北京市海淀区西土城路33号

邮编：100088

联系人：岳清瑞

电话：010-82228016，010-82228001(传真)

4.典型工程

国家科委信息业务楼结构加固。

# 三、道路灾后重建实用技术

## 高速液压夯实机

1.功能与用途：高速夯实土方、石方、涵侧回填补强。

2.技术简介

高速液压夯实机作为一种新型的高效夯实机械，具有夯实能量高、影响深度大、机动灵活的特点，能够适应高等级公路建设的需要，为公路建设中诸如桥涵台背回填、涵洞基底处理、填石路基、填挖结合部、“鸡爪冲沟”等特殊路段提供了有效的压实手段，填补了传统的表层压实技术和传统强夯技术之间的空白。

3.技术来源

单位名称：北京欣路特科技发展有限公司，山东省泰安市装载机厂

地址：北京市海淀学清路8号客机财富中心

邮编：100085

联系人：邓婕

电话：010-82735858

4.典型工程

甘肃公路建设项目——刘寨柯至白银高速公路。

## 低造价县乡道路修筑技术

1.功能与用途：成果对震区的县乡公路、农村公路灾后重建有重要的实用价值，部分技术对农村公路抢通保通也有作用，其优势在于简单、实用、降低成本，利于西部广大基层技术人员掌握和使用。

2.技术简介

考虑到我国西部县乡道路和农村公路应用技术相对简单的现状，该项目主要追求简单实用和易于推广。项目的研究对象和技术领域主要是具有小交通量特征的、有沥青铺装层的三、四级公路的设计和施工。通过合理设计使路面结构与当地自然状况及交通条件相适应，充分利用地方材料，采用省工减料的撒铺工艺或薄层沥青铺面，从而达到低造价目标。通过研究取得了以下科技成果：

1）结合西部地区交通条件、气候条件、地形条件和地方材料等，针对西部二级自然区划（组合）提出了典型路面结构。

2）针对西部地区常见的地方材料给出了强度参数、材料设计方法和施工工艺。

3）针对西部的施工水平提出了沥青面层的结构形式及适用条件、配合比设计以及施工工艺的具体建议。

4）针对小交通量的特点提出了路基路面宽度和横断面设计。

5）编制了《西部县乡道路路基路面设计与施工指南》供工程技术人员使用，简单方便，图文并茂。

3.技术来源

单位名称：交通部公路科学研究院

地址：北京市海淀区西土城路8号

邮编：100088

联系人：刘清泉

电话：010-62079289

电子邮件：qq.liu@rioh.cn

## 公路水毁防治技术

1.功能与用途：为公路水毁防治提供科学的标准和先进的方法。

2.技术简介

通过全面地考虑公路水毁的成因、形成条件和控制因素，在结合西部地区的具体情况的基础上，从规划、选线、设计、施工和养护等各个角度，对公路水毁防治技术进行了深入系统的研究，取得了以下成果：

1）提出了不同公路设施的水毁形态表征指标和水毁经济损失评估指标，揭示了公路水毁的成因机理、形成条件、控制因素和敏感因子，创建了“公路水毁三层次分类方法”，以及公路水毁经济损失计算方法和社会经济影响评估模型。

2）首次建立了公路水毁防治三维数值分析模型和分析平台，可用于分析各种复杂条件下河道的流场特性、水流与公路设施的相互作用，以及水毁防治构造物的防护效果。

3）补充完善了公路路基与桥涵设计中有关水文计算和冲刷分析的关键理论；建立了公路水毁毁损等级评价、公路设施抗水毁能力评价和公路水毁预测理论。

4）明确了各种公路水毁的防治原则、技术对策和流程，提出了各类防护措施的适用条件、设计方法与施工工艺，理论依据充分，实用性强。

5）开发了我国第一个公路水毁防治地理信息系统。

6）编制了《公路水毁防治技术指南》和《公路水毁防治设施设计参考图集》。

3.技术来源

单位名称：重庆市公路局

地址：重庆市南岸区四公里正街131号

邮编：400067

联系人：王庆珍

电话：023-89020203

4.典型工程

重庆和新疆的多项公路水毁防治工程。

## 滑坡、泥石流防治及沿河路基稳定技术

1.功能与用途：公路滑坡、泥石流的防治与沿河路基稳定。

2.技术简介

三项技术是“西部项目西藏干线公路修筑技术研究”项目成果，主要包括：

1）通过对沿河公路路基防护技术及水力计算的研究，确定了符合西藏干线公路特殊水文、水力条件的路基护坡（岸）工程基础埋深。

2）根据西藏干线公路重点沿河路段不同的河流水力特征和工程地质条件，选择了既可靠又经济的路基防护工程类型和结构。

3）提出了适合西藏干线公路沿河路段脆弱自然环境的、更有效的路基防护修筑新技术。

4）通过对泥石流防治及预测技术的研究，确定了具有潜在危害的泥石流沟，以及解决公路选线绕避或修筑的对策。

5）解决了公路泥石流防治工程类型和泥石流危害段路基防护工程设计及修筑中所需的关键性技术参数，分析了西藏干线公路已建泥石流防治工程的经验和教训，并提出优化处置新技术。

6）制定了公路滑坡区域防御对策，并针对公路滑坡灾害提出了经济、合理和实用且适合西藏自然环境特点的滑坡防治技术。

7）开发了路基水毁、泥石流、滑坡灾害查询系统。

3.技术来源

单位名称：西藏自治区交通科学研究所，中国科学院水利部成都山地所地质灾害研究中心

地址：西藏自治区拉萨市罗布林卡路15号

邮编：850001

联系人：张正波，王成华

电话：13989080127，028-85255685，13666169232

电子邮件：zzb0127@163.com

## 西部地区公路地质灾害监测预报技术

1.功能与用途：适用于公路的滑坡、崩塌与泥石流监测预报。

2.技术简介

西部地区具有特殊的自然地质、地理条件及气候条件，地质灾害频发，对公路设施造成严重危害。目前，适应公路地质灾害监测预报的成熟技术缺乏，本项目以滑坡、崩塌、泥石流等地质灾害为对象开展研究，主要成果有：

1）提出公路地质灾害危险性分区和危险性分段预测方法，引入多元件多状态系统的可靠性分析理论和方法，实现了定性和定量的有机结合。

2）基于开挖和人工降雨诱发残坡积层滑坡的大型原位试验，得到了降雨型滑坡和开挖型滑坡的滑面形态、力学参数和临滑速度，为建立残坡积层滑坡的预报判据提供了依据。

3）将次声预警方法应用于公路泥石流预警，引入崩塌声发射监测技术，提出了公路崩塌“临界大事件频次预测”和“突变理论预测”的方法，开发了“滑坡条带测缝监测技术”和“测斜管管口保护方法”。

4）开发了公路地质灾害自动监测系统，实现了实时监测、数据自动采集、远程无线传输。

5）建立了公路地质灾害数据标准并构建了“基于GIS的公路地质灾害监测预报信息系统”平台，实现了公路地质灾害监测实时分析处理和动态预报，为地质灾害综合管理提供技术支撑。

3.技术来源

单位名称：贵州省交通规划勘察设计研究院

地址：贵州省贵阳市中山东路69号

邮编：550001

联系人：龙万学

电话：0851-5841762

# 四、桥梁灾后重建实用技术

## 震后桥梁的结构性能快速评价

1.功能与用途：适用于灾后混凝土桥梁的快速评价。

2.技术简介

针对公路混凝土梁式桥在地震荷载作用下的破坏特点，从混凝土结构内部破坏和外部破坏特征两个方面，从强度、变形、裂缝、碳化深度和钢筋锈蚀等多个角度，根据无损检测数据采用层次分析法（AHP）、权重值评价法、专家咨询法（Delphi法）和动态权重值法（Variable Weight-Value）相结合的方法，从桥梁结构的病害或缺陷对其承载能力、耐久性能以及使用功能完整性三方面综合考虑建立指标体系，确定梁式桥在地震灾害后的技术状态分级和结构健康状况评价值，从而建立了一整套能全面反映桥梁地震损伤后性能的评价指标，在对灾后桥梁进行无损检测的基础上对其安全性、耐久性及适用性能作出快速评价。

3.技术来源

单位名称：中交桥梁技术有限公司

地址：北京市朝阳区慧新里甲240号通联大厦8层

邮编：100029

联系人：崔玉萍

电话：64789488，13911687816

4.典型工程

内蒙省际通道办54座桥梁检测评估、北京市国贸桥地铁施工扰动后的损伤评估、四川成棉高速桥梁的快速评估。

## 三维结构变形图像检测系统

1.功能与用途：可以应用于道路、桥梁、隧道、建筑等固体的三维变形检测，用以快速量化地震灾害引起道路、桥梁、建筑结构的变位。

2.技术简介

整个系统结合了当前先进的计算机技术、光学技术、数字图像处理等技术，采用光学数字图像非接触式的测试方式，可以实时的自动测量和检测各种固体结构三维变形，提供高分辨率的时间和空间检测数据结果。

整个检测系统由图像系统硬件和集成控制软件组成。硬件包括：高倍成像镜头、高速数码相机、计算机图像采集系统。软件包括：集成化硬件控制软件、图像采集控制软件和数学分析软件（图1-1）。

图1-1

3.技术来源

单位名称：中交桥梁技术有限公司

地址：北京市朝阳区慧新里甲240号通联大厦8层

邮编：100029

联系人：崔玉萍

电话：64789488，13911687816

4.典型工程

八达岭高速路面挤压变形测量、北京五环狼垡桥梁检测、青海积石峡隧道的检测。

## 截面转换加固T型（π型）梁桥技术研究

1.功能与用途：适用于公路T型（π型）桥梁快速加固。

2.技术简介

针对钢筋混凝土T型（π型）梁桥，通过对加固机理、设计、施工关键技术进行研究，开发出了截面转换加固T型（π型）梁桥的成套技术。该技术是集安全、经济、耐久性、美观于一体的实用加固技术，能实现在不中断交通的情况下，大幅提高桥梁承载力的目的。截面转换加固T型（π型）梁桥技术从理论上而言，是通过减小横向分布系数（加固后活载作用下属全截面共同受力计算模式），明显改善了T型梁桥的力学性态，同时随着主梁截面强度、刚度的提高，使桥梁的承载力得到提高。具体技术指标如下：

1）可提高原桥承载力20%～45%。

2）可大大降低施工难度。

3）技术应用安全可靠度达95%以上。

4）可较常规加固技术节省工期30%～40%，节约工程造价10%～15%。

5）桥梁加固后不影响原桥美观。

6）可充分保证桥梁的耐久性。

3.技术来源

单位名称：中交桥梁技术有限公司

地址：北京市朝阳区慧新里甲240号通联大厦8层

邮编：100029

联系人：崔玉萍

电话：64789488，13911687816

4.典型工程

国道110四座T梁桥的加固、成南高速2座T梁桥的加固、广州清连高速多座T梁桥的加固。

## 公路桥梁预应力主动加固技术应用研究

1.功能与用途：适用于公路中、小跨径桥梁的改造加固。

2.技术简介

针对桥梁带载加固分阶段受力特点和主动加固设计思想，开发出有黏结预应力加固的应用技术。主要取得了以下成果：

1）采用横向拉紧变形法张拉预应力筋（小直径普通热轧钢筋），然后喷注复合砂浆的有黏结预应力体系，对桥梁的斜截面在不中断荷载作用下进行加固补强，并从进一步提高后加补强砂浆层的抗裂性出发，提出了有黏结预应力部分放张工艺的新概念。

2）将无黏结预应力技术用于桥梁加固，用无黏结预应力筋，对桥梁的正截面在不中断荷载作用下进行加固补强，提出了重点解决后加混凝土支承保护层与被加固梁体之间可靠黏结的构造措施。

3）编制预应力加固设计与施工指南。在理论分析，试验研究和试验桥设计与施工的基础上编制预应力加固设计与施工指南，建立了与现行桥梁设计规范（JTG D62—2004）相适应的预应力加固桥梁的实用设计方法，规范相应的构造和施工要点。其主要内容包括：A.有黏结预应力加固受弯构件正截面实用设计与计算要点；B.有黏结预应力加固受弯构件斜截面实用设计与计算要点。

3.技术来源

单位名称：中交桥梁技术有限公司

地址：北京市朝阳区慧新里甲240号通联大厦8层

邮编：100029

联系人：崔玉萍

电话：64789488，13911687816

4.典型工程

沪宁高速桥梁加固、京津塘高速。

## 预应力FRP片材增强混凝土构件研究

1.功能与用途：适用于公路中、小跨径桥梁的快速改造加固。

2.技术简介

FRP片材具有强度高、模量大、防腐蚀以及与混凝土的黏结性好等优点，对各种混凝土构件抗弯、抗剪和抗压加固非常有效。

对FRP片材施加预应力后，增强构件在承受荷载之前FRP片材就已经发挥了部分抗拉能力，既充分利用了它的高强度性能，又能抑制构件的变形和防止原有裂缝的扩展，还具有封闭原来裂缝的作用。使桥梁的抗弯承载能力大大提高。

预应力FRP片材增强钢筋砼构件可推广应用于桥梁的加固补强与改造，可在保证现有桥梁安全营运、不中断交通的前提下，节约大量桥梁建设投资。具体成功及技术指标如下：

1）成熟的与FRP片材配套的预应力张拉、锚固用波纹型夹具锚。

2）预应力FRP片材可提高增强钢筋砼构件的承载力25%～40%，闭合原有的混凝土裂缝。

3）预应力FRP片材可提高增强钢筋砼构件的疲劳寿命40%。

4）预应力FRP片材增强钢筋砼构件可推广为应用于危旧桥的预应力FRP加固补强技术。

3.技术来源

单位名称：中交桥梁技术有限公司

地址：北京市朝阳区慧新里甲240号通联大厦8层

邮编：100029

联系人：崔玉萍

电话：64789488，13911687816

4.典型工程

广东清远桥梁加固、黑龙江蚂蚁河大桥加固、北京阳光大桥加固。

## 碳纤维布加固钢筋混凝土梁设计方法的研究

1.功能与用途：适用于梁桥及桥墩的快速改造加固。

2.技术简介

该法现场无湿作业或仅有抹灰等少量湿作业，对生产和生活影响小，且加固后对原有净空无显著影响。还具有耐腐蚀、耐潮湿、几乎不增加结构自重、耐用、维护费用较低等优点，但需要专门的防火处理。

1）高强高效、耐腐蚀、自重轻，不增加横载及断面尺寸。

2）采用碳纤维布加固补强，对原结构不产生新的损伤。

3）极好的耐腐蚀性能及耐久性，不需养护、无噪声，可适应不同构件形状，不影响结构的外观。

4）施工速度快。

3.技术来源

单位名称：中交桥梁技术有限公司

地址：北京市朝阳区慧新里甲240号通联大厦8层

邮编：100029

联系人：崔玉萍

电话：64789488，13911687816

4.典型工程

八达岭高速公路桥梁加固、京沪高速桥梁加固、黑龙江哈同公路多做桥梁加固。

## 同步顶升系统于桥梁错位的恢复应用

1.功能与用途：适用于灾后桥梁错位的恢复工作。

2.技术简介

混凝土结构的桥梁的上部结构基本上由T型梁、I字梁、空心板、实心板、小箱梁、连续箱梁等类型组成,地震灾害后，往往出现桥梁上部结构错位、移动、变形等。维修改造时,需要进行梁体位置恢复,调整桥面线形，更换桥梁支座等施工。同步顶升系统由多组千斤顶组成，位置布置均经过详细计算确认安全及不会对桥梁旧有结构产生损伤，通过计算机控制多组千斤顶同时运行，可以修复因地震灾害造成的梁体位移、支座破损等情况，最大限度的利用现有资源，节省了重建的开支。

3.技术来源

单位名称：中交第三公路工程局有限公司

地址：北京市朝阳区安华西里三区18号楼4层

邮编：100011

联系人：王双其

电话：010-64240587，13581748920

4.典型工程

四惠立交东西向主桥北幅更换支座施工、厦门机场路立交桥纠偏施工、北京房山京周路2#跨线桥纠偏施工。

## 快干混凝土在公路桥梁紧急维修中的应用

1.功能与用途：适用于公路桥梁混凝土层的紧急维修铺装。

2.技术简介

针对地震灾害后普遍出现的公路桥梁混凝土结构破碎、变形等情况，以及灾后需要对相关公路设施需要进行紧急恢复，可以计划采用快干混凝土用于破损、变形的混凝土路面的应急铺装。

快干混凝土是一种复合型材料，具有固化速度快、塑性强、黏结性强、环境适应性好等特点。这种混凝土材料可以在8小时之内达到普通混凝土的强度，减少由于路面破损变形、桥梁伸缩缝变形中断交通修复的时间，并且具有良好的塑性和黏结性，可以与原有的未发生损害的混凝土结构黏结在一起。同时，这种材料也具有良好的环境适应性，可以在多种复杂环境下施工。

3.技术来源

单位名称：中交第三公路工程局有限公司

地址：北京市朝阳区安华西里三区18号楼4层

邮编：100011

联系人：王双其

电话：010-64240587，13581748920

4.典型工程

首都机场高速路面应急铺装、京珠高速河南段伸缩缝快速更换、京通快速路京榆上线桥维修工程。

## 桥梁震灾后复建技术

1.功能与用途：该技术用于桥梁的震灾后修复建设，主要包括桥梁的基础、桥架、桥墩等部分的震灾后复建技术工法。

2.技术简介

这里介绍的桥梁震灾后复建技术，首先对桥梁的损伤程度和复旧的可能性作出判断，再因地制宜地采用合适的复建方法。

(1)桥梁基础复建方法

1）桩基或基础筏板的增设。

2）设置地下连续墙或基础梁。

3）进行地盘加固。

(2)桥梁桥墩复建方法

1）通过树脂注入、混凝土灌浆进行断面补修。

2）钢筋混凝土的卷层加固。

3）钢板卷层加固。

4）碳素纤维卷层加固。

5）预应力加固

(3)桥梁桥架复建方法

1）通过树脂注入进行断面补修。沿钢筋混凝土桥架的裂缝的端部开凿Ｖ型槽，通过注入树脂，混凝土浆进行补修。

2）钢板连接方法。在裂缝的两端，用锚钉筋、黏结剂将钢板连接在混凝土桥架上进行补修。

3.技术来源

单位名称：长江科学院武汉长建创维环境科技有限公司（中日合资）

地址：湖北省武汉市江岸区赵家条九万方

电话：027-82605989，027-82605989(传真)

电子邮件：ckyslxs@263.net

# 五、隧道灾后重建实用技术

## 运营隧道快速诊断、评价技术研究

1.功能与用途：用于隧道灾后快速评价、评估。

2.技术简介

利用调查、测量与数值分析方法对运营隧道进行快速综合评价。根据灾后隧道的具体情况，通过超声、雷达、红外摄像、声发射、回弹等技术结合隧道常见病害特点进行综合诊断，提出不同类型病害的诊断评价标准，找到病害原因，以便加固时对症下药。

1）结构裂缝检测：采用超声波、冲击回波技术，配合混凝土裂缝测试仪等。

2）支护与围岩不密贴、衬砌背后脱空检测技术：对支护与围岩不密贴、衬砌背后脱空等病害采用雷达、冲击回波及钻孔取芯进行综合诊断评价。

3）利用数值模拟分析技术依据现场实测数据进行包括弹性模量、实际衬砌厚度等参数的反验算分析，以说明隧道总体结构的安全稳定性能。

3.技术来源

单位名称：北京市市政工程研究院

地址：北京市西城区百万庄大街3号

邮编：100037

联系人：叶英

电话：010-68343159

4.典型工程

大连椒金山市政隧道、青海水电过坝隧道。

## 隧道注浆加固后效果评价方法研究

1.功能与用途：对常规隧道注浆加固处理效果进行评价。

2.技术简介

针对当前隧道内注浆加固的现状，建立了注浆加固后效果综合评价体系，形成了一套可针对不同土质条件及不同注浆模式下快速检测的方法体系。

从注浆材料的性质、浆液的扩散、注浆体的强度和渗透性等对注浆体进行分析，通过室内及现场试验并综合各个方法指标来对注浆效果进行评价。

1）通过现场注浆资料的记录初步分析其注浆效果如何。

2）按照不同的土质条件及注浆工艺，选择适合该注浆情况下的综合评价模式，并通过对各个指标的对比，科学地评价注浆效果。

3）通过对注浆效果的综合评价，可较为准确地判断注浆效果的好坏，能否满足加固要求，并大体判断注浆加固存在的薄弱部位或缺陷。

3.技术来源

单位名称：北京市市政工程研究院

地址：北京市西城区百万庄大街3号

邮编：100037

联系人：叶英

电话：010-68343159

4.典型工程

奥体中心环隧工程、北京部分地铁工程。

## 隧道常见病害快速加固技术研究

1.功能与用途：对衬砌开裂、渗漏水、空洞等隧道常见病害快速修复加固。

2.技术简介

针对隧道常见病害如衬砌开裂、渗漏水、空洞等，研发了一系列适合不同病害的快速修复加固材料及成套技术。可在最快的时间内消除隧道病害。技术包括：

1）衬砌裂损及渗漏水处理技术：该技术主要采用高强高弹聚氨酯快速喷涂，所研发的聚氨酯喷涂材料具有高附着力（高于混凝土材料间的附着力），高弹性（300%～500%），高撕裂强度（50～68N/mm）,固化时间仅有几分钟，且喷涂厚度可控在mm级别，操作工艺方便，1～2人即可完成施工。

2）隧道裂缝（包括0.05mm微裂缝）加固修复技术：该技术采用对微裂缝进行渗透的超细水泥作为主要加固材料。高渗透性超细水泥注浆材料可以对0.05mm的裂缝进行渗透，主要技术指标为：3小时强度30MPa以上，对混凝土的黏结强度20MPa以上。注浆工艺采用压注式注浆和钻孔注浆结合的方法。

3）隧道围岩与支护不密贴以及衬砌空洞加固修复技术：对于围岩与支护不密贴以及衬砌空洞主要使用高防渗型黏土固化注浆材料。该注浆材料的主要性能指标为：初凝时间10分钟，固结强度5～10MPa，渗透系数小于1×10-10cm/s，结石率95%以上，成本低于普通水泥注浆材料，注浆技术采用充填注浆法。

3.技术来源

单位名称：北京市市政工程研究院

地址：北京市西城区百万庄大街3号

邮编：100037

联系人：叶英

电话：010-68343159

4.典型工程

奥体中心环隧工程、北京部分热力管沟地铁工程。

## 隧道施工地质灾害应急预案研究

1.功能与用途：适用于隧道施工过程中应急救援方案的制定，提高隧道施工安全技术保证措施。

2.技术简介

结合隧道施工超前地质预报资料的可靠度分析，针对地质灾害体的不同类别，建立隧道施工超前地质预报的完整技术体系。通过建立地质灾害体的灾害警戒线，使超前预报资料对隧道施工从预防控全方位得到安全保证。

1）构建隧道施工安全性的分析模型和指标体系，分析整个系统建设过程中各种潜在不安全因素、引起的原因与引发的后果、产生的概率与后果的严重程度。

2）研究超前地质预报资料对施工的安全保障及指导作用，以及对前方围岩的细化认识。针对隧道掌子面前方不同的地质情况的预报方法、详细程度、优化综合的方法、预报的精度、资料的可靠程度等，将地质灾害体的存在与可靠度进行分级。

3）根据预报地质灾害体的可靠度和分类分级将预报地质灾害体分为不同类型，并建立不同类型的防处治措施。对所有可能发生的事故编制应急预案的同时，根据实际情况在所有灾害性事件中筛选出需要进行重点管理的可能性事故并进行重点研究。

4）建立出现重大自然灾害情况下，如地震、洪水等时的紧急措施和现场救援方案。

3.技术来源

单位名称：北京市市政工程研究院

地址：北京市西城区百万庄大街3号

邮编：100037

联系人：叶英

电话：010-68343159

4.典型工程

陕西小康高速包家山隧道。

## 隧道的震灾后复建技术

1.功能与用途：用于隧道的震灾后修复建设。

2.技术简介

隧道的震灾后复旧，包括塌落土沙，陷落混凝土砌块的搬出，剥落砌块的替换，变形的抑制，断面的补修等方面。

隧道的震灾后复建，应根据山体变形程度来决定隧道的修复方法。山体没有变形时，可这对隧道所出现的损伤进行局部的补修。山体出现变形时，有时需要对隧道结构进行加固。当加固补强仍无法满足安全性时，需要考虑改道。

隧道的震灾后问题，多见于混凝土砌块的裂缝、剥落，变形，坑口处的土沙塌落等。隧道的震灾后复建方法有以下几种：

1）混凝土砌块的更换。

2）增设砌块内层。

3）混凝土砌块补强。

当原有混凝土砌块层有变形，而隧道净空没有多余时，可对原有混凝土砌块层进行补强加固。加固方法有用碳素纤维、玻璃纤维的纤维层黏结法，以及钢板黏结法。

1）背面灌浆。

当混凝土砌块层与山体之间因变形形成空隙时，为了有效地分散压力，应采用灌浆措施保证混凝土砌块层与山体之间的接触。

2）增设锚杆。

增设锚杆可以提高混凝土砌块层的变形抑制效果，增强混凝土砌块的抗震性。

3.技术来源

单位名称：长江科学院武汉长建创维环境科技有限公司（中日合资）

地址：湖北省武汉市江岸区赵家条九万方

电话：027-82605989，027-82605989(传真)

电子邮件：ckyslxs@263.net

## 安伯格Tunnelscan隧道扫描技术应用于隧道综合评价

1.功能与用途：用于隧道的高速、高分辨率扫描。

2.技术简介

隧道扫描的核心数据采集硬件是安伯格Profiler5003超高速相位式3D激光扫描仪,测量范围1～79m，每秒测点的数量高达50万个以上，在隧道进行数据采集时激光器发射的激光以螺旋线的形式对隧道表面进行全断面扫描，通过分析发射和接收到激光信号（强度和相位差），可以获得隧道的内表面影像图像（清晰程度优于500万的数码相机）以及隧道表面各点隧道中线的距离。在测量过程中，扫描仪器可以和高端的全站仪配合，获得每个测点的绝对坐标。隧道内表面影像图像数据可以为后继的应用提供真实、客观的数据基础，如地质素描，衬砌表面的病害检测(表面健康诊断)，全断面的隧道表面档案等。

3.技术来源

单位名称：北京市市政工程研究院

地址：北京市西城区百万庄大街3号

邮编：100037

联系人：叶英

电话：010-68343159

4.典型工程

瑞士圣哥达铁路隧道、德国高铁工程。

## 隧道净空位移非接触量测及分析系统

1.功能与用途：解决了量测标志的现场安装与保护的难题，为城市地铁、铁路、公路、水工等隧道施工技术进步提供了新的技术手段。

2.技术简介

大型长大隧道，地质复杂多变，围岩应力分布变化主要反映在围岩的几何变形上，对隧道围岩的变形位移进行实时观测是保证施工安全、合理确定隧道支护所不可缺少的工作，具有十分重要的作用。本系统实现了全站仪净空位移非接触量测精度在1mm以内，并可适应恶劣隧道施工环境，免去人工读数记录。这套系统中除围岩变形量测外，也有其他功能如隧道掌子面炮孔自动测设、隧道断面自动量测、喷锚断面自动量测等，解决了隧道施工中许多特殊的量测需要，显现了它在隧道量测技术上的实用性和先进性，使系统具有很大的推广应用前景。

3.技术来源

单位名称： 北京交通大学

地址： 北京市海淀区上园村3号

邮编：100044

联系人：刘维宁

电话：51682239

4.典型工程

北京城铁13号线东直门隧道、渝怀线圆良山隧道。

# 六、山区边坡抗震治理实用技术

## 边坡场地地震岩土工程动力测试技术

1.功能与用途：确定边坡岩土材料的动力变形特征和循环强度，为进行边坡场地地震区划、抗震稳定判别和抗震加固提供技术参数。

2.技术简介

地震岩土工程动力测试，就其目的来讲，可分为岩土基本动力参数试验、动力反应试验和原位观测试验三种。基本参数试验通常测试岩土材料的动弹性模量、动泊松比和波速等；反应试验则测试材料的动强度、动应力应变关系和阻尼等；原位测试重点是观测岩土体的振动性态。岩土工程动力测试常见的室内仪器设备有：动三轴仪、动直剪仪、共振柱仪、扭转仪、振动台和离心机等。

3.技术来源

单位名称：中冶集团建筑研究总院

地址：北京市海淀区西土城路33号

邮编：100088

联系人：辛鸿博

电话：010-82227519，010-82227549(传真)

4.典型工程

攀枝花钢铁公司抗震防灾区划、武汉钢铁公司抗震防灾区划。

## 边坡场地地震反应分析与地震区划技术

1.功能与用途：确定边坡在遭遇地震时的动力响应和地震作用力的大小，划分边坡场地的地震风险等级，为山区重建规划和边坡抗震加固提供技术条件。

2.技术简介

边坡场地的地震反应分析通常采用二维或三维动力有限元程序进行，分析时将岩土边坡视为具有黏性阻尼的非线性弹性体，在地震荷载作用下其运动方程符合D Alembert原理，等价黏弹性模型是地震反应分析最常采用的本构关系，迭代法和增量法是计算分析中普遍使用方法。目前，工程界广泛采用的边坡场地地震反应分析程序有：QUAD-4、FLUSH、TARA-3、FLAC等。

3.技术来源

单位名称：中冶集团建筑研究总院，国家工业建筑诊断与改造工程技术研究中心

地址：北京市海淀区西土城路33号

邮编：100088

联系人：辛鸿博

电话：010-82227519，010-82227549(传真)

4.典型工程

攀枝花钢铁公司抗震防灾区划、武汉钢铁公司抗震防灾区划。

## 边坡地震崩滑判别技术

1.功能与用途：预测边坡在遭遇设计地震时是否发生崩塌和滑坡，为山区重建规划和边坡抗震加固提供技术支撑。

2.技术简介

根据规划和设计深度的要求，采取由粗到精的三级分析方法来判别边坡地震崩滑的可能性。初判标准建立在地震震级和边坡到发震断层的距离之上，它适用于山区土地利用的规划设计阶段；二级判别建立在地震滑坡与边坡场地物性参数（如：地质成因、风化程度、坡角、坡高、降雨量等）的关联分析基础之上，它适用于山区土地利用的初步设计阶段；精确判别则建立在土体极限平衡分析理论或动力反应分析的基础之上，它适用于山区土地利用的深化设计阶段。

3.技术来源

单位名称：中冶集团建筑研究总院，国家工业建筑诊断与改造工程技术研究中心

地址：北京市海淀区西土城路33号

邮编：100088

联系人：辛鸿博

电话：010-82227519，010-82227549(传真)

4.典型工程

攀枝花钢铁公司抗震防灾区划、武汉钢铁公司抗震防灾区划。

## 边坡场地抗震加固技术

1.功能与用途：对可能发生地震破坏的边坡进行抗震加固治理，确保边坡在遭遇设计地震时不出现垮塌破坏。

2.技术简介

根据边坡地震稳定分析结果，结合场地特点，提出边坡抗震加固治理方案。边坡抗震加固措施通常是依据滑坡体体积、滑动面深度和下滑力大小以及施工作业条件确定，工程中经常使用的处理方法有：

1）挖除与回填。

2）消坡、减载与反压。

3）阻水与排水。

4）改良土体。

5）支挡与锚固。

3.技术来源

单位名称：中国京冶工程技术有限公司

地址：北京市海淀区西土城路33号

邮编：100088

联系人：辛鸿博

电话：010-82227519，010-82227549(传真)

4.典型工程

三峡大坝永久船闸高边坡预应力锚固技术的研究与应用、攀钢2号高炉场地滑坡综合治理。

# 第二部分  食品安全

# 一、地震灾区居民安置点沼气池建设技术

（一）技术名称：地震灾区居民安置点沼气池建设技术

（二）技术描述

地震灾区居民安置点为人口相对集中的聚集地，生活垃圾、粪便及污水急需无害化处理，以保障环境卫生，减少污水排放，保障居民身体健康。在地震灾区居民安置点修建沼气池可很好地解决此问题，厌氧发酵技术是沼气池建设的核心技术，通过工艺组合和配套，可以实现生活废弃物的无害化处理，产生的沼气用于居民安置点厨房做饭。

（1）污水水量

居民安置区每个小区按1000名居民为单元。生活污水水量按120 L/(人·d)估算，包括粪尿及厕所冲洗污水30 L/(人·d)，厨房、沐浴、盥洗污水90 L/(人·d)。1000人安置点的生活污水水量合计120m3/d。

（2）处理工艺流程

沼气池建设工艺组合为厌氧消化池、厌氧虑池、过滤池。厌氧消化池、厌氧虑池主要去除有机污染物，并能回收沼气，同时对寄生虫卵和病原微生物有较好的杀灭作用。整个净化沼气池建于地下，基本不占地，详见图2-1。处理出水基本达到《污水综合排放标准》（GB8978—1996）二级标准。整个工艺具有能回收能源(沼气)，不需动力，毋须专人管理，运行费用低廉等特点。

图2-1沼气池建设工艺流程

（3）投资估算：净化沼气池约15.0万元。

（三）技术来源

1）户用沼气池标准图集，标准编号：GB/T 4750—2002。该标准给出了农村户用沼气池的建造设计及配套技术的选用设计，适用于在全国各地、各类土质、不同气候条件下建造户用沼气池。

2）户用沼气池质量检查验收规范，标准编号：GB/T 4751—2002。该标准规定了户用沼气池选用现浇混凝土、砖砌体、钢筋混凝土预制板等材料建池以及密封层施工的质量检查验收的内容、方法及要求，适用于按GB/T 4750—2002设计和GB/T 4752—2002进行建池施工沼气池的质量检查验收。

3）户用沼气池施工操作规程，标准编号：GB/T 4752—2002。该标准规定了沼气池的建池选址、建池材料质量要求、土方工程、施工工艺、沼气池密封层施工等技术要求和总体验收，适用于按GB/T 4750—2002设计的各类沼气池的施工。

4)赵立欣，董保成，田宜水编著，大中型沼气工程技术，北京：化学工业出版社，2008。该书深入浅出地对沼气技术理论基础、工艺原理及其实用技术做了介绍，其具体内容涉及沼气池设计工艺、沼气设备、沼气生产综合利用技术、农村沼气安全及防护、沼气生产与利用中常见问题解答、沼气池及相关设备的保养与维修技术等。

5)联系单位

单位名称：中国农业科学院农产品加工研究所，中国农业科学院沼气工程研究所

地址：北京市海淀区圆明园西路2号

邮编：100193

联系人：魏益民

电话：13701051179

（四）典型工程

绵竹市剑南春集团沼气工程。主要构筑物为400m3净化沼气池，每天可产生20～25 m3沼气，可满足14～17户居民的生活用能需要。

（五）适用范围：地震灾区居民安置点内。

# 二、地震灾害地区食品加工企业食品卫生技术

（一）技术名称：地震灾害地区食品加工企业食品卫生技术

（二）技术描述

在地震灾区，受地震影响破坏较轻或无破坏的食品加工企业可依据相关卫生标准恢复生产经营。恢复重建的不同规模食品加工企业，有关食品卫生部分均应按本规定要求和相关卫生规范进行设计和施工，并将企业的总平面布置图，生产工艺规程以及其他相关资料，报当地卫生监督机构备查。

恢复重建的企业在建设过程中重点要做好以下工作：

1)选址时应考虑地势平坦、环境整洁、无污染源、水源供应充足、水质符合相关卫生要求的地方。企业布局要合理，生产区应在生活区的下风向。建筑物、设备布局与工艺流程三者衔接合理。给排水系统能满足生产需要，污水排放必须达标。生产车间人均占地面积≥1.5m2，车间相关设施和卫生设施应能满足产品加工工艺的卫生要求。企业根据规模配备相应的检测设备和检验人员，保证对产品生产的全过程进行有效的质量控制。

2)原料采购应按该种原材料质量卫生标准和要求进行。盛装原材料的包装物或容器、运输工具应符合相关卫生要求，并保证原料不与有毒、有害物品同时装运。应设置相应的原材料场地和仓库，并设专人管理。

3)应按产品品种分别建立生产工艺和卫生管理制度，各项工艺操作等要求在良好条件下进行生产。所有食品从业人员必须接受相关培训和健康检查，取得合格证明后方可上岗工作。生产企业的员工个人卫生必须符合相关规定的要求才能从事生产活动。

4)食品企业必须建立相应的卫生管理机构，配备专职或兼职的管理人员负责相关卫生管理工作，监督、检查本企业相关卫生法规和规章制度执行情况。应制订有效的清洗及消毒方法和制度，加强有毒、有害物，污水与污物，卫生设施和企业员工的健康管理工作。

（三）技术来源

《食品生产企业通用卫生规范》；

《生活饮用水卫生标准》；

《食品卫生监督量化分级管理指南》；

《食品小作坊质量安全卫生基本条件》(DB3401/T 22—2007)；

《食品生产加工企业质量安全监督管理办法》；

《食品生产加工企业质量安全监督管理实施细则(试行)》 (国家质量监督检验检疫总局令第79号发布)；

《国务院关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定》；

《国务院关于加强产品质量和食品安全工作的通知》(国发［2007］23号)；

《关于进一步加强食品生产加工小作坊监管工作的意见》(国质检食监［2007］284号)；

《国务院食品安全专项整治行动方案的通知》；

《学校食堂与学生集体用餐卫生管理规定》；

《餐饮业和集体用餐配送单位卫生规范》。

（四）联系单位

单位名称：中国疾病预防控制中心营养与食品安全所

地址：北京市宣武区南纬路29号

邮编：100050

联系人：吴永宁

电话：13911049472

单位名称：兰州大学公共卫生学院

地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路199号

邮编：730000

联系人：王玉

电话：13893280936

单位名称：四川大学华西公共卫生学院

地址：四川省成都市人民南路三段16号

邮编：610041

联系人：张立实

电话：13808071034

单位名称：军事医学科学院卫生学环境医学研究所

地址：天津市和平区大理道1号

邮编：300050

联系人：刘楠

电话：13051858657

（五）典型工程

拟以甘肃地震灾区康县某一受灾食品加工企业为范例进行该技术要点的实施。

（六）适用范围

地震灾后恢复重建地区的各类食品加工企业。附件2-1

# 三、地震灾区脆弱人群营养改善与营养缺乏病预防技术

（一）技术名称：地震灾区脆弱人群营养改善与营养缺乏病预防技术

（二）技术描述

根据国务院抗震救灾会议工作重心由紧急救援阶段全面转向灾民安置和恢复重建时期的要求，专家组就灾区恢复重建期过渡期间部分脆弱人群(儿童、孕产妇和乳母、老年人等)的营养改善与营养缺乏病预防问题提出了《地震灾区脆弱人群的营养改善与营养缺乏病预防技术要点》。

1.地震灾区脆弱人群的主要营养问题

1）儿童：常见的营养问题包括蛋白质－能量摄入不足和生长发育不良、维生素A缺乏导致儿童免疫功能低下、缺铁性贫血、佝偻病、消化道感染及寄生虫病等。

2）孕产妇和乳母：常见的营养问题包括缺铁性贫血、宫内发育迟缓、胎儿/婴儿生长发育不良、低出生体重、营养不良性水肿、胎儿先天畸形(出生缺陷)、骨质软化和胎儿/婴儿骨发育不良等。

3）老年人：缺钙导致的骨质软化和骨质疏松症、缺铁性贫血、免疫功能低下等。

2.脆弱人群营养改善的基本原则

主要是满足基本营养需要，重点关注能量、蛋白质、矿物质和维生素等的供给。

1）保证主食和能量供给充足。

2）保证优质蛋白质的摄入量。

3）保证维生素及矿物质的供给。

3.地震灾区脆弱人群的常见营养缺乏病预防技术简介

（1）儿童

1)蛋白质－能量营养不良：6月龄内的婴儿尽可能纯母乳喂养，如不能实现母乳喂养，可给予相应月龄婴儿配方奶粉；6月龄以上的婴儿和幼儿以及学龄前儿童，给予相应的配方奶粉或其他奶制品。儿童要保证足够量的主食和增加优质蛋白的摄入量。

2)维生素A缺乏：主要是增加富含维生素A的食物摄入量，每3～6个月给予1次大剂量浓缩维生素A胶囊。

3)缺铁性贫血：婴幼儿从6个月起即应补充含铁丰富的食物，1岁以后应逐渐增加铁的摄入量，同时应多吃富含维生素C的食物以促进铁的吸收。也可给予相应营养素补充剂。

4)佝偻病：婴儿出生2周后即应补充维生素D，适当补充钙剂(1岁以上每天400～600mg)，建议每日晒1～2小时太阳。

5)改善其他微量营养素的营养状况，预防缺乏症：

① 维生素B1缺乏：增加富含维生素B1的食品摄入，补充维生素B1制剂。

② 维生素B2和维生素C缺乏：增加肉类、动物内脏、鸡蛋、新鲜蔬菜和水果等摄入，补充维生素B2、维生素C或复合维生素制剂。

③ 锌缺乏：膳食预防主要是增加富含锌的食物摄入量，补充锌制剂。

6)消化道寄生虫病的驱虫治疗：常规每半年进行1次驱虫，给予阿苯达唑(肠虫清)2片。

(2)孕产妇和乳母

1)缺铁性贫血和其他营养不良性贫血：增加富含铁和叶酸、维生素B12等食物的摄入量，应适量摄入铁强化食品、铁及叶酸的营养补充剂等。

2)骨质软化症：增加富含钙的食物摄入，适量补充钙制剂。

3)孕妇营养不良性水肿、胎儿宫内发育迟缓和低出生体重：全面改善孕妇营养，尤其是增加优质蛋白的摄入量。

4)与营养不良有关的先天畸形：增加富含叶酸、锌等微量营养素的食物摄入，适量补充锌制剂。

5)对精神、心理状态不佳的灾区孕产妇和乳母，应进行心理救助和安慰。

(3)老年人

1)骨质软化和骨质疏松：增加富含钙和维生素D的食物摄入，适量补充钙剂和维生素D制剂。

2)贫血：增加富含铁、蛋白质、叶酸、维生素B12等营养素的食物摄入，可适量摄入铁强化食品或铁营养补充剂。

3)蛋白质营养不良或代谢异常：摄入适量优质蛋白质。

（三）技术来源

《中国居民膳食指南》；

《中国居民平衡膳食宝塔》；

《中国居民膳食营养素参考摄入量》；

《中国孕期、哺乳期妇女和0～6岁儿童膳食指南》；

《Distribution of Vitamin A During National Immunity Drugs》(WHO，1998)；

《Vitamin A Supplementation》(WHO，2003)。

（四）联系单位

单位名称：四川大学华西公共卫生学院

地址：四川省成都市人民南路三段16号

邮编：610041

联系人：张立实

电话：13808071034

单位名称：兰州大学公共卫生学院

地址：甘肃省兰州市东岗西路199号

邮编：730000

联系人：王玉

电话：13893280936

单位名称：中国疾病预防控制中心营养与食品安全所

地址：北京市宣武区南纬路29号

邮编：100050

联系人：荫士安，赖建强，杨晓光

电话：13701212904，13911041362，13701192585

单位名称：军事医学科学院卫生学环境医学研究所

地址：天津市和平区大理道1号

邮编：300050

联系人：刘楠

电话：13051858657

单位名称：哈尔滨医科大学公共卫生学院

地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区保健路157号

邮编：150086

联系人：吴坤

电话：13804526875

（五）典型工程

对灾区某一灾民暂住区、集中安置地或社区人群，尤其是儿童、孕产妇和乳母、老年人等脆弱人群进行膳食营养干预。

（六）适用范围

地震灾区脆弱人群，如儿童、孕产妇和乳母、老年人等。

# 四、食品安全检测移动实验室及示范

（一）技术名称：食品安全检测移动实验室及示范

（二）技术描述

食品安全检测移动实验室的主体构成为食品安全监测车(专利号：ZL 03261140.4)。在研制过程中为了实现固定实验室所具备的功能，又可以实现移动到现场检测的目的，对涉及食品安全检测移动实验室(专利号：ZL 03153271.3)的双路精密稳压供电系统(专利号：ZL 03261143.9)、实验室供水排水系统(专利号：ZL 03261142.0)、排风换气系统(专利号：ZL 03261141.2)、安全防护系统、车内实验室布局、专用样品处理材料(专利号：ZL 03153725.1)、带有减震装置的移动实验室操作台(专利号：ZL 03261144.7)及相关的实验室设备(专利号：ZL 03240065.9)等进行了科学的小型化、集成化、高稳定性等设计，申请并获得8项专利，其中有两项发明专利，并拥有完全的自主知识产权。

该食品安全检测移动实验室的全部设计按照检测实验室的各项技术要求研制，于2003年10月完成研制工作，2004年1月通过了国家质量监督检验检疫总局科技司组织、科学技术部社会发展科技司领导参加的鉴定，2004年5月向国家实验室合格评定中心申请该食品安全检测移动实验室作为中国进出口商品检验技术研究所(2004年7月后更名为中国检验检疫科学研究院)综合检测中心的扩项，并获得认证资质(认可证书号：No.0424，ISO/IEC 17025)，具有开展现场检测并出具报告的能力。

食品安全检测移动实验室以实现食品安全从农田到餐桌的全程监控检测需求为设计目标，以苛刻的实验外环境(如田边、农产品收购现场、集贸市场、偏远地区、水电不通的灾区和大型国际活动现场等)为工作地点，实验室的各项技术指标在历次的现场应用中接受了考验，达到了设计要求。

食品安全检测移动实验室中配备的“食品安全快速检测箱”，是集检测方法、器材、试剂、检测试纸与光反射传感器联用、微型检测仪组合为一体的携带方便、科学合理、便于现场展开检验的小型检测装备。该装备分为I型、II型；外形设计得体(铝合金材质外科，掀开提箱式)、大小适宜(52.5cm×37.1cm×17.5cm)、防震耐摔、携带方便(4kg)、检测方法灵敏(检出限0.005～3.0g/kg)和快速(15秒～30分钟)、操作简便，非常适合地震灾区恢复重建过程中食品卫生快速检测的需要。箱内储物盒的设计不但容量大，而且内备检测试剂可根据当地食品安全的具体检测物和污染物随意搭配组合。检测项目可针对地震灾区各种复杂的食品种类及食物链中容易发生问题的关键性环节。

该食品安全检测移动实验室的检测能力和检测设备配置如下：

(1)检测项目

1）食品微生物检测。

2）食品中有毒有害物质检测。

3）食品添加剂检测。

4）重金属检测。

5）部分掺假作假食品检测等。

(2)应用的检测技术

1）色谱定性定量检测技术(气相色谱法、液相色谱法)。

2）光谱定性定量检测技术(分光光度法)。

3）酶联免疫学速测技术(胶体金试纸条、免疫试剂盒)。

4）集成式水质、食品质量安全速测技术(速测及定量分析方法)。

5）微生物速测试纸片(各种菌类)。

(3)配置的检测仪器及设备

1）检测仪器部分。

① 便携式气相色谱仪(GC/ECD/NPD/FID)；

② 便携式液相色谱仪(HPLC/UVD/FLD)；

③ 便携式酶标仪；

④ 手持式胶体金速测仪；

⑤ 便携式分光光度计；

⑥ 水质、食品速测集成检测仪。

2）食品安全快速检测箱。

3）常见食物中毒快检箱。

4）样品处理设备部分。

① 便携式高压灭菌锅；

② 车载式超静工作台；

③ 便携式培养箱；

④ 离心机；

⑤ 氮气浓缩仪；

⑥ 电子天平；

⑦ 液体混合器；

⑧ 样品粉碎机；

⑨ 样品磨；

⑩ 各种玻璃器皿；

移液器、加液器等各种实验室用工具。

（三）技术来源

国家“十五”食品安全重大专项课题(2001BAK804A11，2001BAK804A17)和“十一五”国家科技支撑计划重大项目食品安全关键技术(2006BAK02A08，2006BAK804A11)。

（四）联系单位

单位名称：中国检验检疫科学研究院食品安全研究所

地址：北京市朝阳区高碑店北路甲3号

邮编：100123

联系人：储晓刚

电话：13601387626

单位名称：中国疾病预防控制中心营养与食品安全所

地址：北京市宣武区南纬路29号

邮编：100050

联系人：吴永宁

电话：13911049472

单位名称：军事医学科学院卫生学环境医学研究所

地址：天津市和平区大理道1号

邮编：300050

联系人：高志贤

电话：13302003295单位名称：中国农业大学（西校区）动物医学院

地址：北京市海淀区圆明园西路2号

邮编：100094

联系人：沈建忠

电话：13901040625

（五）典型工程

1）2005年11月松花江苯污染事件发生，该监测车沿松花江实施现场监测，历时21天。

受2005年11月13日发生的吉林石化双苯厂爆炸的影响，松花江水域水体遭到苯和硝基苯的严重污染。松花江水质被污染影响了沿江两岸人们的生产和生活，当时情况非常紧急，“污染团”不断向下游移动，水污染情况不明，沿江下游的水污染检测能力有限，甚至不具备检测的条件。国家质量监督检验检疫总局立即派遣这辆食品安全检测移动实验室昼夜兼程前往黑龙江哈尔滨开展检测工作，并沿江而下实时监测水体污染情况，为地方政府和有关部门领导决策提供及时和重要的依据。行程1000多公里，历时21天，在-32℃的极其恶劣条件下开展水体污染监测工作，快速完成了全部的检测和监测任务。特别是在开始阶段，在污染团快速流向下游的紧急情况下，这辆食品安全检测移动实验室及时准确地出具数据，为政府的决策提供了及时可靠的数据和技术支撑。在佳木斯工作期间，受到了时任黑龙江省省长的张左己的亲切接见和表彰，这辆食品安全检测移动实验室的到来，在社会上引起了相当强烈的反响，对当地人民群众的情绪起到了安抚作用。这辆食品安全检测移动实验室出具的数据与后期多个检测机构出具的数据相比而言是非常准确的，与固定实验室的比对一致。这次现场检测说明：

① 食品安全检测移动实验室可以在极低的温度下工作；

② 食品安全检测移动实验室的检测数据可靠准确，完全可与固定实验室的检测结果相比对；

③ 食品安全检测移动实验室的质量可靠，在长途运行后可以立即开展工作；

④ 食品安全检测移动实验室的抗震、供电、通风等功能设计科学合理。

3)参加每年“3·15”现场免费检测服务(2004～2008年)。

4)食品安全检测移动实验室中配备的食品安全快速检验箱通过在日常卫生监督监测、社会保障食堂(包括食堂、超市等公共场所)、军委首长视察军区部队、“神州三号”、“神州四号”、“神州五号”等大型活动的饮食卫生保障中进行的多次现场应用，受到大家的一致好评。

（六）适用范围

可在地震和洪灾等自然灾害，重大食品安全突发、中毒事件，重大活动食品安全保障，以及大面积水体污染等野外现场开展快速检测，在停电、断水条件下连续工作8～12小时(发电机的运行时间取决于用电负载的大小，负载小则可以延长供电时间)。主要检测项目如下:

(1)食品中化学物质

农药：有机磷、氨基甲酸酯和拟去虫菊酯等残留；

兽药：盐酸克伦特罗、氯霉素等兽药残留；

食品添加剂：亚硝酸盐、色素、山梨酸等；

重金属：铅、镉、汞等。

(2)霉菌毒素

黄曲霉毒素B1、赭曲霉毒素A、赭曲霉毒素B和玉米赤霉烯酮等。

(3)食品微生物

霍乱弧菌O1、沙门菌及常见致病菌等。

(4)水质检测(定性及半定量速测)

(5)食品质量速测(定性及半定量速测)

(6)可根据需要配置各种检测仪器设备以完成各种检测项目

# 五、灾区聚居区食品卫生保障技术及示范

（一）技术名称：灾区聚居区食品卫生保障技术及示范

（二）技术描述

地震灾区恢复重建阶段灾民高度集中，针对食品加工条件简陋、设施设备不足和无法实现传统的以家庭为单位进行食物加工和聚餐等问题，为保障灾后的食品安全和大量灾民、救援、重建人员的身体健康，特提出地震灾区聚居区食品卫生保障技术及示范，供灾区居民和受灾地区各级政府和集体供餐管理人员参考。其具体内容和对餐具消毒的技术要点详见附件2-3。

从地震救援到恢复重建期供餐方式分为三类，分别为集体供餐形式、集体食堂形式和集体厨房形式。根据供餐方式的不同，对每种具体方式均提出了具体和切实可行的食品卫生技术要点。

地震灾害地区集体就餐食品卫生技术要点主要包括以下方面：

1.地震灾害地区集体用餐配送食品卫生技术简介

集体用餐配送餐分为盒饭和桶饭两种形式。具体加工场所布局参照附件2-3中的《集体用餐配送餐盒饭加工场所布局示意图》、《集体用餐配送餐桶饭加工场所布局示意图》。集体用餐配送餐中央厨房形式可参照其布局。在以下方面提出具体要求：

1）集体用餐配送餐加工场所的环境要求。

2）集体用餐配送餐加工生产场地面积要求。

3）集体用餐配送餐加工场所的设施布局要求。

4）集体用餐配送餐加工食品的运输要求。

5）集体用餐配送餐加工食品的原料要求。

6）集体用餐配送餐的食品存放要求。

7）集体用餐配送餐的加工操作要求。

8）集体用餐配送餐的供餐卫生要求。

9）集体用餐配送餐的餐具消毒要求。

10）集体用餐配送餐的人员卫生要求。

2.地震灾害地区集体食堂卫生管理技术简介

1）集体食堂的选址要求。

2）集体食堂的布局和建筑设计装置要求。

3）集体食堂厨房和备餐间面积要求。

4）集体食堂的场所、设施、设备卫生要求。

5）集体食堂的场所餐具消毒要求。

6）集体食堂的烹饪加工要求。

7）集体食堂从业人员卫生要求。

3.地震灾害地区集体厨房食品卫生技术简介

1）集体厨房的选址环境要求。

2）集体厨房的设施要求。

3）集体厨房的日常管理要求。

4）集体厨房的加工烹饪要求。

5）集体厨房的食品原料采购与存放要求。

（三）技术来源

根据卫生部《餐饮业和集体用餐配送单位卫生规范》、住房和城乡建设部《地震灾区过渡安置房建设技术导则》等多项规范导则，并结合地震灾区的具体情况编制而成。

（四）联系单位

单位名称：青岛市卫生局卫生监督所

地址：山东省青岛市市北区敦化路377号

邮编：266034

联系人：靳晓梅

电话：13012521929

单位名称：中国疾病预防控制中心营养与食品安全所

地址：北京市宣武区南纬路29号

邮编：100050

联系人：吴永宁

电话：13911049472

单位名称：军事医学科学院卫生学环境医学研究所

地址：天津市和平区大理道1号

邮编：300050

联系人：刘楠

电话：13051858657

（五）典型工程

拟在灾区居民聚居区建立示范点或示范食堂。

（六）适用范围

该技术要点适用于人数相对集中的待安置灾民供餐、已经入住进安置点但没有条件自己做饭的灾民的临时过渡性供餐、已有临时住房但暂时不具备自己家庭做饭的灾民供餐，以及救援和恢复重建人员供餐，并可适用于灾区的学校食堂。

# 第三部分  卫生防疫

## 一、恢复重建基层医疗机构、药品配送点

建筑设施及配置平面设计实用技术本建筑设施及配置的平面设计首先满足了抗震需要，目前设计的抗震裂度为Ⅸ度，高于现有同地城镇抗震设计的要求。若国家颁布了高于这个标准的规定，按国家规定执行。

平面布置的功能设计特别强调了满足应急抢救能力的需要。

技术名称

抗震、环保、节能、防火多功能轻型板全装配式建筑建造技术

技术描述

1.轻型板全装配式建造技术无需另设梁柱，以承重保温一体化的太空板经组合装配方式完成的建筑，其抗震设防基本烈度为Ⅸ度,耐火等级一级,绿色环保,节能率可达到75%。

1）首先将拟建住宅分解成外墙、隔墙板、楼板、屋面板等若干板型。

2）以对应板型的钢围框及内置钢骨架设计满足结构要求。

3）以对应板型的保温层、面层及门窗洞口等设计满足建筑要求。

4）以专用的节点设计满足各板型装配及施工要求。

5）以装配式装饰构件设计满足建筑外观设计要求。

6）组成轻型板式全装配住宅的产品采用工业化的方式生产，每条生产线可年产1万套住宅。

7）建造周期短，一般约10~15天。

2.采用材料简介

建筑材料。采用发泡水泥复合板（太空板）。经权威部门检测该材料有以下特点。

1）太空板水泥发泡过程中，可添加部分建筑垃圾粉末或综合利用材料，水泥砂浆面层内可加入由建筑垃圾制成的机制砂，以上材料在产品中的添加量为体积比≥30%、重量比≥15%，因此太空板已被北京市发展和改革委员会确定为具有循环经济特色的环保产品。

2）太空板核心技术——水泥发泡工艺，其独特的泡孔形成机理，使之具有闭孔特性，它是芯材获得强度、耐火、保温、隔热、环保等卓越性能指标的技术基础。

3）经检测太空板耐火极限大于2小时、墙板大于5小时，因此太空板具有极佳的耐火性。

4）太空屋面板经900℃高温烘烧120分钟后，未丧失完整性及绝热性，且背面平均温度小于45℃，因此太空板具有极佳隔热性能。

5）太空板中所使用的凝胶材料为硫铝酸盐水泥，所以本品面层、芯材部分具有优良的耐酸碱腐蚀性能。

6）技术指标：

耐火极限：大于2小时

导热系数：0.067～0.074W/（m·k）

容重（干）：270～310kg/m3

空气声隔声量：大于40分贝

吸水率≤2.5%

强度：详见检测报告

3.建筑造价

包括建筑材料（不含运费）、装修、水电、安装费等（不含暖通设备）估算约2000元/m2左右。

技术来源

轻型板全装配式建筑建造技术由北京太空板业股份有限公司和清华大学土木工程系联合研制开发，具有自主知识产权。

适用范围

1）公共服务设施（如办公建筑和科教、文卫建筑等）。

2）民用建筑。

3）工业厂房。

联系单位

单位名称：四川省医药设计院有限公司

联系人：华桂林

电话：028-87775583，13882134977

电子邮件：sjy5402@163.com

单位名称：北京太空板业股份有限公司

联系人：李争朝

电话：010-63729860，010-83682311，13911818066

网址：http://www.taikong.cn

电子邮件：taikongban@126.com

## 二、恢复重建乡镇急救药品供应点实用技术

技术名称

乡镇急救药品供应点实用技术。乡镇急救药品供应点（以下简称供应点）是指由政府指定在各乡（镇）、村一级行政区划内设立的符合药品经营质量管理规范（GSP）要求，具备药品储存、经营条件，能承担急救药品、器械等及时供应的急救药品供应点。

技术描述

1.供应点设置总体要求

1）根据卫生行政主管部门对乡村医疗机构布点规划的要求，选择人口分布相对集中的乡、镇、村医疗机构内的药房或者零售药店作为供应点；

2）供应点应符合GSP规定，经营面积在80m2或以上。

3）能保障供应点所在区域内人民群众对药品、器械的基本需求和急救需求；

4）具备三个功能：①有计划与预测的能力；②具备组织与指挥的能力；③具备管理与控制的能力。

5）具备《规范用药基本目录》所规定的品种；

6）支持正常运行和应急运行。

2.供应点营业用房及仓库设置基本要求

供应点在正常情况下为指定经营企业的乡镇药品配送站，若发生灾情、疫情，则成为急救药械快速供应点，其仓库具体要求如下。

1）房屋为专用建筑构造房，参照药品零售企业GSP认证检查项目配备必要的设施设备。

以设置80m2药品供应点为例，需要配置营业场所与仓库面积60m2，生活用房20m2，并且要求以上区域明显分开。

仓库内要求：按药品特性设置阴凉库和冷藏柜；并设置待验药品区（黄色）、退货区（黄色）、合格区（绿色）、不合格区（红色）；设置有避光的窗帘和通风的设备；设置有保持药品与地面有一定距离的底垫等设备。

营业场所和药品仓库要求：墙壁平整、清洁；环境整洁、无污染物；有符合安全用电要求的照明设备；配置有监测温湿度的温湿度表，每天上、下午各记录一次；并配置防尘、防潮、防污染和防虫、防鼠、防霉变等设备。

营业场所内要求：营业用货架、柜台齐备，销售柜组标志醒目；若有特殊管理药品应设置专柜及保管用设备、工具；柜台内配备完好的衡器及清洁卫生的药品调剂工具、包装用品；药品的陈列要求做到按剂型或用途以及储存要求分类陈列和储存，将处方药与非处方药分柜摆放，药品与非药品分区摆放；危险品不应陈列；设置有专门的拆零专柜，并保留原包装的标签。

2）通信及计算机软硬件系统要求。

硬件要求与规范：

① UPS电源2KVA/4小时电池1套；

② 票据打印机Star-NX 600 1套。

通信要求与规范：

① 普通中国电信电话线1条；

② ADSL上网1.5Mb Internet 1条。

软件要求与规范：

推荐四川科伦医药贸易有限公司乡镇配送站配送软件1套。

3）电源保障系统要求：单相电源220V交流；5~7kW 1条（火、零、地三线）；后备发电机电源；3kW 汽油发电机1套。

技术标准

1）人员符合现有《农村卫生社区服务规定标准》要求。

2）确定技术服务的组织机构和人员岗位。

3）加强相关人员的专业知识、专业技能的培训。

4）加强供应、调配管理。确保药械产品质量。

5）参照国家《药品经营质量管理规范》标准执行。

6）国家标准电气、电图设计规范。

联系单位

单位名称：四川科伦医药贸易有限公司（信息部 、质量管理部）

地址：四川省成都市新都区大丰镇皇花村

邮编：610504

联系人：张勇

电话：15902860159

适用范围

急救药品供应站技术示范要求适用全国各地承担急救药品供应的乡镇一级农村卫生站、社区卫生服务中心、零售药店。

# 第四部分  生态环境修复与重建

## 一、泥石流综合防治技术

技术名称

泥石流综合防治技术

技术描述

泥石流是山区常见的一种自然灾害，对山区的城镇、工矿、村庄、铁路、公路、农田、水利设施等常造成严重危害。泥石流综合防治技术是科技人员40年来从事泥石流研究与防治实践的结晶，由泥石流勘察、野外观测、实验和泥石流防治四部分组成。泥石流综合防治技术由预防和治理两部分组成，预防技术由泥石流预测、预报、报警和避难等技术构成；治理工程由泥石流土建防治工程、工程管护及社会综合措施等构成。中国科学院水利部成都山地灾害与环境研究所在国家科研项目的支撑下，已初步完成全国泥石流编目和多个区域泥石流危险度区划工作，可据此进行泥石流预测预报；并研制出VJ-2型泥石流遥测地声警报器和泥石流超声波泥位警报器。

典型工程

已对全国约50处危害严重的泥石流沟进行了综合防治规划和治理，尤其是川藏公路和金沙江下游水电工程泥沙控制技术，有效地改善了治理区的生态环境，取得了十分显著的生态效益和社会经济效益，控制了泥石流的活动规模和危害程度，这证明泥石流综合防治技术已达到完善成熟阶段。

适用范围

我国西南山区。

技术来源

单位名称：中国科学院水利部成都山地灾害与环境研究所

地址：四川省成都市人民南路四段九号

邮编：610041

联系人：陈宁生，崔鹏

电话：13808171963, 028-85224993，13880700168

电子邮件：chennsh@imde.ac.cn，pengcui@imde.ac.cn

## 二、滑坡（含崩塌）灾害综合防治技术

技术名称

滑坡（含崩塌）灾害综合防治技术

技术描述

滑坡（含崩塌）是山区常见的一种自然灾害，对山区城镇、村庄、铁路、公路、农田、工矿建设、水利水电等常造成严重危害。滑坡综合防治技术是科技人员40年来从事滑坡灾害防治实践的结晶，由滑坡勘察、试验、野外动态观测和滑坡防治设计等四部分组成。滑坡防治由预防和治理两部分组成，预防是通过滑坡灾害区域调查、危险性分区、可能发生滑坡灾害的危险边坡规划和预测预报来实现的，采取报警、搬迁、撤离、避让等非工程措施；治理由防治滑坡的土建工程、生物防治工程和社会、经济、管护等综合措施构成。中国科学院水利部成都山地灾害与环境研究所已初步完成滑坡编目，建立了国内领先的“金龙山滑坡观测试验研究站”，早在20世纪90年代初期就已研制出达到国际先进水平的HA-3F滑坡（岩、土体）观测系统，可实现对滑坡上多点观测、手动和自动采样、产进行遥测。

典型工程

已对全国30多个滑坡灾害点进行了综合防治规划与设计，取得了较好的经济效益和社会效益。

适用范围

我国西南山区。

技术来源

单位名称：中国科学院水利部成都山地灾害与环境研究所

地址：四川省成都市人民南路四段九号

邮编：610041

联系人：文安邦

电话：028-85214188

电子邮件：wabang@imde.ac.cn

## 三、干旱地区不同岩土组成坡地植被恢复技术

技术名称

干旱地区不同岩土组成坡地植被恢复技术

技术描述

地面岩土组成是影响干旱地区坡地土壤水分、植被类型和植物生长的重要因素。干旱地区不同岩土组成坡地植被恢复技术的基本点是在植被恢复工作中，将地面岩土组成作为确定造林立地条件的主要立地因子加以考虑，其技术要点包括根据气候带、坡向、坡度、土层厚度等立地因子与岩土类型的组合，进行植被恢复适宜性分区、不同植被类型适宜区的乔灌草配置模式、林草种选择，及配套种植技术等技术体系。该技术已被云南省林业厅列为云南省干热河谷区“退耕还林”工程支撑技术，并于2001年经攀枝花市相关单位考察认可立项，在攀枝花干热河谷试验示范和推广。

典型工程

该技术已在云南省元谋县干热河谷开展了相关试验示范工作，试验区内植被覆盖率由20%提高到80%以上。

适用范围

西南干热河谷区。

技术来源

单位名称：中国科学院水利部成都山地灾害与环境研究所

地址：四川省成都市人民南路四段九号

邮编：610041

联系人：文安邦

电话：028-85214188

电子邮件：wabang@imde.ac.cn

## 四、干旱地区微水造林技术

技术名称：干旱地区微水造林技术

技术描述

干旱缺水、水热关系失调是导致干旱地区造林困难的主要原因，微水造林技术是一套地表径流调控造林育林技术，采用截流引水沟+水窖（蓄水池）工程技术、截流竹节渗沟整地技术等技术措施拦蓄雨季径流，增加坡面入渗，充分利用天然降水，改善坡地土壤水分状况，进行造林育林。截流拦截毛支沟径流，利用引水沟坡面，通过竹节渗沟或种植沟坡面入渗，提高土壤含水量；截流竹节渗沟则直接截流坡面径流，就地入渗。此技术已在云南省元谋县干热河谷开展了相关试验示范工作，试验结果表明，此项技术既达到了水土保持的效果，又改善坡面土壤水分状况，促进了林木的生长，在干河河谷入渗能力较弱的泥岩坡地上进行植被恢复，效果极佳。

典型工程

该技术已在元谋干热河谷开展了相关试验示范工作，试区内植被覆盖率由20%提高到80%以上。

适用范围

西南干热河谷区。

技术来源

单位名称：中国科学院水利部成都山地灾害与环境研究所

地址：四川省成都市人民南路四段九号

邮编：610041

联系人：文安邦

电话：028-85214188

电子邮件：wabang@imde.ac.cn

## 五、重要交通干线山地灾害防治

技术名称：重要交通干线山地灾害防治

技术描述

本技术经过多年研究，探明了川藏公路和中尼公路山地灾害分布与活动规律；确定出绕避灾害的关键线路布设方案；实现了对泥石流在沟道中的一维运动和出山口后在扇形地上二维运动的数值模拟；提出通过调控泥石流起动条件使之不致起动达到灾害治理实效的方法（获发明专利：ZL99 1 14724.3）和拉力型锚索锚固段剪应力公布的高斯曲线模式；全面阐明了西藏干线公路沿河路基水毁分布规律、成因、类型及活动特征；建立的道路减灾决策支持系统，获得2004年国家知识产权著作权（2004SR03998）。本技术面向国家西部大开发山区交通干线大规模建设所面临的减灾防灾问题，开展了一系列科技攻关。

典型工程

研究成果应用在川藏线古乡沟、迫龙沟，中（国）尼（泊尔）公路泥石流防治等工程。灾害防治方案实施后，节约工程投资20%～45%，保障了川藏公路、国防公路和边境国际道路的畅通，促进了民族地区的社会稳定和发展。

适用范围：地震灾区。

技术来源

单位名称：中国科学院水利部成都山地灾害与环境研究所

地址：四川省成都市人民南路四段九号

邮编：610041

联系人：陈宁生，崔鹏

电话：13808171963, 028-85224993，13880700168

电子邮件：chennsh@imde.ac.cn，pengcui@imde.ac.cn

## 六、自然灾害遥感调查技术

技术名称：自然灾害遥感调查技术

技术描述

本技术采用遥感和GIS技术方法对灾害（泥石流、滑坡、地震、干旱、洪涝等）分布情况进行综合调查，确定各种灾害的发生规律和危害范围，研究自然灾害的区域规律，建立灾害数据库和灾害信息系统。这不仅能为开展自然灾害分布规律、运动机制、预报预测、治理对策、防灾减灾等方面的研究提供最基本的信息和定量分析结果。还能为资源开发利用和管理，环境监测与保护，以及城乡规划、国土整治、大型工程建设等提供泥石流、滑坡等方面的基础数据，为分析比较各种方案，进行农业生产的合理布局提供信息服务，使政府和企业的决策及投资更加科学，减轻自然灾害对人类和自然环境的危害，提高抗灾救灾能力，及时、准确地提供灾害范围以及灾害所造成损失的评估，为决策部门进行制定应急措施和规划提供科学依据和决策支持，促进国民经济的发展。本技术面向国家西部大开发山区交通干线大规模建设所面临的减灾防灾问题，开展了一系列科技攻关。

典型工程

研究成果在川藏线古乡沟、迫龙沟、中（国）尼（泊尔）公路泥石流防治等工程，以及青藏铁路生态环境影响专项调查中得到很好的应用。

适用范围：地震灾区。

技术来源

单位名称：中国科学院生态环境研究中心

地址：北京市海淀区双清路18号

邮编：100085

联系人：欧阳志云，董仁才，徐卫华

电话：010-62849112，010-62849111

电子邮件：zyouyang@rcees.ac.cn

单位名称：中国科学院水利部成都山地灾害与环境研究所

地址：四川省成都市人民南路四段九号

邮编：610041

## 七、景观资源开发中的山地灾害治理

技术名称：景观资源开发中的山地灾害治理

技术描述

经过中国科学院水利部成都山地灾害与环境研究所18年的不懈努力，在世界自然遗产九寨沟泥石流综合防治研究中，针对风景区减灾特点，提出了风景区泥石流综合治理的原则，在治理工程布置和设计中充分考虑生态系统的原理恢复能力和减灾工程新结构，提出了美化处理的方法，实现治理工程与景观的协调，开发了减灾工程新结构，首次建立了风景区泥石流治理理论与技术体系。风景名胜区治理泥石流的理论和技术体系，采用一系列新型结构，便泥石流得到有效控制，保护了景观资源、生态环境、游客与居民安全，保障了九寨沟旅游交通的畅通，促进了旅游业的发展。

典型工程

九寨沟泥石流治理为我国自然保护和风景名胜区山地灾害防治提供了一套有效的科学方案、技术体系和治理模式。为经济有效地防治泥石流，获得最大的安全保证和经济效益提供了技术支撑外，山地所在黄龙、乐山等世界自然遗产区也作出了创新性成果，为有效保护世界自然遗产提供了技术支撑。本技术面向国家西部大开发山区交通干线大规模建设所面临的减灾防灾问题，开展了一系列科技攻关。

适用范围

地震灾区。

技术来源

单位名称：中国科学院水利部成都山地灾害与环境研究所

地址：四川省成都市人民南路四段九号

邮编：610041

联系人：崔鹏，陈宁生

电话：13880700168，13808171963，028-85224993

电子邮件：pengcui@imde.ac.cn，chennsh@imde.ac.cn

## 八、灾区生态恢复与重建规划技术

技术名称：灾区生态恢复与重建的规划技术。

技术描述

为保护灾区的生态环境应制定生态保护与生态恢复重建规划，并作为总体规划的重要内容和组成部分。规划内容包括地震及次生灾害迹地生态与植被恢复、水源区生态保护与恢复、大熊猫及珍稀野生动物保护及栖息地修复、自然保护区生态景观修复、生态保护基础设施建设、新建城市与集镇生态环境建设等方面。该技术依托于中国科学院生态环境研究中心多年的科研积累，及全国生态功能区划研究、自然保护区规划与管理研究、重点脆弱生态区生态系统评价与综合治理技术的系统集成，以及海南生态省规划与建设的理论与实践等多项成果。

典型工程

海南生态省建设规划，扬州生态市规划。

适用范围：地震灾区。

技术来源

单位名称：中国科学院生态环境研究中心

地址：北京市海淀区双清路18号

邮编：100085

联系人：欧阳志云，董仁才

电话：010-62849191，010-62849112

电子邮件：zyouyang@rcees.ac.cn，dongrencai@rcees.ac.cn

## 九、受损山地生态系统恢复重建综合技术

技术名称：受损山地生态系统恢复重建综合技术。

技术描述

在恢复重建工程中，从规划的角度要主意结合经济林的建设，尽可能建设成为生态效益与经济效益相结合的生态经济林。以原有生态系统为基础，选择区域适合的三木药材林，核桃林，速生用材林等进行重建林木。在缓坡台地重建模式——果草畜沼（菌）循环经济。即在果园下种植牧草，以牧草作为养殖饲料，养殖废弃物以及果树修剪的枝条、杂草等有机废弃物作为沼气原料，生产沼气，或利用有机废弃物生产食用菌，沼气肥料与食用菌菌渣作为肥料，返回果园与农田。这样可以大幅度地提高单位面积土地的产出率，促进农民增收致富。在国家科技部与中国科学院从“八五”以来的持续支持下，已取得了一批山地植被恢复模式与技术。

典型工程

“九五”期间云南省蒙自县农业现代化发展规划，该规划奠定了“云南省蒙自县现代农业科技示范区”被国家列为首批国家级农业示范区的良好基础。“十五”期间绵阳科技城现代农业科技示范区的规划使绵阳农科区进入了四川省级重点农业园区，正在申报国家级农业园区。

适用范围：地震灾区。

技术来源

单位名称：中国科学院成都生物研究所

地址：四川省成都市人民南路四段九号

邮编：610041

单位名称：中国科学院生态环境研究中心

地址：北京市海淀区双清路18号

邮编：100085

## 十、生态基础设施建设与生态恢复

技术名称：生态基础设施建设与生态恢复综合规划设计技术。

技术描述

在自然条件复杂，生态敏感，自然和乡土文化资源分布密集地区，编制具有符合自然条件和人文资源保护要求的综合发展与生态恢复规划设计方案，是在人地关系高度紧张地区实现可持续发展的关键。本项技术以生态学、生态系统服务、景观生态学基本原理和“反规划”思想为依据，应用遥感和地理信息系统技术，通过划定一定数量比例的国土作为禁止建设区和限制建设区，构建旨在维护自然、生态和人文过程完整性，和具有游憩与国民教育功能的生态基础设施。依托科学技术部攻关计划子课题“中国土地生态规划设计规范与示范研究”（第2004BA516A18项），自2001年以来完成了湖南省武陵源世界自然遗产保护区总体规划，浙江省台州市生态基础设施研究与规划、浙江省南麂列岛国家级海洋自然保护区总体规划、新疆维吾尔自治区善鄯县生态基础设施研究与规划、北京市国土生态安全格局研究、浙江省黄岩区永宁江公园设计、河北省秦皇岛市汤河公园设计等案例和示范研究。

典型工程

已经在全国20多个省（市，自治区）完成不同尺度的规划、设计与建设工程项目。

适用范围：全国各地，震后生态恢复综合规划与设计。

技术来源

单位名称：北京大学景观设计学研究院

地址：北京市海淀区海淀路5号逸夫二楼3147室

邮编：100871

单位名称：中国科学院生态环境研究中心

地址：北京市海淀区双清路18号

邮编：100085

## 十一、震区边坡生物群落快速重建及稳定技术

技术名称：震区边坡生物群落快速重建及稳定技术。

技术描述

根据地震灾后边坡稳定分析结果，结合场地的具体条件，进行抗震加固治理。结合挖除消坡、减载与反压、阻水与排水、改良土体、支档与锚固等工程技术，着重突出生物恢复手段，通过先锋植物筛选及种植、生态基材应用和保水、植物生长调节剂筛选和应用等，达到灾后边坡生物群落快速重建及稳定。包括：

1）震区边坡生境主要生态过程受损评价技术。

2）植物生长过程与边坡生态因子相互作用关系分析技术。

3）TBS厚型基材生产技术。

4）生态基材物料配比及施工技术规范。

5）震区边坡高效节水、保水关键技术。

6） 震区边坡水土保持适生植物筛选与群落结构优化技术。

7）植物生长调节剂筛选和应用技术。

8） 震区边坡生物群落修复植物种植、监控及管理技术。

9）震区边坡生态恢复技术及施工人员培训。

适用范围：适用于玉树地震灾区灾后边坡生态恢复。

技术来源

单位名称：四川大学

地址：四川省成都市一环路南一段24号

邮编：610065

联系人：杨志荣

电话：13981833388, 028-85460487

电子邮件：bioyang@163.com

## 十二、震区道路两侧再塑地貌水土

技术名称：震区道路两侧再塑地貌水土保持与生态重建关键技术。

技术描述

针对震区道路两侧再塑地貌水土保持和生态快速重建的工程关键技术，运用岩土工程、生物工程、高分子材料工程和生态园林工程等多学科交叉，集成已有的人工创面生态恢复技术和具有自主知识产权的人工创面生态恢复材料-TBS技术，通过一系列工程技术和再塑地貌的生态重构技术等手段，构建功能优化、经济可行的震区道路两侧再塑地貌水土保持和生态快速恢复的范式模式工程。

适用范围：适用于地震灾区道路再塑地貌边坡水土保持与生态恢复。

技术来源

单位名称：四川大学

地址：四川省成都市一环路南一段24号

邮编：610065

联系人：杨志荣

电话：13981833388, 028-85460487

电子邮件：bioyang@163.com

## 十三、含硫尾矿污染土地的快速修复技术

技术名称：含硫尾矿污染土地的快速修复技术。

功能与用途

本技术主要用于灾区含硫尾矿污染土地的快速修复，便免其产生二次污染。

地质灾害破坏矿区尾砂库结构的稳定性，降雨易于导致含硫尾砂和尾矿泄漏，污染灾区农田土壤，硫氧化过程中严重酸化农田土壤，造成绝产绝收。据有关部门反映，江油皇嘉集团雁门硫铁矿尾砂库子坝在地震灾害中发生垮塌，严重威胁下游群众的饮用水安全。

技术特点

针对含硫污染物导致土壤酸化特征，选取修复剂，制定修复措施和步骤，并评价修复效果。在快速修复的基础上，适宜的修复剂可使修复之后土壤酸污染问题不反弹。该技术不需要客土方法，工程量小。修复剂不会造成二次污染，修复方法简单易于操作。修复成本较低，每亩约800~1500元。该技术已经成功应用于广西刁江流域980亩含硫尾矿酸污染农田的修复

技术来源

单位名称：中国科学院地理科学与资源研究所环境修复中心

地址：北京市安外大屯路甲11号

联系人：陈同斌，雷梅

电话：010-64889303，010-64888087，13681054916

电子邮件：chentb@igsnrr.ac.cn，leim@igsnrr.ac.cn

## 十四、金属矿山生态恢复和污染土地修复技术

技术名称：金属矿山生态恢复和污染土地修复技术。

技术描述

金属矿山开采会导致酸性废水和重金属排放，管理不当或者受到地震、洪水冲刷的破坏则会导致污染物进入周边土壤、水体等环境。许多矿业废弃地含有高浓度的重金属，容易因重金属毒害而导致植物难以正常生长，甚至成为裸地。没有植被保护的裸露地，更加容易受到雨水的冲刷而导致土地破坏和次生环境问题。尤其是地震的发生，使得尾砂库发生泄漏，有毒金属外溢，污染周边农田和水体，另外，矿山废弃地堆体松散，在风力的带动下易导致二次污染。地震已经影响到部分尾砂坝的稳定性和生态环境。地震灾区陕西略阳和四川彭州市等地的尾矿库已经受到严重破坏。对尾矿库、废石场导致的生态危害问题加紧治理，对矿山开采和矿山关闭后的重金属污染土地进行修复，是保障灾区和下游饮用水安全、民众健康和防止产生次生环境灾害的紧迫任务。

在国家“863”计划、“973”计划和科技攻关计划等科研项目的连续支撑下，中国科学院地理科学与资源研究所针对矿山及周边重金属污染土地修复和生态恢复开展了长期研究，筛选出了一批对铜、铅、锌、镉、镍、钴、锰等重金属具有潜在超富集功能的植物和耐性植物，以及一批低积累(拒吸收)重金属的作物品种。基于这些超富集植物、耐性植物和优良农作物品种，已经开发出修复矿山污染土地和进行矿山生态恢复的成套技术，可以为地震灾区的矿山生态恢复和重金属污染土壤修复提供技术支持。

典型工程

2001年，在湖南郴州邓家塘建立砷污染土地的植物修复工程，面积达15亩。经过种植蜈蚣草进行3～5年的修复后，污染农田中土壤砷含量由原来的40～50 mg/kg下降到30 mg/kg以下，土壤砷含量达到《土壤环境质量标准》(GB 15618—1995)的要求。修复后的农田种植可以种植普通农作物，并且产品质量满足《食品中砷限量卫生标准》(GB 4810—94)的限量要求。

2005年，在广西环江建立矿山下游重金属污染农田修复示范工程，总面积达到100亩。修复后农田可以种植桑树、甘蔗、玉米等农作物并获得合格的农产品，农田的产量和经济效益可以恢复到受污染以前的水平。

2006年，在云南云锡集团尾砂库土地复垦工程，总面积近100亩。通过超富集植物与经济作物间作，既能够复垦废弃土地、修复污染土壤，又能获得较好的经济收入。

适用范围：矿山生态恢复、矿山土地复垦、污染土壤修复。

技术来源

单位名称：中国科学院地理科学与资源研究所。

地址：北京市朝阳区大屯路甲11号

邮编：100101

联系人：陈同斌，雷梅

电话：010-64889303，010-64888087，13681054916

电子邮件：chentb@igsnrr.ac.cn、leim@igsnrr.ac.cn

## 十五、土壤重金属污染快速现场检测及环境风险评价系统

技术名称：土壤重金属污染快速现场检测及环境风险评价系统。

功能与用途

本技术和设备可以提供农田重金属污染的现场分析、风险评估一体化解决方案，有助于决策者在短时间内形成应急方案。

地震、暴雨引起尾矿库垮塌或化学物质泄漏，导致含高浓度重金属的尾砂或废水扩散到周边农田，甚至通过地表径流和地下水途径威胁居民的饮用水安全。灾区工业园区有毒有害物质泄漏会对环境和附近居民健康的造成影响，也需要相应的快速检测和风险评价技术。

技术特点

（1）污染土壤快速原位检测技术

在60~180秒内同时检测分析20余种污染元素含量，每天可以检测200～500个样品，比传统的化学方法的分析方法速度和效率至少提高数百倍。

（2）现场绘制污染分布制图和风险评价

采样GPS和GIS技术，在污染现场完成重金属检测后即刻形成污染分布图，并参考土壤环境质量标准，现场完成风险评价，甄别出高风险区域。

（3）污染风险预警和控制方案

根据污染现状和污染源分布特征，提出污染风险预警和次生环境灾害的应急控制方案。

技术来源

单位名称：中国科学院地理科学与资源研究所

地址：北京市朝阳区安外大屯路甲11号

联系人：陈同斌，雷梅

电话：010-64889303，010-64888087，13681054916

电子邮件：chentb@igsnrr.ac.cn，leim@igsnrr.ac.cn

## 十六、节水型卫生环保真空厕所

技术名称：节水型卫生环保真空厕所。

功能与用途

地震过后防大疫是夺取抗灾全面胜利关键。卫生部启动的五项防疫措施中所采取的对环境的消、杀、灭技术措施对防止灾区疾病发生与传播应具有重要作用。人体排泄物是污染水体、大气的主要原因，是病菌传播与扩散主要源头。灾区面积大，人口多，给污物的消、杀，防病技术措施实施带来更大压力。因此，减少和控制人体排泄物输出总容积（量），对处置人体排泄物，减少病菌通过水体，大气和土壤传播应具有现实意义。

国家科技支撑计划支持下研发的分散型生活污水收集设备——“节水型卫生环保真空厕所”在地震灾区的临时学校，医院，灾民安置点安装和使用，将极大减少生活污水排放总量和容积，为杀灭技术实施创造更好基础条件，对防止和控制灾区病菌、氮磷等源污染的发生，提高消杀药剂效率，减少其用量均具有实施意义，也对灾区水质安全保障体系建立与完善具有实际价值

技术简介

（1）节水

该厕所比传统抽水式马桶节水95%。可显著降低耗水量。

（2）能耗低

该设备每次冲洗的耗电量仅为0.003~0.005kW·h。

（3）隔绝病原传播

该设备利用真空产生的负压实现真空隔臭，使用中没有臭味。污物收集在密闭系统中，防止了粪尿中病原菌的传播。

（4）远程排放

由于该设备将粪便和异物一同粉碎，污物可被抽吸到7m以上的高度，还可以水平输送到30m以外，使收集的污物远离居住点。

（5）便于后续处置与利用

由于污染物排泄容积少，便于病菌消杀，为灾区排泄物集中处置提供了便利，也为后续无害化处理与利用创造了良好条件。

（6）安装方便

该设备吸污及排污管路直径32~50mm，方便布置与安装。

技术来源

单位名称：浙江真创机电科技有限公司，中国科学院研究生院资源与环境学院

联系人：刘宇奇，胡正义

电话：15967990559，13391838373

电子邮件：curdisliu@vip.163.com，zhyhu@gucas.ac.cn

## 十七、天津格林泰科GTMS医疗废物高温蒸汽处理系统

技术名称：天津格林泰科GTMS医疗废物高温蒸汽处理系统。

功能与用途

本系统采用湿热灭菌处理，主要用于医疗废物的高温蒸汽灭菌和无害化处理。以高温饱和蒸汽为工作介质，利用其可以释放大量冷凝潜热的特点，配以脉动真空的过程，提高高温蒸汽的热穿透性。使灭菌物品迅速升温达到灭菌温度后维持一段时间，使细菌中的蛋白质凝固变性，从而将杀灭病源微生物。

技术简介

系统主要包括医疗废物灭菌器、灭菌车、废气处理系统、自动控制系统及空压机、锅炉等辅助设备。灭菌车装载医疗废物在灭菌器内完成杀菌过程，废物处理系统主要功能是完成处理尾气的恶臭脱臭以便达标排放，自控系统为操作程序提供软硬件，使灭菌器自动完成杀菌操作。与传统的医疗废物高温蒸汽处理设备相比，本装置的技术特点是：①在灭菌过程中的不同阶段加入了尾气集中和脱臭程序，可以和脱臭装置连锁操作，以保证良好的操作环境和尾气排放指标。②残液与固体废物一同经过灭菌过程，不再对残液进行单独的灭菌处理，简化了操作程序，提高了处理能力。③操作过程在满足标准要求的前提下主工艺简单，工艺管路简单。④废物装载卸载方便，内车经过特殊处理，无粘连。⑤杀菌率为99.9999%，尾气排放达标，操作环境友好。⑥工艺指标完全符合《医疗废物高温蒸汽集中处理工程技术规范》HJ/T 276-2006 的要求。

技术来源

单位名称：天津格林泰科环保科技有限公司

地址：天津市西青区中北工业园区星光路26号

邮编：300100

联系人：靳登超

电话：13920804759

电子邮件：dengchaojin@gmail.com

典型工程

四川绵阳市医疗废物抗震救灾应急处理设施。2008年5月12日，四川绵阳发生8.0级地震，震后灾区医疗废物激增。为了控制温疫的产生。防范次生灾害，环境部紧急启动了应急措施，天津格林泰科环保科技有限公司积极配合救灾活动，利用公司的医疗废物非焚烧技术流动性强、项目建设期短的优势在1周内建成了绵阳医疗废物救灾应急设施，该设施位于四川科学城神工环保科技有限公司内，日处理医疗废物8t以上，使当地的医疗废物得到了有效的控制。

## 十八、小型密闭式粪便生物无害化处理设备

技术名称：小型密闭式粪便生物无害化处理设备

功能与用途

该装备可以杀灭人畜粪便中的病原菌，使物料稳定化并降低其含水量，保证人粪尿和畜禽粪便等得到及时的无害化处理，有效防控粪便等废物诱发的疾病发生与传播，并减少大量环境消毒剂的使用及由此产生的环境污染风险。该装备已用于深圳市粪渣处理、北京市畜禽粪便处理、漯河市污泥处理等项目。

地震灾区临时安置点人口密度大，每天产生大量粪便等易腐废物，对卫生防疫构成严重威胁。采用喷杀消毒剂进行防疫，不仅消耗大量人力和药剂，且容易造成水体和土壤污染。目前部分地区的饮用水中已经发现消毒剂超标问题。

技术简介

1)将物料输送到具有良好保温和除水性能的特制密闭式发酵仓，调节水分含量，通过布气装置向密闭仓中补充氧气，促进微生物快速分解有机物并产生大量热量，保证物料能快速升到高温阶段并持续5天，从而达到高温灭菌、杀灭虫卵和控制蚊蝇滋生等生物无害化处理的要求，完全达到《粪便无害化卫生标准》。

2)采用专用温度传感器等设备对生物处理过程中物料的温度等参数进行实时在线监测，并通过自动控制系统和控制软件进行实时反馈控制。

3)该设备可以进行自动控制，操作非常简单，除物料输送过程外不再需要其他人工操作。

4)经过生物无害化处理后的物料可集中收集，用作生产有机肥或复合肥的原料。

技术来源

单位名称：中国科学院地理科学与资源研究所环境修复中心

地址：北京市朝阳区大屯路甲11号

邮编：100101

联系人：陈同斌

电话：010-64889080，13801218210

电子邮件： chentb@igsnrr.ac.cn

## 十九、农村污水生物-生态组合处理技术

技术名称：农村污水生物-生态组合处理技术。

技术描述

以村落污水污染控制为目标，将污水、雨水集流存储-生物强化处理-生态滤池-亚表层渗滤等单元技术优化组合，形成农村污水处理集成技术系统。该技术系统将生物与生态处理技术结合，通过微生物与生态系统的协同作用，形成各单元技术优势互补，从而可降低建设投资和运行成本。

在该系统内，生物强化单元可有效地去除农村污水中大部分的污染物质；生态滤池可以去除生物处理单元出水中悬浮物和部分营养物质；亚表层渗滤单元可进一步去除水中残留的污染物和色度。处理过的水可达到直接进入水体的标准或农业回用标准。

该技术受国家“863计划”项目资助，由中国科学院生态环境研究中心自主研发。

典型工程：云南丽江泸沽湖里格村污水处理工程。

适用范围

农村村落污水、农户污水以及暴雨初期高污染雨水的处理与利用。

技术来源

单位名称：中国科学院生态环境研究中心

地址：北京市海淀区双清路18号

邮编：100085

联系人：刘俊新

电话：010-62849133

电子邮件：jxliu@rcees.ac.cn

## 二十、震后粮食作物恢复生产应急技术

技术名称：震后粮食作物恢复生产应急技术。

技术描述

针对粮食作物受灾情况，并根据受灾地区区域特点，为尽力减轻灾害损失，恢复农业生产，对灾区主要粮食作物生产的恢复工作提出以下建议。

1.水稻恢复生产应急技术

1）水稻移栽已结束的水田区，应切实加强田间管理，努力夺取水稻高产。

2）轻灾区和无灾区，要抓住当前降雨充沛、水源充足的有利时机，尽力多栽水稻。

3）加强秧苗苗床管理。对无法适期移栽的秧苗，要尽快喷施一次多效唑以调节秧苗生长，延长秧龄弹性。一般每亩用15%的多效唑粉剂100～150g兑水150～200kg均匀喷雾。结合控苗，及时追施一次速效肥料并加强病虫害防治，防止秧苗脱肥和病虫害危害，促进秧苗茁壮生长。

4）成都、德阳、绵阳、广元等重灾区，要尽快联系和组织收割机，动员农户及时抢收小春作物。对未受灾田块，要及时灌水泡田整田，搞好秧苗调剂，加快水稻移栽进度，最大限度保证水稻适期移栽。对能栽上水稻的受灾田块，要尽快整治和修复田埂，抢栽水稻。对已移栽、能保住水稻的受灾田块，要及时修复田埂和扶苗，促进秧苗尽快恢复生长。

5）对移栽秧龄超过70天的田块，应采取“底追一道清”的施肥办法施足底肥；栽插时要多栽，栽足基本苗，一般亩栽基本苗14万～16万株。

6）对常年靠工程灌溉，震灾中水利设施损毁严重的地区，要加快修复水利设施，充分利用降雨抢时栽秧或等雨栽秧，移栽时大力推行麦壳、菜籽壳、秸秆覆盖栽培，减少水分蒸发，防止干旱危害。

7）对无法栽上水稻且适宜改种旱地作物的稻田，要抓住时机，及时改种。

2.玉米恢复生产应急技术

1）现阶段灾区玉米正处于苗期，应抓紧组织人员及时收割小麦，为玉米增产提供较好的时空条件。灾区玉米多与小麦、马铃薯等作物间套种植，及时抢收已成熟的小春作物，可为玉米增产提供较好的时空条件，特别是在今年小春作物前期遭受雨雪冰冻灾害导致收获期推迟10天左右的情况下，及时抢收对下茬玉米尤为重要。

2）加强苗期管理。一是对直播田块和移栽未定苗地块及时匀苗定苗；二是对无法及时收割小麦，导致荫蔽时间过久的玉米，要及时追施提苗肥。

3）清理田间，除涝防倒。由于地震灾害导致山体滑坡和连续降雨，对受山体滑坡影响较小的地块，要及时清理田间石块，扶正被泥土填埋的部分植株，受灾严重的植株还应清洗叶片，以利于玉米正常生长。同时，对排水受影响的田块，首先要对田间四周和厢沟进行清淤，保持排水畅通，降低田间湿度、防止植株倒伏。

4）及时补种改种，加强配套技术落实。对受损失十分严重的玉米地块和稻田受损无法蓄水的田块，应及早补播和改种，补种和改种时间最迟在6月5日前（平均亩产可达到375.3kg，每推迟1天平均减产10.2kg）。选择成单30、川单13等中熟、抗逆（抗大、小斑病和耐高温干旱）品种，不要选择早熟品种。

3.马铃薯恢复生产应急技术

1）组织人员及时收割小麦，减少对马铃薯的荫蔽时间，对荫蔽时间过久或踩踏不严重的地块，要及时追施复合肥或叶面喷施1‰~2‰的磷酸二氢钾提苗，并及时培土垒厢。

2）及时收挖踩踏严重的马铃薯，防止薯块腐烂在地。收挖后，海拔1600m以下地区，可采取扦插马铃薯苗或补种中熟玉米、大豆。海拔1600m以上地区，补种速生蔬菜，同时准备短生育期马铃薯品种的种薯，8月上、中旬增种秋薯。

3）及时维修损坏不严重的网室，对网室内的种薯苗普防一次蚜虫；对网室毁坏严重的，秋后及时整修，采取扦插的办法增产种薯。

4）及时组织人员加强马铃薯晚疫病的监测与防治，降低灾害损失。

地震灾害对粮食产业造成了不可估量的损失，除了采取有效措施恢复主要粮食作物的生产之外，见效快的技术应用也是当务之急，例如速生、耐热的青菜、大白菜新品种、早熟的大豆品种、苦荞等。

技术来源

单位名称：中国农业大学资源与环境学院

地址：北京市海淀区圆明园西路2号

邮编：100094

联系人：李国学，汤灿

电话：010-62733498

电子邮件：ligx@cau.edu.cn， tangcan137@sina.com

## 二十一、茶桑生产恢复技术

技术名称：茶桑生产恢复技术

技术描述

四川盆地周围具有较广阔的丘陵地带，这里气候湿润，降水丰富，丘陵的排水性较好，再加了土壤呈酸性，适宜茶桑生成的。四川也是我国西部最可靠的粮食和副食品基地，种植业中粮、油、棉、麻、蔗、桑、茶、果、药、烟等具有相当的优势。针对茶桑等受灾情况，并根据该地区区域特点，为尽力减轻灾害损失，恢复生产，对该地区茶桑生产恢复工作提出以下建议。

1.茶树

1）加强管理。应加强茶园的肥水管理，施好追肥；加强扦插幼苗施肥、病虫防治管理，提高成活率，培育壮苗，满足基地发展需要。

2）备足种苗与物资。为搞好夏秋茶生产，应充分准备生产所需的肥料和药品。

3）推广机械采摘。由于地震造成的劳动力紧缺，应大力推广机械采摘技术，在有条件的茶区，组织机采队，确保夏秋茶采收。

4）加工企业尽快恢复生产。灾区许多加工车间坍塌或部分坍塌，导致不能生产，企业应尽快组织恢复生产，保证收购茶农的鲜叶，减少茶农受损，降低企业损失。

2.桑树

1）在桑树受损不太严重的地方，做好重新发放蚕种的准备工作。

2）认真搞好消毒工作，特别是对于灾后重新养蚕的地方，尤其要做到彻底消毒。

3）修建简易蚕棚，缓解蚕房紧张的状况。

4）准备桑种，搞好夏育秋栽，迅速恢复灾后蚕桑生产能力。

地震灾害发生后的几年，土层结构、土壤地力、生物结构都会发生一定的变化。因此，在未来几年茶桑种植过程中，应重视茶树、桑树品种的优选，使用优良的种植技术，进一步加强管理，继续保持四川地区茶桑的优势种植地位。

技术来源

单位名称：中国农业大学资源与环境学院

地址：北京市海淀区圆明园西路2号

邮编：100094

联系人：李国学，汤灿

电话：010-62733498

电子邮件：ligx@cau.edu.cn， tangcan137@sina.com

## 二十二、灾区乡镇居民点修复后生垃圾分类收集技术

技术名称:灾区乡镇居民点修复后生活垃圾分类收集技术。

技术描述

1.垃圾分类方法目前有两种分类方法比较适合农村生活垃圾。

方法一: ①厨余垃圾。这类垃圾易腐烂，既可以作为畜禽的饲料，也可作肥料由农户自行解决；②其他垃圾（包括可回收）。如废旧塑料、玻璃、金属、报纸、书籍等；③渣土。废砖瓦、庭院土等。上述三类垃圾的分类，要求农户在家完成。对有毒有害垃圾，如废旧电池、农药瓶、过期药物等，根据行政村规模大小，设立相应的回收桶数量，并给予醒目的标识。

方法二：①可回收垃圾：包括下列适宜回收循环使用和资源利用的废物：纸类、塑料、玻璃、织物，以及体积较大、整体性强、需要拆分再处理的废家电和家具等；②可堆肥垃圾：垃圾中适宜利用微生物发酵处理并制成肥料的物质，包括剩余饭菜等易腐食物类厨余垃圾，树枝花草等可堆沤植物垃圾等；③不可回收垃圾：不适宜回收的废纸类、废塑料橡胶、旧织物用品、废木料等。④有害垃圾：垃圾中对人体健康或自然环境造成直接或潜在危害的物质，包括废日用小电子产品、废油漆、废灯管、废日用化学品和过期药品等。

2.收集容器的选定

垃圾收集容器的类型较多。按材料不同可以分为塑料容器、金属容器和复合材料容器等，一般而言，塑料垃圾桶比钢制垃圾桶耐用，而复合材料垃圾桶性能最佳。我国20世纪80年代前普遍采用钢制垃圾桶，由于污水具有很强的腐蚀性，钢制垃圾桶很快生锈被腐蚀，使用寿命短，又影响市容，所以近年来，塑料垃圾桶的应用越来越广。

按容积不同，垃圾收集容器可分为小型容器、中型容器和大型容器。按密封性能不同可分为开口容器和密封容器。按是否带有压缩装置可分为压实式垃圾容器和非压实式垃圾容器。按是否移动可分为可移动式容器和固定式容器。

收集容器（垃圾袋、垃圾桶、垃圾箱）在收运过程的运用中各有其限制性：

1）收集容器的容积既要满足日常收集附近用户垃圾量的需要，又不要超过1~3天的储留期，以防止垃圾发酵、腐败、滋生蚊蝇、散发臭味。垃圾袋由于容积小，只能作为居民家庭使用，垃圾桶适用对象为小范围的居民群（巷），垃圾箱根据容积大小，既可供居民家庭使用，也可供居民生活小区使用。

2）密封性收集容器要能防蚊蝇和防鼠、防恶臭和防风雪，因此容器应带盖。但调查过程中发现，目前很多带盖的收集容器，为方便居民丢弃生活垃圾，而长期敞开放置以至垃圾漫溢、蚊蝇滋生，急需加强相关管理。

3）清洗（洁）及对环境影响。为了防止收集容器内黏附垃圾，要常用水冲刷容器。因此，垃圾收集容器内部应光滑易于洗刷、不残留黏附物质，既可减轻污物对容器的腐蚀，也可避免容器内黏结物散发臭味，以控制环境污染。现有很多垃圾桶（箱），为方便清运，内部衬上垃圾袋盛放垃圾，垃圾袋不存在清洗问题，它自身也被当作垃圾处置，但是存在增加垃圾产量和环境负荷的问题。

4）另外，收集容器还应操作方便、坚固耐用、外形美观、造价便宜，便于机械化清运。垃圾袋适用于人工收运，但收运过程易损坏，造成垃圾的撒、漏、丢问题。垃圾桶（箱）适用于机械收运，特别是集装箱由于与收运拉臂车配套，易于操作。

收集容器的选择除考虑以上因素外，还需考虑居民、社会和环境等因素。

技术来源

单位名称：中国农业大学资源与环境学院

地址：北京市海淀区圆明园西路2号

邮编：100094

联系人：李国学，汤灿

电话：010-62733498

电子邮件：ligx@cau.edu.cn， tangcan137@sina.com

## 二十三、灾区生活垃圾转运技术

技术名称：灾区生活垃圾转运技术。

技术描述

（1）村内收集

为使灾区修复示范村的分类生活垃圾得以分类收集，在村内分类收集时不同的垃圾应该使用不同的小型垃圾收集车进行收集，根据不同种类垃圾的日产量及垃圾的容重配置不同型号的垃圾收集车辆，目前垃圾收集一般为固定式。固定式垃圾收集是在垃圾集中点将垃圾桶内的垃圾装入运输车，把空桶放回原处，再驶往下一收集站，如此继续到垃圾车装满为止，然后运往中转站或加工系统，过程如图4-5所示。

根据实际垃圾产量，以及不同种类垃圾量对小型垃圾收集车进行调配，对收集频率进行调配，对收集车辆线路进行优化等等。

图4-5固定式垃圾收集过程

（2）密闭式垃圾清洁站的配置

为了使分类收集的生活垃圾得到分类处理，在每个自然村中必须配置一个有两个地坑的密闭式垃圾清洁站，使分类收集来的生活垃圾能够分类运输，密闭式垃圾清洁站分压缩和非压缩式两种，非压缩式密闭式垃圾清洁站主要由垃圾箱起重机(由吊装机构、行走机构、集装箱专用吊具和导轨等组成)、垃圾集装箱、电气系统等组成(图4-6)。其工艺流程是：自卸车拉空垃圾箱到垃圾站——起重机吊起垃圾箱放入地坑——料满后起重机吊起垃圾箱放入自卸车——拉往转运站或填埋场。

图4-6非压缩密闭式垃圾清洁站图

密闭式垃圾清洁站的规格可以根据人口数量、垃圾产生量、服务面积来确定，两个地坑分别用来承载厨余垃圾和其他垃圾，厨余垃圾运往堆肥处理部门进行处理，其他垃圾因为其中含有可回收垃圾，可通过清洁工进行初步分检，在运往相关部门进行处理。由于渣土类垃圾含量比较少、可长时间存放、且无任何回收价值，所以可在密闭式垃圾清洁站附近建一个加盖渣土池用来存放渣土，当渣土蓄积到一定量时由专车运往填埋场进行填埋。

技术来源

单位名称：中国农业大学资源与环境学院

地址：北京市海淀区圆明园西路2号

邮编：100094

联系人：李国学，汤灿

电话：010-62733498

电子邮件：ligx@cau.edu.cn， tangcan137@sina.com

## 二十四、灾区生活垃圾的处理技术

技术名称：灾区生活垃圾的处理技术。

技术描述

1.焚烧焚烧处理是一种将固体废物进行高温热化学处理的技术，也是将固体废物实施热能利用的资源化的一种形式。将固体废物作为固体燃料送入炉膛内燃烧，在800～1000℃的高温条件下，固体废物中的可燃组分与空气中的氧进行剧烈的化学反应，释放出热量并转化为高温的燃烧气和少量性质稳定的固体残渣，从而使固体废物减容并稳定。当固体废物有足够的热值时，它就能靠自身的能量维持自燃，而不用提供辅助燃料。固体废物燃烧产生的高温燃烧气可作为热能回收利用，性质稳定的残渣可直接填埋处置。经过焚烧处理，固体废物中的细菌、病毒能被彻底消灭，各种恶臭气体得到高温分解，烟气中的有害气体经处理达标后排放。因此，可以说焚烧处理是实现固体废物无害化、减量化和资源化的最有效的手段之一。

几乎所有的有机固体废物都可以用焚烧法处理，对于可燃性的无机固体废物也可用焚烧法处理，如煤矸石。对于无机-有机混合性固体废物，如果有机物是有毒有害物质，最好采用焚烧法处理。某些特定的有机性固体废物只适合于用焚烧法处理，如医院带菌性废物、石油化工厂和塑料厂的含毒性中间副产物和焦状废渣。对于多氯联苯等高浓、高稳性物质，目前最适宜的处理方法就是高温焚烧法。

灾后恢复的自然村的生活垃圾中可焚烧部分只有其他垃圾那部分，而其他垃圾中可焚烧部分也与垃圾的成分、含水率及垃圾热值有关系，据调查，农村生活垃圾热值普遍较低，基本都低于3350kJ/kg。不适合焚烧处理，而且焚烧厂投资较大，因此灾后恢复的自然村的生活垃圾短期内不适宜焚烧处理。

2.堆肥

目前由于国内分类所依据的角度不同，按照目前堆肥工艺的特点可分为如下的四种基本类型。

（1）按微生物对氧的需求

1）好氧堆肥：依靠专性和兼性好氧细菌的作用使有机物得以降解的生化过程。好氧堆肥具有对有机物分解速度快、降解彻底、堆肥周期短的特点。一般一次发酵在4~12天，二次发酵在10~30天便可完成。由于好氧堆肥温度高，可以灭活病原体、虫卵和垃圾中的植物种子，使堆肥达到无害化。此外，好氧堆肥的环境条件好，不会产生难闻的臭气。目前采用的堆肥工艺一般均为好氧堆肥。但由于好氧堆肥必须维持一定的氧浓度，因此运转费用较高。

2）厌氧堆肥：依赖专性和兼性厌氧细菌的作用降解有机物的过程。厌氧堆肥的特点是工艺简单。通过堆肥自然发酵分解有机物，不必由外界提供能量，因而运转费用低。若对于所产生的甲烷处理得当，还有加以利用的可能。但是，厌氧堆肥具有周期长 (一般需3~6个月)、易产生恶臭、占地面积大等缺点，因此，厌氧堆肥不适合大面积推广应用。

（2）按要求的温度范围

1）中温堆肥。一般指中温好氧堆肥，所需温度为15～45℃。由于温度不高，不能有效地杀灭病原菌，因此，目前中温堆肥较少采用。

2）高温堆肥。好氧堆肥所产生的高温一般在50～65℃，极限可达80～90℃，能有效地杀灭病菌，且温度越高，令人讨厌的臭气产生就会减少，因此高温堆肥已为各国公认，采用较多。高温堆肥最适宜的温度为55～60℃。

（3）按堆肥过程中物料运动形式

1）静态堆肥。把收集的新鲜有机废物一批一批地堆制。堆肥物一旦堆积以后，不再添加新的有机废物和翻倒，待其在微生物生化反应完成之后，成为腐殖土后运出。静态堆肥适合于中、小城市厨余垃圾、下水污泥的处理。

2）动态 (连续或间歇式)堆肥。采用连续或间歇迸、出料的动态机械堆肥装置，具有堆肥周期短(3～7天)，物料混合均匀，供氧均匀充足，机械化程度高，便于大规模机械化连续操作运行等特点。因此，动态堆肥适用于大中城市固体有机废物的处理。但是，动态堆肥要求高度机械化，并需要复杂的设计、施工技术和高度熟练的操作人员。并且，动态堆肥一次性投资和运转成本较高。目前，动态堆肥工艺在发达国家已得到普遍的应用。

（4）按堆肥堆制方式

1）露天式堆肥即露天堆积，物料在开放的场地上堆成条垛或条堆进行发酵。通过自然通风、翻堆或强制通风方式，以供给有机物降解所需的氧气。这种堆肥所需设备简单，成本投资较低。其缺点是发酵周期长，占地面积大，受气候的影响大，有恶臭，易招致蚊蝇、老鼠的擎生。这种堆肥仅宜在农村或偏远的郊区应用，而城市是不合适的。

2）装置式堆肥，也称为封闭式堆肥或密闭型堆肥，是将堆肥物密闭在堆肥发酵设备中，如发酵塔、发酵筒、发酵仓等，通过风机强制通风，提供氧源，或不通风厌氧堆肥。装置式堆肥的机械化程度高，堆肥时间短，占地面积小，环境条件好，堆肥质量可控可调等。因此适用于大规模工业化生产。

（5）按发酵历程

1）一次发酵。好氧堆肥的中温与高温两个阶段的微生物代谢过程称为一次发酵或主发酵。它是指从发酵初期开始，经中温、高温然后到达温度开始下降的整个过程，一般需10~12天，以高温阶段持续时间较长。

2）二次发酵。经过一次发酵后，堆肥物料中的大部分易降解的有机物质已经被微生物降解了，但还有一部分易降解和大量难降解的有机物存在，需将其送到后发酵仓进行二次发酵，也称后发酵，使其腐熟。在此阶段温度持续下降，当温度稳定在40℃左右时即达到腐熟，一般需20～30天。

此外，根据堆肥过程中所采用的机械设备的复杂程度，有简易堆肥和机械堆肥之分。

以上为堆肥工艺的基本类型，仅按其中某一种分类方式难以全面地描述实际采用的堆肥工艺，因此，常采用多种分类方式同时并用的形式描述堆肥工艺，如高温好氧静态堆肥、高温好氧连续式动态堆肥、高温好氧间歇式动态堆肥等。国外有一种较为直观简便的分类方法，亦为国内研究人员所接受，即按照堆肥技术的复杂程度，将堆肥系统分为条垛式堆肥系统、通风静态条垛系统、反应器系统 (或发酵仓系统)等。实际上，条垛式和通风静态条垛式堆肥属于露天式好氧堆肥，反应器式堆肥即为装置式堆肥，有的属于连续式或间歇式好氧动态堆肥，有的属于静态堆肥。

灾区修复后的乡镇居民点，生活垃圾分为厨余垃圾、其他垃圾和渣土三种，厨余垃圾由于其中含有丰富的有机物质，可稍加调整直接用于堆肥，其他垃圾中由于农村生活垃圾中塑料等不易降解物质相对与城市生活垃圾较少，且城市生活垃圾经过80mm筛后可直接用由于堆肥，所以对于农村生活垃圾中其他垃圾回收部分可回收垃圾后，剩下的垃圾可考虑直接用于堆肥。热值较高的可用于焚烧。

3.填埋

固体废物经过减量化和资源化处理后，剩余下来的无再利用价值的残渣，往往富集了大量的不同种类的污染物质，对生态环境和人体健康具有即时性和长期性的影响，必须妥善加以处置。安全、可靠地处置这些固体废物残渣，是固体废物全过程管理中的最重要环节。卫生土地填埋通常是每天把运到土地填埋场的废物在限定多区域内铺40～75cm的薄层，然后压实以减少废物的体积，并在每天操作之后用一层15～30cm的土壤覆盖、压实。废物层和土壤覆盖层共同构成一个单元，即填筑单元。具有同样高度的一系列相互衔接的填筑单元构成一个升层。完成的卫生土地填埋场是由一个或多个升层组成的。当土地填埋达到最终的设计高度之后，再在该填埋层之上覆盖一层90～120cm的土壤，压实后就得到一个完整的卫生土地填埋场。

卫生土地填埋主要分厌氧、好氧和准好氧三种。好氧填埋实际上类似高温堆肥，其主要优点首先是能够减少填埋过程中由于垃圾降解所产生的水分，进而可以部分减少由于浸出液积聚过多所造成的地下水污染，其次是好氧填埋分解的速度快，并且能够产生高温（可达60℃），这对消灭大肠杆菌等致病细菌是十分有利的。但由于其结构复杂、施工困难、造价高，不便推广应用。

对于准好氧填埋，也同样存在类似的问题，只不过准好氧填埋的造价比好氧填埋低。目前，世界上广泛采用的是厌氧式填埋，原因是厌氧填埋结构简单，操作方便、施工费用低，同时还可回收甲烷气体。

灾区恢复后农村的生活垃圾中的渣土类垃圾成分几乎均是由无机物组成，可直接用于填埋处理，而厨余垃圾和其他垃圾经过资源化处理后的残留物的最终处理也是卫生填埋。

技术来源

单位名称：中国农业大学资源与环境学院

地址：北京市海淀区圆明园西路2号

邮编：100094

联系人：李国学，汤灿

电话：010-62733498

电子邮件：ligx@cau.edu.cn， tangcan137@sina.com

## 二十五、灾区生活污水人工土快滤（ASRI）处理技术

技术名称：灾区生活污水人工土快滤（ASRI）处理技术。

技术描述

人工土快速渗滤系统，是利用土壤生态系统对污染物具有净化功能这一基本原理，通过人为配制土壤的手段，改变天然土壤的组成和土壤本身（土内）的环境条件，从而强化了土壤的净化功能，是对普通RI系统的衍生改进。人工土快滤处理系统是国家“七五”期间研究成功的一种流程简单、结构紧凑、建筑构筑物位置灵活、运行简便的城市污水处理工程设施。由于它不需要大量机械设备，因而具有投资低、能耗低和管理方便的特点。同时，又由于它的渗滤速率比一般土地快速渗滤要大，因而占地面积较一般土地处理大为减少，加之其较少受场地的位置、地形、水文地质、土壤、气候等条件的限制，因而具有广泛的适用性。

人工土快滤处理系统的设计包括以下步骤：

（1）对村镇污水产量进行测算

首先，对当地的人口情况进行调查：通过统计当地住宅建筑面积，以面积乘以人口密度推算人口数量，或乘以极限人口密度推算区域内极限人口数量。其次，依据人口数量，按一定的混合污水定额推算村镇的污水产生情况，并预测污水量可能的增加值。

（2）对村镇污水水质进行测定

对村镇原主排水沟末段进行采样，采样要覆盖有代表性的时段：一日内，要在早、中、晚污水产生量可能出现峰值的时间进行重点采样；一年内，采样要覆盖旱、雨季，并要在各季的早、中、晚月份中均匀分布；遇到特殊情况（如当地重要节日等），污水产生量和水质可能发生明显变化时应及时增补采样。

（3）对村镇合流污水收集系统进行优化

在农户相对集中的山区，借助地势采用无动力集中收集处理方式，通过管道网络把各户产生的生活污水经格栅井收集汇流。在农户相对集中的平原地区，借助高程差并依据实际情况采用必要的动力收集方式，通过管道网络把各户产生的生活污水经格栅井收集汇流。污水收集管网铺设遵循以下基本原则：①污水收集管网系统干管一般沿规划道路布置，山区由于道路坡度普遍较大，污水干管应尽量利用道路坡降并顺道路坡向布置，不宜采用反道路坡向布置。②遇到污水干管穿越冲沟时，若道路采用过街涵洞形式，应控制规划路面至涵洞盖板顶的净距(一般应大于2.5m)，若道路采用桥梁形式时，应该调整管网布局，污水干管尽量不从桥梁通过，无法避免时可以采用压力管形式从桥上通过，此时应注意桥梁设计时在管廊中预留压力管位置。③局部地段污水干管需要坡降较大，难以沿规划道路埋设时可以考虑沿连接高差较大的上下级道路的边坡布置，并做好跌水设计。④应结合城镇建筑规划更新和旧房改造形成的通道，将污水支管在改造旧房时一次埋入通道下。⑤在铺设管道时，应采用铸铁管，减少接口数量，增强密闭性，以防雨水渗入。相应的管道检查井应做成非标准小规格的园井一以内径，铸铁井盖，井内做与下游管径相匹配的流槽。⑥支管铺设不宜过长，以免使埋深过大。⑦避免将管道铺设在汽车和其他载重车通道路下，尽量采用标准坡度，甚至最小坡度，以使与支管连接的干管的起点埋深不至过大。⑧应限制管道埋深在1.5m之内。

（4）设计并建造人工土快滤处理系统

旱季来自街道污水沟的生活污水首先由截流干管收集，然后运送至示范工程进行处理。雨季时，雨水也由街道旁的污水沟汇入，暴雨初期大约15%的雨水被送入示范工程处理，其余雨水经溢流井，直接流入后续处理流程。

（5）人工土快滤池运行情况的监测

人工土快滤池是“人工土快滤处理工程”中的最关键一项处理设施，污水自上而下流过滤层进入集水渠，得到净化。最初使人工土快滤池按照1∶5的湿干比运行，配水期8小时（8：30~17：30），每个周期两天，人工土层上方保持5cm水层。之后改变运行方式：配水期时间不变改变湿干比，湿干比不变改变配水期长度，进行小流量持续布水等等。在以上所有不同运行条件下，皆对进出水进行采样、测定，采样频度为一周1次，正式开始运行起进行长期监测。采样位置：出水采样位置为工分石承托层与人工土层交界处：选一局部（0.1 m2左右）设聚乙烯防渗膜于人工土层下界面，水平或留有向集-排水渠一侧的微小坡度（1%左右），防渗膜所集水以直径32cm聚乙烯黑管引向集-排水渠侧以便采集。采样覆盖淹水期前-中-后三个阶段，每阶段采水样300mL，后将各段水样混合后留500mL待测，采样总量约占该局部日处理水总量的1%。当某一时段系统处理效果已稳定后，降低采样频度；当处理效果再次发生变化时，恢复原有频度。测定项目包括COD、TN、TP、SS和pH。在人工土表层埋设水银地温计，对人工土表层温度变化进行连续监测。对一段运行期前后，快滤池中人工土填料几种重金属含量的变化进行检测分析。

技术来源

单位名称：中国农业大学资源与环境学院

地址：北京市海淀区圆明园西路2号

邮编：100094

联系人：李国学，汤灿

电话：010-62733498

电子邮件：ligx@cau.edu.cn， tangcan137@sina.com

# 第五部分  地震次生灾害与防治

## 一、地质灾害防治

## 泥石流拦沙坝设计技术

1.功能与用途目前，泥石流拦沙坝设计尚未有设计规范和规程，本技术由中国科学院成都山地灾害与环境研究所根据多年泥石流防治工作和拦沙坝设计的实践经验总结归纳而集成，用于拦沙坝的规划和设计。

1）拦沙坝的选址。

2）拦沙坝的规划与设计。

2.技术简介

1）拦沙坝的设计标准。

2）拦沙坝的选址。

3）拦沙坝的水文和水利计算。

4）拦沙坝的结构设计。

3.应用实例

中国科学院成都山地灾害与环境研究所已在云南、四川、北京等地成功设计了数十座大中型拦沙坝，并运行正常，如国内最高的四川泸沽铁矿泥石流拦沙坝，国内最高的云南盈江县浑水沟泥石流拦沙坝群。

4.技术来源

单位名称：中国科学院水利部成都山地灾害与环境研究所

地址：四川省成都市人民南路四段九号

邮编：610041

联系人：王士革

电话：028-85221893，13980900767

电子邮件：wsg@imde.ac.cn

## 泥石流排导槽设计技术

目前，泥石流排导槽设计尚未有设计规范和规程，本技术由中国科学院成都山地灾害与环境研究所根据多年泥石流防治工作和排导槽设计的实践经验总结归纳而集成，用于排导槽的规划和设计定。

1.功能与用途

1）排导槽的选线。

2）排导槽的规划与设计。

2.技术简介

1）排导槽的设计标准。

2）排导槽的布置。

3）排导槽的水文和水利计算。

4）排导槽的结构设计。

3.应用实例

成都山地灾害与环境研究所已在云南、四川等地成功设计了数十座大中型排导槽，并运行正常，如四川宁南县城阴阳沟排导槽泥石流，云南昆明市东川区大桥河泥石流流排导槽。

4.技术来源

单位名称：中国科学院水利部成都山地灾害与环境研究所

地址：四川省成都市人民南路四段九号

邮编：610041

联系人：王士革

电话：028-85221893，13980900767

电子邮件：wsg@imde.ac.cn

## DFW-ⅠⅢ型泥石流次声波警报器

泥石流次声警报器DFW-ⅠⅢ型是基于中国科学院成都山地灾害与环境研究所专利（专利号：ZL 01 2 56480，X.）而开发的第三代产品，目前处于推广应用阶段。

1.功能与用途

泥石流在流域源地形成和沟床运动时其声发射中的次声部分，以约344m/s的速度、以空气为介质向四周发射，它远大于泥石流的运动速度（一般为5~15m/s）。泥石流次声信号为一确定性信号，其波形为简谐正弦波；卓越频率约为5-15Hz，具大于背景噪声20dB以上。由于次声信号可以从极小的缝隙穿过，该警报器可以置放远离流域源地和沟床（10-15km）的室内。当泥石流发生时，泥石流次声警报器能率先接收到泥石流次声信号，再利用声音与泥石流速度之差而实现报警。该警报器主要用于泥石流警报，还可以用于山崩、雪崩、滑坡、海浪等领域，并已得到相关的数据。此外，该警报器还十分完整地记录了“5·12”汶川大地震及其历次余震的地震次声资料。

2.技术简介

1)DFW-ⅠⅢ型为单片机控制的智能化新型产品，具有报警、数据记录、数据传输等功能。电源为交直流两用，当市电断电后，自动切换至直流电源，直流电池组可以工作约24小时。也可以根据用户要求，采用太阳能供电。

2)泥石流次声报警器的核心部分为传声器。CHZ系列传声器可以满足泥石流次声信号的接收。经比侧，该传感器与世界名牌产品MODEL 4190（丹麦B&K公司）和MK222（德国产）有相同的性质和精度。

3.应用实例

自1994年以来，该警报器样机和一、二代产品经历国内外近二十次原型泥石流应用，无一漏报、错报，其警报提前量在10分钟到40分钟。该警报器第一代产品DFW-Ⅰ型曾于2000年作为国家科技部援外项目，赠送委内瑞拉两套，同时作为合作研究，送奥地利、瑞士、西班牙各一套，我国台湾两套。该产品于2007年在国内云南、四川、西藏、台湾，国外的奥地利使用，均获成功。其中在云南东川蒋家沟监测5次泥石流，其警报提前量均达半小时以上。

4.技术来源

单位名称：中国科学院水利部成都山地灾害与环境研究所

地址：四川省成都市人民南路四段九号

邮编：610041

联系人：章书成

电话：028-85458553，13618068909

电子邮件：xfscz@china.com

## 泥石流灾害危险性评估技术

1.功能与用途地震后由于山体大面积破坏，崩塌、滑坡等不良地质现象大量出现，地震区泥石流的形成条件发生了极大的变化，灾害性泥石流可能性增大，本技术用于泥石流灾害危险性评估。

1）对地震区泥石流沟进行评估，确定其危险性；

2）为政府在泥石流防治和灾后重建决策提供依据。

2.技术简介

1）泥石流沟的流域特征、泥石流暴发频率、泥石流性质的调查与分析方法和泥石流重度、流量、输沙量等特征值的分析与计算。

2）泥石流发展趋势预测与危险区划分。

3）应用技术标准《泥石流灾害防治工程勘查规范》等。

3.适用范围

处于地震山区的城镇、公路、水利和水电设施的泥石流灾害危险性评价工作。

4.典型工程

四川福堂电站、大岗山电站、黑水县城、茂县大沟生态站等。

5.技术来源

单位名称：中国科学院水利部成都山地灾害与环境研究所

地址：四川省成都市人民南路四段九号

邮编：610041

联系人：王士革

电话：028-85221893，13980900767

电子邮件：wsg@imde.ac.cn

## 山地灾害危险性区划与风险评估

1.功能与用途强烈地震引发了大量的崩塌、滑坡等山地灾害，同时，由地震引发山体结构破坏而形成的次生山地灾害，以及滑坡－泥石流灾害链，将对震后恢复重建造成极大的危害。山地灾害危险性区划与风险评估是对地震灾区范围的危险程度进行分区评价，对灾区建设进行风险评估，规避风险，为震后恢复重建规划提供依据。

2.技术简介

通过对成灾环境、山地灾害的发育特点、灾害的主要控制因素分析和权重的确定，采取多元融合的计算方法，多元态、多状态的可靠性分析，实现山地灾害的危险性评价与区划。结合恢复重建的需求，通过对易损性与期望损失率的分析，完成对灾区重建的风险评估。

3.适用范围

地震灾后重建与其他建设。

4.典型工程

西南地区城市地质环境风险分析。

5.技术来源

单位名称：中国科学院成都山地灾害与环境研究所

地址：四川省成都人民南路四段九号

邮编：610041

联系人：孔纪名

电话：028-85227709，13658061599

电子邮件：jimingk@imde.ac.cn

## 线性建设工程山地灾害预测与风险分析

1.功能与用途线性工程是指公路、铁路、输油管道、输电线等线状建筑物。强烈地震可以引发大量的山地灾害，造成线性工程的大量破坏，同时也对震后工程恢复重建造成极大的影响和危害。线性工程山地灾害预测与风险分析，就是对灾害的危害程度、滑坡－泥石流灾害链的危害进行评价与预测，对工程建设进行风险分析，为震后恢复重建提供依据。

2.技术简介

通过对线性工程山地灾害的发育特点、灾害的主要控制因素分析，运用多元融合计算方法，采用两层次分析预测法，实现对线性工程山地灾害的预测。结合山地灾害对线性工程的危害程度，通过恢复路段易损性与期望损失率的分析，完成对线性工程的风险分析。

3.适用范围

地震灾后重建中线性工程建设。

4.典型工程

西部地区公路地质灾害危险性预测与防治技术，输油管道灾害预测与防治。

5.技术来源

单位名称：中国科学院成都山地灾害与环境研究所

地址：四川省成都人民南路四段九号

邮编：610041

联系人：孔纪名

电话：028-85227709，13658061599

电子邮件：jimingk@imde.ac.cn

## 二、生产安全

## 城市及化工园区安全规划技术

1.功能与用途采用该技术可从整体上了解和掌握城市及化工园区的风险分布状况，从而有针对性地开展危险源的合理布局、安全监控和管理工作，对化工园区区域合理规划具有重要意义。

2.技术简介

城市及化工园区安全规划技术是以区域性定量风险评价技术为核心，以个人风险和社会风险为规划指标的安全规划成套技术。该技术给出了城市及化工区危险源辨识和脆弱性目标分析方法，给出了重大事故后果影响评价及多米诺效应分析方法，提出了适合我国国情的个人风险和社会风险的推荐容许标准，将事故风险与经济风险相结合，给出了城市及化工园区安全容量分析方法。

3.应用实例

1）南宁城市重大危险源安全规划试点项目。

2）深圳清水河及南山油气库区安全规划项目。

3）宁波化工园区安全规划项目。

4）浙江上虞精细化工园区安全规划项目。

5）广州市南沙（小虎）化工区安全规划项目。

4.适用范围

该技术适用于城市及化工园区在进行化工石化产业规划、土地利用规划时，对危险源进行合理布局，从规划阶段减少危险源发生事故的风险。

5.技术来源

单位名称：中国安全生产科学研究院危险化学品安全技术研究所

地址：北京市朝阳区惠新西街17号

邮编：100029

联系人：魏利军

电话：010-64941265，13701104007

网址：http://www.chinasafety.ac.cn

## 重大危险源区域定量风险评价软件CASST-QRA

1.功能与用途可进行区域性的事故后果计算、个人风险和社会风险的计算，是进行安全评价、应急预案编制、土地使用安全规划等工作的重要工具。

2.技术简介

1）设备设施失效频率分析。在重大危险源辨识的基础上，结合事故树的分析，筛选出定量风险评价所需的压力容器、常压容器、管线、阀门、泵、压缩机等事故风险点清单。在工艺过程危险因素分析的基础上，进行主要危险点泄漏尺寸类型分析，以此确定各危险点设备设施失效频率。

2）事故发生情景频率分析。各个风险点会因危险物质种类、泄漏类型、泄漏大小、点火条件等的不同而产生不同的事故情景，不同事故情景发生的概率不同。通过事件树分析，建立不同事故风险点的事件树，进行量化分析，确定发生凝聚项含能材料整体爆炸、压力容器物理爆炸、Beleve、VCE、池火灾、有毒气体扩散等情景的条件概率分布。

3）点火可能性分析。在设备实施、工艺条件、平面布局等分析的基础上，对工程项目厂内、周边设施、道路等的潜在点火源进行分析，分析其潜在的点火可能性及导致点火的累积概率。

4）泄漏计算。存储于罐体、管道的介质由于罐体或管道破损，会产生泄漏，形成液池和蒸发。通过软件内嵌的泄漏模型，计算出泄漏量、蒸发量、液池面积等数据，为事故后果和个人风险计算提供支持。

5）事故后果计算。根据事故情景描述以及泄漏计算的结果，可以计算出所有事故情景的事故伤害后果,用死亡可能性50%的涵盖区域来描述。其中还包含气体扩散形成蒸气云爆炸和闪火危害的后果。

6）个人风险计算。基于设备设施失效频率、事故发生情景频率、气象条件概率和事故后果，通过计算模块，完成事故发生频率（fs）和事故后果（vs）的拟合计算，并在评价区域平面图上绘制出所要求的个人风险等值线分布图。

7）社会风险计算。基于个人风险计算结果、区域人口分布及气象条件概率，通过计算模块，完成事故情景发生累积频率和伤亡人数的计算，并在社会风险曲线窗口绘制不同企业和区域的社会风险曲线。

3.应用实例

南沙区（小虎）化工区安全评价项目、中国石油唐山LNG项目接受站工程安全预评价、吉化丙烯氰装置定量风险评价、浙江杭州湾上虞工业园区区域性安全评价、中国石油唐山LNG项目接受站工程定量风险评价、宁波化工区区域性风险评价及事故应急预案编制、中海石油（中国）有限公司天津分公司锦州20-2陆地终端风险评估、浙江省宁波大榭开发区液化天然气工程厂址与周围环境安全可行性研究、深圳市清水河及南山半岛油气库区安全现状评估。

4.适用范围

适用于安全评价中介机构、设计单位、大专院校及相关科研单位在进行建设项目或工程安全评价、项目设计、科研及教学工作。

5.技术来源

单位名称：中国安全生产科学研究院危险化学品安全技术研究所

地址：北京市朝阳区惠新西街17号

邮编：100029

联系人：魏利军

电话：010-64941265，13701104007

网址：http://www.chinasafety.ac.cn

## 加油站危险源综合监控预警系统

1.功能与用途针对石油分公司加油站安全管理工作的实际需要，实现加油站管理、实时监控预警及应急救援等功能，防止加油站重大事故的发生，确保加油站的长期安全可靠运行。

2.技术简介

采用多媒体监控技术，实现本地和远程两级监控。在上级石油公司设立集中监控中心，对所辖各加油站实行统一监控与管理，通过互联网,能远程监控各加油站实时传输的参数数据和视频信息，对加油站进出车辆情况、收费情况、设备运行情况以及人员工作情况等重要部位进行全面监视与控制。

系统采用面向角色和工作流程的纵横权限管理技术，包括加油站现场监控和远程监控中心两个模块。

1）加油站现场监控。包括对各加油站的油罐、加油机等设备状况进行实时监控；进出车辆监控；收费情况监控；员工工作情况监控；流动人员情况监控；以及安全状况智能分析与预警、自动报警等；

2）远程监控中心监控。包括远程监控信息和报警信息实时获取与响应，现场状况实时监控，及安全状况分析与预警等。

3.应用实例

该技术在湖南高速公路加油站危险源综合监控预警系统开发应用项目中得到了成功应用。

4.适用范围

该技术适用于新改扩建加油站。

5.技术来源

单位名称：中国安全生产科学研究院危险化学品安全技术研究所

地址：北京市朝阳区惠新西街17号

邮编：100029

联系人：魏利军

电话：010-64941265，13701104007

网址：http://www.chinasafety.ac.cn

## 油气集输企业安全监控预警及管理信息系统

1.功能与用途采用数字化的图像处理技术、总线式的数字采集传输技术和高速的网络传输平台，代替传统人工巡查的管理模式，实现对油气集输生产企业生产全过程的安全监控管理。

2.技术简介

系统包括参数监控、视频监控、音频调度及预警报警等功能模块：

1）参数监控。利用采集I/O及模块实现采集、传输和处理现场数据，在监控中心实现运行状态的实时动态和可视化显示。监测的参数包括现场环境参数，如风向、大气温度和湿度等气象条件以及明火等，流体参数，如温度、液位、压力、流量和可燃气体浓度等，状态参数，如电机的启停、断相等。

2）视频监控。主要包括各个边远井采油机及周边环境图像信息、整个站区室内的三相分离器、锅炉、加热炉、污水处理等重要设施和操作人员状态的现场图像信息，站区内的储罐溢出、人员以及车辆出入等状况的视频监视，实现对重要油气作业场所人员进出的监视和控制。

3）音频监控。主要通过在各关键工作区设立防爆电话，实现工作人员间的日常联系、生产调度指挥和报警等事务。

4）预警报警。支持现场及远程多级报警设置，当有异常状态情况出现时，系统将给出预警信号和处理措施，触发应急救援指挥和调度，或根据不同的风险等级自动触发相应的动作，将系统带入安全状态。并能以短信或电子邮件等方式自动告警和通知相关部门及人员，报警过程自动记录、存档和备份。

3.应用实例

该技术已在中石化华东石油分公司危险源综合监控管理系统（油气集输站安全监控预警系统）开发与应用、苏北工区油田场站危险源综合监控预警系统开发应用两个项目中得到了成功应用。

4.适用范围

该技术适用于危险品生产储存单位，尤其油气集输企业的安全监控预警系统开发与应用。

5.技术来源

单位名称：中国安全生产科学研究院危险化学品安全技术研究所

地址：北京市朝阳区惠新西街17号

邮编：100029

联系人：魏利军

电话：010-64941265，13701104007

网址：http://www.chinasafety.ac.cn

## 三、灾害损失评估城市防震减灾管理信息系统

1.功能与用途本技术用于城市防震减灾信息管理、震害预测、地震对策与辅助决策，为政府部门开展防震减灾提供技术支撑。

2.技术简介

1）城市震害预测与防震减灾决策技术：按照《地震灾害损失预测及其信息管理系统技术规范》国家标准设计的软件系统。具有城市地震危险性预测、设定地震确定、地震影响场确定、房屋建筑与生命易损性统计与震害预测、地震生命损失与经济损失预测，次生灾害评估、地震对策与辅助决策、防震减灾信息服务等功能。

2）城市震害预测与防震减灾数据库标准与数据库管理系统：震害与损失评估相关空间数据分类标准、编码规则、数据库设计规范、数据库管理技术等。

3）可用于破坏性地震发生后的震害及损失快速评估。

4）基于震害预测空间数据库的地图管理技术。

5）基于震害预测空间数据库的地图管理技术：地图存取、查询浏览、图层创建、专题图制作等。

6）震害预测与评估信息服务技术。

7）系统集成管理技术。

3.适用范围

建成和新建城镇房屋建筑、生命线工程和次生灾害等的预测及其对策。

4.典型工程

江西赣南地震重点监视区8县、市震害预测项目等。

5.技术来源

单位名称：中国地震局地震预测研究所

地址：北京市海淀区复兴路63号（北京166信箱）

邮编：100036

联系人：王晓青，丁香

电话：010-88015661

电子邮件：wangxiaoq@263.net，dingxiang525@163.com

## 四、灾后重建选址防御地震次生灾害技术指南

灾后重建选址必须考虑以下因素：

1.活动断层

1）收集本地区1∶5万地质图，查明拟选场址附近是否有第四纪以来有活动断层通过；

2）调查地震断层和地表变形带是否通过拟选场址附近；

3）如果拟选场址附近存在上述断层或地表变形带，则应按照国家标准GB 50011—2001《建筑抗震设计规范》417条的要求进行避让。

2.地质灾害

1）评价拟选场址滑坡危险性，若无法治理则应避让；

2）评价拟选场址遭受泥石流的危险性，若无法治理则应避让；

3）探明拟选场址是否存在溶洞或位于采矿陷落区附近，应避让此类场地。

3.气象灾害

1）评价拟选场址是否位于雷击区，若位于雷击区应采取避雷措施；

2）评价拟选场址是否位于坝或堤决溃后的可能淹没区，应避让此类场地。

4.火灾

1）规划选址应满足消防一般规定。

2）可规划河流、池塘等作为地震火灾的消防水源。

3）规划中加油站设施应与居民区保持安全距离。

5.有毒有害物质

1）评价环境是否存在有毒有害物质，应避让此类环境。

2）拟选场址应与可能有毒有害物质溢出的工厂等单位保持安全距离。

6.避难场所

1）应规划镇、城市时应设计公园、绿地、广场等作为避难场所。

2）应规划学校作为避难场所，提高其建筑抗震设防等级。

# 第六部分  农业技术

## 一、蔬菜种植技术

### （一）秋辣椒栽培技术

1.功能与用途

快速进行秋季蔬菜生产，确保受灾区夏秋季节蔬菜及时种植.

2.技术简介

（1）品种选择

选用生育期短、耐热性强的品种，如川辣长香尖、川辣4号、湘辣1号、湘研11号等。

（2）播种育苗

川西平原一般在6月中下旬至7月中下旬，穴盘育苗移栽，采用温汤浸种和药剂处理相结合的方法预防病害发生：将种子放入55℃温水中浸种5分钟，然后放入10%的磷酸三钠溶液浸泡10分钟，然后用清水冲洗干净后，恒温30℃催芽，待出芽80%左右即可播种。出苗后注意及时防治猝倒病，及时追施壮苗肥。

（3）肥水管理

重施底肥，巧施追肥。一般每亩施入有机肥2000-3000kg，并混合施入复合肥15-20kg；追肥应根据其生长和需肥规律，采取勤施轻施的原则。追肥以3-4次为宜，可结合浇水在缓苗后、果实膨大期追施腐熟农家肥500-800kg/亩，或尿素10kg/亩，并加入硫酸钾5-10kg/亩。夏秋季播种后雨水多，注意排水，防治涝害发生。

（4）病害防治

主要病虫害有疫病、炭疽病、病毒病、蚜虫、烟青虫、粉虱、蝽象和红白蜘蛛等。疫病用64%的杀毒矾可湿性粉剂500倍，58%的甲霜锰锌可湿性粉剂400-500倍灌根1-2次，每隔5-7天灌一次。炭疽病用75%百菌清600-800倍或70%代森锰锌600倍防治。病毒病用病毒K 400-500倍液；蝽象、粉虱、蚜虫、红白蜘蛛可用阿维菌素或10%吡虫啉1000-1500倍液防治。

3.技术来源

单位名称：四川省农业科学院园艺研究所

地址：四川省成都市静居寺路20号

邮编：610066

联系人：常伟，李志

电话：028-84504172

电子邮箱：mchangwei@sohu.com

单位名称：中国农业科学院蔬菜花卉研究所

地址：北京市中关村南大街12号

邮编：100081

联系人：蒋卫杰，余宏军

电话：010-82108797

电子邮箱：lz20031977@126.com

### （二）秋茄子栽培技术

1.功能与用途

快速进行秋季蔬菜生产，确保灾区夏秋季节蔬菜及时种植

2.技术简介

（1）品种选择

选用早熟、耐热性强的春喜16、墨茄、早茄2号等。

（2）培育壮苗

川西平原一般在6月中下旬至7月中下旬，穴盘育苗移栽，采用温汤浸种和药剂相结合的方法预防病害发生：将种子放入55℃温水中浸种5分钟，然后放入10%的磷酸三钠溶液浸泡10分钟，清水冲洗干净后，恒温30℃催芽，待出芽80%左右即可播种，及时追施壮苗肥。夏季温度高，注意采取降温措施，盖遮阳网、草帘等均可。

（3）肥水管理

重施底肥，巧施追肥。一般每亩施入有机肥2000-3000kg，并混合施入复合肥15-20kg；追肥应根据幼苗生长情况，采取勤施轻施的原则。追肥以3-4次为宜，在缓苗后、果实膨大期结合浇水追施腐熟农家肥800-1000kg/亩或尿素10kg/亩，并加入硫酸钾6-8kg/亩和磷肥10kg/亩。夏秋季播种后雨水多，注意排水沟通畅，防治涝害发生。

（4）病害防治

主要病虫害有猝倒病、疫病、青枯病、病毒病、蚜虫、粉虱、蝽象和红白蜘蛛等。出苗后要及时防治猝倒病发生。疫病用58%的甲霜锰锌可湿性粉剂400-500倍灌根1-2次，每隔5-7天灌一次。青枯病发病初期用77%可杀得可湿性微粒粉剂500倍液、农用链霉素溶液灌根，隔7天灌1次，连灌2-3次。病毒病发病初期用病毒K 400-500倍液喷雾防治蔓延；蝽象、粉虱、蚜虫、红白蜘蛛可用阿维菌素或10%吡虫啉1000-1500倍液防治。

3.技术来源

单位名称：四川省农科院园艺研究所

地址：四川省成都市静居寺路20号

邮编：610066

联系人：常伟，李志

电话：028-84504172

电子邮箱：mchangwei@sohu.com

单位名称：中国农科院蔬菜花卉研究所

地址：北京中关村南大街12号

邮编：100081

联系人：蒋卫杰，余宏军

电话：010-82108797

电子邮箱：lz20031977@126.com

### （三）茄果类蔬菜苗期病害的综合防治技术

1.功能与用途

番茄、茄子、辣椒等茄果类蔬菜在保护地育苗，易因猝倒病、立枯病、菌核病、灰霉病而引起倒苗。本技术可对茄果类蔬菜的倒苗现象进行综合防治。

2.技术简介

（1）选好苗床

苗床选背风向阳、排水良好、土壤疏松肥沃且2-3年内未种过茄果类蔬菜的田块。老菜地（重茬田）可在播前20天用40%福尔马林100倍液250mL/m2喷洒床面，再用薄膜覆盖5-7天，然后揭膜翻晾14天。也可用70%甲基托布津6-8g/m2，掺细土10kg拌匀，播前撒施1/3，播后覆盖2/3。

（2）种子消毒

①温水浸种。将清水过滤后的种子倒入52℃的热水中，保持恒温30分钟，用冷水清洗。②药剂浸种。将种子在浅水中预浸3-4小时，然后用40%福尔马林100倍液浸种15分钟，取出用湿纱布盖好闷2-3小时，清洗干净。③药剂拌种。用50%克菌丹拌种，用量为种子重量的0.3%-0.4%。

（3）精管苗床

播种前备足营养土，精细整地，施足腐熟有机肥，浇足苗床底水。播种不能过密，适宜播量6-8g/m2，播后撒营养细土盖籽，厚度10cm，并覆盖地膜。出苗前白天保持床温25-28℃，夜间不低于20℃，出苗后及时揭膜通气。苗期尽量少浇水，浇水后撒些干细土护根。低温寒潮天气注意夜间加盖草帘保温，防止冻伤；中午适当通风换气，降低温度，避免徒长。

（4）合理施药

猝倒病可用58%甲霜灵锰锌500-600倍液，或75%百菌清600倍液；猝倒病和立枯病混合发生的苗床，用72.2%普力克水剂800倍液再加50%福美双可湿性粉剂800倍液防治。低温高湿时，灰霉病、菌核病往往混合发生，可用50%速克灵可湿性粉剂1000-1500倍液防治；连续春阴，大棚内的幼苗发病，可用20%速克灵百菌清复合烟剂熏蒸，用量为每亩250-300g。

3.技术来源

单位名称：中国农科院蔬菜花卉研究所

地址：北京市中关村南大街12号

邮编：100081

联系人：蒋卫杰，余宏军

电话：010-82108797

### （四）高山地区黄瓜反季节栽培技术

1.功能与用途

灾区高山、丘陵、高海拔，夏季气温比较冷凉，适合黄瓜生长，在夏季可以很好地利用天然的气候条件生产出优质的黄瓜，可以解决当地人夏季吃菜问题。

2.技术简介

（1）品种选择

北京402号、403号、津春4号、津杂1号、唐山秋瓜等品种。

（2）培育壮苗

1）播种季节。夏茬播期5月下旬至6月中旬，秋茬播期7月下旬至8月上旬，进行直播。

2）播种。播种前进行种子消毒和浸种催芽。播种育苗需与遮荫、降温、防暴雨等措施结合起来。播种后保持土壤湿润，播后15天左右幼苗长出4片叶时间去弱苗，每穴留下一株壮苗。播前2-3天催芽，先将种子倒入55℃热水中浸种10-15分钟，捞出后在凉水中浸泡4-6小时，置于30℃左右温度下催芽24小时后，按一定的株、行距点播，每穴点3-5粒种子，3-4片真叶时定苗。

（3）水肥管理

1）底肥。因栽培季节和生育期的不同，各茬黄瓜对肥料的需求总量也不一样，生产上结合耕翻土地，基肥亩施腐熟有机肥3000-6000kg，饼肥50-100kg，草木灰40-100kg。黄瓜不耐渍，长江流域多采取高畦栽培。畦宽1-1.3m，或者垄面宽50-80cm，沟宽50cm，深25-30cm，并做好田间排灌渠道。

2）密度及植株调整。架黄瓜品种的种植密度，依据生育期长短和结瓜习性而定，生育期长的或侧蔓结瓜的品种宜小。一般每亩密度为3400-5300株，株行距（25-30）cm×（50-65）cm，每畦栽双苗。

夏季土壤水分蒸发量大，幼苗蒸腾量也较大，不能过分蹲苗，应视苗情及时补充水分，这期间中耕2-3次，采收根瓜时中止中耕。伸蔓后，距苗7-8cm处插一根竹竿，搭成人字形，引蔓上架，每3-4节绑1次蔓。主蔓结瓜品种，绑蔓时注意除去侧蔓和卷须，对主蔓根瓜上中部侧蔓留1瓜2叶摘心；侧蔓结果品种在4-5片真叶时摘心，留两侧蔓结瓜。当所留的主、侧蔓长满架时，进行打顶，并除去病叶和老叶，改善通风透光条件。

3）遮阳网栽培技术。遮阳网是一种新型的覆盖材料，根据透光度要求，有不同的编织密度。一般采用黑色遮阳网。用它覆盖蔬菜，能起到遮阳、防风、防暴雨和增加园地湿度的作用，因而有利于克服夏秋强光、暴雨、高温对蔬菜生产造成的不利影响，达到在炎热季节增加蔬菜花色品种、提高质量、满足人们需要的目的。

4）追肥浇水。一般定植缓苗或定苗后进行第一次追肥，开沟条施或环施，亩追人粪尿200-500kg。采收后，亩施硫酸铵15-20kg及少量的过磷酸钙。其后，每采收1-2次果实，都要酌情补施肥料，盛果期还要增加1%尿素和0.3%-0.5%的磷酸二氢钾进行叶面追肥2-3次，延长采收期。挂果期要保持畦面湿润，天气无雨时，每隔1-2天浇一次小水或者在施肥后浇水，夏季浇水须在傍晚进行。雌花坐果后8-10天采收嫩果，及时采收有利于余下的雌花结果，还能保证果实风味清香，品质脆嫩。

3.技术来源

单位名称：国家蔬菜工程技术研究中心

地址：北京2443信箱

邮编：100097

联系人：陈春秀

电话：010-51503006

电子邮件：chenchunxiu@nercv.com

### （五）春马铃薯栽培技术

1.功能与用途

适用于春马铃薯生产，帮助马铃薯生产者了解和掌握马铃薯的栽培技术简介，确保马铃薯栽培的高产稳产。

2.技术简介

（1）播前准备

2月中旬，备好种薯、农药、化肥和农膜等农用物资。把种薯从地库中取出，放到12℃左右的室内催芽。

（2）切好种薯

保证每一块种薯至少有1～2个芽眼，重量在30g左右。将切好的种薯块进行拌药处理。药粉的配方是：用50kg化石粉加入70%甲基托布津可湿性粉剂250g。

（3）适时早播

一般在3月5～15日播种，行距90cm，株距12cm，每亩播种量150kg，每亩种植密度5000～5200株。每亩施足底化肥：硫酸钾复合肥50kg、硫酸钾20kg、二铵100kg。播种后及时盖膜。

（4）田间管理

1）及时抠膜。马铃薯播种后，一般在25～30天开始出苗，此时，要派专人在田间检查，发现幼苗出土及时将所盖的农膜抠破，如果抠膜不及时，很容易造成膜内幼苗因高温而灼伤。待全田有80%左右幼苗出土后及时将农膜全部揭掉。

2）中耕培土。马铃薯出苗后，长到8～10cm时进行第一次中耕。培土高度以露出秧苗4～5cm最为适宜。在现蕾期，进行第二次中耕培土。

3）追肥浇水。第一次中耕时，每亩追施硫酸铵20kg。此外，要及时浇好保苗水、现蕾水和薯块膨大水。

4）及时防治病虫害。5月中下旬，及时防治地下害虫，并喷施霜霉疫净预防马铃薯晚疫病。5月底至6月初及时防治蚜虫。

3.技术来源

单位名称：中国农业科学院蔬菜花卉研究所

地址：北京市海淀区中关村南大街12号

邮编：100081

联系人：蒋卫杰，余宏军

电话：010-82108797

### （六）秋马铃薯栽培技术

1.功能与用途

适用于春马铃薯生产，帮助马铃薯生产者了解和掌握马铃薯的栽培技术简介，确保马铃薯栽培的高产稳产。

2.技术简介

（1）选择品种

选用优质、抗逆性强、休眠期短的高产品种，春季种植收获的脱毒马铃薯如米拉、会-2号、费乌瑞它。这些品种属早熟品种，生育期90天左右。

（2）种薯处理

秋播马铃薯种薯一般以整块小薯为好，选用健康优质的小整薯进行催芽播种；须用药剂处理后催芽，即将种薯用5～10ppm赤霉素（九二0）溶液浸种1～2小时，再用70%的甲基托布津500倍液对薯块消毒，晾干催芽；待芽长至1.5cm左右，选择晴天早上或傍晚播种。

（3）合理密植

一般种植密度为每亩5500～6500株，亩用种量160～180kg，宽行窄株有利于培土，行距40cm、塘距25cm。待苗高15cm左右进行培土，有利优质高产。

（4）加强肥水管理

秋马铃薯生育期短，首先底肥要施足，一般亩施农家肥1500kg左右，45%硫酸钾复合肥100kg，开沟条施覆土；其次加强排水管理，秋马铃薯地块一定要能排能灌，防止烂种烂苗，高垄栽培以利排水。

（5）田间管理

①播种后，可用稻草或麦草等覆盖畦面，降低土温，及时灌水，促进发芽；如遇暴雨应及时排水，避免烂种。②出苗后结合中耕松土亩施尿素10～15kg；中后期用磷酸二氢钾叶面喷施1～2次；收获前一周停止浇水。③中耕锄草培垅。齐苗到现蕾、封垅前中耕松土2～3次，创造良好的土壤疏松条件，利于提高结薯率和薯块质量。

（6）适时收获

秋马铃薯一般在播种后65～90天即可收获上市，也可根据市场需求提早收获，正常生长条件下叶片变黄即可收获。收获后也可储藏在地下，待机出售以便提高经济收入。

3.技术来源

单位名称：中国农业科学院蔬菜花卉研究所

地址：北京市中关村南大街12号

邮编：100081

联系人：蒋卫杰，余宏军

电话：010-82108797

## 二、农作物恢复生产技术

### 山区玉米育苗移栽高产高效栽培技术

1.功能与用途

提高山区玉米种植技术水平，争取农时，提高产量，降低成本，增加效益，为地震山区的畜牧业发展提供重要的饲草饲料来源。

2.技术简介

（1）品种选择

选择中熟或中偏晚熟的杂交高产品种，如川单15号、中单808、正红6号、正红2号、正红115、渝单8号、屯玉1号、登海11等品种。

（2）育苗方式

软盘育苗：选择背风向阳、土壤肥沃、水源好、便于管理的地块作苗床，将土打碎整平，用清粪水浇透，按1.2m即纵摆2排软盘（一般每盘100个孔穴）开厢，做成低畦高埂式。先在穴中撒一半营养土，再每穴播一粒精选种子，再盖2cm左右营养土，将软盘拍入床土中至盘面与床面水平，再浇水搭架盖膜。

肥团育苗：选好苗床后，做成低畦高埂式苗床，将床土略压紧。用优质营养土加人畜粪水拌和后，捏成5～7cm大小的肥团，一个肥团上放一粒种子，然后将肥团放入苗床中盖上细土，浇水湿润，架拱盖膜。

（3）苗床管理

苗床内温度应保持20～25℃，若晴天上午温度超过28℃，应将地膜两端揭开，通风降温，防止高温烧苗，下午盖膜保温。出苗后，逐渐揭去薄膜。出苗阶段要保持床土湿润。软盘育苗移栽前3天视营养土成块情况，浇1次水。以便起苗时营养土不散落。

（4）适时移栽

玉米幼苗3～4叶时选阴天或晴天下午移栽，采用宽窄行错窝双株种植，亩栽4500～5000株。起苗要少伤根，多带土。大、小苗分开移栽，力争同一块地幼苗整齐一致，便于管理；同时淋足定根水。栽后2～3天根据情况进行灌水；4～5天新根长出，应追施肥料。

（5）肥水管理

玉米4～5叶期，结合匀苗，亩用尿素7～8kg开沟深施；大喇叭口期亩施尿素15kg作穗肥，同时进行培土壅蔸，防风抗倒。合理灌溉：根据土壤墒情，灌浸沟水，保持土壤湿度，雨后及时排水。

（6）病虫防治

玉米大小斑病发病初期用多菌灵防治；用杀虫双大粒剂或水剂防玉米螟；用粉锈宁防锈病；用乐斯本防地下害虫；吡虫啉防治蚜虫。

3.技术来源

单位名称：中国农业科学院作物研究所

地址：北京市海淀区中关村南大街12号

邮编：100081

联系人：赵明，付金东

电话：010-82108752

电子邮件：zhaoming@caas.net.cn，fujindong2000@hotmail.com

### 秋季鲜食玉米优质高产栽培技术

1.功能与用途

随着种植业结构调整和鲜食玉米消费市场的迅速扩大，利用夏秋季温光资源种植秋季鲜食玉米是山区农民增产增收，迅速致富的好途径。

2.技术简介

（1）品种选择

适宜的鲜食玉米品种：甜单系列、穗甜1号、华甜1号、超甜3号、金穗9401等。

（2）播种与空间隔离

早、中、晚熟品种搭配。适时分期播种，气温稳定在14℃即可播种。采用分期播种技术，即每隔5～10天播一期，可延长分批采收和供应时间。种植密度4000～5000株。采用时空间隔离种植，要求在200～400m的范围内没有其他类型的玉米；时间隔离，保证与其他玉米的开花期相差20～30天，或用宽20m以上的其他高秆作物、林带、建筑物等屏障隔离。

（3）肥水管理

重施磷钾基肥，亩施钾肥5-10kg、40-50kg的磷肥及有机肥作为基肥一次施足；氮肥30-40kg，按3∶2∶5的比例施作基肥、苗肥、穗肥，重点是攻穗肥。

（4）病虫草害综合防治

杂草防治，3-4叶期浅中耕除草或喷洒乙草胺灭草剂除草；拔节期深中耕除草。鲜食玉米的虫害有苗期的蝼蛄、蛴螬、地老虎等地下害虫和穗期的玉米螟。应采用种子包衣防治苗期地下害虫，或用辛硫磷或乐果溶液拌种；对玉米螟采用生物防治，即在大喇叭口期接种赤眼蜂卵块，或用杀灭菊酯等低毒农药，在小喇叭口期防治。

（5）适时采收

以籽粒含水量为66%-71%(乳熟期)采收为宜，即于吐丝后17-23天、超甜玉米吐丝后20-25天。采收期为1周左右。

3.技术来源

单位名称：中国农业科学院作物研究所

地址：北京市海淀区中关村南大街12号

邮编：100081

联系人：赵明，付金东

电话：010-82108752

电子邮件：zhaoming@caas.net.cn，fujindong2000@hotmail.com

### 晚播小麦高产栽培技术

1.功能与用途

提高耕地利用效率，争取高产，实现农民增收。

2.技术简介

（1）以肥补晚打好晚播高产肥力基础

晚播小麦的前茬作物肥多，晚播前期苗小、苗弱，应施足底肥和种肥，增施氮磷速效肥，促苗早发。每亩施农家肥3m3以上、碳铵30kg、过磷酸钙30kg、种肥尿素或二铵5kg。有机肥和碳铵要翻耕底施，磷肥撒施，种肥尿素或二铵可与种子混合播种，一定要适量，以免烧根烂芽，最好先播种肥尿素，再播种。

（2）以旱补晚抢时种好晚茬麦

如何把“晚”字变成“早”字，是晚播小麦增产的关键。因此，应晚中求早，抢时补晚。在不影响或少影响前茬作物产量前提下，尽早腾茬、早整地、早播种，实行免耕和简易整地方法。连年深翻的土地可不再深翻，对温度过高的低洼地，可实行免耕；浸种催芽，将种子放于约50℃的温水，浸泡5～10分钟，捞出堆放，盖上湿麻袋或草袋，半天后倒翻一次，保证温度在25℃左右，一昼夜即可咧嘴露白，并可播种。适当浅播，保证早出苗分蘖，是争取晚播壮苗的有效措施。以密补晚，可适当增加播量。

（3）科学管理

晚播小麦冬前和早春苗小苗弱，蘖少或无蘖，群体小，返青拔节前不宜追肥浇水，提高地温，促苗快发。对整地质量差、地虚坷垃多、跑墒或墒情较差的麦田，冬季和早春返青期可进行镇压，压后浅锄，有提墒保墒和增温的效果。高产田起身期不追肥浇水，控春蘖，促冬蘖成穗。春季早促根，从2月中旬～3月上旬浅锄松土透气，增温保墒，促早发，促生根。但对中低产田，春季小水小肥管理可促进生根、分蘖、增加群体。拔节期是管理的关键时期，应肥水齐攻，亩追施尿素7-10kg；浇好孕穗水和灌浆水，减少小花败育，增加穗粒数，提高灌浆强度。叶面喷肥是晚播麦管理的关键，2-3月份，可采用叶面喷尿素或复合肥促使其生长。

3.技术来源

单位名称：中国农业科学院作物研究所

地址：北京市海淀区中关村南大街12号

邮编：100081

联系人：赵明，付金东

电话：010-82108752

电子邮件：zhaoming@caas.net.cn，fujindong2000@hotmail.com

### 油菜免耕直播栽培技术

1.功能与用途

油菜免耕直播是一项省工、节本、降耗、高产高效的栽培技术。通过适当密植，增加单位面积的群体数量（总株数）补偿单株产量（一次分枝及枝角果数）的不足，协调单株总角果数与单位面积总株数至最佳结构，实现稳产增产。

2.技术简介

（1）品种选择

选用株型紧凑，茎秆粗壮硬实，播期弹性大，适宜密植的半冬性品种。

（2）肥水管理

幼苗4-6叶期，追提苗肥，每亩施尿素4-6kg，氯化钾3-5kg。冬前（12月初）追腊肥，每亩追施尿素和氯化钾7.5-10.0（或农家肥1000kg），原则上不造成越冬苗徒长而引发冻害。次年2月上、中旬追薹肥，每亩追施尿素7.5kg。薹期和初花期要注意抢晴抓好“三喷”，即每次每亩用硼砂、磷酸二氢钾各0.15kg，尿素0.5kg进行叶面喷肥2-3次。干旱时灌水抗旱，长期阴雨时要清沟排渍。

（3）病虫草害防治

苗蕾期要注意防治蚜虫和菜青虫，可用氯氰菊酯加40%乐果1∶2000倍液一并防治。后期重视菌核病，结合做好清沟防渍，于初花期用适当药剂进行化学防治。

3.技术来源

单位名称：中国农业科学院作物研究所

地址：北京市海淀区中关村南大街12号

邮编：100081

联系人：赵明，付金东

电话：010-82108752

电子邮件：zhaoming@caas.net.cn，fujindong2000@hotmail.com

### 稻田玉米高产栽培技术

1.功能与用途

实现水旱轮作，发挥玉米增产措施，以秋补夏，增加粮食产量。

2.技术简介

（1）选用良种

春玉米选用登海1号、蠡玉6号、中糯301等早熟高产良种。

（2）高质量播种，确保齐苗、壮苗

播前在玉米种植区统一进行1次灭鼠。播前2～3天，选晴天晒种1～2天，播前用55℃温水浸种8～12小时。3月中旬，当气温稳定通过8℃时采用宽窄行直播。每亩播种1.5～2kg，宽窄结合种植，宽行65～70cm，窄行50cm，株距30～35cm，每亩播3200～3500穴，播种深度5～6cm，每穴2粒。播后用土杂肥盖种，并在播种行上盖一层宽70cm、厚0.008mm的微膜，及时破膜出苗。

（3）高效施肥

按照“早施攻秆肥，重施攻穗肥，巧施攻粒肥”的策略，抓住关键时期，分段巧施。中肥田基肥每公顷施农家肥12.5～15t、玉米专用复合肥7.5t、硅锰肥225kg；大喇叭口期每公顷看苗埋施尿素275～300kg，粒期穗位以上叶片普喷1次谷粒饱或玉米王。

（4）高标准管理

一是开好主沟、腰沟、围沟，及时防旱防渍，将土壤含水量调控在玉米生长适宜的范围内。二是搞好化学除草。玉米播种后出苗前，每亩用50mL禾耐斯兑水50kg均匀喷在地面封闭土壤。玉米出苗后6～8叶期，草害严重的田块可定向喷施20%克无踪进行杀灭。三是及时间苗、补苗，确保全田生长一致，壮苗健长。四是适时选用高效低毒对口农药防治病虫害，重点是地老虎、纹枯病和玉米螟。五是抽雄吐丝期进行疏雄和人工授粉，减轻秃尖缺粒。疏雄一般是隔行或隔株进行，选晴天上午9～11时人工采集花粉授粉，连续2～3天。

（5）高效益利用

对适宜鲜食的糯玉米，通过强化促成栽培，将采收时间安排在6月下旬，比周边地区早5～7天，以抢占市场和提高价格收入。对适宜饲用的则通过喂猪进行转化增值。玉米秆堆沤后还田利用，也可用部分秸秆用于发展食用菌，效益更高。

3.技术来源

单位名称：中国农业科学院作物研究所

地址：北京市海淀区中关村南大街12号

邮编：100081

联系人：赵明，付金东

电话：010-82108752

电子邮件：zhaoming@caas.net.cn，fujindong2000@hotmail.com

## 三、农作物恢复生产优良品种

### 玉米品种：中单808

1.特征特性在西南地区出苗至成熟114天，在东北地区出苗至成熟129天，均与对照农大108相当。幼苗叶鞘紫色，叶片深绿色，叶缘绿色，花药黄色，颖壳黄色。株型半紧凑，株高260～300cm，穗位高120～140cm，成株叶片数20片。花丝绿色，果穗筒型，穗长20cm，穗行数14～16行，穗轴红色，籽粒黄色、半马齿型，百粒重32.8～40.0g。在西南区域试验中平均倒伏（折）率7.8%。经四川省农业科学院植物保护研究所两年接种鉴定，抗茎腐病、中抗大斑病和小斑病、纹枯病和玉米螟、感丝黑穗病。经辽宁省丹东农业科学院和吉林省农业科学院植物保护研究所两年接种鉴定，高抗纹枯病和玉米螟，抗丝黑穗病、大斑病和灰斑病，感弯孢菌叶斑病。经农业部谷物品质监督检验测试中心（北京）测定，籽粒容重752g/L，粗蛋白含量10.73%，粗脂肪含量4.33%，粗淀粉含量70.15%，赖氨酸含量0.29%。经农业部谷物及制品质量监督检验测试中心（哈尔滨）测定，籽粒容重735g/L，粗蛋白含量10.02%，粗脂肪含量4.68%，粗淀粉含量74.20%，赖氨酸含量0.30%。

2.产品来源

单位名称：中国农业科学院作物科学研究所

地址：北京市海淀区中关村南大街12号

邮编：100081

联系人：黄长玲

### 玉米品种：正红6号、正红2号

1.特征特性（1）正红6号

春播全生育期124天，比对照长4天；株高262cm，穗位高103cm。株型半紧凑，全株总叶片数20片；颖壳绿色，花药黄色，花丝黄绿色；果穗筒型，穗长16.9cm，穗行数16.5行，每行36.3粒。穗轴粉红色，出籽率84%，籽粒黄色，马齿型，千粒重265.9g。经品质化验分析，籽粒含粗蛋白10.8%，赖氨酸0.32%，赖氨酸0.25%，粗脂肪4.3%，淀粉73.1%。经接种鉴定，中抗大斑病和小斑病、丝黑穗病、纹枯病、茎腐病和矮花叶病、高抗玉米螟。

（2）正红2号

在西南地区出苗至成熟115～120天。比对照农大108晚1天，需有效积温2800℃左右。幼苗叶鞘紫色，叶片绿色，叶缘绿色，花药粉红色，颖壳绿色有紫条。株型半紧凑，株高280～290cm，穗位高121～128cm，成株叶片数20片。花丝紫色，果穗长筒型，穗长18～19cm，穗行数16行左右，穗轴白色，籽粒黄色，半马齿型，百粒重30.6g。经四川省农业科学院植保所两年接种鉴定，中抗大斑病和小斑病、茎腐病、纹枯病和玉米螟、感丝黑穗病。经农业部谷物品质监督检验中心（哈尔滨）测定，籽粒容重744g/L，粗蛋白含量10.13%，粗脂肪含量5.25%，粗淀粉含量73%，赖氨酸含量0.31%。经北京市农业科学院玉米中心测定，籽粒容重765g/L，粗蛋白含量10.3%，粗脂肪含量4.26%，粗淀粉含量72.27%。

2.产品来源

单位名称：四川农大正红种业有限责任公司

地址：四川省成都市静居寺路20号

邮编：610066

联系人：柯永培

### 玉米品种：渝单8号

1.特征特性在西南地区出苗至成熟116～122天，比对照农大108晚1～3天，需有效积温3000℃左右。幼苗叶鞘浅紫色，叶片浅绿色，叶缘绿色，花药黄色，颖壳绿色。株型半紧凑，株高270cm，穗位高117cm，成株叶片数19片。花丝淡紫色，果穗筒型，穗长17.2～18.5cm，穗行数12～16行，穗轴红色，籽粒黄色，半马齿型，百粒重30～32g。 经四川省农业科学院植保所两年接种鉴定，抗纹枯病，中抗大斑病、小斑病、茎腐病和玉米螟，感丝黑穗病。经农业部谷物品质监督检验中心（哈尔滨）测定，籽粒容重704g/L，粗蛋白含量10.54%，粗脂肪含量4.42%，粗淀粉含量72.07%，赖氨酸含量0.33%。经北京市农科院玉米中心测定，籽粒容重719g/L，粗蛋白含量10.00%，粗脂肪含量3.95%，粗淀粉含量72.87%。

2.产品来源

单位名称：重庆市农业科学研究所

地址：重庆市巴南区走马一村

邮编：400055

电话：023-65704181

### 玉米品种：屯玉1号

1.特征特性苗色深绿，叶相直立，株型上冲，株高2.4m左右，穗位102cm左右；果穗长筒型，无秃尖，穗长20-25cm，穗粗5.84cm左右，穗平均18.8行，行粒数30-50粒，籽粒金色，属于中晚熟，大穗型品种；抗性好在玉米病害严重多发的今年表现抗青枯病、叶斑病及丝黑穗病，矮花叶病毒病及纹枯病有轻度发生。耐旱、抗倒伏能力强，持绿性好，耐密性强，稳产高产，无论丰平、灾年均有持续增产表现是该品种的特点。

2.产品来源

单位名称：屯留玉米种业公司

地址：山西省屯留县屯玉路129号

邮编：046100

电话：0355-7523168

### 玉米品种：掖单13号

1.特征特性全生育期春播130天左右，夏播105天左右，株高240cm，穗位高110cm左右，穗行数16-18行，穗粒数450-500粒，千粒重360g左右，黄粒马齿型，一般亩产600kg左右。每亩密度以4500株为宜。高抗倒伏，高抗大小叶斑病，注意防治蚜虫。

2.产品来源

单位名称：莱州市农业科学院

地址：山东省烟台市莱州市西由镇

邮编：261417

电话：0535-2788869

### 特用玉米品种：川玉糯一号

1.特征特性夏播，全生育期105天，春夏播种85-90天，秋播75-80天可收鲜穗，幼苗生长势强，基部叶鞘紫色，株高198cm，穗位高75cm，株型半紧凑，叶色深绿，持绿期长，叶间距大，叶片数19片，雄穗发达，颖绿色，花药黄色，花丝粗，浅红色，穗柄短，苞叶长适中，果穗短筒形，穗长16cm，粗4.7cm，穗行数14-18行，行粒数30粒左右，白轴，籽粒排列整齐紧密，粒色浅黄色和白色相间，硬粒型，千粒重夏播321g，根系发达，抗倒力强，耐肥，品质优良，糯性强，口感好，农业部谷物品质监督检验测试中心检测粗淀粉含量70.48%，支链淀粉96.62%，四川农业科学院中心实验室测试粗蛋白9.5%，粗脂肪4.73%，总糖3.14%，赖氨酸0.22%，四川省农业科学院植保所鉴定中抗大斑病、抗小斑病和丝黑穗病。

2.产品来源

单位名称：成都市龙泉驿区种子公司

地址：四川省成都市龙泉驿区种子公司宿舍02010

邮编：610100

电话：028-84853471

## 四、动物疫病防控及畜禽养殖技术

### 重要动物疫病和人畜共患病防控产品

#### 1.消杀药品类

（1）百胜-30

1）功能与用途

本产品主要成分为复合碘，对口蹄疫、禽流感、链球菌、结核杆菌等病毒、细菌都有强大的杀灭作用。

2）使用及注意事项。病毒类消毒0.33%～1%（100～300倍稀释）；畜禽栏舍及用具消毒0.17%～0.25%（400～600倍稀释）；牧草消毒0.067%（1500倍稀释）；畜禽饮水消毒0.04%（2500倍稀释）。

3）产品来源。

单位名称：美国辉瑞动物保健品有限公司

联系人：曹德荣

电话： 13805040896

（2）欣洁

1）功能与用途。本产品以41%～49%复合酚为主要成分，主要用于环境消毒；对病毒、细菌、支原体等病原微生物均有强大杀灭作用。

2）使用及注意事项。勿与碱性消毒液混用，不能活体消毒；空栏消毒1∶400；消毒池、运输工具及人员足底消毒1∶（500～700）；装卸场、排污沟1∶（300～500）；道路及周围场地消毒1∶（400～600）；疫病期间环境消毒1∶（300～500）。

3）产品来源。

单位名称：河北远征药业股份有限公司

联系人：王峰

电话： 13931871616

（3）抗毒5号

1）功能与用途。本产品以双癸基二甲基氯化铵、双辛基二甲基氯化铵、戊二醛及渗透剂等为主要成分，对预防烈性传染病如禽流感、口蹄疫及新城疫及一般传染病有特效，适用于畜舍、禽舍、饲喂器具、畜禽、种蛋、水体和饮水等消毒灭菌。

2）使用及注意事项。避免与强酸性消毒剂如过氧乙酸消毒液同时使用。禽流感、口蹄疫及新城疫暴发时按1∶250稀释；一般传染病暴发及预防传染病时按1∶500稀释。

3）产品来源。

单位名称：北京立时达药业有限公司

联系人：高福昶

电话：13910790075

（4）过氧乙酸消毒液

1）功能与用途。本产品以乙酸、过氧化氢，以及少量硫酸等为主要成分，受热会分解产生乙酸和氧气，是一种杀菌能力较强的高效消毒剂，可迅速杀灭各种细菌。

2）使用及注意事项。用于猪链球菌等消毒。道路、病畜舍，地面、墙壁等用0.5%过氧乙酸进行喷洒或擦拭消毒。

3）产品来源。

单位名称：保定长城临床试剂有限公司

联系人：石玲慎

电话： 0312-3127936

（5）火碱

1）功能与用途。本产品以氢氧化钠为主要成分，氢氧化钠水解产生高浓度的OH-，使菌体蛋白质和核酸水解而杀灭病原微生物，有效杀灭各种病毒、细菌、芽孢。

2）使用及注意事项。2%热溶液可消毒栏舍、场地、用具等；3%～5%热溶液，可消毒炭疽芽孢污染的地面。本品对人体有较强的刺激性和腐蚀作用，使用时应注意。

3）产品来源。

单位名称：淄博永嘉化工有限公司

联系人：王翠玲

电话：13341263358

#### 2.消毒器械类

（1）手动高压喷雾器

1）功能与用途。环境消毒防疫，花卉，其他防疫用途。

2）型号。TH-33型

3）产品来源。

单位名称：北京爱农防疫科技有限公司

电话：010-64772957

（2）农用喷雾器

1）功能与用途。容量较大，用于农业及家庭和花园的浇灌、清洁和消毒等。

2）型号。HY045型

3）产品来源。

单位名称：余姚市海亿塑业有限公司

联系人：徐娟

电话：0574-62989033

#### 3.紧急接种疫苗类

（1）猪口蹄疫O 型灭活疫苗

1）功能与用途。本品以灭活的猪O 型口蹄疫病毒乳化而成，灭活前的病毒滴度至少为108.0 TCID50/mL，用于预防猪O 型口蹄疫。

2）使用及注意事项。耳根后肌肉注射。体重10～25kg的猪，每头1.0mL；体重25kg以上的猪，每头2.0mL。疫苗应冷藏运输（但不得冻结）。

3）产品来源。

单位名称：中国农业科学院兰州兽医研究所

电话：0931-8344277，0931-8342583，0931-8342620

（2）猪繁殖与呼吸综合征灭活疫苗（Ch-1a株）

1）功能与用途。本品含有猪繁殖与呼吸综合征病毒，灭活前每毫升病毒含量≥2×107 TCID50，用于预防猪繁殖与呼吸综合征，免疫期为6个月。

2）使用及注意事项。颈部肌肉注射。母猪：在怀孕40日内进行初次免疫接种，间隔20日后进行第二次接种，以后每隔6个月接种1次，每次每头4mL；种公猪：初次接种与母猪同时进行，间隔20日后进行第二次接种，以后每隔6个月接种1次，每次每头4mL；仔猪：15～21日龄接种1次，每头2mL。2～8℃保存，有效期为10个月。

3）产品来源。

单位名称：哈尔滨维科生物技术开发公司

电话：0451-82734102，0451-82763372

（3）重组禽流感病毒灭活疫苗（H5N1亚型，Re-1株）

1）功能与用途。本品含灭活的重组禽流感病毒H5N1亚型Re-1株。灭活前鸡胚液血凝（HA）效价≥8 log2，用于预防H5亚型禽流感病毒引起的鸡、鸭、鹅的禽流感。

2）使用及注意事项。颈部皮下或胸部肌肉注射。2～5周龄鸡每羽0.3mL,5周龄以上鸡每羽0.5mL；2～5周龄鸭、鹅每羽0.5mL，5周龄以上鸭每羽1.0mL，5周龄以上鹅每羽1.5mL。接种后14日开始产生免疫力。鸡免疫期为6个月；鸭、鹅首免后3周，加强免疫1次，免疫期为4个月。禽流感病毒感染禽或健康状况异常的禽忌用。

3）产品来源。

单位名称：哈尔滨维科生物技术开发公司

电话：0451-82734102，0451-82763372

（4）牛口蹄疫O型、Asia-Ⅰ型双价灭活疫苗

1）功能与用途。本品系用牛口蹄疫O型牛源强毒（OJMS/00株）和Asia-Ⅰ型牛源强毒（Asia-ⅠLC/96株）细胞培养物经二乙烯亚胺（BEI）灭活，加兽用白油和乳化剂配制成的双相油乳剂疫苗。灭活前的病毒含量均≥107 LD50/0.2mL。用于预防牛、羊O型、Asia-Ⅰ型双价口蹄疫。

2）使用及注意事项。肌肉注射。成年牛每头3mL，犊牛每头2mL，成年羊每只2mL，羔羊每只1mL。5个月以下犊牛和羔羊不注射。注苗21天后产生免疫力，免疫期6个月。疫苗在2～8℃条件下避光保存，不能冻结，有效期1年。

3）产品来源。

单位名称：乾元浩生物股份有限公司保山生物药厂

电话：0875-2213866

（5）猪瘟活疫苗

1）功能与用途。本品含猪瘟免疫弱毒C株病毒, 每头成分含细胞毒液不少于0.015 mL，用于预防猪瘟，接种后4天产生免疫力。

2）使用及注意事项。肌肉或皮下注射，大、小猪均注射1mL。在没有猪瘟流行的地区，断奶后无母源抗体的仔猪，注射1次即可。有疫情威胁时，仔猪可在21～30日龄和65日龄左右各注射1次。疫苗应在8℃以下的冷藏条件运输，在-15℃以下保存，有效期为18个月。

3）产品来源。

单位名称：哈尔滨维科生物技术开发公司

电话：0451-82734102，0451-82763372

（6）猪链球菌Ⅱ型灭活疫苗

1）功能与用途。本品通过将分离提纯的致病性链球菌灭活后制成，主要用于预防猪链球菌病。

2）使用及注意事项。妊娠母猪可于产前4周进行接种；仔猪分别于30日龄和45日龄各接种1次。后备母猪于配种前接种1次，免疫期可持续4个月以上。疫苗在2～8℃条件下避光保存，不能冻结，有效期1年。

3）产品来源。

单位名称：广东永顺生物制药有限公司

联系人：吴惟瑞

电话：020-85562665

### 重要动物疫病和人畜共患病综合防控技术

#### 1.炭疽综合防控技术

（1）功能与用途

本技术适于受地震等灾害影响所发生的炭疽的综合防控。

（2）技术简介

1） 诊断技术简介。

① 草食动物最易感，其次为肉食动物等。一旦污染环境很难根除；可通过饲料感染，芽孢也可通过呼吸道感染；夏季因洪水和吸血昆虫而多发。

② 牛、绵羊、马等动物感染炭疽杆菌后，可见体温突然升高、突然昏迷、全身痉挛、很快死亡等症状；死后腹部肿胀，天然孔流出黑色血液，血液呈煤焦油状，尸僵不全；也可见牛喉颈部、腹下等部位出现炎性水肿，初期硬、热、痛，后变冷无痛，中央坏死形成炭疽痈；马出现肠炎和肠绞痛，伴有高热和精神沉郁；猪出现咽部严重水肿，常窒息而亡。一般在未排除炭疽之前不许剖检，可采集血液送检。

2）防控技术简介。

① 常用无毒炭疽芽孢苗和炭疽二号芽孢苗，每年定期进行接种。

② 疑死于炭疽病的动物尸体不得进行剖检，发生疫情时应上报并封锁疫区。

③ 死亡动物及污染物应依法进行焚烧或覆盖生石灰后深埋；周围受威胁动物紧急免疫接种。

④ 可疑动物可用药物防治，如青霉素、土霉素、链霉素、氯霉素等。

⑤ 彻底消毒，污染地面连同15～20cm厚的表层土一起取下，加入20%漂白粉混合后深埋，污染的饲料、垫草、粪便焚烧处理。

（3）技术来源

单位名称： 中国农业科学院北京畜牧兽医研究所

地址：北京市海淀区圆明园西路2号

邮编：100193

联系人：侯绍华，朱鸿飞

电话：010-62135638

#### 2.猪链球菌病综合防控技术

（1）功能与用途

本技术适于受地震等灾害影响所致的猪链球菌病的综合防控。

（2）技术简介

1）诊断技术简介。

① 链球菌可感染多种动物和人；本病5～11月多发；猪链球菌病可见于各种年龄、品种和性别的猪，其中以仔猪、架子猪和怀孕母猪的发病率高；可经呼吸道、消化道和伤口感染。

② 突然发病，体温升高，出现眼结膜炎、多发性关节炎，部分病猪站立不稳，颈、背部皮肤变红，后期出现呼吸困难。常在1～3天内死亡，病死率达80%～90%。

③ 血液凝固不良，黏膜广泛性充血，肺充血、肿胀；全身淋巴结肿胀、出血；心包有淡黄色积液，心内膜出血；脾、肾肿大，出血，浆膜腔、关节腔有维生素性渗出物；脑膜充血或出血。

2）防控技术简介。

① 加强饲养管理，搞好卫生消毒，坚持自繁自养和全进全出制度，严格执行检疫隔离制度及淘汰带菌母猪等措施。

② 该病流行的猪场可用猪链球菌病弱毒苗或灭活苗进行预防。每头猪不论大小，均皮下注射猪链球菌病弱毒苗1头份或口服2亿个活菌，免疫后7天产生保护力，保护期半年；或肌肉或皮下注射5mL猪链球菌病Ⅱ型灭活疫苗，注射后2周产生免疫力，免疫期半年。

③ 发病猪只应严格隔离和消毒，发病早期可用大剂量青霉素、链霉素、四环素、土霉素及磺胺类抗生素进行治疗。

④ 病猪的尸体和污染物进行严格的销毁处理，以有利于尽快控制疫情。

（3）技术来源

单位名称： 中国农业科学院北京畜牧兽医研究所

地址：北京市海淀区圆明园西路2号

邮编：100193

联系人：侯绍华，朱鸿飞

电话：010-62135638

#### 3.鼠疫综合防控技术

（1）功能与用途

本技术适于受地震等灾害影响所发生的鼠疫的综合防控。

（2）技术简介

1）诊断技术简介。

① 鼠疫具有发病急、传播快、病死率高、传染性强等特点。

② 如人体出现不明原因的高热、寒战、淋巴结肿大、疼痛、咳嗽、咳血痰、皮肤及黏膜出血、便血、血尿等症状，应立即到医院就诊。

2）防控技术简介。

① 做好灭鼠防鼠工作，密切监控可能携带病原的啮齿类动物和食肉类动物（猫、狗、狐狸、狼等）。

② 加强环境卫生消毒工作，防止疫病经蚤叮咬传播和经空气传播肺鼠疫；勿捕猎染病动物。

③ 疫情发生时，2小时内紧急报告病死鼠、疑似鼠疫病人、不明原因的高热病人和急死病人。将患者严格隔离，禁止探视及病人互相往来。病人及病畜排泄物应彻底消毒，尸体应火葬或深埋。

鼠疫流行时，对疫区及其周围的居民、进入疫区的工作人员，均应进行预防接种。

④ 凡确诊或疑似鼠疫患者，均应迅速组织严密的隔离，就地治疗，不宜转送。皮肤鼠疫按一般外科疗法处置皮肤溃疡，必要时局部滴注链霉素。治疗原则是早期、联合、足量、应用敏感的抗菌药物（链霉素、庆大霉素、氯霉素、磺胺嘧啶等）。

（3）技术来源

单位名称： 中国农业大学动物医学院

地址：北京市海淀区圆明园西路2号

邮编：100193

联系人：刘金华

电话：010-62733837

#### 4.狂犬病综合防控技术

（1）功能与用途

本技术适于受地震等灾害影响所发生的狂犬病的综合防控。

（2）技术简介

1）诊断技术简介。

① 本病常散发，大多数有被发疯动物咬伤的病史，一般春夏发病较多。

② 病犬表现狂暴不安和意识紊乱。病初主要表现精神沉郁，举动反常,不久即狂暴不安，攻击人畜，常无目的地奔走，下颌下垂，尾下垂，流涎增多，吞咽困难；后期出现麻痹症状，最终因全身衰竭和呼吸麻痹而死。

2）防控技术简介。

① 及时发现并扑灭患病动物及可疑动物，防止其攻击人及其他动物而造成该病的传播；扑杀野犬、野猫及各种限养动物。

② 家养的犬、猫等动物应定期进行预防接种国产或进口的狂犬病弱毒疫苗。

③ 人若被患病动物咬伤，首先用肥皂水等消毒剂处理伤口，并立即进行狂犬病疫苗紧急预防接种。

④ 对已出现临床症状的病犬及病畜应立即扑杀，不宜治疗。

（3）技术来源

单位名称： 中国农业科学院北京畜牧兽医研究所

地址：北京市海淀区圆明园西路2号

邮编：100193

联系人：侯绍华，朱鸿飞

电话：010-62135638

#### 5.高致病性禽流感防控技术

（1）功能与用途

本技术适于地震等灾害影响后高致病性禽流感的综合防控。

（2）技术简介

1）诊断技术简介。

① 本病是由高致病性禽流感毒株感染禽类引起的烈性高度致死性的传染病，可自然感染大多数的禽类，鸡和火鸡等最易感。

② 发病严重的鸡表现为急性发病死亡，脚鳞出血，鸡冠出血或发绀，头部和面部水肿，产蛋下降明显，甚至停止产蛋，鸭、鹅等水禽可见神经和腹泻症状。

③ 剖检可见全身性广泛充血、出血，腺胃乳头出血，腺胃和肌胃之间交界处黏膜可见带状出血；输卵管的中部可见乳白色分泌物或凝块；卵泡充血、出血、破裂。

2）防控技术简介。

① 加强鸡舍的内环境和外环境卫生管理，饲养人员应严格遵循防疫制度，做好日常卫生消毒工作。

② 疫苗免疫接种。目前我国用于高致病性禽流感防控的疫苗主要有两种：Re-1和Re-4重组流感灭活油乳剂疫苗。根据当地流行情况，选择合适的疫苗。

（3）技术来源

单位名称： 中国农业大学动物医学院

地址：北京市海淀区圆明园西路2号

邮编：100193

联系人：刘金华

电话：010-62733837

#### 6.流行性出血热综合防控技术

（1）功能与用途

本技术适于受地震等灾害影响所发生的流行性出血热的综合防控。

（2）技术简介

1）诊断技术简介。

① 流行性出血热，是由流行性出血热病毒引起的自然疫源性疾病。流行广，病情危急，病死率高，危害极大。

② 典型病例具有三大特征：发热、出血和肾脏损害。病程依次分五期：发热期、低血压（休克）期、少尿期、多尿期和恢复期（前三期可有重叠）。

2）防控技术简介。

① 做好灭鼠和防鼠工作。

② 本病可经呼吸道、消化道、接触传播（被鼠咬伤等）、母婴传播、虫媒传播。应做好环境卫生消毒工作，注意灭螨、防螨，加强食品卫生管理。

③ 避免与鼠类及其排泄物（尿、粪）或分泌物（唾液）接触，不直接用手接触鼠类及其排泄物；不吃生冷特别是鼠类污染过的食物、水和饮料等；避免皮肤黏膜破损，如有破损，应用碘酒消毒处理；在清理脏乱杂物和废弃物（如稻草、玉米秸秆等）时，要戴口罩、帽子和手套等。本病虽未见人传人的报告，但必须对“危险环境”进行整治（清理和消毒），对接触者必须严密观察其是否发生疾病。

④ 对流行性出血热病人应实行“四早一就”，即早发现、早诊断、早休息、早治疗，就近治疗，减少搬运。通过综合性抢救治疗措施，预防或控制低血压（休克）、肾功能衰竭、大出血三关，做好抢救治疗中的护理工作。

（3）技术来源

单位名称： 中国农业大学动物医学院

地址：北京市海淀区圆明园西路2号

邮编：100193

联系人：刘金华

电话：010-62733837

#### 7.病毒性腹泻综合防控技术

（1）功能与用途

本技术适于受地震等灾害影响所发生的病毒性腹泻的综合防控。

（2）技术简介

1）诊断技术简介。

① 人轮状病毒感染。人的腹泻是由一组多病原、多因素引起的消化道疾病，其中轮状病毒感染多见。6个月至2岁的婴幼儿最易感，小儿临床表现为发热、水样便（5～10次/日或更多），发病初期可有轻度的呕吐；40%～50%的病人伴有咳嗽等呼吸道症状；自然病程一般7～10天。

② 动物轮状病毒感染。各种动物的轮状病毒都对各自的幼龄动物呈现明显的致病性，成年动物大多呈隐性感染。各龄猪均可发病，常见于2～6周龄小猪。腹泻是本病的主要症状，重者带有黏液和血液，部分病例因严重脱水和酸碱平衡失调而死亡。病毒感染主要局限于小肠，特别是其下2/3处，即回肠和空肠部。

2）防控技术简介。

① 注意婴儿的饮食卫生，尿布、食具、玩具等要经常消毒。提高4月龄内婴儿的纯母乳喂养率。

② 在腹泻期间的婴幼儿要给予足够的营养。

③ 人用口服轮状病毒活疫苗可使儿童获得保护。

④ 动物预防主要是加强饲养管理和卫生措施，增强动物抵抗力。发现生病动物，应及时隔离治疗，停止哺乳，口服或静注葡萄糖盐水和5%碳酸氢钠，防止脱水、脱盐而引起酸中毒及休克，给予收敛药物。有细菌继发感染时使用抗菌素。

（3）技术来源

单位名称： 中国农业大学动物医学院

地址：北京市海淀区圆明园西路2号

邮编：100193

联系人：刘金华

电话：010-62733837

### 畜禽恢复生产技术

#### 1.肉牛养殖技术

（1）功能与用途

地震对肉牛生产的影响主要表现为圈舍的坍塌、牛只死亡及伤残、饮水供应等，本项技术即是为应对灾情而提出。

（2）技术简介

1）牛舍。对于不能再利用的牛舍，要尽快搭建简易牛舍，特别是对即将临产的孕牛要精心照料，对新搭建的牛舍及其周围进行消毒。消毒常用的药品及方法有石灰水、生石灰、草木灰水、火碱等。

2）饲料。及时调运饲料，交通便利的地区可调集草捆、草块、草颗粒等，散养农户要及时清理出被掩埋的饲草、饲料。有放牧条件的地区可对健康牛进行放牧，至少要保证其基本需要。

3）对失去哺乳母牛的哺乳期犊牛，可诱导处于哺乳期的其他母牛为其哺乳，也可以利用代乳料或牛奶。

4）及时修补管道或清理水源，对水源进行消毒，保证充足干净的饮水。

5）尽快将急需药品或器械运往灾区，对伤病个体要因地制宜进行救治。

6）尽快调运液氮罐等人工输精器材和药品，保证发情母牛及时配种，交通不便地区可采用本交的办法。

7）搞好防疫工作，进行应急性预防接种，特别是防止口蹄疫及人畜共患病的防治。

8）对死亡牛只采用深埋、焚烧等办法进行无害化处理，深埋地点应选择干燥处，深度不低于2m，并对坑内进行消毒。

（3）技术来源

单位名称：中国农业科学院北京畜牧兽医研究所

地址：北京市海淀区圆明园西路2号

邮编：100193

联系人：李俊雅，许尚忠

电话：010-62816035

#### 2.肉羊饲养管理技术

（1）功能与用途

加强肉羊的饲养管理，减少地震带给肉羊的危害，保障肉羊生产。

（2）技术简介

1）严格消毒防疫。

① 羊舍（场）内、污水沟、下水道先清洗干净，用3%火碱喷洒消毒或撒生石灰彻底消毒1次，以后每月用漂白粉消毒1次。

② 所有用具使用有机碘混合物、新洁尔灭、煤酚等定期浸泡消毒，并用规定浓度的消毒液带羊对舍内环境、场内环境每天消毒1次，以后可每周消毒3次。

③ 定期接种常规疫苗。

④ 仔细观察羊群，及时发现和治疗发病羊只，并做好隔离消毒工作。

2）加强对羔羊的培育。

① 母羊产后死亡或缺奶时，用牛奶、羊奶或代乳品对羔羊进行人工哺乳，做到定温、定时、定量、定浓度。

② 辅助羔羊产后半小时内吃到初乳，并在以后几天，让羔羊吃足初乳。

③ 供应充足干净的饮水，15天以前，最好能供给37～38℃温水。

④ 早补料，增强羔羊的消化机能。15日开始统一给一些嫩草、树叶和精料，开始可将精料如玉米、小麦炒一下，碾碎后与切成丝的草料拌匀饲喂，精料每日20～80g，1～2月时，每日100g左右，2～3月每日200g，并可将青草料分开放到草架上，让其自由采食，最好在2～3月断奶。配制羔羊混合精料可参考下面配方：玉米面49.8%，麸皮12%，豆粕20%，草粉14.6%，食盐0.6%，磷酸氢钙1.2%，石粉0.8%，预混料1%。

3）肉羊的肥育。

① 与羔羊隔离开，避免交叉感染疾病。

② 最好采用混合肥育法。每天放牧6～8小时，晚上补喂配合精料和优质青干草。后期进行月20天舍饲育肥有利催肥。精料要求消化能达13.5MJ/kg，粗蛋白12%～14%，每天每只喂量250～500g，青粗料不限，精粗比为1∶2～1∶3，精料配方可参考：玉米面45%、麸10%、豆粕8%、棉粕5%、菜粕5%、糠麸10%、苜蓿草粉14.4%、食盐0.8%、磷酸氢钙1.2%、小苏打0.6%、预混料1%。

（3）技术来源

单位名称：中国农业科学院北京畜牧兽医研究所

地址：北京市海淀区圆明园西路2号

邮编：100193

联系人：赵青余，张军民

电话：010-62815537

# 第七部分  应急分析测试技术

## 一、仪器设备检测支撑系统

（一）功能与用途为科学评价灾情、灾后重建提供监测、检测服务。

（二）技术简介

2007年11月，科学技术部联合有关部门开通了全国大型科学仪器协作共用网，该网络包括由大陆31个省、自治区、直辖市组成的环渤海、长三角、泛珠三角、西南、西北、东北、华中七个区域性大型科学仪器设备协作平台，拥有质谱、核磁、色谱、材料试验机等各类可开放共享大型科学仪器设备近1.3万台，总价值100多亿元。可在受损房屋安全质量评估、饮用水安全、危险化学品、不明危险物、疫病疫情、公共卫生、食品安全、地质灾害、环境污染等方面等提供重要的仪器设备检测服务。

（三）技术来源

该网络以互联网为依托，可在如下网站上查询并预约所需仪器设备。

1）西南地区大型科学仪器共享网（由四川、云南、贵州、重庆、西藏组成），网址：http://swsiss.cdu.edu.cn。

2）环渤海大型科学仪器装备信息展示服务系统(由北京、天津、河北、内蒙古、山东、山西组成)，网址：http://www.hbh-kytj.com。

3）长三角区域大型科学仪器设备协作共用网（由上海、江苏、浙江、安徽组成），网址：http://www.csjpt.cn。

4）泛珠三角大型科学仪器共享平台（由广东、广西、福建、海南组成），网址：http://www.ppsin.cn。

5）东北大型科学仪器共用网（由吉林、黑龙江、辽宁组成），网址：http://www.dbi.com.cn。

6）华中地区大型科学仪器设备协作共用网（由湖北、湖南、河南、江西组成），网址：http://www.hsis.org.cn。

7）西北大型科学仪器共享网（由陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆组成），网址：http://www.xbdy.org。

8）全国大型科学仪器门户（总门户），网址：http://www.scilink.cn。

## 二、地震灾区建筑结构安全性鉴定与加固技术

#### （一）地震灾区建筑结构安全性快速评估技术

1.功能与用途对地震灾区建筑物的结构安全性进行快速评估，确定灾民是否可以进入受到一定程度损坏的建筑物内居住，以缓解灾区人民流离失所的困难处境。

2.技术简介

该项技术主要由抗震专家或结构专家，根据多年积累的专业经验并借助简单的测量工具，对震区建筑物的安全性做出快速评估。

根据住房与城乡建设部要求，中国建筑科学研究院已经组织了一支快速评估小组，并正在起草快速评估技术的指导文件，随时准备奔赴灾区。

准备在适当的时间，对建设行业质量监督系统的结构工程质量监督检验鉴定人员进行快速评估技术的培训，以应对大范围灾后建筑物快速评估的急需。

3.技术来源

单位名称：中国建筑科学研究院建筑工程检测中心

地址：北京市北三环东路30号

邮编：100013

联系人：李丛笑

电话：010-64517909

电子邮件：licongxiao@cabr.com.cn

#### （二）已有建筑抗震能力鉴定与加固改造

1.功能与用途针对灾后建筑（受损、没有受损）的安全性鉴定与加固改造，解决灾后一些企业、民居房屋能否正常使用的问题，帮助灾区尽快恢复生产与生活，为灾区重建提供技术支持。

（1）恢复性鉴定与加固

解决设防烈度没有提高的房屋设防分类没有改变的受损建筑。

（2）提高抗震能力的鉴定与加固改造

1）设防烈度提高地区的建筑（没受损、受损）的鉴定与加固改造。

2）抗震设防分类改变的建筑的鉴定与加固改造。

2.技术简介

根据住房与城乡建设部要求，中国建筑科学研究院已经组织了一支快速评估小组，并正在起草快速评估技术的指导文件，已奔赴灾区工作。

对灾后建筑的鉴定与加固改造，也是迫在眉睫，特别对已受损建筑的鉴定与加固改造，急需要我们去派出工程技术人员支援当地的鉴定与加固改造工作。

以上这些技术主要由抗震专家或结构专家，根据多年积累的专业经验并借助一些的测量工具，对震区建筑物的安全性做出快速评估及灾后建筑鉴定与加固改造工作。

3.技术来源

单位名称：中国建筑科学研究院建筑工程检测中心

地址：北京市北三环东路30号

邮编：100013

联系人：李丛笑

电话：010-64517909

电子邮件：licongxiao@cabr.com.cn

#### （三）地震灾害后建筑材料的可靠性分析

1.功能与用途对地震灾害后建筑结构件的失效分析，可以快速有效地了解灾害后建筑材料的性能状况，及时有效地进行后期保养、更新处理。

2.技术简介

针对我国建筑上大量使用的钢筋、混凝土等材料，汇总有关地震灾害后建筑材料各方面性能的检测技术，从源头上对地震灾害后建筑物设施质量状况进行监控，有利于提出有效防护措施。主要技术特点如下：

1）对材料的结构进行检测，对其进行可靠性分析。

2）规范材料产品的检测工作程序。

3.技术来源

单位名称：北京市理化分析测试中心

地址：北京市海淀区西三环北路27号

邮编：100089

联系人：周素红，高原

电话：010-88417670

## 三、水质安全、微生物、危险气体泄漏等快速检测技术

#### （一）地震灾区水质快速检测技术

1.功能与用途利用便携式水质快速测定仪器箱，可在地震发生后受灾区域内现场对饮用水质进行快速检测，对其中的碱金属、碱土金属元素、阴离子等成分进行分析测定。

2.技术简介

大级别地震发生后，不仅会造成房屋坍塌、道路受损等破坏性事件，还可能使受灾地区的水质受到污染。因此可以利用便携式水质快速测定箱现场对受灾区域的水质进行快速检测，该仪器可以测定水中的六价铬、氰化物、氨氮、亚硝酸盐、氯化物、氟化物、硫化物、总铬、总铁、总锰等29个参数。主要技术特点为：采用光谱扫描定量测定，可以现场快速得到测定结果。

3.技术来源

单位名称：北京市理化分析测试中心

地址：北京市海淀区西三环北路27号

邮编：100089

联系人：陈舜琮

电话：010-68419656，13501211834

#### （二）地震灾区微生物试纸快速检测技术

1.功能与用途

利用微生物快速测定试纸，对地震发生后受灾区域内的水质、食品等微生物污染进行现场快速检测，可将常规微生物检测时间由24小时缩短至6小时，且无需其他仪器设备或能源。

2.技术简介

大级别地震发生后，受灾区域的生态环境遭到大规模的破坏，人、畜尸体腐烂等会造成卫生环境急剧恶化，有害微生物滋生等会引发疾病传播。因此，在没有其他仪器设备或能源的极端条件下，可以采用微生物快速测定试纸对某些微生物进行快速测定。目前可检测的项目为：菌落总数、大肠杆菌、大肠杆菌快速检测、大肠菌群、高灵敏度大肠菌群、肠道内菌群、霉菌、酵母菌、单增李斯特菌等。该项技术操作简便，可在震灾现场无需其他设备即可使用，从而辨别水质、食品是否受到有害微生物严重污染。

3.技术来源

单位名称：北京市理化分析测试中心

地址：北京市海淀区西三环北路27号

邮编：100089

联系人：陈舜琮，张小莉

电话：010-68419656，13501211834

#### （三）地震引发的危险气体泄漏快速检测技术

1.功能与用途大级别的地震发生后，可能引起当地煤气管道、化工厂的气体泄漏。危险气体快速检测技术的应用，可以有效指导灾区尽快找到危险源，进行相应的防护和补救，减少灾情的进一步扩大。同时为人群卫生防护距离提供科学依据，指导灾民撤离路线和路径，减少人民健康受到威胁。

2.技术简介

采用TVOCs检测仪、复合多气体检测仪、便携式气相色谱仪PID、XP-308II便携式甲醛检测仪、便携式SO2检测仪、便携式NOx检测仪等现场检测设备，进行气体泄漏的跟踪检测，判断泄漏源的确切位置。确定卫生防护距离。技术特点如下：

1）现场检测，快速给出数据。

2）及时确定泄漏位置，确定卫生防护距离和措施。

3.技术来源

单位名称：北京市理化分析测试中心

地址：北京市海淀区西三环北路27号

邮编：100089

联系人：刘艳菊，王欣欣

电话：010-68419609，13671287860

## 四、苯、氯、氨等危险化学品泄漏应急处理措施

#### （一）危险化学品泄漏应急处理方法查询

1.功能与用途

危险化学品泄漏事故会对人的生命造成极大威胁，对人类生存环境造成不可逆转的破坏，从而严重威胁着人们的生命和财产安全。地震等自然灾害极有可能造成危险化学品泄漏事故。如何在发生事故后快速采取应急措施、控制泄漏事故的发展，把损失降到最低点迫在眉睫。化学品安全技术说明书（material safety data sheet,MSDS）即可解决这一难题，在发生危险化学品泄漏事故后，通过查询MSDS即可获得应急处理措施、人员防护措施、消防措施、急救措施等重要信息。

2.技术简介

MSDS亦称物质安全资料表、化学品安全信息卡，或者材料安全数据表，是化学品生产商和进口商用来阐明化学品的理化特性（如pH、闪点、易燃度、反应活性等）以及对使用者的健康（如致癌、致畸等）可能产生的危害的文件。是关于危险化学品的燃、爆性能，毒性和环境危害，以及安全使用、泄漏应急救护处置、主要理化参数、法律法规等方面信息的综合性文件。

MSDS的主要作用：

1）提供有关化学品的危害信息，保护化学产品使用者。

2）确保安全操作，为制定危险化学品安全操作规程提供技术信息。

3）提供有助于紧急救助和事故应急处理的技术信息。

4）指导化学品的安全生产、安全流通和安全使用。

5）是化学品登记管理的重要基础和信息来源。

北京市科学技术研究院下属的北京市劳动保护科学研究所北京危险化学品应急技术中心、北京市理化分析测试中心均具有高素质的危险化学品安全技术及应急预警预案相关专家，可提供危险化学品安全技术说明，具体的危险化学品安全技术说明可通过如下网站进行查询：http://www.bcec.org.cn。

3.技术来源

单位名称：北京市劳动保护科学研究所，北京市理化分析测试中心

地址：北京市海淀区西三环北路27号

邮编：100089

联系人： 陈舜琮

电话：010-68419656，13501211834

#### （二）苯泄漏应急处理措施

1.功能与用途

用于地震发生所导致的苯泄漏事故，主要涉及急救措施、消防措施、泄漏处理和个体防护。

2.技术简介

（1）泄漏发生后应采取的急救措施

皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水及清水彻底冲洗皮肤。

眼睛接触：立即翻开上下眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗眼睛，至少15 分钟。就医。

吸入：迅速撤离现场到空气新鲜处。保持呼吸道通畅。呼吸困难时给输氧。如呼吸及心跳停止，立即进行人工呼吸和心脏按摩术。就医。忌用肾上腺素。

食入：误服者给充分漱口、饮水，尽快洗胃。就医。

（2）泄漏发生后应采取的消防措施

危险特性：苯蒸气与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇吹源引着回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。流速过快，容易产生和积聚静电。

灭火方法及灭火剂：泡沫、二氧化碳、干粉、砂土，用水灭火无效。

（3）泄漏发生后应采取的泄漏应急处理

应急处理：切断火源。迅速撤离泄漏污染区人员至安全地带，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。①小量泄漏：尽可能将溢漏液收集在密闭容器内，用砂土、活性炭或其他惰性材料吸收残液，也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液稀释后放入废水系统。②大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。喷雾状水冷却和稀释蒸气、保护现场人员。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理所处理。

（4）泄漏发生后应采取的个体防护

呼吸系统防护：空气中浓度超标时，建议佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器或氧气呼吸器。

眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。

身体防护：穿防毒物渗透工作服。

手防护：戴防化学品手套，也可使用皮肤防护膜。

其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作前避免饮用酒精性饮料。工作后，淋浴更衣。进行就业前和定期体检。

3.技术来源

单位名称：北京市劳动保护科学研究所，北京市理化分析测试中心

地址：北京市海淀区西三环北路27号

邮编：100089

联系人： 陈舜琮

电话：010-68419656，13501211834

#### （三）氯泄漏应急处理措施

1.功能与用途 用于地震发生所导致的氯泄漏事故，主要涉及急救措施、消防措施、泄漏处理和个体防护。

2.技术简介

（1）泄漏发生后应采取的急救措施

皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。就医。

眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。呼吸心跳停止时，立即进行人工呼吸和胸外心脏按压术。就医。

（2）泄漏发生后应采取的消防措施

灭火方法：本品不燃。消防人员必须佩戴过滤式防毒面具(全面罩)或隔离式呼吸器，穿全身防火防毒服，在上风向灭火。切断气源。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。

灭火剂：雾状水、泡沫、干粉。

（3）泄漏发生后应采取的泄漏应急处理

应急行动：迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并立即进行隔离，小泄漏时隔离150m，大泄漏时隔离450m，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，用管道将泄漏物导致还原剂（酸式硫酸钠或酸式碳酸钠）溶液。也可以将漏气钢瓶浸入石灰乳液中。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。

3.技术来源

单位名称：北京市劳动保护科学研究所，北京市理化分析测试中心

地址：北京市海淀区西三环北路27号

邮编：100089

联系人： 陈舜琮

电话：010-68419656，13501211834

#### （四）氨泄漏应急处理措施

1.功能与用途 用于地震发生所导致的氨泄漏事故，主要涉及急救措施、消防措施、泄漏处理和个体防护。

2.技术简介

（1）泄漏发生后应采取的急救措施

皮肤接触：立即脱去污染的衣着，应用2%硼酸液或大量清水彻底冲洗。就医。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

（2）泄漏发生后应采取的消防措施

危险特征：与空气混合能形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。

有害燃烧产物：氧化氮、氨。

灭火方法：消防人员必须穿全身防火防毒服，在上风向灭火。切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。

灭火剂：雾状水、抗溶性泡沫、二氧化碳、砂土。

（3）泄漏发生后应采取的泄漏应急处理

应急行动：迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并立即隔离150m，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。高浓度泄漏区，喷含盐酸的雾状水中和、稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将残余气或漏出气用排风机送至水洗塔或与塔相连的通风橱内。储罐区最好设稀酸喷洒设施。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。

（4）泄漏发生后应采取的个体防护

呼吸系统防护：空气中浓度超标时，建议佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，必须佩戴空气呼吸器。

眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。

身体防护：穿防静电工作服。

手防护：戴橡胶手套。

其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。

（5）废气回收

液氨整理加工过程有废气排出，其组成有水蒸气、空气和氨气，其中氨气是有害气体，影响健康污染环境，为此要减少排放，加强回收，一方面可降低成本，另一方面可保护环境。

氨的回收有吸收法，把来自液氨整理机排出的气体，通过管道输送至回收装置的洗涤塔（吸收塔），把混有空气的氨气在此塔内用水吸收成氨水，此时空气被清洗并排出塔外，然后通过蒸馏塔将氨和水分离，氨被蒸馏吸收制成浓氨水，浓氨水经精馏即成浓氨气，再将浓氨气经压缩机加压和冷凝冷却成液氨，最后输入储存罐。在氨的回收装置中，洗涤塔顶部有排气口，要控制排放气体中的含氨量，要低于环保要求。

3.技术来源

单位名称：北京市劳动保护科学研究所，北京市理化分析测试中心

地址：北京市海淀区西三环北路27号

邮编：100089

联系人： 陈舜琮

电话：010-68419656，13501211834

## 五、地震灾后重大疫情的预警与防治技术

### （一）不明成分危害物的分析检测技术

1.功能与用途地震是一种突发的自然灾害，震后生态环境和生活条件受到极大破坏，卫生基础设施损坏严重，供水设施遭到破坏，饮用水源受到污染，是导致传染病发生的潜在因素。采用不同的样品制备技术，选择不同性能的分析仪器，实现对未知样品的定性分析，为危险物的处置提供依据。本技术可用于不明原因的突发事件原因分析等。

2.技术简介

1）利用不同的样品制备技术，选择带EI源的高分辨质谱，实现对以不挥发有机物为主成分的未知样品的定性分析。难挥发的有机物，直接选择带EI源的高分辨质谱进行分析，然后进行数据库检索，结合样品分子量，碎片质量实现未知样品的定性分析，必要时选用标准品进行验证。

2）对于不挥发有机物为次成分的未知样品，采用酸碱处理或三氯甲烷、甲醇分步提取，去除主成分，富集次成分。难挥发的有机物，直接选择带EI源的高分辨质谱进行分析，然后进行数据库检索，易挥发的有机物，采用GC-TOF-MS分析，然后进行数据库检索，最后实现未知样品的鉴定。

3）利用不同的样品制备技术，选择GC-TOF质谱，实现对未知样品中可挥发物的定性分析。 样品如固体、液体、气体、组织、体液、细胞等，易挥发的有机小分子直接采用GC-TOF-MS分析，不易挥发的有机小分子可进行衍生化处理，衍生后挥发的有机小分子可以采用GC-TOF-MS分析，GC-TOF-MS数据进行数据库检索，实现样品鉴定，必要时选用标准品进行验证。

4）无机金属毒物采用ICP-MS分析。

5）利用不同的样品制备技术，选择不同性能的质谱仪器，实现对未知样品中蛋白质和核酸的定性分析。

① 蛋白质。蛋白提取出来后，采用电泳分离，然后进行消化处理，LC-MS/MS分析，利用LC-MS/MS数据实现鉴定，必要时采用IR，UV技术进行佐证。

② 核酸。核酸从样本里提取出来后，电泳分离，然后进行序列分析，实现鉴定，必要时采用IR，UV技术进行佐证。

3.技术来源

单位名称：军事医学科学院国家生物医学分析中心

地址：北京市海淀区太平路27号

邮编：100850

联系人：杨根锁

电话：13910292130

### （二） 肠道传染病防治技术

1.功能与用途主要为疫区人群易发肠道传染病的防治提供技术支持，防止肠道传染病的暴发与流行。

2.技术简介

（1）主要病症

霍乱、甲肝、戊肝、伤寒及副伤寒、细菌性及阿米巴性痢疾、感染性腹泻、肠炎等。

（2）主要症状

肠道传染病通常的症状有呕吐、腹痛、腹泻等，还会引进并发症，如脱水、毒血症等，严重的会造成死亡。

（3）传播形式

肠道传染病是通过“病人或带菌者肠道中病原体→排泄物→水、食物、手、苍蝇等→易感的健康人口→新病人或带菌者”的形式传播。

（4）传播途径

肠道传染病的传播途径主要有：水传播；食物传播；手及日常生活用品传播；苍蝇、蟑螂等非吸血性节肢动物传播。

（5）诊断技术

诊断技术包括：①临床诊断：易感人群的特点，疾病的潜伏期，典型的临床症状；②实验室诊断技术：病毒PCR检测技术,复合PCR体系的建立微孔板杂交技术,实时荧光PCR技术,UCP标记免疫层析技术，未知病毒核酸的提取及富集方法与核酸筛查技术。

（6）预防措施

任何一种肠道传染病都是通过被污染的食物、水源、生产工具和日常生活用品(如衣服、玩具、餐具等)、手、蟑螂、苍蝇等媒介侵入肠道而发病，并能从粪便中排出病原体，是典型的“病从口入”或吃出来的疾病。

1）防控要点：

严格消毒饮用水及食物。病人及时隔离治疗，严防病从口入，密切接触者服药或应急接种疫苗。

2）应急处理：

进行床边隔离、对吐泻物消毒；吐泻严重者，适量饮用盐开水；及时到医院就诊，遵医嘱治疗；饮用开水和食用蒸煮熟的食物；消毒餐饮器具；密切接触者服药或应急接种疫苗。

3）疾病预防：

饭前便后要洗手；不喝生水，生吃瓜果要洗净，不吃腐败变质食物。

不生食海、水产品；熟食要严格蒸煮；消灭苍蝇、蟑螂及老鼠；高危人群可接种甲肝疫苗、伤寒疫苗等。

一旦有人患上肠道传染病，首先要管理好传染源，立即对患者和带菌者予以隔离，不准他们与别人共同进餐，并把他们用过的餐具进行高温消毒。其次，应尽量保存好可疑不洁食物的标本，以便提供给卫生部门检疫。如果身边没有食物样本，也可保留患者的呕吐物和排泄物，因为明确发病原因对及时和有效的救治来说非常重要。如有多人同时发病，则应及时向当地疾病预防控制中心报告，及时联系医院就诊，明确病情，早期治疗。

3.技术来源

单位名称：军事医学科学院国家生物医学分析中心

地址：北京市海淀区太平路27号

邮编：100850

联系人：杨根锁

电话：13910292130

### （三）虫媒传染病防治技术

1.功能与用途主要为疫区人群易发虫媒传染病的防治提供技术支持，防止虫媒传染病的暴发与流行。

2.技术简介

（1）主要病症

包括恙虫病、疟疾、鼠疫、登革热、流行性出血热和流行性乙型脑炎等。

（2）传染源

虫媒传染病的传染源主要以感染了病原体的脊椎动物，包括野生的脊椎动物和牧养的家畜和家禽为主，尤其是啮齿动物，人类作为传染源的较少。在自然疫源性疾病中，动物感染后可以通过多种途径向外排出病原体，如粪便、尿液、唾液、乳汁，以及鼻腔、生殖器或溃疡的分泌物均携带病原体，再通过一定的媒介感染另一易感动物，如人类食用各种感染动物的组织、昆虫以及被宿主排出物污染的食物、水等经消化道而感染；吸入含有病原体的飞沫、尘埃等经呼吸道而感染；接触带有病原体的疫水、土壤、排泄物、分泌物、物品等，经破损的皮肤、黏膜而感染等。

（3）传播形式

在自然界传播形式是以动物—昆虫—动物的形式传播。而在疫情时可能以人—昆虫—人的形式传播。

（4）传播途径

主要是通过节肢动物媒介的刺叮吸血而感染来传播，媒介有蜱、螨、蚊、蠓、虱、蚤、白蛉等节肢动物，除外，一些虫媒传染病还可通过呼吸道、消化道及破损的皮肤、黏膜等途径感染。如鼠疫、流行性出血热、虱传斑疹伤寒等均可通过上述多种途径传播。

（5）诊断技术

包括：①临床诊断：易感人群的特点，疾病的潜伏期，典型的临床症状；②实验室诊断技术：病毒PCR检测技术、复合PCR体系的建立微孔板杂交技术、实时荧光PCR技术、UCP标记免疫层析技术、未知病毒核酸的提取及富集方法与核酸筛查技术。

（6）预防措施

虫媒传染病与其他传染病一样，预防原则是强调控制传染源和切断传播途径，并通过多种途径改善与提高人群免疫力，特别控制传播媒介这一环节。应采取灭虫、防虫和预防接种为主的综合措施。因虫媒传染病通过媒介传播，所以对媒介的控制是非常重要的，并且效果也常常十分明显。但因传染病的发生和流行过程受到复杂的社会和自然因素的影响，因此，必须重视因地、因时制宜进行综合防治。根据各种传染病发生的时间性，适时地进行卫生教育，普及传染病预防知识，提高民众的防病意识也很必要。为了有效地防止虫媒传染病的发生和流行，应采取以下措施：

1）环境治理。在查清虫情的基础上采取以改造环境为重点，控制和清除媒介滋生地，减少媒介栖息地，改善人们的居住条件和生活习惯，减少人虫接触机会，做到“标本兼治、治本为主”。野外临时驻地多为农村或山区，环境复杂，蚊虫滋生场所多，不能清除时，也要尽可能进行室内外卫生整顿。实行24小时值班和疫情网络零报告制度，控制和管理传染源，家畜、家禽圈棚要经常洒灭蚊药，病人要隔离。

2）化学防治。化学防治是指利用天然或合成的杀虫药，以不同的剂型(粉剂、乳剂、油剂、悬浮剂、颗粒剂、缓释剂等)，通过不同的途径(胃毒、触杀、熏杀、内吸等)毒杀或驱避或引诱媒介节肢动物。具有快速、高效，施行方便等优点，其缺点是大量使用易使昆虫产生抗药性和污染环境等。对其选用的药物和使用方法因防治对象而异。

3）物理防治。清除滋生水体或集中捕捞卵块、幼虫和蛹，可大大减少蚊虫滋生。此外，发动广大群众，采用捕打、兜捕、灯光诱杀等方法减少昆虫骚扰。

4）个人防护。常用的措施有：戴防虫帽、头部和四肢使用防蚊网和涂擦驱避剂等。采用氯菊酯、氯氰菊酯或溴氰菊酯浸泡蚊帐，也是有效的防虫、灭虫方法。另外，在住地周围100m内清除杂草和昆虫滋生地；并做到室内通风明亮，使用蚊帐，安装纱门、纱窗。

5）预防接种。震区常见的流行病以流感、流脑、痢疾、伤寒、乙脑为多见，根据疫情监测动态，及时给对灾区群众及支援灾区人员进行普遍预防接种，使人体产生免疫力，是控制和消灭传染病的有效措施。同时做好斯锑黑克、喷他脒、乙胺嘧啶、伯氨喹等紧缺药物的储备，一旦发生黑热病和疟疾方可有效治疗。目前我国研制成功并在人群应用的虫媒病疫苗有乙脑疫苗、森林脑炎疫苗、黄热病疫苗、流行性斑疹伤寒疫苗和鼠疫菌苗等。

6）以往经验。在震区防疫具体工作中，除上述消毒灭蚊蝇工作外，要大范围喷洒药物，要利用汽车在街道喷药，用喷雾器在室内喷药，不给蚊蝇留下滋生的场所。在有疟疾发生的地区，要特别注意防蚊。如果发现病人突然发高烧、头痛、呕吐、脖子发硬等，就应赶快找医生诊治。进行大范围的喷药杀灭蚊蝇的工作，飞机喷药具有有效、速效、面广、费用低的优点。但因受气象、地面建筑植被的限制，还要同时与汽车喷药、室内及个别角落的喷雾器喷药相配合。所用药物有马拉硫磷、杀暝松、辛硫磷、倍硫磷、害虫敌乳剂、六六六、敌敌畏、敌百虫、西维因、速灭威等烟剂，或野生植物熏杀。

3.技术来源

单位名称：军事医学科学院国家生物医学分析中心

地址：北京市海淀区太平路27号

邮编：100850

联系人：杨根锁

电话：13910292130

### （四）人畜共患病防治技术

1.功能与用途主要为疫区人畜共患传染病的防治提供技术支持，防止人畜共患传染病的暴发与流行。

2.技术简介

（1）主要病症

目前，全世界已证实的人畜共患传染病和寄生性动物病有250多种，其中较为重要的有89种，我国已证实的人畜共患病约有90种。按病原体种类进行分类如下：①由细菌引起的人畜共患病如鼠疫、布氏杆菌病、鼻疽、炭疽、猪丹毒、结核病等。②由病毒引起的人畜共用病，如流行性乙型脑炎、狂犬病、口蹄疫等。③由衣原体引起的人畜共患病，如鹦鹉热等。④由立克次氏体引起的人畜共患病，如恙虫病、Q热等。⑤由真菌引起的人畜共患病，如念珠菌病等。⑥由寄生虫引起的人畜共患病，如弓形虫病、旋毛虫病、绦虫病等。其中：属于原虫的有弓形虫、肉孢子虫、隐孢子虫；属于吸虫的有东毕血吸虫、肝片吸虫、中华双腔吸虫、卫氏并殖吸虫、华枝睾吸虫；属于绦虫的有猪囊尾蚴、棘球蚴、多头绦虫、牛囊尾蚴、犬复殖孔绦虫、微小膜壳绦虫；属于线虫的有旋毛虫、弓首蛔虫、肾膨结线虫；属于蝇蛆的有羊狂蝇蛆。

在人与动物共患的疾病之中，当前最重要的传染病是狂犬病、炭疽病、布氏杆菌病、结核病、鼻疽、钩端螺旋体病、土拉杆菌病、沙门氏菌病、鹦鹉热、日本吸血虫病、日本乙型脑炎和禽流行性感冒等。

（2）传播途径

人畜共患病有多种传播途径：①通过唾液传播，如患狂犬病的猫、狗，它们的唾液中含有大量的狂犬病病毒，当动物咬伤人时，病毒就随唾液进入体内，引发狂犬病。②通过粪溺传播，众所周知粪便中含有各种病菌。结核病、布氏杆菌病、沙门氏菌病等的病原体，都可借粪便污染人的食品、饮水和用物而传播。大多数的寄生虫虫卵就存在粪便内。钩端螺旋体病的病原是经由尿液传播的。③有病的动物在流鼻涕、打喷嚏和咳嗽时，常会带出病毒或病菌，并在空气中形成有传染性的飞沫，散播疾病。④动物的全身被毛和皮肤垢屑里，往往含有各种病毒、病菌、疥螨、虱子等，它们有的就是某种疾病的病原体，有的则是疾病的传播媒介。某些宠物爱好者如果不注意个人防范，任意与动物拥抱、亲吻、食同桌、寝同床，是有可能从它们身上染上共患病的。

（3）实验室诊断

快速筛查技术：炭疽芽孢杆菌实时定量PCR快速检测试剂盒,鼠疫耶尔森氏菌实时定量PCR快速检测试剂盒,SARS 实时荧光定量PCR试剂,胶体金检测试剂,上转发光免疫层析试剂。病毒PCR检测技术,复合PCR体系的建立微孔板杂交技术,实时荧光PCR技术,UCP标记免疫层析技术。未知病毒核酸的提取及富集方法与核酸筛查技术,SARS冠状病毒蛋白质芯片技术,鼠疫菌蛋白质芯片技术,炭疽感染动物模型技术，立克氏体感染动物模型技术，出血热感染动物模型技术。

涂片镜检，分离培养，PCR菌型鉴定。

（4）预防措施

对于人畜共患病的控制，不仅要考虑人与人之间的预防控制，还要考虑对有关动物及其媒介昆虫的设防。从某种意义上来说，人类对于来自动物尤其是家畜病患的威胁，抵御更为不易。历史上，鼠疫、疯牛病、结核病、流感、口蹄疫等许多人畜共患病，已经给人类造成了灾难性危害。因此，我们有必要初步了解主要人畜共患病的预防知识，才能有效控制和消灭它。

1）大力开展防鼠、灭鼠和杀虫、灭蚊为主的环境整治活动，降低蚊、虫、鼠等传播媒介的密度；灭鼠对于防止传染病流行的意义非常重大，利用各种工具捕杀，如关、夹、扣、套等，药物灭鼠存在污染环境、破坏生物平衡等问题，不主张使用。

2）及时为易感人群和易感动物接种疫苗。对狂犬病高危人群定时使用狂犬疫苗，同时给爱犬每半年注射一次狂犬病灭活菌等。对已受传染病威胁，已处于潜伏期、发病者必须进行被动免疫接种。

3）要管好家禽家畜，猪、狗、鸡应圈养，不让其粪便污染环境及水源，猪、鸡粪便发酵后再施用，死禽死畜要消毒后深埋。对于患病动物和可疑患病动物应加强管理。要进行房舍隔离，严密消毒(用具、饲料、粪便等)，严防人与动物、动物之间相互接触。

4）管好粪便厕所，禁止随地大小便，病人的粪尿要经石灰或漂白粉消毒后集中处理。

5）临时居所和救灾帐篷要搭建在地势较高、干燥向阳的地带，在周围挖防鼠沟，要保持一定的坡度，以利于排水和保持地面干燥。床铺应距离地面2尺以上，不要睡地铺，减少人与鼠、蚊等媒介的接触机会。

6）不要滥食野味和病死动物。不少从深山老林中捕捉到的野生动物，身体中很有可能潜藏有不知名的病毒，一旦误食含有病毒的野味，很有可能导致新的传染病流行。而病死动物更是人畜共患疾病的祸根，决不可食用。

7）要做好鼠疫疫苗、出血热疫苗和有关药物的储备，以便应急使用。

（5）部分病种的具体说明

1）破伤风：破伤风梭菌广泛存在于土壤中，主要经动物伤口侵入，在厌氧情况下生长发育，产生对神经系统有破坏力的毒素，动物呈现全身肌肉强直性痉挛，咀嚼吞咽困难，躯体僵硬。预防本病的有效办法是每年进行一次疫苗注射，一旦家畜有了外伤，可注射破伤风血清防止感染，动物得了破伤风要尽早请兽医治疗。

2）炭疽：是由炭疽杆菌引起人畜共患的一种急性败血性传染病，它在土壤里能存活数十年。牛、羊、马和猪最容易感染。人在接触病畜尸体，或屠宰、制革中防护不当，或食用炭疽畜肉而感染，会出现淋巴结肿疼等症状。疫苗接种是唯一有效的预防办法。饲养马、牛、羊的农户要主动配合兽医部门每年进行一次防疫注射。

3）结核病：由结核杆菌引起的人和动物的一种慢性传染病，在多种组织器官形成肉芽肿和干酪样、钙化结节病变。牛、猪、人最容易感染，要经呼吸道、消化道以及交配传染，畜间、人间、人畜间都能互相传染。

4）布氏杆菌病：由布杆菌引起人、畜共患的一种慢性传染病，牛、羊、猪最易感染。病畜看似健康，只有经过采血检疫才能查出来。偶有临床症状表现为公畜睾丸炎，母畜流产，人接触病畜及其产品后可经皮肤感染。食用未经煮熟透的病畜肉，饮用生牛奶可经肠道感染，表现为乏力、关节疼痛，不易治愈。

5）狂犬病：俗称疯狗病，人畜患病是因被患畜或带毒动物咬伤而感染。临床症状是神经兴奋和意识障碍，继而局部或全身麻痹而死亡。人被疯狗或带毒动物咬伤，可在百日左右发病，初似感冒症，后出现咽部痉挛，呼吸困难，恐水症，怕风怕光，惊恐狂躁，最后麻痹而死。人得此病，无一生还。人一旦被犬咬伤，千万不能麻痹侥幸，应迅速用20%肥皂水冲洗伤口，并及早在医生指导下接种疫苗。

3.技术来源

单位名称：军事医学科学院国家生物医学分析中心

地址：北京市海淀区太平路27号

邮编：100850

联系人：杨根锁

电话：13910292130

### （五）呼吸道传染病防治技术

1.功能与用途主要为疫区呼吸道传染病的防治提供技术支持，防止呼吸道传染病的暴发与流行。

2.技术简介

（1）主要病症

包括流脑、流行性感冒、麻疹、水痘、风疹、流行性腮腺炎、肺结核、气管和支气管炎、百日咳、肺炎等。

（2）主要症状

不同的呼吸道传染病有不同的临床表现，一般起病急，有发热症状。常见呼吸道传染病的主要临床表现有：

1）流行性感冒。一般表现为发病急，有发热、乏力、头痛及全身酸痛等明显的全身中毒症状，咳嗽、流涕等呼吸道症状轻。

2）麻疹。症状有发热、咳嗽、流涕、眼结膜充血，口腔黏膜有麻疹黏膜斑及皮肤出现斑丘疹。

3）水痘。全身症状轻微，皮肤黏膜分批出现迅速发展的斑疹、丘疹、疱疹与痂皮。

4）风疹。临床特点为低热、皮疹，耳后、枕部淋巴结肿大，全身症状轻。

5）流脑。主要表现为突发高热、剧烈头痛、频繁呕吐、皮肤黏膜淤斑、烦躁不安，可出现颈项强直、神志障碍及抽搐等。

6）流行性腮腺炎。以腮腺急性肿胀、疼痛并伴有发热和全身不适为特征。

7）肺结核。是一种慢性传染病，主要表现为发热、盗汗、全身不适、咳嗽、咳痰、咯血、胸痛、呼吸困难等。

（3）传染源

呼吸道传染病其传染源主要为病人或隐性感染者。

（4）传播途径

传播途径主要经飞沫传播，也可通过直接密切接触或间接接触传播。

（5）诊断技术

1）临床诊断：易感人群的特点，疾病的潜伏期，典型的临床症状；

2）实验室诊断技术：病毒PCR检测技术、复合PCR体系的建立微孔板杂交技术、实时荧光PCR技术、UCP标记免疫层析技术、未知病毒核酸的提取及富集方法与核酸筛查技术、SARS冠状病毒蛋白质芯片技术。

（6）预防措施

应采用综合性预防措施，主要包括：

1）注意保暖，尤其夜间对露宿或居住在简易帐篷的居民，要防止受凉、淋雨，感冒。感冒流行时要少去公共场所，尤其是老年、儿童或其他体弱者。感冒可使机体抵抗力下降，从而引起病情更严重的下呼吸道感染，如气管炎和肺炎。

2）要经常打开窗户，保持室内空气流通、清洁。呼吸道传染病流行时、居住条件拥挤、空气混浊，可经常采用米醋熏蒸，消毒室内空气。要戒烟，避免接触油烟等刺激性气体。

3）消除过分紧张情绪，而且每天要保持充足的睡眠时间，成人一般需6～8小时，学龄儿童则8～10小时。对感冒、发热、过度疲乏者，应注意休息，要劳逸结合。

4）保证有足够的营养摄入，并注意饮食结构的合理与平衡，特别是每天蛋白质的摄入量要保证人体正常新陈代谢维护的需要。饥饿、营养不良，与睡眠不足、过度疲劳一样，都会引起机体免疫功能的明显下降。

5）对老年人，有慢性支气管炎与肺气肿、糖尿病、尿毒症等容易发生肺炎者，可予注射肺炎链球菌疫苗一次，以减少本菌所致感染如肺炎、支气管炎的发病。儿童应按时完成预防接种，一般人群可在医生的指导下有针对性地进行预防接种。

6）一旦出现发热、咽喉疼痛、咳嗽咳痰等呼吸道症状，应及时到医院检查治疗。当发生传染病时，应主动与健康人隔离，尽量不要去公共场所，防止传染他人。须加强休息和多饮热开水，可以服用解热、止咳、化痰等药物，必要时在医生指导下选择和使用对感染病原菌具有针对性的抗生素。不要自行购买和服用某些药品，不要滥用抗生素。

3.技术来源

单位名称：军事医学科学院国家生物医学分析中心

地址：北京市海淀区太平路27号

邮编：100850

联系人：杨根锁

电话：13910292130

### （六）经接触传播的传染病防治技术

1.功能与用途主要为疫区人群易发经接触传播的传染病的防治提供技术支持，防止经接触传播的传染病的暴发与流行。

2.技术简介

（1）主要病症

由于地震房屋倒塌，地面裂缝，山体坍塌，江河污染等原因，易造成人员外伤，而引起破伤风、钩端螺旋体病等经土壤传播的疾病发生。湿疹、皮肤真菌感染、浸渍性皮炎以及红眼病等人与人接触传播的疾病也易在震后灾区流行。

经土壤传播的疾病是指接触受病原体污染土壤引起的疾病。病原体污染土壤后可在土壤中存活一定的时间，并在适当条件下接触后引起疾病。如蛔虫、鞭虫、钩虫等蠕虫病，伤寒、副伤寒、细菌性痢疾、阿米巴痢疾等肠道传染病；某些芽孢菌如破伤风杆菌等。部分人畜共患病也可经土壤传染给人，如钩端螺旋体病、炭疽、Q热、土拉伦斯菌病等。土壤中的病原体可经多种方式感染人体，如手被土壤污染后，再经口感染（如蛔虫、肠道传染病菌），由皮肤直接侵入（如钩虫丝状蚴），经破损皮肤侵入（如破伤风杆菌）等。此外，灾后基础设施遭到破坏，由于卫生条件差，人与人接触后、受到蚊虫叮咬或过长时间裸露皮肤在强光下时，有可能引起感染性湿疹、皮肤真菌感染、浸渍性皮炎，手、足、股癣等皮肤病及红眼病等。

（2）传播途径

接触传播。

（3）诊断技术

包括：

1）临床诊断：易感人群的特点，疾病的潜伏期，典型的临床症状；

2）实验室诊断技术：病毒PCR检测技术、复合PCR体系的建立微孔板杂交技术、实时荧光PCR技术、UCP标记免疫层析技术、未知病毒核酸的提取及富集方法与核酸筛查技术、SARS冠状病毒蛋白质芯片技术。

（4） 预防措施

1）对各种原因引起皮肤破损的人员必须及时注射破伤风抗毒素，对伤口进行清创缝合，给予有效的抗炎对症治疗，严重的送医院救治，教育广大群众破损的伤口不要与土壤直接接触。对于钩端螺旋体病，有条件的可接种钩体菌苗，或在医生指导下服用强力霉素等药物预防发病。

2）管理好猪、狗等动物的排泄物，不让其尿液直接流入水中，猪粪等要发酵后再施用。

3）大力开展防鼠灭鼠工作，尤其是灾害期间人群较集中的地方，也是鼠类密度较高的地方。

4）注意个人卫生，禁止随地小便。

5）对于红眼病，即急性结膜炎，首先对病人接触过的器皿要严格消毒，健康人不要使用患者的毛巾、面盆、手绢等；其次，医者每检查一位红眼病人，或给患者点眼后，都要用5%来苏液洗手消毒。

3.技术来源

单位名称：军事医学科学院国家生物医学分析中心

地址：北京市海淀区太平路27号

邮编：100850

联系人：杨根锁

电话：13910292130

### （七）食源性传染性疾病防治技术

1.功能与用途主要为疫区人群食源性传染性疾病的防治提供技术支持，防止食源性传染性疾病的暴发与流行。

2.技术简介

（1）主要病症

食源性疾病是指通过摄食而进入人体的有毒有害物质（包括生物性病原体）等致病因子所造成的疾病。一般可分为感染性疾病和中毒性疾病，包括常见的食物中毒、肠道传染病、人畜共患传染病、寄生虫病及化学性有毒有害物质所引起的疾病。食源性疾患的发病率居各类疾病总发病率的前列，是当前世界上最突出的卫生问题。世界卫生组织认为，凡是通过摄食进入人体的致病因素，使人体患感染性的或中毒性的疾病，都称之为食源性疾病。

地震后房屋倒塌，使食品、粮食受潮霉变、腐败变质，必定存在发生食源性疾病的潜在危险。

食源性疾病可以有病原，也可有不同的病理和临床表现。但是，这类疾患有一个共同的特征，就是通过进食行为而发病，这就为预防这类疾病提供了一个有效的途径：加强食品卫生监督管理，倡导合理营养，控制食品污染，提高食品卫生质量，可有效地预防食源性疾患的发生。

（2）主要症状

在食源性疾病暴发流行过程中，食物本身并不致病，只是起了携带和传播病原物质的媒介作用；导致人体罹患食源性疾病的病原物质是食物中所含有的各种致病因子；人体摄入食物中所含有的致病因子可以引起以急性中毒或急性感染两种病理变化为主要发病特点的各类临床综合征。

（3）诊断技术

包括：

1）临床诊断：易感人群的特点，疾病的潜伏期，典型的临床症状。

2）实验室诊断技术：病毒PCR检测技术、复合PCR体系的建立微孔板杂交技术、实时荧光PCR技术、UCP标记免疫层析技术、未知病毒核酸的提取及富集方法与核酸筛查技术。

（4）预防措施

1）灾区不能吃的食品：被水浸泡的食品，除了密封完好的罐头类食品外都不能食用；已死亡的畜禽、水产品；压在地下已腐烂的蔬菜、水果；来源不明的、无明确食品标志的食品；严重发霉（发霉率在30%以上）的大米、小麦、玉米、花生等；不能辨认的蘑菇及其他霉变食品；加工后常温下放置4小时的熟食等。

2） 要正确加工食品，粮食和食品原料要在干燥、通风处保存，避免受到虫、鼠侵害和受潮发霉，必要时进行晒干；霉变较轻（发霉率低于30%）的粮食的处理，可采用风扇吹、清水或泥浆水飘浮等方法去除霉粒，然后反复用清水搓洗，或用5%石灰水浸泡霉变粮食24小时，使霉变率降到4%左右再食用。

3）搞好饮水安全工作，选择合格的水源并加以保护。首选井水，水井应修井台、井栏、井盖，井周围30m内禁止设有厕所、猪圈以及其他可能污染地下水的设施，打水应备有专用的取水桶；其次选没有污染的山泉、小溪和上游水，并划定范围，严禁在此区域内排放粪便、倾倒污水垃圾等；最后，可根据情况选接自来水供水管线、打手压泵小口井等，集中式的饮用水水源取水点必须由专人管护。饮用水要经过澄清、过滤、消毒等处理后方可饮用。

3.技术来源

单位名称：军事医学科学院国家生物医学分析中心

地址：北京市海淀区太平路27号

邮编：100850

联系人：杨根锁

电话：13910292130

### （八）震后救助与特殊环境下生存方法

1.功能与用途地震灾害后受灾者应积极生存、参与救助，提高在特殊环境下的生存能力。

2.技术简介

（1）地震以后应该采取的措施

1) 保持外界联系通畅，可通过收听广播了解外界情况。

2) 在有能力的条件下迅速有效地组织抢救被埋人员。

（2）参加救助的方法

1) 挖掘被埋压人员时应保护支撑物，防止建筑物进一步倒塌伤人。

2) 先使伤者暴露头部，清理口鼻内异物，保持呼吸畅通。

3) 被压者不能自如活动时，不可生拉硬扯，以免造成进一步伤害。

4) 脊椎损伤者，搬运时，应使用门板或硬担架。

5) 当发现存活者当时无法救助时，应立下标记等待专业救援，同时应给被埋压人员必要的食物与饮用水。

（3）灾后特殊环境下生活应注意的方面

1) 注意饮食和个人卫生。

2) 按规定服用预防药物，增强身体抵抗力。

3) 喷洒消毒液，防疫灭病。

4) 积极投入恢复重建工作。

3.技术来源

单位名称：军事医学科学院国家生物医学分析中心

地址：北京市海淀区太平路27号

邮编：100850

联系人：杨根锁

电话：13910292130

### （九）地震中会遇到的特殊危险的防护技术

1.功能与用途地震废墟中遇到燃气、火灾、毒气泄漏等潜在威胁的处理方法。

2.技术简介

1)燃气泄漏时，可用湿毛巾捂住口、鼻，不要使用明火，待地震停止后设法转移。

2)遇到火灾时，可用湿毛巾捂住口、鼻，趴在地上。待地震停止后向安全地方转移。

3)有毒有害气体泄漏时，使用湿毛巾捂住口、鼻，尽可能绕到上风方向；有条件可带上口罩。

4)应远离的危险场所，如生产危险品的工厂、危险品仓库等。

3.技术来源

单位名称：军事医学科学院国家生物医学分析中心

地址：北京市海淀区太平路27号

邮编：100850

联系人：杨根锁

电话：13910292130

### （十）地震灾害现场清理技术

1.功能与用途地震后废墟中掩埋了大批死尸，死尸发出的气体将直接危害现场工作人员并产生疾病蔓延。本方法提供了现场清理的方法。

2.技术简介

现场有可能产生的有毒气体主要包括硫化氢、氨、甲烷等强刺激性有毒气体。工作人员应戴口罩，在鼻孔中塞入酒精棉球，向尸体上洒酒精，同时注意以下几点：

1）防尸臭刺激。现场工作人员应佩戴防毒口罩，普通口罩或口罩代用品(毛巾、手绢)上应喷洒酒精，涂抹牙膏，或者在鼻孔中放入蘸上酒精、香水的棉球。

2）防尸液污染。工作人员必须穿工作服，戴橡皮手套，穿高筒防护靴。若没有防护靴时，应用塑料布包扎前臂、小腿，以防尸液接触皮肤。接触尸体的工作人员应轮流作业，下班时应用来苏水消毒手，晒衣服。

3）按规定要求对尸体做好处理：①用消毒车、机动喷雾器或用脸盆喷洒来苏水溶液、漂白粉、漂白精粉或酒精等；②先用衣物包头，后用棉被包整个躯体，或装入塑料装尸袋扎口；③用棉被包尸体后，至少捆三道(头、腰、腿)，以防尸臭散逸；④应指定专车专人运送，包裹好后立即运走。

4）现场应全部用石灰消毒。

5）挖埋尸体人员作业完毕，先在距生活区50m左右的消毒站脱下工作服、围裙和胶靴，由消毒人员消毒除臭，把橡胶手套放入消毒缸内浸泡消毒。双手用3%来苏液浸泡消毒，再用酒精棉球擦手，最后用清水肥皂洗净，有条件时淋浴或擦澡。进宿舍后换穿清洁衣服。对运尸车和挖埋尸体工具，要停放在消毒站，由消毒人员用高浓度漂白粉精、三合二乳剂或除臭剂消毒除臭。

3.技术来源

单位名称：军事医学科学院国家生物医学分析中心

地址：北京市海淀区太平路27号

邮编：100850

联系人：杨根锁

电话：13910292130

### 六、特种设备及钢结构设施的损伤性检测和评价技术

地震可能对公共设施、民用设施、工业设施、电网等造成可见的破坏和潜在的损坏或隐患，其中潜在的损坏或隐患尤为我们所关注，因为潜在的损坏或设施所处环境状态的变化，都可能成为灾后生产和生活的安全隐患。

对于钢结构设施，潜在的损坏或隐患主要包括：裂纹、结构变形、应力状态的改变、工业设施保护层的损坏、有害介质的泄漏对钢结构的影响等。

因此灾后大量重要公共设施和工业设施需要进行安全性检查和诊断，对钢结构我们可以提供的服务主要有：结构分析、探伤、应力检测和分析、物理化学检测技术、金属材料结构、钢结构安全性评估等。

### （一）钢结构设施的损伤性检测和评价技术

1.功能与用途对公用和重要工业钢结构设施结构受损状况进行检测和评价，以便可以迅速地、安全地恢复生产和投入使用。

2.技术简介

运用现代材料（主要对金属材料）分析测试技术，如无损检测技术、应力分析技术和理化检测技术等对灾后重要设施（如电厂、化工设备、机械装备、压力容器、管道、塔吊、电梯等特种设备）的金属结构进行针对性检测和综合分析，确定这些结构材料的受损情况（如裂纹、变形、应力集中、表面损伤、有害介质污染等）和安全性，确保设施的正常运行。

3.技术来源

单位名称：钢铁研究总院，国家钢铁材料测试中心

地址：北京市海淀区学院南路76号

邮编：100081

联系人：朱衍勇

电话：010-62185338，13671187199

电子邮件： zhuyanyong@sina.com

### （二）水、电、气重要设备断裂失效分析技术

1.功能与用途分析重要设施在灾害条件下的断裂原因，以便有关部门改善相关规定，及时修复，实现尽快通水通电通气,提高这些设施在可以预见的灾害条件下的安全性。

2.技术简介

运用现代物理化学分析测试技术，如材料化学成分分析技术、力学性能试验技术、探伤技术、痕迹分析技术和宏观微观物理检测技术等对灾害中发生断裂失效的重要设施进行综合分析，找出引起断裂失效的主要原因。以便有关部门在重建过程中可以针对性的采取改善措施，甚至提高重要设施的相关设计要求，以使重建后的设施可以在可预见的灾害条件下安全可靠的运行。

3.技术来源

单位名称：钢铁研究总院，国家钢铁材料测试中心

地址：北京市海淀区学院南路76号

邮编：100081

联系人：朱衍勇

电话：010-62185338，13671187199

电子邮件： zhuyanyong@sina.com

## 七、灾后空气和建筑物废墟中粉尘和石棉排放监测与防控

### （一）灾后空气和建筑物废墟中粉尘和石棉排放监测与防控

1.功能与用途石棉材料具有热稳定性好、抗拉强度高、隔热耐磨、绝热抗腐蚀等优良的物理化学性质，其制品以特有的优良特性广泛应用于建筑、造船、汽车火车制造、航空航天、供电消防以及国防建设等领域。但是，悬浮在空气中的石棉可以通过呼吸进入呼吸道或消化道，给人体造成伤害，医学研究表明可导致一系列疾病，如石棉肺、肺癌，或肠胃、食道癌，胸腹膜间皮瘤，石棉疣等。石棉肺可在第一次接触石棉纤维后的几年至几十年内随时发生。因此，美国和日本等国家对空气中石棉的污染制定了非常严格的控制标准。

过去，由于对石棉危害性认识的局限，很多建筑中均使用了不同类型的石棉制品，而许多研究已经表明，地震发生后的建筑物倒塌和灾后建筑物废墟的解体过程，是空气中高浓度粉尘和石棉的主要排放源，也是世界许多国家在地震救灾中要求救援人员佩带防护措施的主要原因。从保护救援人员和灾区居民的身体健康出发，必须在救灾现场建立空气中粉尘和石棉尘防护措施，同时开展空气和建筑物废墟中石棉和粉尘的监测，研究灾后重建过程中建筑物解体过程中石棉的污染特征和规律，同时为今后灾区重建中石棉的防控提供科学依据。

2.技术来源

单位名称： 国家环境分析测试中心

地址： 北京朝阳区育慧南路1号

邮编：100029

联系人： 董树屏

电话：13601358418

电子邮件：yrhuang@cneac.com

### （二）地震灾区石棉粉尘检测技术及使用石棉材料的建筑物拆解及安全处置技术

1.技术简介（见附件）

附件：

第一章总则

灾后各灾区的损坏建筑的清理、拆除、重建工作非常繁重，在这个过程中，粉尘的污染是个十分重要的问题，特别是很多建筑使用了或多或少的石棉材料，由此产生的石棉粉尘会对人体健康造成危害。本手册内容为针对石棉粉尘的分析监测技术和使用了石棉材料的建筑物的拆解及石棉废弃物的安全处理处置操作技术，以备地震灾区在工作中参照采用。

地震灾区使用了石棉材料的建筑物的安全拆解及石棉废弃物的处理处置应遵循专人按章操作，严密防护，安全、妥善储存运送，指定地点集中处置，在整个过程中均设立明显示警标志，确保在拆解、处理处置过程及处置后的环境安全的原则。在工作过程中，要针对工作现场及周边进行石棉纤维污染的监测，防止造成污染，确保人体健康。

第二章石棉的定义及可能含有石棉材料的建筑材料

石棉定义：石棉主要有两类，一类指属于蛇纹岩类的纤维状矿物硅酸盐，即温石棉（白石棉）；另一类是指闪石类纤维状矿物硅酸盐，即阳起石、铁石棉（棕石棉、镁铁闪石-铁闪石）、直闪石、青石棉（蓝石棉）和透闪石。

石棉粉尘是指环境中悬浮在空中的石棉微粒。直径小于3μm，长度与直径之比大于3，纤维测量长度大于5μm的石棉纤维对人体的危害最大。

我国建筑材料中使用的主要是温石棉。可能含有石棉材料的建筑材料包括：石棉水泥瓦，钢丝网石棉水泥波瓦，石棉水泥平板，TR建筑平板，石棉硅酸钙板，石棉水泥管，石棉纱、线，石棉绳，石棉布，石棉带，热绝缘石棉纸，衬垫石棉纸、板，保温石棉板，泡沫石棉，石棉衣着，石棉被等。在这些材料中水泥制品比较坚固稳定，而保温石棉板、绝缘材料、泡沫石棉的材料较为松散易碎，更易于进入空气中造成污染。

第三章固体样品和空气样品的检测技术

一、石棉纤维的检测技术

石棉纤维的检测方法有多种，主要有光学显微镜法、电镜法、X-射线衍射法等。其中光学显微镜法原理简单、所使用光学显微镜较为常见。而电镜法则准确度比较高，可以检测出较为细小的石棉纤维颗粒。

二、固体样品的检测

可参照HJ/T 206-2005《环境标志产品技术要求  无石棉建筑制品》的分析方法。主要方法如下：

1.样品的采集

固体材料中石棉检测工作的样品采集方法如下：

在材料的不同部位取下样品若干块，取样量约50~200g。

2.样品的预处理

1）被测样品中有机物质的去除。采用高温烘烤方法，在马弗炉中400~500℃的温度下加热2小时左右，除去被测样品中的有机物质。

2）块状样品的粉碎。采用机械手段进行破碎和研磨至粉末状。（若使用破碎机，粉碎时间不要太长，不然会造成石棉纤维成为细小颗粒，无法辨别）

3）纤维束状和絮状样品。用剪子剪碎后，可用研钵稍做研磨，以使缠绕成团的纤维和过粗的纤维束可以分离舒展，或用镊子等工具从边缘剥离少许。

4）将粉碎或研磨好的样品进行充分的混匀待用。

3.样品的分析

采用光学显微镜法分析参照HJ/T 206-2005《环境标志产品技术要求  无石棉建筑制品》。

采用扫描电镜检测参照ISO 14966-2002《环境空气—无机纤维颗粒计数浓度的测定—扫描电子显微镜法》。

三、空气样品中石棉纤维的检测

1.光学显微镜法

样品采集就是将含石棉尘的空气抽取通过采样滤膜，石棉尘于滤膜上透明固定后，在相衬显微镜下计数，根据所采气体体积计算出每立方厘米气体中的石棉尘的根数。

采样及测定方法参照HJ/T41-1999《固定污染源排气中石棉尘的测定—镜检法》。

2.扫描电镜法

样品采集及测定可参照ISO 14966-2002《环境空气—无机纤维颗粒计数浓度的测定—扫描电子显微镜法》。

样品采集时可使用适用于扫描电镜观测的0.2μm或者0.4μm孔径的核孔膜。采样流量5~10L/分。采样时间根据粉尘污染情况确定，以不造成颗粒物重叠为宜。

参照ISO 14966-2002 标准，在2000倍下进行观察和计数，计数规则参照上述标准。

第四章使用石棉材料的建筑物的拆解及安全处置技术

一、相关人员防护意识及防护技术培训

针对管理人员和实际操作人员进行石棉相关知识以及石棉危害知识的培训，从主观上提高防护意识。针对实际操作人员进行防护和技术培训，从客观上提高操作人员对于石棉纤维污染的防护能力。

1）培训操作人员在操作过程中正确佩戴、使用个人防护装备，如人工呼吸面罩、一次性防护服、手套和橡胶靴、脸部防护罩、透风护目镜，以及其他合适的防护装备。

2）培训操作人员正确使用各种清除工具以及清除工具的存放、处理处置等。

二、使用石棉材料的建筑物的拆解操作规程

1.石棉材料的调查和确定

准确确定石棉材料的使用分布情况，对于安全、快速的拆除、处理石棉废物非常重要。

（1）资料调查

对所要清理的建筑物是否使用了石棉材料或含石棉建材进行资料调查，寻找查阅建筑物的设计和施工资料以确定此建筑物是否使用了石棉材料及使用部位，并对使用量进行估算。如果资料不全，可以寻找相关知情人调查了解。

（2）可能含有石棉材料的样品采集

如调查工作不能够确定是否使用了石棉材料，需要进行石棉检测来确定。样品采集部位包括建筑的保温隔热部分、绝缘部分、石棉瓦、石棉水泥等部位。在做好必要防护的

前提下使用工具（如切刀等）取下可疑材料，采样量在100g左右即可，采用双层塑料袋盛装并密封。需运输时要使用坚固的外包装，避免由于包装材料的损坏造成石棉材料的污染。

（3）样品检测

采集好的样品应安全运送到具有检测资质的实验室进行检测，以确定是否含有石棉材料。检测手段包括相差显微镜法、扫描电镜法等。检测方法可参照环境标志产品技术要求HJBZ《无石棉建筑制品》、HJ/T 41-1999《固定污染源排气中石棉尘的测定—镜检法》等。

2.石棉拆解工作规定区域的确立

首先对使用了石棉材料的地方做出明确标记，然后根据石棉材料的多少以及现场情况确定石棉去除工作的规定区域，包括石棉去除区域和碎片废物聚集区域。规定区域要加以封闭，只留有一个出入口，出入口要设立专用淋浴房。在工人作业时要将出入口封闭。规定区域有明显标记。

3.石棉拆解

1）工作人员佩戴好个人防护装备，携带专用工具及石棉废弃物储存容器进入工作区域。专用工具包括：喷雾枪、切刀、清理清洁用具、抹布等。储存容器包括坚实的塑料袋（0.2mm左右厚度）、塑料桶等。待工作人员进入工作区域后，封闭工作区域入口。

2）去除工作首先须用水或者其他湿润介质将石棉材料充分湿润，以防止石棉颗粒的释放，可以使用喷雾枪喷洒加过湿润剂的水。石棉材料湿润后，使用工具进行拆解清除。清除下来的石棉材料废弃物迅速放入储存容器中。

可用装有高效微粒空气过滤器的真空清理器（吸尘器）来收集散落的含有石棉碎片和灰尘。

3）工作人员清除掉封闭区内所有石棉材料或者清理工作告一段落时，封好装有清除下来的石棉材料和已玷污的湿抹布等的石棉废弃物容器（塑料袋、桶等）。用干净湿抹布清洁工作中所用器具，将清理好的器具放在规定的地方，使用过的湿抹布按石棉废物处理。

4）工作人员离开工作规定区域前要将个人防护装置脱下并清洁干净，放在指定地点。一次性防护装备按石棉废弃物处理。人员在淋浴室清洗干净换上干净衣物后，离开工作区域。

5）拆解清除工作完成后，需对规定区域内的所有物品进行清洁，包括封闭用的材料。对于不能够清洁干净的材料、清洁用的废水、抹布等按照含石棉废弃物进行处理。

4.安全可靠储存、处理、处置

1） 使用封闭的容器或双层塑料袋盛装石棉废弃物，将盛装石棉废物的袋子、容器或其他包装材料标出警告标签。

2）将石棉废弃物直接运送到环保部门认可的危险废物储存场所或处置场所。运输人员须是经过培训的专业人员，在运输过程中应携带必要的人员防护装备、工具，携带备用

的水合润湿剂、容器等。

石棉废物在运输过程中必须确保不向空气中释放石棉纤维，车辆应有封闭车厢，确保石棉废物容器在运输过程中密封、湿润、不破损。

3）石棉处置方式主要有两种：一种是固化，与水泥混在一起成块状，然后填埋；另一种是直接将装有废物的容器（塑料袋、桶等）在环保部门认可的填埋区填埋。填埋处理时，石棉废物容器的上面的覆盖物至少要25cm厚，以防止石棉纤维进入空气。最终的覆盖厚度应达到60cm以上。

4）石棉废弃物填埋区域要画出边界，设立明显的标记以示警告，防止受到破坏。

第五章其他要求

1）使用石棉的建筑物的拆解工作应在当地环保部门备案，并在环保部门的监督指导下进行。

2）需要爆破解体的建筑物，在实施爆破前应首先依照本指南尽量清除暴露的可拆解的石棉材料和含石棉建材。在实施爆破作业时，专业工作人员要佩戴必要的防护装置以防止吸入石棉粉尘。与爆破拆解工作无关人员尽量远离作业现场。爆破实施后，应立即对现场进行喷水湿润降尘处理，最大限度地降低石棉纤维污染的可能性。

2.技术来源

单位名称： 国家环境分析测试中心

地址： 北京市朝阳区育慧南路1号

邮编：100029

联系人： 董树屏

电话：13601358418

电子邮件：yrhuang@cneac.com

## 八、公路快速修复检测技术

### （一）地震灾害后土壤性能分析

1.功能与用途

对地震灾害后土壤的疏松程度进行检测，可以快速有效地了解灾后土壤的流动，有效及时地进行防护处理。

2.技术简介

针对地震灾害后土壤的疏松程度发生改变，可能带来的灾害提出有效防护措施。主要技术特点为：对土壤进行松装密度、振实密度的检测，分析土壤的流动性。

3.技术来源

单位名称：北京市理化分析测试中心

地址：北京市海淀区西三环北路27号

邮编：100089

联系人：周素红，高原

电话：010-88417670

### （二）利用冷拌沥青混凝土技术快速修复被地震损坏的公路

1.功能与用途

由于地震会严重损坏公路，因此需要尽快修复以恢复交通运输。如果路面出现坑凹、断裂的情况，可以采用冷拌沥青混凝土技术快速修补道路。

2.技术简介

冷拌沥青混凝土是由乳化（改性）沥青与集料经冷拌和而成，具有性能稳定、施工气候适宜性强的特点。冷拌沥青混凝土利用乳化剂破乳的原理使其凝固，可以避免加热沥青等现场操作不便的工序，能够快速填补坑、槽等道路损坏现象，同时需要加强乳化沥青和石料等施工材料的质量及其检测。

3.技术来源

单位名称：北京市理化分析测试中心

地址：北京市海淀区西三环北路27号

邮编：100089

联系人：邢波

电话：010-68419609