第一包：自来水厂化验仪器设备；

货物清单：

| 项 目 | 品 名 (型号规格) | 规 格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生化培养箱 | 双门模式 ：内门为全钢化玻璃门 门数 ：双门 工作室材质 ：镜面不锈钢内胆 功率 ：700W 温度波动 ：±0.5℃ 控温范围 ：5-50℃ 容量 ：150L | 台 | 2 |
| 2 | 恒温干燥箱 | 温度波动 ：±1℃ 控温精度 ：0.1℃ 定时范围 ：0~9999min 控温范围 ：室温+10-300℃ | 台 | 1 |
| 3 | 放大镜 | 40倍手持式带LED光源放大镜 镜直径：21mm，顶级光学镜片 | 台 | 1 |
| 4 | 生物显微镜 | 单目，总放大倍数：40X-1600X 电光源 | 台 | 1 |
| 5 | 隔水式恒温培养箱 | 加热方式：水套式 控温范围：室温+5℃-65℃ 温度分辩率：0.1℃ 温度波动度：±0.2℃～±0.5℃ 温度均匀度：±0.2℃～±0.5℃ 输入功率：630W 载物托架：2块 | 台 | 1 |
| 6 | 高压灭菌器 | 自动控制50L 全不锈钢 手轮式快开门结构 时间任意设定（0-99小时） 自动控制灭菌循环程序 超压自泄0.145-0.165Mpa 灭菌终了蜂鸣器提醒后自动停机 数码液晶窗显示工作状态 全不锈钢材料 温度任意设定（50℃-126℃） | 台 | 1 |
| 7 | 六联过滤器 | 六孔独立控制，不锈钢材质SS316 | 台 | 1 |
| 8 | 分光光度计 | 光度计： 读数模式 :透光度（%），吸光度和浓度 波长范围:320-1100nm 波长准确度:±1.5nm（波长范围在340-900nm） 光谱带宽:5nm 消解器： 加热速度： 在10 分钟内由20℃加热到150℃ 温度稳定性： ± 2℃ 可调温度范围(35°C -165°C) | 台 | 1 |
| 9 | 浊度色度 二用仪 | 0-100PCU，0.01PCU， 0-20-1000NTU，0.01NTU | 台 | 1 |
| 10 | 余氯仪 | PCII余氯 | 台 | 1 |
| 11 | 便携式pH计 | 测量范围： pH 0.00~14.00pH ； mV 0 ～ ± 1400mV 分辨率： 0.01pH ， 1mV ， 0.1 ℃ 温度补偿范围： 0 ～ 60 ℃ ； | 台 | 1 |
| 12 | 混凝搅拌机 | 10～1000rpm，无级调速±0.5%； G值10～1000秒-1次方 | 台 | 1 |
| 13 | 电子天平 | 210g/0.1mg | 台 | 1 |
| 14 | 电子天平 | 210g/0.001g | 台 | 1 |
| 15 | 玻璃干燥器 | 300mm | 只 | 1 |
| 16 | 恒温水浴锅 | 双列六孔, RT+5-100℃ ,1.2Kw | 台 | 1 |
| 17 | 电炉 | 四联，4Kw 工作电压（V）：220 | 台 | 4 |
| 18 | 冷藏冰箱 | 容积：≥200L 冷冻室：≥50L | 台 | 2 |
| 19 | 超纯水器 | 15L/h 自来水进水，超出水18.2MΩ.cm@25℃出水 | 台 | 1 |
| 20 | 便携式溶解氧测定仪 | 测量范围：0.0~199.9%;200~400% 0.00~19.99mg/L;20.0~45.0mg/L 0 ~50℃ 测量分辨率 ：1%;0.1% 0.01mg/L;0.1mg/L 0.1℃ | 台 | 1 |
| 21 | 温湿度仪 | 室内温湿度表 | 个 | 4 |
| 22 | 干粉灭火器 | 4KG | 只 | 2 |
| 23 | 温度计 | 红液温度计0-100摄氏度 | 只 | 2 |
| 24 | 锥形瓶 | 250ml | 只 | 20 |
| 25 | 锥形瓶带塞 | 500ml、1000ml 各3 | 只 | 6 |
| 26 | 滴定管 | 10 、25 、50ml各2 聚四氟塞 | 只 | 6 |
| 27 | 量筒 | 100 、250、 500、 1000nl 各2 | 只 | 8 |
| 28 | 量杯 | 500 、1000ml 各2玻璃 | 只 | 4 |
| 29 | 移液管 | 1 、2 、5 、10ml 各1 | 盒 | 4 |
| 30 | 胖肚吸管 | 1 、2 、25 、100ml | 只 | 4 |
| 31 | 胖肚吸管 | 10 、50ml 各10 | 只 | 20 |
| 32 | 纯水瓶（带龙头） | 10L | 只 | 2 |
| 33 | 比色管（带比色管架） | 50ml,12孔 4套（12支比色管+12孔架） | 套 | 4 |
| 34 | 洗耳球 | 60ml | 只 | 10 |
| 35 | 试剂瓶 | 100ml250ml500ml1000ml 白棕各10 大口 | 只 | 80 |
| 36 | 脱脂棉 | 500g | 卷 | 2 |
| 37 | 纱布 | 500g | 袋 | 1 |
| 38 | 鞋绳 | 0.5*110CM | 根 | 50 |
| 39 | 牛皮纸 | 90cm*120cm，120g | 张 | 5 |
| 40 | 平皿 | 9cm | 只 | 30 |
| 41 | 接种棒（带接种针） | 10μl | 只 | 5 |
| 42 | 塑料瓶 | 500ml | 只 | 5 |
| 43 | 洗瓶 | 500ml | 只 | 10 |
| 44 | 容量瓶 | 250ml500ml 100ml1000ml 白棕各2 | 只 | 8 |
| 45 | 载玻片 | 1.2mm | 盒 | 1 |
| 46 | 盖玻片 | 20*20mm | 盒 | 1 |
| 47 | 滤纸 | 定性 小大各2 9cm；18cm中速 | 盒 | 2 |
| 48 | PH试纸 | 1-14,5本/盒 | 盒 | 2 |
| 49 | 滴瓶 | 60ml 白棕各1 10个/盒 | 盒 | 2 |
| 50 | 胶头 | 50只/袋 | 袋 | 1 |
| 51 | 铁架台 | 净重：2.57公斤 杆长：650mm，加厚 | 只 | 2 |
| 52 | 无齿镊子 | 20cm | 只 | 2 |
| 53 | 坩埚钳 | 12”，300mm | 只 | 2 |
| 54 | 变色硅胶 | 500g | 瓶 | 3 |
| 55 | 剪刀 | 不锈钢，全长18cm | 把 | 2 |
| 56 | 烧杯 | 100ml、250ml、1000ml 、2000ml各5 | 只 | 20 |
| 57 | 微孔滤膜 | 0.45um混合膜 水系 50MM*0.45UM 50张/盒 | 盒 | 2 |
| 58 | 胶管 | 乳胶管，10米 | 米 | 2 |
| 59 | 移液管架 | 有机圆盘 | 只 | 6 |
| 60 | 酒精灯 | 250ml | 只 | 2 |
| 61 | 试管刷 | 中号，10支/包 | 套 | 2 |
| 62 | 研钵 | 12cm | 只 | 1 |
| 63 | 玻璃珠 | 5-6mm，500g | 盒 | 1 |
| 64 | 药匙 | 牛角 | 套 | 3 |
| 65 | 石棉网 | 20*20cm; 10片／包. | 袋 | 1 |
| 66 | 擦镜纸 | 10*15cm | 本 | 1 |
| 67 | 漏斗 | 90mm | 只 | 3 |
| 68 | 口罩 | 3M | 盒 | 1 |
| 69 | 胶手套 | 23cm | 只 | 3 |
| 70 | 大试管 | 25*180mm | 只 | 5 |
| 71 | 小试管 | 10*100mm，50支/盒 | 盒 | 2 |
| 72 | 小倒管 | 杜氏小管6*30，100只/包 | 袋 | 2 |
| 73 | 小试管架 | 有机玻璃，Ф18.5*40孔 | 只 | 5 |
| 74 | 香柏油 | 25ml | 瓶 | 1 |
| 75 | 工作服 | 白大褂 面料：加厚纯棉 | 件 | 2 |
| 76 | 平皿 | 6cm | 只 | 20 |
| 77 | 标签纸 | 24×27mm | 袋 | 2 |
| 78 | 塑料壶 | 5L | 只 | 6 |
| 79 | 白凡士林 | 500g | 瓶 | 2 |
| 80 | 藏红T(沙黄） | 25g | 瓶 | 1 |
| 81 | 草酸铵 | 500g | 瓶 | 1 |
| 82 | 蛋白胨 | 250g | 瓶 | 2 |
| 83 | 碘 | 250g | 瓶 | 1 |
| 84 | 碘化汞 | 100g | 瓶 | 2 |
| 85 | 碘化钾 | 500g | 瓶 | 2 |
| 86 | 骆化钾 | 500g | 瓶 | 1 |
| 87 | 碱性品红 | 25g | 瓶 | 2 |
| 88 | 酵母侵膏 | 500g | 瓶 | 2 |
| 89 | 结晶紫 | 25g | 瓶 | 1 |
| 90 | 酒石酸钾钠 | 500g | 瓶 | 2 |
| 91 | 磷酸氢二钾 | 500g、三水 | 瓶 | 2 |
| 92 | 硫代硫酸钠 | 500g、五水 | 瓶 | 1 |
| 93 | 硫酸 | 500ml | 瓶 | 2 |
| 94 | 硫酸锌 | 500g、七水 | 瓶 | 1 |
| 95 | 氯化钾 | 500g | 瓶 | 1 |
| 96 | 氯化钠 | 500g | 瓶 | 3 |
| 97 | 牛肉侵膏 | 500g | 瓶 | 3 |
| 98 | 氢氧化钾 | 500g | 瓶 | 2 |
| 99 | 琼脂粉 | 250g | 瓶 | 3 |
| 100 | 乳糖 | 500g | 瓶 | 2 |
| 101 | 无水甲醇 | 500ml | 瓶 | 5 |
| 102 | EC培养基 | 250g | 瓶 | 2 |
| 103 | 硝酸 | 500ml | 瓶 | 2 |
| 104 | 溴甲酚紫 | 10g | 瓶 | 1 |
| 105 | 亚硫酸钠（无水） | 500g | 瓶 | 2 |
| 106 | 盐酸 | 500ml | 瓶 | 3 |
| 107 | 营养琼脂 | 250g | 瓶 | 3 |
| 108 | 重络酸钾（优级纯） | 500g | 瓶 | 1 |
| 109 | 3，3，5，5 四甲基联苯胺 | 5g | 瓶 | 1 |
| 110 | MFC培养基 | 250g | 瓶 | 3 |
| 111 | 草酸钠（基准） | 100g | 瓶 | 1 |
| 112 | 高锰酸钾（优级纯） | 500g | 瓶 | 1 |
| 113 | 色度铂钴标准液 | 100ml | 瓶 | 1 |
| 114 | 浊度福尔马进标准液 | 20ml | 瓶 | 1 |
| 115 | NH+ -N标准液 | 20ml | 支 | 5 |
| 116 | 耗氧量标准液 | 20ml | 支 | 5 |
| 117 | PH标准液 | 4,7,10各一瓶，500ml/瓶 | 套 | 1 |

第二包：工作台 ；

货物清单

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 单位 |  | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 纯水室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 2400*750*800 | 台 |  | 1 | 钢木结构，千思实芯理化板台面 |
| 2 | 水槽、水头 | 三联 | 套 |  | 1 | 铜质烤漆 |
| 仪器室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 3600*750*800 | 台 |  | 1 | 钢木结构，千思实芯理化板台面 |
| 天平室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 2400*750*800 | 台 |  | 1 | 钢木结构，千思实芯理化板台面 |
| 理化室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 2500*750*800 |  | 台 | 1 | 钢木结构，千思实芯理化板台面 |
| 2 | 通风柜 | 1500*800*2350 |  | 台 | 1 | 欧式全钢新型结构，实芯理化板台面 |
| 3 | 水槽水龙头 | 500*400*310 |  | 套 | 1 | 铜质烤漆 |
| 4 | 药品柜 | 900*450*1800 |  | 只 | 1 | 全木结构上玻下木四开门 |
| 5 | 器皿柜 | 900*450*1800 |  | 只 | 1 | 全木结构上玻下玻四开门，含接水盘 |
| 6 | 风机、风管、弯头配件等 |  |  | 套 | 1 | PP防腐防爆风机，PVC风管弯头等配件 |
| 前处理室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 2000*750*800 |  | 台 | 2 | 钢木结构，千思实芯理化板台面 |
| 2 | 转角台 | 1000*1000*800 |  | 台 | 1 |  |
| 3 | 水槽水龙头 | 500*400*310 |  | 套 | 1 | 铜质烤漆 |
| 准备室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 3000*750*800 | 台 |  | 1 | 钢木结构，千思实芯理化板台面 |
| 2 | 水槽水龙头 | 三联 | 套 |  | 1 | 铜质烤漆 |
| 3 | 感应水龙头 | 单联 | 套 |  | 1 |  |
| 更衣室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 更衣柜 | 900*450*1800 | 只 |  | 1 | 板式结构，三开门，带鞋格、挂衣架 |
| 无菌室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 2000*750*800 | 台 |  | 1 | 钢木结构，千思实芯理化板台面 |