DOG-209工业溶解氧仪

DOG-209智能在线溶解氧仪是我公司生产的在线电化学分析仪之一,环境适应性强、清晰的显示、简易的操作和优良的测试性能使其具有很高的性价比，能精确测量溶液的DO值和温度。可广泛用于火电、化工化肥、冶金、环保、制药、生化、食品和自来水等。

仪器特点：

智能化：DOG-209智能在线DO计采用高精度AD转换盒单片机微处理技术，能完成DO量、温度测量、温度自动补偿、仪表自检等多种功能

防护等级高：防水防尘设计，适宜户外使用（防护等级：IP65）

多参数同时显示：在一屏上同时显示DO值、温度。采用高亮度的LED显示模块、主显示以红色10x10规格显示显示DO值，醒目且可视距离远

通讯接口：可方便联入计算机进行监测和通讯

技术指标：

1、测量范围：0～100.0 ug/L；0～20.00 mg/L（自动切换）；0～60℃；

分辨度：0.1 ug/L；0.01 mg/L；0.1℃；

2、整机基本误差：ug/L：±1.0%FS；mg/L：±0.5%FS，温度：±0.5℃；

3、整机示值重复性：±0.5%FS；

4、整机示值稳定性：±1.0%FS；

5、自动温度补偿范围：0～60℃，25℃为基准；

6、响应时间：<60秒（终值的98%，25℃） 37℃：98%终值<20秒；

6、输出电流误差：≤±1.0%FS；

7、隔离输出：4～20 mA（负载电阻<750Ω ）；

8、RS485通讯接口（选配）；

9、数据连续掉电保存时间：10年；

10、报警继电器：AC220V，3A；

11、电源：220V±10%

12、146（长）×146（宽）×108（深）mm，

开孔尺寸：138×138 mm；

13、重量：二次表：1.0Kg；

14、工作条件：环境温度：0～60℃  相对湿度：<85%；

15、进出水连接管道：硬管或软管，外径有Ø 8、Ø 10、Ø 12三种规格。