CL-2059A型余氯在线分析仪

CL-2059A工业余氯在线分析仪是一款全新的余氯分析仪，仪表具有高度的智能化和灵活性，可同时测量余氯、温度，广泛应用于电力、供水、医药、化工、食品等行业，对水中的余氯进行连续测量。

一、基本功能

1、高度智能：CL-2059A工业余氯在线分析仪采用业界领先的总体设计概念，进口核心器

件确保仪表的高品质。

2、灵活设计：可选择自动和手动温度补偿，满足用户的多种需求。

3、电流输出：采用隔离技术，抗干扰能力强，可选择测量参数和设置上下限。

4、高低报警：硬件隔离，每个通道可任意选择测量参数，迟滞量可预设。

5、485通讯：方便计算机进行监测

6、温度补偿：在0～50℃自动温度补偿。

7、防水防尘：仪表密封性良好。

二、主要特点

1、菜单设计：采用面向对象的菜单设计，使操作简单明了。

2、多屏显示：仪器中有3种显示方式，方便用户对显示方式的不同要求。

3、余氯定标：提供余氯零点定标和斜率定标，菜单设计清晰明了。

4、数字时钟：提供计时功能

5、宽屏显示：128*64液晶背光柔和，显示清楚。

6、仪表稳定：看门狗功能确保仪表正常连续工作

三、仪器技术参数

1、测量范围余氯：0～20.00mg/L，分辨率0.01mg/L

2、温    度：    0～99.9℃，分辨率 0.1℃

3、测量精度余氯：优于±1%或± 0.01mg/L 取较大者

温度：优于±0.5℃（0～50.0℃）

4、最低检测限：  0.01mg/L

5、重复性	余氯：±0.01mg/L

6、稳定性	余氯：±0.01（mg/L）/24h

7、电流隔离输出：4～20 mA（负载<750 Ω ）电流输出;可独立选择测量参数（FAC、T）

8、输出电流误差：≤±1%FS

9、高低报警：    AC220V，5A， 每一路都可独立选择对应的测量参数（FAC、T）

10、报警迟滞量 ： 可根据选择的参数设置

11、RS485通讯：  部分兼容Modbus协议（选配）

12、工作环境：    环境温度 0～60℃   相对湿度 <85%

13、安装方式：    流通式

14、外形尺寸：    96（长）×96（宽）×118（深）mm

15、开孔尺寸：    92×92 mm

16、仪器重量：    0.5kg