| 型号 | CM-2500d | CM-2600d |
| --- | --- | --- |
| 照明/受光系统 | d/8（漫射照明，8°方向接收）SCI（包含镜面反射光）/SCE（不包含镜面反射光） 同时测量(CIE No.15、ISO7724/1、ASTM E1164、DIN5033 Teil7、JIS Z8722 条件C） |  |
| 传感器 | 硅光二极管阵列（双列40组） |  |
| 分光方式 | 平面回折光栅 |  |
| 积分球尺寸 | Φ52mm |  |
| 测量波长范围 | 360nm～740nm |  |
| 测量波长间隔 | 10nm |  |
| 半波宽 | 约10nm |  |
| 反射率测量范围 | 0～175%；分辨率： 0.01% |  |
| 照明光源 | 脉冲氙灯×2 | 脉冲氙灯×3 |
| 测量时间 | 约1.5秒 | 约1.5秒（荧光测量时约2秒） |
| 最小测量间隔 | 3秒（23°C时） | 3秒（荧光测量时约4秒） |
| 测量/照明口径 | Φ8mm/Φ11mm | MAV：Φ8mm/Φ11mm SAV：Φ3mm/Φ6mm |
| 重复性 | 白板校正后，以10秒间隔测量白色校正板30次 光谱反射率：标准偏差0.1%以内（360nm～380nm：标准偏差0.2%以内） 色度值：标准偏差∆E*ab 0.04以内 | 白板校正后，以10秒间隔测量白色校正板30次 光谱反射率：标准偏差0.1%以内（360nm～380nm：标准偏差0.2%以内） 色度值：标准偏差∆E*ab 0.04以内 |
| 器间差 | ∆E*ab0.2以内（SCI/MAV）（23°C时，以主机测量BCRA Series II 12色板的平均值） | ∆E*ab0.2以内（SCI/MAV）（23°C时，以主机测量BCRA Series II 12色板的平均值） |
| 语言模式 | 英语/日语/德语/法语/西班牙语/意大利语 | 英语/日语/德语/法语/西班牙语/意大利语 |
| 标准观察者 | 2°视角、10°视角 |  |
| 观察光源 | A、C、D50、D65、F2、F6、F7、F8、F10、F11、F12（最多可同时选择两种光源进行显示） |  |
| 显示内容 | 光谱数据/图，色度值，色差值/图，合格/不合格，相对光泽度 | 光谱数据/图，色度值，色差值/图，合格/不合格，相对光泽度 |
| 色空间/色度指标 | L*a*b*, L*C*h, CMC(1:1), CMC(2:1), CIE94, Hunter Lab, Yxy, Munsell, XYZ, MI, WI(ASTM E313/CIE), YI(ASTM E313/ASTM D1925), ISO Brightness (ISO2470), Density status A/T, CIE00, WI/Tint | L*a*b*, L*C*h, CMC(1:1), CMC(2:1), CIE94, Hunter Lab, Yxy, Munsell, XYZ, MI, WI(ASTM E313/CIE), YI(ASTM E313/ASTM D1925), ISO Brightness(ISO2470), Density status A/T, CIE00, WI/Tint |
| 内存 | 1,700组(SCI/SCE为一组数据) |  |
| 端口 | RS-232C |  |
| 电源 | 5号电池(×4)、专用AC适配器 |  |
| 操作温湿度范围 | 5°C～40°C，相对湿度80%以下（35°C），无凝露 |  |
| 储存温湿度范围 | 0°C～45°C，相对湿度80%以下下（35°C），无凝露 |  |
| 尺寸（长×宽×高） | 193 × 69 × 96 mm |  |
| 重量 | 约670g（含白色校正板，不含电池） |  |
| 标准配件 | 白色校正板CM-A145，Ø8mm目标罩CM-A146， RS-232C连接线IF-A16，电源适配器AC-A305， 5号电池×4 | 白色校正板CM-A145，Ø8mm目标罩CM-A146，RS-232C连接线IF-A16， 电源适配器AC-A305，5号电池×4，Ø3mm目标罩 CM-A147 |
| 可选配件 | 零位校正盒CM-A32，外箱CM-A148，防尘套件CM-A149，防尘罩CM-A152 色彩管理软件SpectraMagicTM NX CM-S100w，打印机连接线CR-A75 |  |