ZDYG-2088T型进口工业污泥浓度仪

ZDYG-2088T型在线浊度仪用于在线测量悬浮于不或透明液体中不溶体颗粒物质所产生的光的散射程度，并能定量表征这些悬浮颗粒物质的含量。可以广泛应用于发电厂、纯净水厂、自来水厂、生活污水处理厂、饮料厂、环保部门、工业用水、制酒行业及制药行业、防疫部门、医院等部门的现场在线浊度测量。

仪器特点：

1、1月检查及清扫一次窗口即可。

2、采用蓝宝石玻璃实现轻松保养。采用抗磨损蓝宝石玻璃保养清洁时，不必担心磨损窗面。

3、外形小巧，不挑剔安装场所。小巧设计，不挑剔安装场所，只需投放便可完成安装。

4、可实现连续测量。内置4-20mA模拟输出。可根据需要向各种机器传输数据。

5、测量范围广泛。根据不同需求，提供0-100度、0-500度、0-3000度的三个可选测量范围。

技术指标：

1、测量范围：            50000mg/L；

2、投放安装：            0.3～3MPa

3、适应温度：            5～60℃

4、输出信号：            4～20mA

5、特    点：            在线测量，稳定性好，免维护

6、准 确 度：            <FS（满量程）±2%

7、重 现 性：            <FS±1%

8、分 辨 率：            0.01NTU

9、温度范围：            ≤0.1NTU

10、取 样 量：            200ml

11、相对湿度：            <70%RH

12、电源电压：            200-240V    50HZ

13、功    耗：            <25W

14、仪表外形尺寸：        146（长）*146（宽）*108（深）mm；80X124X58

开孔尺寸：        138*138 mm

15、进口传感器尺寸：      80X124X58mm(不包括悬挂附件）

16、重    量：            3kg

17、传感器主要材质：      316L不锈钢

18、防护等级：            IP68,最深深度水下2米（水下型)