日本KONICA MINOLTA(柯尼卡美能达)分光测色计

型号：CM-2300d

产品特点：
CM-2300d是一部便携式的积分球型分光测色计，其多功能性能可用于各种实际应用之中。

★ 便携，紧凑，轻巧和时尚的机身。

★ 中文显示操作,高精度传感器。

★ 与CM-2600d（Ø8）和CM-2500d的数据兼容。
★ 存储最多1700组数据。
产品用途：适用于塑胶/橡胶、涂料、纺织染、印刷、皮革、汽车等。可连接色彩品质管理软件，CCM（电脑配色系统）。

技术规格：

| 光源/观测系统 | d/8（散射光源，8度观测角），配有SCI（包括镜面反射）/SCE（不包括镜面反射）同步测量功能。（符合CIE No.15、ISO 7724/1、ASTME1164、DIN5033 Tei17、JIS Z8722 Condition c标准。） |
| --- | --- |
| 积分球大小 | Ø52mm |
| 传感器 | 硅光电二极管阵列（双列40元件） |
| 分光装置 | 衍射光栅 |
| 波长范围 | 360nm到740nm |
| 波长间距 | 10nm |
| 光谱半波宽 | 约10nm |
| 反射率范围 | 0到175%，分辩率：0.01% |
| 光源 | 2个脉冲氙灯 |
| 测量时间 | 约1.5秒 |
| 最小测量间隔 | 3秒（在23℃时） |
| 电池性能 | 以10秒为间隔约1000次（使用碱性电池时）（在23℃时） |
| 测量/照明区域 | Ø8mm/Ø11mm |
| 重复性 | 光谱反射率：标准偏差在0.2%以内（360到380nm：标准偏差在0.4%以内） 色度值：标准偏差ΔE*ab在0.08以内（在白板校正后以10秒为间隔测量30次白色校正板） |
| 器间差 | ΔE*ab在0.4以内（SCI）（基于12 BCRA Series ll白板的平均值，比较在23℃时通过主机身测量得的值） |
| 语言模式 | 英语/中文 |
| 测量模式 | 单次/平均值（自动模式：1到8次/手动模式） |
| 端口 | 符合RS-232C标准 |
| 观察者 | 2/10度 |
| 观察用光源 | A、C、D50、D65、F2、F6、F7、F8、F10、F11、F12（使用两个光源可进行同步计算） |
| 显示 | 光谱值/图表、色度值、色差值、“合格/不合格”判定、相对光泽度 |
| 色度空间/色度数据 | L*a*b*，L*C*h，Yxy、XYZ、MI、ΔE*ab、CMC（1：1）、CMC（2：1）、CIE94、CIE DE2000、WI(ASTM E313)、YI(ASTM D1925) |
| 可储存的数据组 | 1,700（每个数据组由一对SCI/SCE数据组成） |
| 容差判定 | 色度容差 |
| 电源 | AA电池（X 4），AC适配器 |
| 大小 | 69（宽）X96（高）X193（长）mm |
| 重量 | 约670g（包括白板/不包括电池） |
| 工作温度/湿度范围 | 5℃到40℃，相对湿度80%或更低（在35℃下），无凝露 |
| 存放温度/湿度范围 | 0℃到45℃，相对湿度80%或更低（在35℃下），无凝露 |
| 标准配件 | 白色校正板：CM-A145 |
|  | Ø8mm目标框：CM-A146 |
|  | RS-232C电缆（D-sub9针，适用于IBM、PC/AT）：IF-A16 |
|  | AC适配器AC-A17 |
|  | AA（R6）碱性电池 X 4 |
| 可选配件 | 零校正盒：CM-A32 |
|  | 硬质外箱：CM-A148 |
|  | 防尘盖套件：CM-A149 |
|  | 防尘盖：CM-A152 |
|  | 色彩数据软件“SpectraMagic NX”：CM-S100W |
|  | 打印机电缆（D-sub9针，适用于串口链接）：CR-A75 |