NDJ-5S数显粘度计可测定牛顿型液体的绝对粘度或选用粘度计数据处理软件精确测量或全面分析非牛顿型液体的表观粘度。

广泛应用于油脂、油漆、浆料、纺织、食品、药物、胶粘剂、化妆品等生产行业和科研单位。仪器以测量准确、快速、直观、简便的优点，获得各行业的客户选用。
 NDJ-5S数字式粘度计采用16位微电脑处理器为核心的步进电同高细分驱动、液晶背光显示，具有转速平稳、准确性好、程序化设计、操作简便、出错报警等功能，屏幕直接显示粘度、转速、百分计扭矩、转子编号以及被测液体的温度等信息。该仪器满量程、各挡线性度全部通过PC接口进行计量校正，其计量性能、功能达到国内同类型先进水平。 

数显粘度计主要特点：
①. 测量数据直接液晶屏上显示无需二次计算。
②. 采用16位微电脑处理器为核心的步进电同高细分驱动、液晶背光显示。
③. 采用程控电机控制，市电频率变化不影响测量精度。
④. 整机一机化设计，操作方便。
⑤ .仪器可提供测试低粘度选件“0号转子”用来精确测试范围0.1~100mpa.s的粘度值。
⑥. 可选择温度探头，实时测量被测试样的温度。
⑦. 带有RS232接口（或选配USB接口），可输出数据，连接外部设备。
⑧. 可选配数据处理软件，能实时记录粘度随时间、转速或转子（剪切速率）、温度的不同而发生的变化，这对了解非牛顿液体的粘度大小和流变特性提供了很好的方法手段。

数显粘度计基本参数：
显示方式： 数字式
转子转速： 6 / 12 / 30 / 60（r/min）
转       子： 1、2、3、4 （0#转子选配）
测量范围： 10-105（mPa﹒s）
测量误差： ±2%（牛顿液体）
温度测量：选件
有RS232C数据输出接口
外形尺寸： 300＊300＊450（mm）