可攜式電導率/TDS/鹽度/電阻率儀713

電導率：

測量範圍  電導率：（0.00~19.99）μS/cm （20.0~199.9）μS/cm

（200~1999）μS/cm  （2.00~19.99）mS/cm

（20.0~199.9）mS/cm

鹽度： （0 ~ 100）ppt

電阻率：（0 ~ 100）MΩ·cm

解析度  0.01/0.1/1μS/cm  0.01/0.1 mS/cm

精確度  電計：±1.0% FS，配套：±1.5%FS

溫度補償範圍 （0 ~ 50）℃（自動）

電極常數  0.1 / 1 / 10  cm

基準溫度  25℃、20℃ 和 18℃

其他技術參數：

數據儲存  100 組

儲存內容  編號、測量值、測量單位和溫度值。

電源  AA 電池 2 節（1.5V×2）

尺寸和重量  儀錶：(65×120×31)mm/180g；手提箱： (255×210×50)mm/790g

品質和安全認證 ISO9001:2000, CE 和 CMC

工作條件：

環境溫度 5 ~ 35  ℃（0.01 級）

環境濕度  ≤85%

IP 等級  IP57  防塵防水