Fisco-5L成套反应系统(小试型)

设备描述

Fisco 标准系统的处理量有0.5L、1L、2L、5L、10L等系列，能在真空或压力环境下，实现物料的分散、乳化、均质、混合等工艺过程。可配备多种高效宏观搅拌器、高剪切均质乳化机以及可靠的真空密封系统和温控系统，多种传感检测系统能在实验室环境模拟工业化生产。

设备参数

| 电源 | 220V，50/60Hz |
| --- | --- |
| 最小允许搅拌量 | 1000ml |
| 最小允许乳化量 | 2500ml |
| 最大允许乳化量 | 5000ml |
| 最高工作温度 | 120℃ |
| 可达到真空 | -0.08Mpa |
| 最大处理粘度 | 100,000CP |
| 搅拌马达功率 | 110W |
| 搅拌速度范围 | 10-200rpm |
| 搅拌桨配置 | 锚式刮壁搅拌桨 |
| 刮板材质 | 硅橡胶 |
| 均质马达功率 | 500W |
| 均质速度范围 | 10000-28000rpm |
| 均质工作头配置 | 25DG |
| 反应釜盖开口 | 均质机口+料斗口+测温口+真空口+3个备用口 |
| 升降支架行程 | 270 |
| 与物料主要接触材质 | SS316L、硼硅玻璃、FKM |
| 真空口外径 | 10 |
| 玻璃釜夹套进、出口外径 | 16 |
| 允许环境温度 | 5-40℃ |
| 允许相对湿度 | 80% |
| 外形尺寸 | 480×420×850 |
| 标配重量 | ~42kg |
| 包装 | 木箱 |

电源：220V，50/60Hz

最小允许搅拌量：1000ml

最小允许乳化量：2500ml

最大允许乳化量：5000ml

最高工作温度：120℃

可达到真空：-0.08Mpa

最大处理粘度：100,000CP

搅拌马达功率：110W

搅拌速度范围：10-200rpm

搅拌桨配置：锚式刮壁搅拌桨

刮板材质：硅橡胶

均质马达功率：500W

均质速度范围：10000-28000rpm

均质工作头配置：25DG

反应釜盖开口：均质机口+料斗口+测温口+真空口+3个备用口

升降支架行程：270

与物料主要接触材质：SS316L、硼硅玻璃、FKM

真空口外径：10

玻璃釜夹套进、出口外径：16

允许环境温度：5-40℃

允许相对湿度：80%

外形尺寸：480×420×850

标配重量：~42kg

包装：木箱