广州深华公司提供的安泰BSC-ⅡB2型生物安全柜质量过硬，物美价廉。

安泰BSC-ⅡB2型生物安全柜主要特点：
⑴箱体结构采用分体式，配合箱体、机架二部份组成，拆装式机架，装有移动脚轮及平衡调节丝杆，方便搬运及定位。

⑵大屏幕液晶中文显示屏，方便、直观可视各项实测参数，可为操作人员提供全方位的设备运行状态和安全隐患警示。

⑶智能的恒风速技术，具有自动跟踪和调节输出控制功能，可有效克服电源电压波动和过滤器阻力变化引起的压力波动，确保生物安全。

⑷采用美国进口原装风速传感器和压差传感器，反应灵敏、准确度高，可有效实测风速流量及压差值，实时测控安全柜工作状态。

⑸过滤器预失效和破损报警技术，当过滤器临近失效或者已经失效，及由于风阻力增大和过滤器出现破损时，控制电路能自动启动声、光和中文可视方式报警提示，有效警示操作人员争取措施。

⑹符合行业标准的杀菌灯、照明灯联锁、前窗高安全位置超高声光报警、前窗闭合送风风机自停装置、外排可更有效保护操作人员的安全。

⑺ULPA超高效过滤器，可对0.1-0.2μm的微粒，烟雾和微生物等尘埃粒子的过滤效率达到99.999%以上。

⑻可视前窗满足人体工程学原理的10°倾斜角设计，最大范围地减弱眩光，使操作人员更感舒适。

⑼无反光覆膜安全可移动前窗玻璃，具有良好的修爆，防碎的紫外线的功能。

安泰BSC-ⅡB2型生物安全柜技术指标：

BSC-1000ⅡB2型生物安全柜

洁净等级：HEPA：ISO 5级（100级）/ULPA：ISO 4级（10级）；
过滤器级别/过滤效率：HEPA：≥99.995%,@0.3μm/ULPA：≥99.999%,@0.12μm；
下降风速：0.35；
流入风速(m/s)：0.55；
噪声(dB(A))：≤56；
电源：～220V,50Hz；
人员防护：撞击式采样器的菌落总数≤10CFU/次；狭缝式采样器的菌落总数≤5CFU/次；
受试产品防护：菌落总数≤5CFU/次；
交叉感染防护：菌落总数≤2CFU/次；
最大额定功率（含备用插座）（KVA）：2．0；
重量(kg)：260；
工作区尺寸(mm)：970x600x620；
外形尺寸(mm)：1200x790x2330；
荧光灯规格（W）和数量：36 x 2；
紫外灯规格（W）和数量：20 x 1；
照度（Lx）：≥800；
排风方向：顶出；

BSC-1300ⅡB2型生物安全柜

洁净等级：HEPA：ISO 5级（100级）/ULPA：ISO 4级（10级）；
过滤器级别/过滤效率：HEPA：≥99.995%,@0.3μm/ULPA：≥99.999%,@0.12μm；
下降风速：0.35；
流入风速(m/s)：0.55；
噪声(dB(A))：≤58；
电源：～220V,50Hz；
人员防护：撞击式采样器的菌落总数≤10CFU/次；狭缝式采样器的菌落总数≤5CFU/次；
受试产品防护：菌落总数≤5CFU/次；
交叉感染防护：菌落总数≤2CFU/次；
最大额定功率（含备用插座）（KVA）：2．1；
重量(kg)：340；
工作区尺寸(mm)：1270x600x620；
外形尺寸(mm)：1500x790x2330；
荧光灯规格（W）和数量：36 x 2；
紫外灯规格（W）和数量：20 x 1；
照度（Lx）：≥800；
排风方向：顶出；

BSC-1600ⅡB2型生物安全柜

洁净等级：HEPA：ISO 5级（100级）/ULPA：ISO 4级（10级）；
过滤器级别/过滤效率：HEPA：≥99.995%,@0.3μm/ULPA：≥99.999%,@0.12μm；
下降风速：0.35；
流入风速(m/s)：0.55；
噪声(dB(A))：≤60；
电源：～220V,50Hz；
人员防护：撞击式采样器的菌落总数≤10CFU/次；狭缝式采样器的菌落总数≤5CFU/次；
受试产品防护：菌落总数≤5CFU/次；
交叉感染防护：菌落总数≤2CFU/次；
最大额定功率（含备用插座）（KVA）：2．2；
重量(kg)：380；
工作区尺寸(mm)：1570x600x620；
外形尺寸(mm)：1800x790x2330；
荧光灯规格（W）和数量：36 x 2；
紫外灯规格（W）和数量：20 x 1；
照度（Lx）：≥800；
排风方向：顶出；

专业的深华公司提供专业的产品、专业的售前、售中、售后服务，将使您的工作能够收到事半功倍的效果。