广州深华提供上海美谱达紫外可见分光光度计UV-1800质量过硬价廉物美。

上海美谱达紫外可见分光光度计UV-1800 主要特点：   
1. 仪器采用128×64位点阵液晶显示器，可直接显示标准曲线及其方程、动力学测试曲线，同时可显示200组测试数据；    
2. 首次实现了在低价位仪器主机上进行动力学测试；    
3. 可存储多达100条标准曲线及200组测试数据；    
4. 设计独特的光学系统、1200条/mm光栅和原装进口的接收器确保仪器有优良的性能指标；    
5. 自动波长校准、自动波长设定、自动切换光源；自动控制氘灯和钨灯的开关；实时监控灯的点亮时间；    
6. 宽大的样品室，可容纳5~100mm各种规格的比色皿    
7. 薄膜按键，操作简单、方便；    
8. 采用与国际潮流同步的USB数据输出接口，可选配美谱达数据处理软件联机测试；    
9. 插座式氘灯和钨灯设计，换灯时免光学调试；    
10. 选配Mapada扫描型专业软件，可实现包括有光度测量、定量分析（含标准曲线功能）、全波长光谱扫描、动力学（时间）扫描、多波长测试、DNA/蛋白质等多种强大的功能，充分满足您测试的多样化要求。   
        
上海美谱达紫外可见分光光度计UV-1800 技术参数：  
型号：UV-1800    
波长范围：190-1100nm    
光谱带宽：2nm   
波长准确度：±0.5nm    
波长重复性：≤0.2nm    
光度准确度：0.3%T (0-100%T) 、±0.002A(0-0.5A) 、±0.004A(0.5-1A)    
光度重复性：≤0.15%T (0-100%T)、0.001A(0-0.5A)、0.002A(0.5-1A)    
杂散光：≤0.05%T@220nm , 360nm    
稳定性：±0.001A/h @500nm    
基线平直度：±0.002A （200-1000nm）   
噪声：±0.0005A    
显示方式：128*64大屏幕液晶显示    
工作方式：T,A,C ,E   
波长设置方式：自动    
显示范围：0-200%T , -0.3 - 3A    
检测器：进口硅光二级管    
光源：进口长寿命钨灯    
键盘：薄膜数字式按键    
数据输出：USB口    
打印输出：并口    
电源：AC 220/50Hz 或 AC 110/60Hz    
仪器尺寸：490*360*240mm    
主机重量：14kg   

专业的深华公司提供专业的产品、专业的售前、售中、售后服务，将使您的工作能够收到事半功倍的效果