广州深华公司提供的超微量天平Cubis®MSA6.6S-0CE-DM/DF质量过硬，物美价廉。

超微量天平Cubis®MSA6.6S-0CE-DM/DF设备参数                          参数说明
1   标准配置 
标准配置包括：主机，控制器，工具盒（含秤盘一套及毛刷，镊子），防风罩，电源适配器，电源线，数据线，防尘罩，各1. 可选附件包括：数据打印机，色带，打印纸，蓝牙数据接口，SartoCollet软件，红外传感器，静电笔，铝制样品槽等。

2   运行环境 
2.1  环境温度：5-40℃ 
2.2  相对湿度： 0-80%RH 
2.3  适用电源： 220V±10%，50Hz； 
3   技术规格 
3.1  功能：该设备用于样品称量 
3.2  读数精度：     0.001mg 
3.3  量程：6.1g 
3.4  平均稳定时间 ≤5S   比同类产品更快的反应速度，代表更高的工艺水平。
3.5  重复性误差≤0.001mg 
3.6  线性误差≤0.004mg 
3.7  偏载误差0.004mg（测试负载2g） 
3.8  秤盘尺寸：Ø30mm 更大的秤盘，易于放置称量容器。
3.9  模块化设计：称重，控制显示，数据通讯相互独立，用户可按需求选择不同组合； 保证用户得到最适合自己的产品。
3.10  多色彩可选的5.7 英寸触摸屏； 方便操作，并可设置个性化的操作界面，便于区分用户或任务等，避免混淆。
3.11  控制器角度可调，并可分离，方便称量结果读取； 
3.12  标配RS232，USB，以太通讯接口及一个选配接口插槽；内置SD 卡读卡器，方便数据处理及软件升级； 最多可达4个通讯接口；标配SD卡读卡器，数据传输，任务复制，软件升级简便易行。
3.13  专业的由时间温度变化触发的全自动内部校准功能(isoCAL) 及线性调整功能； 微量称量中温度等相关参数对称量结果影响巨大，isoCAL是解决问题的根本方法。
3.14  电机驱动的可拆卸带防静电涂层玻璃防风罩，具有自学习功能，开关角度自定义； 外部静电干扰在微量称量时是主要干扰之一。防风罩结构简洁，无框架限制，视野清晰，可完全拆下进行清洁。防风罩自动记忆最近一次手动操作所在的位置，一键实现同一位置的开关，方便实用。
3.15  全自动水平监测功能：当天平倾斜时，自动报警，显示屏图形提示调水平操作； 调水平操作简单明了，不需要观察物理水泡。可靠降低因震动，触碰，挪动等原因造成的天平倾斜影响，从而保证称量结果的可靠性。
3.16  SQmin 最小样品量设定( 符合USP)，DKD 测量不确定度测量功能，满足最严格法规要求； 当称量结果低于预先设定的最小样品量时，会警告用户。
3.17  内置14种应用程序，满足使用者复杂应用要求； 内置计算、统计等多种功能，并可组合使用，便于用户处理称量结果。
3.18  中英文等多种语言操作系统可选； 
3.19  最多可建立15个用户ID，并带密码管理功能； 可给不同用户设置不同参数及权限，方便实验室管理。
4   技术资料 
提供操作手册、维修保养手册等技术文件； 
5   技术服务 
5.1  安装: 按照买方确定的时间在买方用户所在地现场免费安装调试设备，技术指标合格后，出具验收报告； 
5.2  培训: 提供用户所在地，安装后的免费应用培训； 
5.3  保修: 仪器验收后提供一年的免费保修。 二、称量间 
称量间要求温湿度稳定可控，无噪声、震动、气流扰动等，尽量使用冷光源，天平安装位置避免阳光直射。 
三、称量台 
称量台要求坚固稳定，不变形，不产生和传导各种振动，尺寸可根据用户实际情况设计。建议台面使用8~12cm厚度的大理石。 专业的深华公司提供专业的产品、专业的售前、售中、售后服务，将使您的工作能够收到事半功倍的效果。