广州深华公司提供的赛多利斯EWK 3000系列检重秤质量过硬，物美价廉。

赛多利斯EWK 3000系列检重秤主要特点：
1.采用带补偿功能的赛多利斯超级单体电磁力传感器，抗腐蚀。精度高，坚固耐用

2.抗干扰通讯技术和CANopen标准总线系统，为检重秤通讯提供保证

3.不锈钢外壳，可用于潮湿环境，适用于食品、制药及精细化工生产行业使用

4.可通过连接打印机或者USB数据传输口打印输出

5.强大的数据处理功能，可对指定产品的数据分布进行柱形图显示，也可通过SPCfWin软件输送到质量控制系统，进行基本数据处理、去皮和数据分布处理和趋势控制、数据统计等。

赛多利斯EWK 3000系列检重秤技术指标：

| 称量范围 | 0 g - 1000 g (最大负载)，工作范围(平均重量控制) 2 g - 900 g， 最小允许分度值：0.1 g |
| --- | --- |
| 不确定度 | 20 mg起，属于测量误差的标准偏差3.4 mg起(取决于产品、产量和环境条件) |
| 产量 | 最大600 件/分钟(取决于产品、允许不确定度和环境条件) |
| 传输速度 | 标准：最大1.8 m/s(取决于包装长度和单位时间重量)，速度范围0.2 - 0.9 m/s或0.35 - 1.8 m/s |
| 三相交流齿轮电机 | 3× 230 VAC， (+10%/-15%), 100Hz; 功率：大约80 W用于输入输出皮带，大约11 W用于称量皮带 通过内部热敏电阻进行温度监测 |
| 变频器 | 适用于上述电机 |
| 供电 | 230 VAC(+10%/-15%)，50/60 Hz(L1，N，PE) 功率：最大 600 VA，包括电路系统和变频器 |
| 传输方向 | 从左到右或者从右到左(请在订购时注明) |
| 工作高度 | 最小750 mm - 1100 mm(全封闭版本最小800 mm)，支脚可调节范围+/- 25 mm |
| 版本 | 标准：全不锈钢，半封闭 可选：全不锈钢，全封闭，必须使用滑台 |
| 温度范围 | 0 - 40℃ |
| 防护等级 | IP54(标配)；IP65(可选) |
| 机械安全性 | 符合ECC条例98/37/ECC(机械) |
| 重量 | 大约 290 kg(包括控制柜和称量单元) |

专业的深华公司提供专业的产品、专业的售前、售中、售后服务，将使您的工作能够收到事半功倍的效果。