CSZ-500SN高强螺栓轴力扭矩复合智能检测仪

技术参数

- 系统主要参数

  - 试验轴力 50～500kN；

  - 试验扭矩 200～2000Nm；

  - 试验螺栓规格：

大六角头高强螺栓M12、M16、M20、M22、M24、M27、M30

扭剪型高强螺栓M16、M20、M22、M24、M27、M30

  - 试验螺栓长度       45～200mm；

  - 轴力示值误差       ±1%；

  - 轴力重复性         1%；

  - 轴力分辨力         0.5kN；

  - 轴力仪表零漂（2h） ±5×10-4 FS。

  - 扭矩示值误差       ±1%；

  - 扭矩重复性        1%；

  - 扭矩分辨力        1Nm ；

  - 扭矩仪表零漂（2h）±2×10-3 FS。

- 系统配置

  - 操作台1套；

  - 加荷架（含配套挡板）1套；

  - 高精度500kN力传感器，1台；

  - 2000Nm高精度扭矩传感器，1台；

  - 高精度放大器，1台；

  - 选配附件：套筒组件（含套筒8件，S值：21、27、32、34、36、41、46、50；

加力杆1个；1m接长杆1个。

- 检测参数

  - 螺栓轴力（kN）；

  - 螺栓施拧扭矩（Nm）。

- 检测数据处理

  - 长期保存最多200组数据，且能随时读出和打印；

  - 实时显示螺栓轴力、螺栓施拧扭矩；

  - 自动计算螺栓扭矩系数并打印上述试验结果；

  - 可通过RS232接口与计算机连接。