全自动石蜡熔点测定仪FDS-1571

​

适用范围

全自动石油蜡熔点测定仪，是按照GB/T2539标准《石油蜡熔点的测定 冷却曲线法》生产的自动石油产品试验仪器，它采用微处理机控制，配有高温铝块浴，温度传感器检测石蜡温度，触摸屏实时显示温度变化曲线，测试结果屏幕上显示并可打印。

功能特点

1、采用彩色触摸屏显示,中文菜单提示操作，人机友好界面
2、采用高温铝块浴槽，加热稳定性好，无油污，环保
3、仪器自动控制加温，自动检测，自动打印结果
4、仪器操作程序与GB/T2539一致
5、可同时进行两路试验，以便参照对比

技术参数

1、测试孔数：      双孔
2、温度传感器：    PT100
3、加热方式：      铝块浴加热
4、温度检测精度： ±0.1℃
5、铝块浴槽温：    室温~ 200℃可设
6、测定结果：      屏幕显示与打印机打印
7、电      压：    AC 220V