JSA5-NH3氨气检测仪：

●防爆等级为ExdⅡCT6

●高精度、长寿命的进口电化学氨气传感器

●自动跟踪零点、满量程、温度补偿

●防高浓度气体冲击的自动保护功能

●全软件校准功能，用户也可自行校准，用3个按键实现，操作简单

●三线制4～20mA输出,RS485串口输出

●两个电缆进线口，方便现场安装

●独立气室结构，传感器更换便捷

技术指标：

检测气体：空气中的氨气

检测原理：电化学式

检测方式：扩散式、泵吸式、流通式、管道式

测量范围：0～100ppm、1000ppm、5000ppm、100%LEL

分辨率  ：0.01ppm（0～100 ppm）；0.1ppm（0～1000 ppm）；1ppm（0～5000 ppm）；0.1%LEL

精　　度：±3%FS

响应时间：≤45秒

恢复时间：≤60秒

防爆标志：ExdⅡCT6

防爆连接螺纹：3/4"NPT

信号输出：三线制4～20mA标准电流

最大传输距离：1100米（Rvv0.75平方毫米屏蔽电缆）

工作温度：-20℃～+50℃

相对湿度：10%～95%RH

电　　源：24VDC±12VDC

最大功耗：2.5W

重    量：约1.5Kg