便携式乙硼烷检测报警仪

JSA8-B2H6

特点：

* 整机体积小、重量轻，防水、防爆、防震设计

* 高精度、高分辨率，响应迅速

* 采用大容量可充电锂电池，可长时间连续工作

* 具有时间显示，剩余电量显示功能

* 数字LCD背光显示，显示测试气体，单位，泵吸显示。

* 声光、振动报警功能

电池低电量报警、传感器故障检测报警功能、超量程报警

* 传感器采用原装进口电化学乙绷烷传感器

* 上、下限报警值可任意设定，自带零点和目标点校准功能，内置

温度补偿，减小测量误差，维护方便

* 数据恢复功能，免去误操作引起的后顾之忧

* 外壳采用特殊材质及工艺，不易磨损，易清洁，长时间使用光亮如新

技术参数：

检测气体：空气中的乙硼烷

检测范围：0～1ppm、10ppm可选

分 辨 率：0.001ppm、0.01ppm

检测方式：扩散式、泵吸式可选

显示方式：LCD液晶背光显示

检测精度：≤±3%（F.S）

报警方式：声光报警、振动报警（选配功能）

响应时间：小于20S

恢复时间：小于40S

工作电源：DC3.6V

传感器寿命：两年以上

使用环境：温度-20℃~+70℃；相对湿度≤95%RH（非凝露）

电池容量：3.6VDC，1800mA ,带充电保护功能

防爆类型：本质安全型

防爆标志：Exia II CT6

防护等级：IP65

外型尺寸：125×52×30mm(L×W×H)

标准附件：说明书、充电器

可选附件：0.8m采样手柄1根、仪器箱1个

重    量：200g