石油产品水溶性酸及碱测定仪FDR-2201

适用范围

石油产品水溶性酸及碱测定仪是根据GB/T259-88《石油产品水溶性酸及碱测定法》标准规定设计制造的。石油产品水溶性酸及碱测定仪适用于测定液体石油产品、添加剂、润滑脂、石蜡、地蜡及含蜡组分的水溶性酸或水溶性碱。系用蒸馏水或乙醇水溶液抽提试样中的水溶性酸或碱，然后用酸度计或指示剂对抽提物进行测定。

功能特点

1、本仪器由两部分组成，结构简单，完全符合GB/T 259标准所规定的要求。

2、采用可独立控制加热电炉，加热功率连续可调，加热控制极其方便。

3、加热电炉采用玻璃丝编织加热板，具有加热效率高，能耗低，无明火等特点。

4、测试方便，操作简单，测量结果准确。

技术参数

1、工作电源：        AC220V±10% ；50Hz。

2、加热功率：        100W～1000W连续可调。

3、酸度计：          量程0～14.00pH，精度±0.01pH。

4、分液漏斗：        250ml。

5、量筒：            100 ml，50 ml。

6、试管：            Φ18 mm×100 mm。

7、锥形烧瓶：        100 ml。

8、环境温度：        -10℃～+35℃。

9、相对湿度：        ≤85％。

10、整机功耗：       不大于1200W。