PHSB-260型便携式酸度计

PHSB-260型便携式pH计是一台数字显示pH计, 双排数字显示液晶，可同时显示pH、温度值。该仪器适用于大专院校、研究院所、环境监测、工矿企业等部门的化验室或野外取样测定水溶液的pH值和电位(mV)值、配上ORP电极可测量溶液ORP（氧化-还原电位）值。配上离子选择性电极，可测出该电极的电极电位值。

仪器特点：

四档量程，自动切换，自动进位显示，操作简单，测量精度高

采用四节五号干电池供电，携带方便，可在野外现场使用

采用3位大液晶数字显示，PH和温度同时显示，外形美观，显示清晰

技术指标：

1．仪器级别：0.1级

2．测量范围： pH：(0.00~14.00) pH

mV：（0~±1400）mV(自动极性显示)

3．最小显示单位：0.01 pH，l mV，0.1℃

4．温度补偿范围：（0.0~60.0）℃

5．电子单元基本误差： pH：±0.0５ pH

mV：±1％FS

6．仪器的基本误差：±0.1 pH

7．电子单元输入电流：不大于1×10-11A

8．电子单元输入阻抗：不小于 3×1011Ω

9．温度补偿器误差：±0.0５ pH

10．电子单元重复性误差：pH：0.0５ pH

mV：５mV

11．仪器重复性误差：不大于0.0５ pH

12．电子单元稳定性：±0.05 pH±l 个字／3h

13．外形尺寸 1×b×h， mm：135×75×25

14．重  量：0.3kg

15．正常使用条件

- 环境温度：(5~40)℃；

b) 相对湿度：不大于85％；

c) 供电电源：4节5号电池；

d) 除地球磁场外无其他磁场干扰；

e) 无显著的振动。

我们不以低价竞争客户，只以过硬的产品品质来回报客户！！！

欢迎来电来函选型报价！

企业名称︰上海博取仪器有限公司

销售地址︰上海市浦东新区秀沿路118号

生产地址︰上海市浦东新区秀沿路118号

企业电话︰021-33897320-8005

企业传真︰021-33897320-8003

联 系 人︰董先生

联系电话︰15221691673

邮政编码︰201315

E-mail  ︰2355456204@qq.com

企业网址︰http://www.shboqu.com

企业 QQ ︰2355456204