FT-100CA 双工位微电脑型振实密度计

FT-100CA 双工位微电脑型振实密度计使用高精度测速传感器和先进微电脑技术，保持两个工位同时工作时测试结果的准确性，测试结果自动计算，并配备热敏打印机，直接打印出试样的体积、质量、密度、产品编号、仪器型号等相关数据；FT-100CA 双工位微电脑型振实密度计广泛用于各种金属粉及稀有金属粉、合金粉或金属氧化物粉末，各种非金属粉；如电池材料等；其它粉末：如土壤、染料、医药、农药、磨料、涂料、食品添加剂、催化剂、水泥、河流泥沙等的粉体振实密度测试。为生产企业、科研单位和大专院校解决多品种和多规格试样测试难题。

FT-100CA 双工位微电脑型振实密度计

技术规格：

1.试样重量：≤500.00克；

2.试样体积：≤500.00毫升；

3.振动次数：0～99999次（当设定为0次时结果输出为“松装密度”）;

4.测试工位：2个

5.振动频率： 0～300转/分钟（连续可调）；

6.振动幅度：最大14mm，整数1-14mm可调；每组都可以单独调整

7.重复性误差：≤1%；

8.准确性误差：≤1%；

9.输入电源：交流220V(50Hz/60Hz)、40W。

10.测试结果：每组可以单独自动计算和打印结果

11.其他多工位振实密度仪可以定制