Rise-3022型粉尘形貌分散度测试仪技术参数

一、仪器简介：

粉尘形貌分散度测试仪将传统的显微测量方法与现代的图像技术相结合，是一种采用图像法进行颗粒形貌分析和粒度测量的粉尘分析系统，由光学显微镜、数字CCD摄像机和颗粒图像处理分析软件组成。该系统通过专用的数字摄像机将显微镜的粉尘图像拍摄下来传输给电脑，通过专用的粉尘分散度处理分析软件对图像进行处理分析，具有直观、形象、准确和测试范围宽等特点。

二、技术参数：

1、测量范围：1～3000微米

2、最大光学放大倍数：1600倍 （总放大倍数）7197倍

3、最大分辨率：0.1微米/像素

4、准确性误差：< ±3%（国家标准物质）

5、重复性偏差：< ±3%

三、功能简介：

可直接通过电脑，采用软件对粉尘粒径的大小、形状、周长、面积以及分布均匀状况等各项参数进行计算分析。并完全按照国家标准将粒径分布划分为四个区域，即：<2um 、2um-5um 、5um-10um 、<10um ，而且可以按照用户需求进行自定义分级。其操作方法简单、实用、快捷，计算结果准确。

四、仪器特点：

与传统的目尺计数方法相比，不仅在视觉上大大提高了粉尘颗粒的清晰度以及各项数据的准确性，而且完全符合几何投影直径测定分散度的原理。另外，通过先进的摄像技术，不仅可以保持粉尘颗粒的原型，而且在对重叠粉尘的处理方法上，采用了最先进的分割技术，是分散度测定的一次飞跃。

五、配置参数

三目生物显微镜:平场目镜：10×、16×

消色差物镜：4×、10×、40×、100× （油）

总放大倍数：40×-1600×

摄像机：300万像素数字CCD（标准C接口镜头）

六、应用范围

适用于疾控、防疫、矿井作业场所空气中的粉尘分散度的测定。