|  | 主要特点 仪器在机械、光学、光源上采用独特的、精密的设计，使压痕成像更清晰，测量更精确。 本机要配有10倍和40倍物镜都能参与测量，使测量的范围更大，应用更广泛。 数量显微配置，仪器配有数显式测量目镜，不用查表，也不用插入压痕对角线的长度，在液屏上直接能显示试验方法试验力、压痕长度、硬度值、试验力保持时间、测量次数等。 有可连接数码相机和CCD摄像头的螺纹接口。通过数码测量压痕，自动输入，自动显示硬度值。并可进行各种硬度值相互转换，测试结果可自动储存、处理、打印。备有RS-232接口，可与计算机联机。本机数字化、自动化程度较高。 |
| --- | --- |

HVS-1000/ HVS-1000Z数显显微硬度计

技术规格

1.试验力：

（ 0.098、0.246、0.49、0.98、1.96、2.94、4.90、9.80）N

（ 10、25、50、100、200、300、500、1000）gf

2.试验力加卸载控制： 全自动（加载 /保荷/卸载）

3. 测量显微镜放大倍率： 100倍、400倍

4.试验力保荷时间：（5～60）S

5.测微鼓轮最小分度值： 0.0625μm

6. 硬度结果：数字直接显示

7.数据输出：RS232数据接口输出和内置打印机打印

8..XY试台尺寸： 100×100 mm

9..XY试台行程范围：25×25 mm                   10.试件最大高度：70mm

11.试件最大宽度：95mm                           12.光源：6V20W卤素灯光源

13.电源：110V/220V,60/50Hz                       14. 外型尺寸：（长×宽×高）(405×290×480)mm

※ 15.物镜压头切换：自动切换（HVS-1000Z型功能）

主要附件

显微维氏压头       物镜(10 ×、40× )      10×数字式测微目镜

薄片夹持台         平口夹持台              细丝夹持台         水平调节螺钉

水平仪             维氏硬度块              十字试台           RS-232接口

可选附件

克努普压头       硬度块               金相试样抛光机

金相试样切割机                金相试样镶嵌机         CCD图象处理系统