# 电子天平为什么需要校准

北京华盛谱信仪器有限责任公司

电子天平开机显示零点，不能说明天平称量的数据准确度符合测试标准，只能说明天平零位稳定性合格。衡量一台天平合格与否，还需综合考虑其它技术指标的符合性。因存放时间较长，位置移动，环境变化或为获得精确测量，天平在使用前一般都应进行校准操作。

我们常说的克（g），公斤（kg），吨（t），盎司（oz）等单位是质量单位，电子秤、电子天平的原理造成称出的实际上是重量，G=mg，G为重量，m为质量，g为重力加速度。

重力加速度g随着纬度和高度变化，所以电子天平、电子秤如果在纬度跨越比较大的时候，称出的值会有差别。这就需要通过校准来消除重力加速度g对质量m的影响。

另外，不同季节的外界温度也会使电子天平、电子秤的读数发生偏差。

校准可以最大限度的消除这些偏差。

校准分内部校准(内校)和外部校准（外校）。

外部校准指使用天平外部的标准器具（砝码）校正天平，一般采用满量程（或接近满量程）、半量程砝码。

内部校准指天平内部安装有校准砝码。内部校准分全自动及手动校准。全自动校准的天平一般只需按一个按键，即可自动完成校准步骤。手动内校其实与外校区别不大，但由于砝码内置，可以避免砝码的污损、错误使用。

天平预热1小时以上再校准效果最好。

更多分析仪器详情请联系北京华盛谱信仪器有限责任公司