YM-1型金相试样预磨机

在金相试样制备过程中，试样的预磨，是抛光前必不可少的前道工序，先将试样预磨光后，可大大提高试样制备的功效，YM-1A预磨机，是通过多方面的调研和采集多方面使用人员的意见及要求设计而成，为适应更多材料预磨的需要，该机的磨盘直径大于国内同类产品，磨盘的转速也不同于国内产品，是试样预磨的极佳设备。
YM-1A预磨机的工作原理：先由清水通过水管不断流入旋转的磨盘中，这时浮在水面的砂纸在旋转磨盘离心力的作用下，将砂纸下的水抛出盘外，形成真空，大气压便将砂纸紧紧地压在磨盘上，即可进行预磨工作，当磨盘旋转停止后即失去这种作用，此时砂纸便可自由取下。
主要参数：
磨盘直径：250mm
砂纸直径：230mm
电动机：YS7118,0.2KW,380V,50Hz
外形尺寸：460*340*330mm
转速：700r/min
净重：22kg

| PG-1型金相试样抛光机 在金相试样制备过程中，试样的抛光是一道主要工序，经过磨光的试样，在抛光机上抛光后，可获得光亮如镜的表面，PG-1抛光机是采集多方面使用人员的意见和要求设计而成的，它具有传动平稳、噪音小、操作、维修方便等优点。该机的抛光盘直径和传递功率均大于国内同类产品，能适合更多种材料的抛光要求。 主要参数： 抛盘直径：220mm 转 速：900r/min，1400r/min（定制） 电 动 机：YS7116 0.2kW 380V/220V 50Hz |  |
| --- | --- |

| PG-1A型金相试样抛光机 在金相试样制备过程中，试样的抛光是一道主要工序，经过磨光的试样，在抛光机上抛光后，可获得光亮如镜的表面，PG-1A抛光机是采集多方面使用人员的意见和要求设计而成的，它具有传动平稳、噪音小、操作维修方便等优点，该机的抛光盘直径和传递功率均大于国内同类产品，能适合更多材料的抛光要求，并装有抛光用水装置是试样抛光的极佳设备。 主要参数： 抛盘直径：220mm 转 速：900r/min，1400r/min（定制） 电 动 机：YS7116 0.2kW 380V 50Hz |  |
| --- | --- |