PuriMaster -7000型多维制备色谱仪

上海科哲生化科技公司专注于中药成分分析，为了满足中药分离纯化的客户需求，以国家重大仪器专项成果为基础，成立了分离纯化事业部，并启用PuriMaster品牌，专注于中药分离纯化与样品前处理。PuriMaster-7000型制备色谱仪是为满足高级纯化实验室的分离纯化方法需求的制备型HPLC系统，是国内第一台ELSD检测器成为标配的全盘自动化的制备色谱仪；也是国内第一个采用四元高压梯度泵的制备色谱仪；产品高度自动化、皮实耐用、具有极高的性价比，是高级纯化实验室的最佳选择。

仪器指标：

1、流量范围：0-200ml/min（更大流量可定制）；

2、压力范围：0-4000PSI；

3、波长范围：190nm-900nm（四波长同时检测）；

4、波长准确度：0.2nm；

5、单色仪：1200线光栅；

6、光源：氘灯-钨灯组合光源；

7、进样量：2ml（根据定量管容积）；

8、自动进样数量:最大168位；

9、填料粒径：5u、10u；

10、溶剂数量：2-4种；

11、馏分收集数量:168位（15mm试管，更多可定制）；

12、馏分收集容器：15mm、20mm、30mm试管，120ml、240ml、480ml试剂瓶；

13、梯度范围：0-100%线性A:B；

14、蒸发光光源：650nm激光；

15、蒸发光气体流量范围：0-5L/min；

16、软件环境：WinXP/7/8；

17、通讯方式：USB通讯；

18、电压功率：110-220V,500W；

仪器组成：

1、高压四元梯度泵系统；

2、四波长UV-VIS检测器；

3、ELSD检测器；

4、全自动进样器；

5、智能馏分收集器；

6、开发柱（C18,10u,4.6x250mm）；

7、收集试管架；

8、CHP-7000型制备色谱专用工作站；

9、二维色谱切换阀系统；

仪器特点：

1、采用了四元高压梯度泵，可以形成四元梯度，防止沉淀产生；

2、可组合成为正反相双二元梯度系统，形成二维色谱；

3、使用柱切换系统，即可形成二维色谱，也可用于样品前处理；

4、ELSD检测器成为标配，可以减少昂贵的质谱使用；

5、采用了自动进样器与全封闭样品瓶，极大地解放了人力；

6、检测器同时检测4个波长的色谱峰，并可以同图显示并指导收集；

7、使用高精度HPLC制备色谱泵，重现性良好；

8、使用高压梯度混合，不需要脱气机，梯度基本无滞后；

9、可使用5u或10u的制备色谱柱，分离效能与分析柱等同；

10、采用氘灯-钨灯组合光源，光谱范围覆盖190nm-900nm；

11、带有单色仪自校正功能，波长准确性可达0.2nm；

12、带有光源自检功能，管理光源寿命，提醒及时更换；

13、可使用各种光程的外置式流通池，更换极为方便；

14、采用进口高性能光电检出器，性能稳定、检测灵敏；

15、采用1200线高分辨光栅，在紫外-可见范围具有良好的分光效能；

16、仪器可使用全封闭进样瓶，具有洗针功能，可避免样品污染；

17、使用定量注射泵进样，可以实现无人操作，节省人力；

18、使用进口专用电动高压六通阀，配合制备定量管，使用寿命长；

19、采用X-Y矩阵式收集，收集数量远高于多通阀；

20、收集容器可采用96孔板、试管、溶剂瓶等多种载体；

21、采用高精度电机与光栅定位器，定位准确、切换速度快；

22、采用溶剂回收三通电磁阀，可回收纯净溶剂、节约使用成本；

23、可以根据收集容器的高度调节接收管的高度，具有极大的便利性；

24、可以增加一路检测器，可以是UV-VIS或ELSD检测器；

25、ELSD检测器具有不锈钢管路,坚固耐用、易于清洗；

26、ELSD检测器具有电子气体流量控制功能，喷雾效果优异；

27、软件可以控制设备所有部件，具有高度的自动化性能；

28、软件具有自动进样、梯度、色谱图、馏分收集图、设备状态同图显示的功能；

29、软件具有多检测器同一坐标系内显示色谱图的功能；

30、软件具有自动进样状态显示与控制功能，可显示阀、注射泵、进样臂的状态；

31、软件具有在线UV-VIS光谱扫描的功能，可得出组分的紫外光谱图；

32、软件支持波长时间切换功能，可以在设定时间使用设定波长检测；

33、软件支持梯度程序设定功能，具有阶梯、线性、点-拖式梯度曲线；

34、软件支持智能馏分收集，具有时间、阈值、峰值、手动等多种收集方式；

35、软件支持馏分索引功能，实时显示馏分收集位置与对应的色谱峰位置；

36、软件支持馏分循环收集功能，可支持长时间不间断重复收集；

37、软件软件支持馏分重新进样功能，支持循环色谱功能；

38、软件支持多柱切换功能，可以方便地形成多维色谱；

39、软件支持色谱分峰与定量功能，兼容分析工作各种功能；

40、软件支持使用者与样品LIMS管理功能，支持电子签名；

41、软件具有TLC图像分析功能，支持溶剂选择；

42、软件支持PDF、JPEG、EXCEL格式输出；

43、软件具有中文、英文等多语言版本，便于结果沟通；

44、软件支持PC、笔记本电脑、触摸屏平板电脑等多种控制设备；