PrepChromaster-1000Plus型中试级快速制备色谱系统

-----专为简单中试级分离纯化而打造

上海科哲生化科技有限公司是国内知名色谱仪器生产商，承担了国家级仪器重大专项与省市级科学仪器攻关项目8项，具有雄厚的技术实力与良好的发展前景。为了满足中药与天然产物分离纯化领域的需求，推出了PrepChromaster品牌，为该领域提供中试级制备色谱解决方案级产品，完全可取代美国Biotage公司对应系列产品，是中药与天然产物分离纯化实验室的理想选择。PrepChromaster-1000Plus型是一款具有高度灵活性中试规模的Flash快速色谱设备，并包含了制备离心薄层色谱仪模块，主要应用于比较简单的的中药标准品与合成化合物中试级别的分离纯化，在节省制备成本的同时极大地提高了分离纯化的效率。

PrepChromaster-1000Plus型主要特点：

- 1、用不锈钢制备色谱可取代常压玻璃柱，不会发生玻璃破裂、安全性好；

- 2、可以采用250mL/min流速，分离时间只有玻璃柱的1/4；

- 3、本系统标配60×250mm不锈钢自装填Flash柱，可以作为预柱或单独使用；

- 4、本系统使用80×400mm不锈钢自装填Flash柱，制备量可达100g以上；

- 5、本系统使用加压溶剂罐提供流速，维护简单、容易扩展；

- 6、制备柱具有静态轴向压缩功能，有效地防止出现柱头塌陷与填料流失；

- 7、本系统配有制备色谱检测器，具有紫外在线分析与薄层分析双功能；

- 8、本系统配有三防工业平板电脑，用于数据监测与分析；

- 9、本系统紫外检测器具有吸收曲线绘制功能，实时监控样品信号；

- 10、本系统具有薄层定量分析功能，可将薄层板斑点定量并计算Rf值；

- 11、本系统最大压力可达7bar，与传统玻璃柱相比，具有分离速度极大提高；

- 12、本系统可以使用40-63um球形Flash填料，结果具有较高的重现性；

- 13、本系统可使用预装聚丙烯Flash柱，支持各种级别的Flash低压分离纯化；

- 14、本仪器基本没有易损组件，使用便利，基本无故障；

15、本系统支持液体或固体样品上样，无需进行复杂的溶样工作；

PrepChromaster-1000Plus型主要技术指标

1、泵流量范围：0～250mL/min（Flash模块）；

2、压力范围：标准7bar（Flash模块）；

3、薄层观察仪：UV254、365nm，双波长检测；

4、紫外检测器：UV254nm（汞灯光源）；

5、储液罐体积：12L以上；

6、制备量：mg-100g；

7、制备色谱柱：80×400mm，具有轴向压缩功能；

8、预柱：60×250mm不锈钢自装填Flash柱；

PrepChromaster-1000Plus型仪器组成

- 1、分离部分：包括（储液罐、60mm不锈钢预柱、80mm不锈钢预柱）；

- 2、检测器（包括紫外检测与薄层检测部分）；

- 3、三防平板控制电脑；

由于技术不断进步，本公司保留设计更改之权利，更改恕不通知敬请谅解。