SE402F型便携式电子天平

SE402F型便携式电子天平技术参数：

| 型号 | SE402F |
| --- | --- |
| 量程（g） | 400 |
| 可读性（g） | 0.01 |
| 重复性（g） | 0.01 |
| 线性误差（g） | 0.01 |
| 电池工作时间（小时） | 25 |
| 校准 | 自动外部校准，选购砝码 |
| 量程校正砝码（g） | 200 |
| 线性校正砝码（g） | 200/400 |
| 秤盘尺寸（cm） | 直径 12 |
| 外形尺寸（宽×高×长）（cm） | 14.9×7.3×22.4 |
| 净重（kg） | 0.7 |

SE402F型便携式电子天平独特的应用特点：

1.中文操作面板－使操作更加简单便捷

2.背亮液晶显示屏－使屏幕更加清晰明亮，方便用户读取称量结果

3.前置式水平调节泡－方便操作者对天平进行水平调节

4.多用途防风罩－既可轻松拆卸，又能当作容器使用

5.运输保护装置－保护传感器在运输过程中免受损害

6.校正锁定开关－防止未经授权的设置修改

7.电池或者交流电源－用4节AA电池在自动关机模式下可使用25小时，也可使用电源适配器

8.动态温度补偿功能－即时修正环境温度波动对称量结果的影响

9.多种应用模式－包括基础称量、计件称量和密度称量

SE402F型便携式电子天平独特的应用功能：

1.称量单位－克、千克（SE202F、SE402F、SE602F、SE601F不提供千克单位）

2.内置下秤钩－满足用户进行密度测定和其他特殊称量要求

3.选配USB或者RS232通讯接口－方便连接打印机、电脑和其他外围设备

4.选配第二显示器－可同步显示天平上的称量值，方便数据的读取

SE402F型便携式电子天平丰富的应用模式：

1.计件称量－此应用模式可计算单一重量物品的数量，可用于库存控制、零件打包、验收、分配和计票等工作。Scout SE便携式天平有两种计件称量供选择，标准计件称量和增强的计件称量。在标准计件称量中，天平根据参考样品数确定样品单重，并以此为基准计算样品件数。在增强的计件称量中，如果增加的样品数量小于前一次称量的样品数量，天平会根据当前的总量和总样品数自动计算样品单重。

2.密度称量－用户可以通过选购密度称量组件来计算样品的密度。在该模式下，先将样品悬挂在密度称量组件上得出样品在空气中的重量，再将样品浸入水中得出样品在水中的重量，而后天平将显示样品的密度值。