128SC乙烯腈检测管说明

| 测定物质 | CH2=CHCN |  |
| --- | --- | --- |
| 测定范围 | 1－120ppm |  |
| 取气量 | 200ml |  |
| 测定时间 | 1.5分钟 |  |
| 测定结果计算 （mg/m3） | ＝2.21×测定浓度（温度校正后的浓度） |  |
| 最低检测限度 | 0.5ppm |  |
| 颜色变化 | 草黄→粉红色 |  |
| 反应原理 | CH2=CHCN+CRO3+H2SO4→ HCN HCN+HGCL→HCL |  |
| 有效期 | 1年（冷藏保存0－10℃） |  |
| 使用温度范围 | 0－40℃(温度校正) |  |
| 校正方法 | 吸光光度法 |  |
| 其它影响物质 | 影响浓度（ppm） | 影响结果 |
| HCN | 2 | 指示偏高 |
| CH3COC2H5 | 600 | 指示偏低 |
| CH2=CHCH=CH2 | 200 | 指示偏低 |
| C6H5CH=CH2 | 350 | 指示偏低 |
| 测定操作 | ①打通检测管两端 ②按检测管上箭头方向将其插入吸气泵前端 ③将红线与轴线对齐 ④根据所需检测范围抽取定量气体。 ⑤抽取100ml气体时手泵的红色指示器弹出就说明气体已全部进入检测管中，需要多次采集气体时将手柄推回去，同样方法采集即可 ⑥取下检测管，读值 |  |
| 备注： | 温度校正浓度见校正表 |  |