Starter 2100/3C Pro型 pH计

Starter 2100/3C Pro型pH计是一款通用型实验室pH计，测量精度0.01pH，操作非常简单容易，自带快速操作指南。

Starter 2100/3C Pro型pH计独特的应用特点：

- 自动识别缓冲液，自动与手动温度补偿；

- 独立支架易于安装，可任意放置，具有多种功能；

- 超乎想象的性价比，质量长期稳定可靠；

- 性能可靠：获得CMC许可，符合CE标准，ISO9001标准，全面的检测与质控体系。

Starter 2100/3C Pro型pH计技术参数：

| 型号 | Starter 2100/3C Pro型pH计 |
| --- | --- |
| 计量技术参数 | 0.00~14.00pH； -1999~+1999mV； 0.01级 |
| 电子测量范围 | 0.00~14.00pH； -1999~+1999mV； 0℃~100℃ |
| 分辨率 | 0.01pH；1mV；0.1℃ |
| 精度 | ±0.01pH；±1mV；±0.5℃ |
| 校准 | 最多3点校准 一组定义缓冲液组 |
| 时钟功能 | 实时日期时间显示 |
| 数据存储 | 最后校准数据（含校准时间） |
| 电源 | 110~240V/50Hz，DC 12V |
| 尺寸/重量 | 约220W×175D×78H mm / 0.75kg |
| 显示器 | 液晶屏 |
| pH输入 | BNC，阻抗>10e+12Ω |
| 温度输入 | Cinch，NTC30kΩ |
| 温度补偿 | 自动或手动温度补偿 |
| 温度补偿范围 | 0℃~100℃ |
| 外壳材料 | ABS |