Starter 300C便携式电导率仪

Starter 300C便携式电导率仪外形设计简洁大方，可用于电导率和TDS的测量，人性化菜单设计与自动报错提示，让测量更简单直观。电极夹与腕带等配件帮助更便捷的进行手持操作。

Starter 300C便携式电导率仪独特的应用特点：

1．标配四环电导电极，不需分段配置多个两环电导电极；

2．形象测量提示符，自动/手动终点，电池电量等一目了然；

3．自动温度补偿，补偿系数可调范围广，适用样品更广泛；

4．真正便携式设计，防滑皮纹处理，单手可操作；

5．10分钟无操作自动关机，确保电池更长寿命。

Starter 300C便携式电导率仪技术参数：

| 型号 | Starter 300C 便携式电导率仪 |
| --- | --- |
| 计量技术参数 | 0.00μS/cm~199.9mS/cm； 0.5级 |
| 电子测量范围 | 0.0μS/cm~199.9mS/cm 0.1mg/l~199.9g/l (TDS)； 0℃~100℃ |
| 分辨率 | 自动分档； 0.1℃ |
| 精度 | ±0.5% F.S.； ±0.3℃ |
| 校准 | 1点3种预设校准液 |
| 数据存储 | 30组数据 最后校准电极常数 |
| 电源 | 4×AAA7号电池； >250小时 |
| 尺寸/重量 | 90W×170D×35H mm； 0.16kg（不含电池） |
| 显示器 | 液晶显示器 |
| 输入端口 | Mini-Din |
| 温度补偿 | 线性：0.00%/℃~100%/℃ 参比温度：20与25℃ |
| 防水防尘等级 | IP54 |
| 外壳材料 | ABS |