国家核安保技术中心

DA实验室运维及环境检测服务竞争性谈判公告

中科信工程咨询（北京）有限责任公司受国家核安保技术中心的委托，就“DA实验室运维及环境检测服务”进行竞争性谈判，现邀请合格的供应商提交密封报价文件并进行谈判。

一、项目名称：DA实验室运维及环境检测服务

采购编号：ZKX20171027A001

二、预算金额：人民币155万元（大写：人民币壹佰伍拾伍万元）

三、服务内容：

(1) 实验室运维服务

对中心热电离质谱实验室、电感耦合等离子体质谱实验室、化学处理和高纯水实验室、放射化学能谱分析实验室、X-荧光分析实验室以及实验室质量控制与信息管理系统提供运维服务，对仪器设备定期巡检并提交巡检记录，对备品备件进行更换和保养、对实验室、化学试剂和实验室用水的本底水平进行检测，以及对实验室质量控制与信息管理系统进行日常维护。

表1 实验室运维内容及要求

| 服务内容 | 明细 |
| --- | --- |
| 热电离质谱分析实验室 | 1）提供专业技术人员1名，参与实验室运行和维护； 2）定期对硬件设备进行检查、保养，提交巡检记录； 3）备品备件的更换保养。 |
| 电感耦合等离子体实验室 | 1）提供专业技术人员1名，参与高分辨等离子体质谱和四级杆等离子体质谱实验室运行和维护； 2）定期巡检设备状态，提交巡检记录； 3）备品备件的更换保养。 |
| 化学处理和高纯水实验室 | 1）提供专业技术人员1名，参与实验室运行和维护； 2）定期巡检设备状态，提交巡检记录； 3）备品备件的更换保养； 4）系统检查化学实验室的本底水平，化学试剂和水的状态标识等。 |
| 放射化学能谱分析实验室 | 1）提供专业技术人员1名，参与实验室运行和维护； 2）对高纯锗γ能谱仪、α谱仪、αβ测量仪进行定期巡检设备状态，提交巡检记录； - 备品备件的更换保养。 |
| X-荧光分析实验室 | 1）提供专业技术人员1名，参与实验室运行和维护； 2）压片法制样技术，熔片法制样技术； 3）进行定期巡检设备状态，提交巡检记录； 4）备品备件的更换保养。 |
| 实验室质量控制与信息管理系统 | - 提供专业技术人员1名，参与实验室运行和维护； 2）通过实验室间比对的方式，对实验室分析质量进行控制。 |

(2) 实验室环境检测服务

为了满足国家核安保技术中心开展破坏性分析(DA)实验室运行环境的要求，调查中心工作区以及实验室环境对中心开展DA分析的影响，报价单位需要派遣工作人员到中心进行样品的采集，并对采集的环境样品进行分析，包括实验室内外空气、实验室用水和外排水、中心工作区周边的土壤的本底以及开展DA分析可能潜在的影响等，检测参数和检测依据详见表2。

表2 实验室运行环境检测内容

| 序号 | 监测参数 | 依据及描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 气溶胶中总α、总β、总γ核素、含铀量等 | EJ/T 1075-1998、EJ/T 900-1994、GB 11713-1989、EJ/T 550-2000 |
| 2 | 外排水中pH值、总α、总β、总γ核素、3H、14C、铀、钍及金属离子 | EJ/T 1075-1998、EJ/T 900-1994、GB 12375-1990、ASTMD 6866-12、GB/T 14506.30-2010 |
| 3 | 洁净实验室空气质量监测，包括颗粒物浓度和铀含量 | 用中流量采样器采集空气滤膜样品，经酸消解后用ICP-MS测定铀含量 |
| 4 | 热电离质谱分析实验室环境检测，包括铀含量及铀同位素组成 | 用擦拭棉布拭取样品，经化学前处理后，用热电离质谱仪测定含铀量及铀同位素组成。 |
| 5 | 电感耦合等离子体实验室环境检测、包括铀金属离子 | GB/T 14506.30-2010 |
| 6 | 去离子水和高纯水质检测，包括pH值、电导率、阴阳离子及杂质元素本底水平 | DZ/T 0064.5-1993、DZ/T 0064.80 -1993 |
| 7 | 土壤中pH值、总α、总β、γ核素分析、3H、14C、铀、钍及金属离子检测 | EJ/T 1075-1998、EJ/T 900-1994、GB 11743-2013、GB 12375-1990、ASTMD 6866-12、GB/T 14506.30-2010 |
| 8 | 环境X-γ和表面污染检测 | GB/T 14583-1993、GB/T 14056.1-2008 |
| 9 | 环境擦拭样品中铀颗粒同位素分析 | 用擦拭棉布擦拭取样品，经制靶处理后，用大尺寸二次离子探针质谱仪(LG-SIMS)测定铀同位素组成 |

（3）采购用途：用于保证中心分析实验室的正常运行和检测结果的准确性。

（4）项目地点：国家核安保技术中心（北京市房山区长阳镇明理东路1号院）

四、服务时间：1年（从合同签订之日起计算）。

五、报价人资质要求：

1. 报价人必须为在中华人民共和国依照《中华人民共和国公司法》注册的、具有法人资格的、有能力提供采购所需服务的供应商。

2. 报价人必须满足《中华人民共和国政府采购法》二十二条之规定：

2.1具有独立承担民事责任的能力；

2.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

2.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

2.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

2.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2.6法律、行政法规规定的其他条件。

3. 具有国家计量认证（CMA），国家实验室认可（CNAS）的检验检测机构证书。

4. 具有一级保密资格单位证书。

5. 具有建设项目环境影响评价甲级资质证书。

6. 具有武器装备科研生产许可证。

7. 具有军工系统安全生产标准化二级或以上单位资质证书。

8. 具有辐射安全许可证。

9. 具有环境管理体系认证证书。

10.报价人必须向代理机构购买谈判文件并登记备案，未向代理机构购买谈判文件并登记备案的潜在报价人均无资格参加谈判；

12.本次谈判不接受联合体形式的报价人；

13.本项目为非专门面向中小企业的项目。

六、根据财库〔2016〕125号《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》的要求，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关主体信用记录，截止时点为递交文件截止时间。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

七、本项目扶持中小企业及监狱企业发展，鼓励节能环保产品，支持自主创新，具体政府采购政策落实情况详见谈判文件。

八、谈判文件发布信息

1. 谈判文件发售时间：2017年2月16日起至2017年2月23日止，每个工作日上午 9:00~11:30，下午 13:30~16:00（北京时间）；

2. 谈判文件发售地点：中科信工程咨询（北京）有限责任公司

3. 本谈判文件每套售价为人民币三佰元整，售后不退。如需邮寄，须另附邮资人民币伍拾元整。如邮寄过程中谈判文件遗失，代理机构不承担责任。

九、报价文件接收信息

1. 报价文件接收时间：2017年3月3日8:30至9:30。晚于报价文件接收时间递交的报价文件将不予接收。

2. 报价文件接收地点：北京市海淀区金沟河路与采石北路十字路口东南角88号大楼中科信会议中心。

3. 在谈判前必须向代理机构以银行电汇方式交纳谈判文件规定数额的保证金（不接受现金）。未按规定提供保证金的谈判文件将被拒绝；递交报价文件时报价人须出示居民身份证原件及复印件（非法定代表人还须提供《法定代表人授权书》）。

十、谈判有关信息

1. 谈判开始时间：2017年3月3日上午 9:30；

2. 谈判地点：北京市海淀区金沟河路与采石北路十字路口东南角88号大楼中科信会议中心。

十一、本次谈判联系事项

采购人名称：国家核安保技术中心

地址：北京市房山区长阳镇明理东路1号院

联系人：杨长杰、武朝辉

电话：010-60336669、60336651

代理机构：中科信工程咨询（北京）有限责任公司

地址：北京市海淀区金沟河路与采石北路十字路口东南角88号大楼

售卖联系人：刘女士

电话：010-88529057

传真：010-88529153

开户行：华夏银行北京西客站支行

帐号：10235000000047830