ICS 13.100

C52

DB23

黑龙江地方标准

DB 23/T 1804—2016

水泥制造企业职业卫生管理规范

Technology code on occupational health management

for Cement manufacturing enterprises

2016 - 10 - 17发布

2016 - 11 - 17实施

黑龙江省质量技术监督局   发布

目  次

前言	II

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

4　总则	3

5　总体布局	3

5.1　选址和平面布置	3

5.2　竖向布置	4

5.3　设备布局	4

6　主要职业病危害因素辨识	4

6.1　职业病危害因素来源	4

6.2　生产过程主要的职业病危害因素辨识	5

7　工作场所职业危害防护设施	5

7.1　防尘设施	5

7.2　防毒设施	7

7.3　防噪声设施	8

7.4　防高温设施	8

7.5　防振动设施	9

7.6　防非电离辐射设施	9

7.7　密闭空间	9

7.8　其他场所防护	9

8　工作场所职业病危害因素监测、检测及评价	9

9　个体防护	10

10　事故处理及应急救援	10

11　职业健康监护	11

12　管理措施	13

13　职业病危害告知	15

14　职业病诊断与报告	16

15　管理效果评估	17

附录A（资料性附录）　水泥制造企业工作场所常见职业病危害因素检测布点表	18

附录B（资料性附录）　水泥制造企业常见职业接触限值、职业禁忌和职业病	21

附录C（资料性附录）　水泥制造企业常见职业病危害告知书、告知卡与中文警示说明示例	27

前  言

本标准起草规则依据GB/T 1.1-2009。

请注意本标准的某些内容可能涉及专利。本标准的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准附录A、附录B、附录C为资料性附录。

本标准由黑龙江省安全生产监督管理局提出并归口。

本标准起草单位：黑龙江省劳动安全科学技术研究中心、黑龙江省建筑材料规划设计研究院、黑龙江省水泥协会、黑龙江省安卫职业卫生评价检测有限公司。

本标准主要起草人：于静、杨颖、岳强、郭琳、王超、王洪强、史延田、刘亚新、马淳淼、扈曼、田杉。

本标准为首次制定。

水泥制造企业职业卫生管理规范

- 范围

本标准规定了水泥制造企业职业卫生管理的基本要求和措施。

本标准适用于黑龙江省行政区域内水泥制造企业工作场所和建设项目职业危害（不含电离辐射）防护设计、职业卫生管理、评价与监督。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GBZ 1  工业企业设计卫生标准

GB/T 1.1  标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写

GBZ 2.1  工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素

GBZ 2.2  工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素

GBZ 158  工作场所职业病危害警示标识

GBZ 159  工作场所空气中有害物质监测的采样规范

GBZ/T 160  工作场所空气中有毒物质测定

GBZ 188  职业健康监护技术规范

GBZ/T 203  高毒物品作业岗位职业病危害告知规范

GBZ/T 205  密闭空间作业职业危害防护规范

GBZ/T 223  工作场所有毒气体检测报警装置设置规范

GBZ/T 224  职业卫生名词术语

GB 9774  水泥包装袋

GB 50019  工业建筑供暖通风与空气调节设计规范

GB 50052  供配电系统设计规范

GB/T 50087  工业企业噪声控制设计规范

GB 50295  水泥工厂设计规范

GB 50577  水泥工厂职业安全卫生设计规范

GB/T 11651  个体防护装备选用规范

GB/T 16911  水泥生产防尘技术规程

GB/T 18664  呼吸防护用品的选择、使用与维护

GB/T 23466  护听器的选择指南

GB/T 29639  生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则

AQ/T 4247  水泥生产企业防尘防毒技术规范

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

水泥制造企业  cement manufacturing enterprises

水泥制造企业包括水泥生产企业、熟料生产企业、粉磨站和配制站。

职业卫生  occupational health

是对工作场所内产生或存在的职业病危害因素及其健康损害进行识别、评估、预测和控制的一门科学。

- 改写GBZ/T 224-2010,定义2.1。

职业病危害因素  occupational hazards

在职业活动中产生和（或）存在的、可能对职业人群健康、安全和作业能力造成不良影响的因素或条件，包括化学、物理、生物等因素。

[GBZ/T 224-2010,定义2.6]

水泥生料  cement raw material

水泥生料是指用石灰质原料（钙质）、砂岩质原料（硅质）、粘土质原料（硅铝质）、铁质原料按比例配合，粉磨成一定细度，并具有适当成分的物料。

水泥熟料 cement clinker

水泥熟料是指将水泥生料，烧至部分或全部熔融，并经冷却而获得的半成品。

职业病危害防护设施  facility for control occupational hazard

是指消除或者降低工作场所的职业病危害因素的浓度或者强度，预防和减少职业病危害因素对劳动者健康的损害或者影响，保护劳动者健康的设备、设施、装置、构（建）筑物等的总称。

密闭空间  confined spaces

与外界相对隔离,进出口受限，自然通风不良，足够容纳一人进入并从事非常规、非连续作业的有限空间（如炉、塔、釜、槽车以及管道、烟道、隧道、下水道、沟、坑、井、池、涵洞、船舱、地下仓库、储藏室、地窖、谷仓等）。

[GBZ/T 224-2010,定义2.26]

中型规模水泥制造企业  medium-sized cement manufacturing enterprises

中型规模水泥制造企业是指职工人数300人及以上，销售额3000万元及以上，资产总额4000万元及以上的水泥制造企业。

- 总则

  - 企业职业卫生管理工作应坚持预防为主、防治结合原则，采取综合治理的方式，有效控制生产过程中职业危害的不良影响，改善作业环境条件，保障作业人员身体健康。

  - 企业职业危害防护设计应保证工作场所职业病危害因素浓度（强度）符合GBZ 2.1、GBZ 2.2的要求。

  - 新建、改建、扩建项目和技术改造、技术引进项目的职业病防护设施所需费用应当纳入建设项目工程预算，并与主体工程同时设计，同时施工，同时投入生产和使用。即满足以下要求：

- 建设单位在可行性论证阶段应当进行职业病危害预评价。职业病危害预评价报告应当对建设项目可能产生的职业病危害因素及其对工作场所和劳动者健康的影响作出评价，确定职业病危害类别和职业病防护措施；

- 建设项目的职业病防护设施设计应当符合国家职业卫生标准和卫生要求；

- 建设项目在竣工验收前，建设单位应当进行职业病危害控制效果评价。职业病防护设施应当由建设单位负责依法组织验收，验收合格后，方可投入生产和使用。

  - 企业应限制使用或者淘汰职业危害严重的工艺、技术、材料、设备。应采用干法水泥生产工艺，并符合国家最新《产业结构调整指导目录》要求。

  - 企业职业病危害风险类别依据《建设项目职业病危害风险分类管理目录》（2012年版）属于严重。

  - 引进新工艺、新技术、新设备时，应同时引进与之配套的防护工艺、技术和设备。

  - 企业应保障必要的职业病危害防治经费的投入，确保职业卫生“三同时”、职业病危害治理、工作场所检测、评价、职业卫生培训、职业健康检查等各项费用落实到位，费用应在生产成本中列支。

  - 企业应积极开展职业卫生基础建设活动，对职业卫生工作持续改进，不断改善工作场所劳动条件。

- 总体布局

  - 选址和平面布置

    - 新建项目选址应按照GB 50295执行。

    - 总平面布置功能分区应明确，生产区宜选在大气污染物扩散条件好的地段，布置在当地全年最小频率风向的上风侧；非生产区布置在当地全年最小频率风向的下风侧；辅助生产区布置在两者之间。行政办公用房应设置在非生产区；与生产有关的辅助用室应布置在生产区内。

    - 生产布局应符合有害与无害作业分开，产生职业病危害的工作场所与生活场所分开的原则，工作场所不得住人。按照GB 50295有关规定，宜考虑机械化、自动化和远端操作，加强密闭，避免直接操作，并应结合生产工艺采取相应的防护措施。

    - 在满足主体工程需要的前提下，将污染危害严重的设施远离非污染设施。噪声声级高的车间与低的车间分开，热加工车间与冷加工车间分开，产生粉尘的车间与产生毒物的车间分开，并在产生职业危害的车间与其他车间及生活区之间设置卫生防护绿化带。

    - 新建项目窑尾烟囱应布置在厂前区全年最小频率风向的上风侧。生产区宜选在大气污染物本底浓度低和扩散条件好的地段，并宜布置在当地夏季最小频率风向的上风侧，厂前区和生活区宜布置在当地最小频率风向的下风侧。厂房开启式侧窗应设在全年最小频率风向迎风面的墙上，距地面的高度一般不低于1 m。

    - 余热锅炉宜布置在热负荷中心附近，应处于全年最小频率风向的上风侧。

    - 煤粉制备车间宜采用独立布置的方式。

    - 污水处理设施宜布置在厂区的一侧和主导风向的下风向。

    - 厂房建筑方位应保证室内有良好的自然通风和自然采光。

    - 企业应按照GBZ 1规定设置辅助用室，包括车间卫生用室（浴室、更/存衣室、盥洗室以及在特殊作业、工种或岗位设置的洗衣室）、生活室（休息室、就餐场所、厕所）、妇女卫生室。

  - 竖向布置

    - 放散热和有害气体的生产作业应布置在建筑物的高层。

    - 噪声和振动较强的设备应放置在底层。

    - 含有挥发性气体、蒸气的废水排放管道不得通过仪表控制室和休息室等生活用室的地面下。若需通过时，应进行严格密闭，并进行有效监控，防止有害气体或蒸气逸散至室内。

  - 设备布局

    - 设备布局结合工艺流程顺序、功能分区布置并充分考虑了工作场所进出管道的走向以及生产介质的工艺流向。生产设备相对独立布置。

    - 水泥生产各工序设备应分区布置并采取适当分隔隔离。

- 主要职业病危害因素辨识

  - 职业病危害因素来源

    - 企业职业病危害因素来源主要有三个方面：即生产过程中的危害因素、生产环境中的危害因素和劳动过程中的危害因素。

    - 劳动过程中可能存在的职业病危害因素主要包括：不合理的劳动组织和作息制度，以及显示装置、控制台、座椅等不符合人机工效学的设计。劳动组织应采用四班三运转工作制度，保证8 h工作制。

    - 生产环境中的危害因素主要包括：厂房设计不合理，自然环境因素等。建筑和布局在设计时严格按照相关规定设计，通风良好，并在夏季采取防暑降温措施，定时轮换休息，避免工人在高温环境中长时间连续工作。

    - 生产环境中的危害因素主要包括：厂房设计不合理，自然环境因素等。建筑和布局在设计时严格按照相关规定设计，通风良好，并在夏季采取防暑降温措施，定时轮换休息，避免工人在高温环境中长时间连续工作。

  - 生产过程主要的职业病危害因素辨识

    - 生料制备系统。石灰石等破碎、输送过程中产生石灰石粉尘、其他粉尘、噪声。石灰石等原料在调配站经配料后由输送机送至生料磨进行粉磨，然后送入生料库过程中产生其他粉尘、噪声。

    - 熟料煅烧系统。出库生料由输送设备送入回转窑煅烧，出窑熟料经篦冷机、输送设备送至熟料库过程中产生其他粉尘、噪声。回转窑煅烧过程中产生一氧化碳、二氧化氮、二氧化硫、高温、噪声。烟气脱硝系统卸氨泵、氨水储罐、输送泵等设备运行过程中产生的职业病危害因素为逸散到空气中的氨和设备运行产生的噪声。

    - 煤粉制备系统。原煤经均化库取料机取料、输送、粉磨过程中产生煤尘、噪声。

    - 余热系统。余热锅炉汽包等设备运行过程中产生高温、噪声。水泥窑排出烟气中含有粉尘颗粒及窑内燃煤燃烧废气，作业人员在对余热锅炉除尘装置巡检过程中接触的职业病危害因素是其他粉尘、一氧化碳、二氧化硫、二氧化氮、噪声。

    - 水泥粉磨系统。石膏经破碎机、提升机、皮带机送至水泥配料站过程中产生石膏粉尘、噪声。火山岩、矿渣等破碎、粉磨过程中产生矽尘、噪声。出库熟料经皮带机、提升机进入水泥配料站过程中产生其他粉尘、噪声。熟料和石膏等经皮带机、提升机、转子秤送入水泥磨粉磨过程中产生其他粉尘、噪声。出磨水泥经空气输送斜槽、输送设备送入水泥库过程中产生水泥粉尘、噪声。粉煤灰输送过程产生矽尘、噪声。

    - 水泥包装系统。出库水泥输送、包装、装车过程中产生水泥粉尘、噪声。

    - 循环冷却水系统。循环冷却水泵运行过程中产生噪声。

    - 污水处理系统。处理生产和生活污水过程中产生硫化氢、氨、噪声。

    - 维检修系统。维检修人员在对输送皮带进行粘接过程中可接触到苯、甲苯、二甲苯等；在电焊、气割过程中可接触到电焊烟尘、一氧化碳、臭氧、二氧化氮、二氧化锰、噪声、紫外辐射等；在设备维修过程中可接触到建设项目各部分存在的职业病危害因素。

    - 其他系统。变电所作业人员在巡视变压器、开关柜等变配电设备过程中接触的职业病危害因素是：噪声、工频电场。空压机站空气压缩机运行过程中产生噪声。中央控制室统一对水泥生产线进行操作、监控、管理过程中产生视屏作业。

    - 企业作业人员接触的主要职业病危害因素参见AQ/T 4247。

- 工作场所职业危害防护设施

  - 防尘设施

    - 企业产生粉尘场所主要有：破碎；粉磨；仓库、堆场及输送；熟料烧成；包装及散装；余热锅炉和焊接作业等场所。

    - 破碎粉磨场所

      - 石灰石、砂岩、铁矿石、石膏、熟料、煤、混合材料等物料破碎时，应采用袋式除尘器等设施除尘。颚式破碎机出口应连同输送设备设吸尘罩。反击式破碎机、锤式破碎机进料和出料口应采用密闭装置，同时可增设均压管，以减少进出料口的粉尘飞扬。

      - 磨机用预热器或冷却机废气作为烘干热源时，可与预热器或冷却机废气合用一台除尘器。生料磨、水泥磨的除尘应采用袋式等设施除尘。除尘器应采用有效的防结露措施。

      - 煤磨系统的除尘应采用煤磨专用袋式除尘器、电除尘器等设施，该除尘器应具有完善的防燃、防爆、防静电及防结露等措施。磨前喂料装置应有防尘措施，磨尾卸料口和除尘器出灰口应装锁风装置。喂煤设备可采用定量或定容式喂料机，并应采取入磨锁风措施。煤粉的选粉宜采用动态选粉机，粗粉下料管上应设锁风装置。煤粉系统的所有风管及溜子应减少拐弯，需拐弯时，应防止煤粉堆积。

    - 仓库、堆场及输送场所

      - 各类物料应设置专用储库，不得露天堆放，对临时露天存放的物料应加盖苫布或采取其他防尘措施。

      - 配料仓顶和仓底应设除尘设施。原料、熟料、水泥成品储存库和生料均化库库顶、库底应设置除尘设施。

      - 各粉料库（仓）应在顶部卸压口安装袋式除尘器。原料及熟料各库底配料下料口应安装吸尘罩，采用袋式除尘器等设施进行净化处理。储库抓斗吊车司机室，应安装空气调节与净化装置，并配备必要的除尘设施。均化堆场堆料机宜选择扬尘低的设备，均化堆场应采用建筑密封。

      - 物料烘干。烘干系统应设置除尘装置。烘干机除尘，可根据排放标准的要求选用袋式除尘器或电除尘器，除尘器应采取防腐和防止结露的措施。回转式烘干机与吸尘罩的连接处，应严格密闭，其卸料口和除尘器出灰口均须装锁风装置。其他形式烘干机的除尘，应根据其设备性能和烟气特性选择相应的除尘方案。

    - 熟料烧成场所

      - 熟料烧成应采用先进的控制手段，严格控制各项工艺指标，建立稳定的热工制度，保证窑的煅烧状态连续、平稳，风量波动小。废气处理系统可选用袋式除尘器或电除尘器。窑头厂房应设置散热和通风设施。

      - 回转窑窑尾除尘系统的大型袋式除尘器应符合GB/T 16911的要求，并采取措施保证在窑况异常时仍能正常运转，消除异常情况下的颗粒物排放。窑系统应密闭，窑的旋转部分与固定装置的连接处，如筒体与窑头、窑尾与烟室等的密封设施应定期检查、维修，漏风、漏料应及时处理。

      - 熟料冷却机废气应设电除尘器或袋式除尘器，净化后排放。

    - 包装场所

      - 水泥包装系统的提升机、中间仓、包装机、接包机、清包机、卸袋机和胶带输送机转载点等处均应配备除尘设施。包装机周围应安装围档，以提高除尘系统效率；包装机除尘应采用袋式除尘器，在包装操作区除尘吸风口的设置应保证操作工人处于尘源的上风向,确保风量充足,并确保高效捕集。水泥输送皮带的转运点应尽可能平稳、顺畅。

      - 散装水泥的入库、卸料及装车应设置除尘设施。散装水泥装车，应在水泥库汽车配气孔相应位置合理设置除尘器，并在散装水泥开始装车前打开。

      - 袋装水泥装车过程劳动者应轻拿轻放，且装车机下架体与车厢高度不超过10 cm。搬运过程应杜绝违章操作，控制包装袋破损率。根据具体情况配置可移动吸尘罩或在成品输送皮带安装固定的吸尘罩，捕集输送皮带及水泥袋表面散落的水泥。

      - 水泥生产企业应优先采用无人自动化的包装机、码堆机和装车机，降低劳动者接触粉尘机会。

      - 水泥包装袋质量应符合GB 9774要求，每一批号水泥包装袋均应有出厂合格证和质量检验报告；鼓励使用防尘效果较好的纸质包装袋，纸塑复合袋、覆膜塑编袋不得使用再生料。纸塑复合袋、覆膜编织袋编织密度应细致、紧密，保证在接包、皮带输送、皮带转接、落包过程中无明显冒灰。

    - 余热锅炉

- 对进入窑头余热锅炉的废气宜设置粉尘分离装置，窑尾余热锅炉应设置清灰装置。余热锅炉进、出口的废气管道的设计，应简捷顺畅、附件少、气密性高，并应设置防积灰装置。

    - 焊接工作场所

- 在自然通风较差的室内、封闭的容器内进行焊接作业时，应有机械通风措施。

    - 其他场所

- 主控制室、计算机房和工程师站均应采取防尘措施，当通风不能满足工艺对室内温度、湿度要求时，应设空气调节装置。应及时清理生产区、厂区道路等处的积尘，配备洒水车或其它清尘设施。

  - 防毒设施

    - 企业产生有毒物质场所主要有：破碎粉磨；仓库、堆场及输送；熟料烧成；变配电、污水；余热锅炉和焊接作业等场所。

    - 原料粉磨除尘器和窑尾收尘器应设置一氧化碳检测报警装置。

    - 煤粉制备系统的电除尘器或袋式除尘器出口及煤粉仓应设有温度及一氧化碳检测和报警装置。

    - 回转窑及窑磨一体化废气处理采用电除尘器时，其入口应设置一氧化碳检测和报警装置。

    - 总降压变电站、配电站或电力室的高压开关柜室及电容器室、乙炔气库、污水泵房等辅助生产厂房，应采取通风措施，并应设置事故排风装置。事故排风装置可与经常使用的排热系统合用，但应保证在发生事故时能提供足够的排风量。六氟化硫电气设备配电装置室(或称为六氟化硫高压开关室)及检修室应安装SF6气体泄漏报警器。

    - 处理生活污水泵房应设硫化氢、氨检测报警器。

    - 有毒气体监测点的确定及报警值的设定应符合GBZ/T 223要求。易燃易爆气体的报警器设置报警值时应同时考虑爆炸危险和中毒危险，取两者之中低值作为报警值。企业有毒气体报警器的报警值参见表1。

    - 事故排风装置宜选用轴流风机或离心风机，风机应设置在有害气体或有爆炸危害物质散发量最大的地点。事故通风的通风机应分别在室内及靠近外门的外墙上设置电气开关，位置应便于操作，其通风换气次数不小于12次/h。事故排风系统的供电系统的可靠等级应由工艺设计确定，并应符合GB 50052等规范的要求。并应根据具体情况选用防爆型或防腐型风机，同时应采取防止气流短路的措施。

    - 余热锅炉的汽机房、加氯间、化验室、计量室等应根据消除有害气体计算风量，当缺乏必要资料时，可按房间换气次数确定，换气次数应符合GB 50295的规定。

- 企业毒物报警器报警参考值一栏表

| - 毒物名称 | - 预报值 | - 警报值 | - 位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 一氧化碳 | - 15 mg/m3 - （12 ppm） - （非高原） | - 30 mg/m3 - （24 ppm） - （非高原） | - 原料粉磨除尘器和 - 窑尾收尘器 |
|  |  |  | - 煤粉制备系统的电除尘器或袋式除尘器 - 出口及煤粉仓 |
|  |  |  | - 回转窑及窑磨一体化废气处理电除尘器入口 |
| - 六氟化硫 | - 3000 mg/m3 - （460 ppm） | - 6000 mg/m3 - （920 ppm) | - 六氟化硫 - 高压开关室 |
| - 硫化氢 | - 5 mg/m3 - （3 ppm） | - 10 mg/m3 - （6 ppm） | - 污水泵房 |
| - 氨 | - 15 mg/m3 - （20 ppm） | - 30 mg/m3 - （40 ppm） | - 污水泵房 |
| - 毒物报警值应根据有毒气体毒性和现场实际情况至少设警报值和高报值。预报值为MAC或PC-STEL的1/2，无PC-STEL的化学物质，警报值可设在相应超限倍数值的1/2；警报值为MAC或PC-STEL值，无PC-STEL的化学物质，警报值可设在相应的超限倍数值；高报值应综合考虑有毒气体毒性、作业人员情况、事故后果、工艺设备等各种因素后设定。 |  |  |  |

  - 防噪声设施

    - 企业产生噪声场所主要有：破碎工段、粉磨工段、输送、空压机站、熟料烧成、包装等场所。

    - 水泥粉磨系统中易被物料磨损的工艺非标准件、阀门以及风管等，应采取耐磨和降噪措施。

    - 输送粒状物的下料溜子内应有降低噪声的措施。

    - 破碎机、磨机、风机和空气压缩机等生产设备，宜选用低噪声的设备，应在设计中采取噪声防治措施，宜采取壳体噪声隔离或建筑噪声隔离等措施。振幅、功率大的设备应设计减振基础。罗茨风机进出风管及旁路管道应装消声器，空气压缩机的进风管口应装消声器。

    - 在原料粉磨、熟料烧成、煤粉制备、水泥粉磨、水泥包装及各类破碎等生产车间设置的值班室应为隔声室。

    - 企业噪声场所的防噪声措施应符合GB/T 50087等规定。

  - 防高温设施

    - 企业产生高温场所主要有：窑系统平台、烘干车间、发电车间以及各类磨房等场所。

    - 企业高温工作场所应充分利用热压，合理规划气流，并应以自然通风方式排热为主。采用自然通风的建筑物以及车间内经常有人作业的场所，夏季空气温度应符合国家现行有关工业企业设计卫生标准的规定。当自然通风达不到规定要求时，应设置机械通风系统。当作业地点温度高于37℃时应采取局部降温和综合防暑措施。表面温度超过50℃的设备和管道，必须在人员容易接触到的位置，采取防护措施，并应设置安全标志。

    - 高温热辐射区的操作人员还应采取穿戴隔热工作服、防护眼镜和鞋帽等个体防护装备。

  - 防振动设施

    - 企业产生振动位置主要有：磨机、破碎机、辊压机、空压机、鼓风机、除尘风机及机泵等。

    - 产生振动位置应设置独立基础或减振措施，强振设备与管道间应采取柔性连接方式避免振动传播，使作业人员全身振动的日接触强度不超过0.62  m/s2。

  - 防非电离辐射设施

    - 企业非电离辐射场所：配电室。

    - 产生非电离辐射的设备应采取屏蔽措施。

    - 生产工艺过程有可能产生微波或高频电磁场的设备应采取防止电磁辐射泄漏的措施。

    - 存在非电离辐射的工作场所，防护设施应符合GBZ 1的相关要求。

  - 密闭空间

    - 企业密闭空间主要有：水泥（筒）库、石灰石库、矿渣库、石膏库、干法生料均化库、干粉煤灰库、熟料库；煤粉仓、配料仓；储水油罐；旋风预热器、旋风筒、分解炉、旋窑、冷却机；磨机、选粉机、锤式破碎机、风机、提升机、电收尘器、凉水塔、袋收尘器；涵洞、马葫芦、渗水井、提升机坑、净化水池等。

    - 密闭空间主要危害因素：一氧化碳、硫化氢、电焊烟尘、高温。其他应控制的危险因素：缺氧、窒息（空气中的含氧量<19.5 %）。

    - 密闭空间检修等作业时，应办理进入密闭空间的相关手续，测定气体浓度，配备机械通风和个体防护措施，严格按照GBZ/T 205等规定执行，确保人员安全。

    - 堆料机出料地沟等应设通风设施，也可设置对流通风道。

  - 其他场所防护

    - 控制室应设置防尘、隔声、隔热和通风等设施。对采用集散型计算机控制系统的新建生产工艺线，宜设中央控制室。中央控制室应布置在有较好的采光照明和通风、噪声小、灰尘少、振动小、无有害气体侵袭的位置。

    - 生产、生活卫生用室应符合GB 50577和GBZ 1等国家标准的规定，并应在主要人员活动区域200 m范围内设有卫生间。

    - 采暖通风应符合GB 50019的规定。

- 工作场所职业病危害因素监测、检测及评价

  - 应当由专人负责职业病危害因素日常监测，确保监测系统处于正常工作状态，或委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构进行日常监测，至少每季度进行一次，并记录存档。

  - 检测点的设置应符合GBZ 159的要求，检测方法应符合GBZ/T 160等要求。企业工作场所常见职业病危害因素检测布点表参见附录A。

  - 企业应委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每年至少进行一次职业病危害因素定期检测；每三年至少进行一次职业病危害现状评价；开展“三同时”的项目，则履行预评价、防护设施设计专篇和控制效果评价程序。

  - 企业应将检测、评价结果存入用人单位职业卫生档案。一个月之内，向所在地安全生产监督管理部门报告并向劳动者公布。

  - 企业应当落实职业病危害检测、现状评价报告中提出的建议和措施，并将检测、评价报告及整改情况存入企业职业卫生档案。

  - 在职业病危害监测或者定期检测、现状评价过程中，发现工作场所职业病危害因素不符合国家职业卫生标准和卫生要求时，用人单位应当立即采取相应治理措施，仍然达不到国家职业卫生标准和卫生要求的，必须停止存在职业病危害因素的作业；职业病危害因素经治理后，符合国家职业卫生标准和卫生要求的，方可重新作业。并将治理工作存入企业职业卫生档案。

- 个体防护

  - 应建立劳动防护用品的采购、验收、保管、使用、报废等制度。

  - 应采购具有生产许可证和产品合格证的劳动防护用品，其中由国家安全生产监督管理总局确定并公布的特种劳动防护用品目录所包括的特殊劳动防护用品应具有安全标志（LA）。

  - 应按照GB/T 11651、GB/T 18664、GB/T 23466、AQ/T 4247等规定为接触粉尘、毒物、噪声、高温等职业危害的作业人员配备相应的劳动防护用品。

  - 配备劳动防护用品应根据工作场所的职业病危害因素的种类、危害程度、对人体的影响途径以及现场生产条件、职业病危害因素的接触水平以及个人的生理和健康状况等特点，为劳动者配备适宜的个人职业病防护用品。

  - 应督促、教育作业人员正确佩戴和使用劳动防护用品，不得发放钱物替代。

  - 新购置劳动防护用品宜抽样送至劳动防护用品检测机构检测，不符合要求产品拒绝接收。

  - 应定期检验的劳动防护用品应按规定进行检验。劳动防护用品应根据其说明书的使用期限及实际使用情况作更换、报废。报废后及时更换新的劳动防护用品。

  - 个人使用的职业病防护用品应当进行经常性维护、保养，并定期检测防护性能和效果，确保其处于正常状态。

- 事故处理及应急救援

  - 企业发生职业病危害事故，应当按照有关规定及时向所在地安全生产监督管理部门和有关部门报告。

  - 发生事故后，企业应立即采取有效措施，减少或者消除职业病危害因素，防止事故扩大。不得故意破坏事故现场、毁灭有关证据。

  - 用人单位应制定职业病危害事故应急救援预案及其管理制度。预案应符合GB/T 29639及相关法律法规规定，并且符合本单位的尘毒状况、危险性和可能发生的职业病危害特点。中型规模以上的企业，应当每三年进行一次应急预案评估。

  - 职业病危害事故应急救援预案包括应急救援范围、依据文件、应急救援程序、应急救援内容与方法、应急救援组织和机构、职责分工、应急救援通讯、应急救援物资与医疗后勤保障、事故发生后的疏通线路、救援设施的维护和启动等内容，并根据实际情况对预案内容定期进行更新和维护。

  - 用人单位应当在应急预案公布之日起20个工作日内，按照分级属地原则，向安全生产监督管理部门和有关部门进行告知性备案。

  - 在可能发生职业病危害事故的工作地点，应就近设置现场应急处理设施。易发生吸入式急性中毒的工作地点或车间，设置自动监测报警系统。易发生一氧化碳急性中毒的工作场所应配备自给式空气呼吸器、担架、给氧设施和其他救援设施。

  - 应急救援设施和自动监测报警系统应定期维护保证其完好，保存维护记录。

  - 企业应建立专（兼）职应急救援队伍或与邻近专职救援队签订救援协议，配备必要的应急装备、物资，危险作业必须有专人监护。

  - 企业应组织开展本单位的应急预案、应急知识、自救互救和避险逃生技能的培训活动，并定期组织考核，使有关人员了解应急预案内容，熟悉应急职责、应急处置程序和措施，保证应急救援的安全有效。

  - 应急培训的时间、地点、内容、师资、参加人员和考核结果等情况应当如实记入本单位的安全生产教育和培训档案。

  - 企业应当制定本单位的应急预案演练计划，根据本单位的事故风险特点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。应急预案演练结束后，应急预案演练组织单位应当对应急预案演练效果进行评估，撰写应急预案演练评估报告，分析存在的问题，并对应急预案提出修订意见。

  - 企业每年对应急投入、应急准备、应急处置与救援等工作进行总结评估。

- 职业健康监护

  - 应组织接触职业病危害因素的作业人员进行上岗前、在岗期间、离岗时和应急的职业健康检查，检查结果应如实告知作业人员本人。具体检查项目和周期应符合GBZ 188的规定。

  - 职业健康检查应委托由省级以上卫生行政部门批准从事职业健康检查的医疗卫生机构完成。劳动者接受职业健康检查应当视同正常出勤，并由企业承担职业健康检查费用。

  - 上岗前的职业健康检查。拟从事接触职业病危害作业的新录用劳动者和拟从事有特殊健康要求作业的劳动者，包括转岗到该作业岗位的劳动者在上岗前，应进行职业健康检查。

  - 在岗期间的职业健康检查。应根据劳动者所从事的工种和工作岗位存在的职业病危害因素及其对人体健康的影响规律，对劳动者进行动态健康观察。需要复查的，应当根据复查要求增加相应的检查项目。

  - 对准备脱离所从事的职业病危害作业或者岗位的劳动者，应当在劳动者离岗前30日内组织劳动者进行离岗时的职业健康检查。劳动者离岗前90日内的在岗期间的职业健康检查可以视为离岗时的职业健康检查。

  - 在岗期间进行定期职业健康体检的粉尘作业人员和尘肺患者离岗后应进行医学随访，接触粉尘工龄在20年(含20年)以下者，随访10年，随访周期为每五年一次；接触粉尘工龄超过20年者，随访20年，随访周期为每四年一次；尘肺患者在离岗（包括退职）或退休后应每1～2年进行一次医学检查。

  - 不得安排有职业禁忌的作业人员从事其所禁忌的作业，发现有职业禁忌或与从事职业相关的健康损害的作业人员应及时调离原工作岗位，并妥善安置。

  - 根据职业健康检查结果需要复查和医学观察的作业人员，应安排其复查和医学观察。对疑似职业病病人应向当地有关政府行政部门报告，并安排其进行职业病诊断或者医学观察。对确诊的职业病病人应及时安排其治疗和康复。

  - 企业根据职业健康检查报告应当采取的措施有：

- 对有职业禁忌的劳动者，调离或者暂时脱离原工作岗位；

- 对健康损害可能与所从事的职业相关的劳动者，应调离原工作岗位，并妥善安置；

- 对需要复查的劳动者，按照职业健康检查机构要求的时间安排复查和医学观察；

- 对疑似职业病病人，按照职业健康检查机构的建议安排其进行医学观察或者职业病诊断；

- 对存在职业病危害的岗位，立即改善劳动条件，完善职业病防护设施，为劳动者配备符合国家标准的职业病危害防护用品。

  - 应建立用人单位职业健康监护管理档案，并为劳动者个人建立职业健康监护档案，并按照有关规定妥善保存。具体档案内容见12.3。

  - 企业应当在劳动者离岗时如实、无偿提供职业健康监护档案复印件，并在所提供的复印件上签章，不得弄虚作假。

  - 发生急性职业病危害事故后，企业应及时组织救治，对遭受或可能遭受急性职业病危害的劳动者进行健康检查和医学观察，所需费用由企业承担。

  - 企业应当立即组织有关劳动者进行应急职业健康检查的情况有：

- 接触职业病危害因素的劳动者在作业过程中出现与所接触职业病危害因素相关的不适症状的；

- 劳动者受到急性职业中毒危害或者出现职业中毒症状的。

  - 企业对特殊人群应进行的针对性管理包括：

- 不得安排未成年工（指年满十六周岁、未满十八周岁的劳动者）从事接触职业病危害的作业；

- 不得安排孕期、哺乳期的女职工从事对其本人和胎儿、婴儿有危害的作业；

- 职业健康监护应涵盖对职业禁忌证的处理；

- 应根据职业健康监护结果，按照国家的有关规定，对患有职业禁忌证的劳动者进行妥善处理。

  - 可能产生急性职业损伤的有毒、有害工作场所，应配置现场急救用品，并在醒目位置设置清晰标识。现场急救用品包括发生事故时急救人员所用的个人职业病防护用品，如携气式呼吸器、防护手套、防护鞋（靴）等，以及对被救者施救所需的急救用品，如做人工呼吸所需单向阀防护口罩、现场止血用品、防暑降温用品、给氧器、防护小药箱等。

  - 企业常见职业接触限值、职业禁忌和职业病参见附录B。

- 管理措施

  - 应制定本单位职业健康管理办法和年度计划。年度计划应包括目标、措施、责任部门、考核指标、评估办法等内容。

  - 应根据相关法律、法规和标准的要求，结合本单位实际，建立、健全职业健康管理制度。其内容应包括：

- 职业病危害防治责任制度；

- 职业病危害警示与告知制度；

- 职业病危害项目申报制度；

- 职业病防治宣传教育培训制度；

- 职业病防护设施维护检修制度；

- 职业病防护用品管理制度；

- 职业病危害监测及评价管理制度；

- 建设项目职业卫生“三同时”管理制度；

- 劳动者职业健康监护及其档案管理制度；

- 职业病危害事故处置与报告制度；

- 职业病危害应急救援与管理制度；

- 岗位职业卫生操作规程；

- 法律、法规、规章规定的其他职业病防治制度。

  - 企业应建立健全职业卫生管理档案，应设立档案室或指定专门的区域存放职业卫生档案，并指定专门机构和专（兼）职人员负责管理。用人单位可根据工作实际对职业卫生档案作适当调整，但以下职业卫生管理档案主要内容不能删减：

- 建设项目职业卫生“三同时”档案。包括：建设项目职业卫生“三同时”审查登记表；建设项目批准文件；职业病危害预评价委托书与预评价报告；建设项目职业病防护设施设计专篇；职业病危害控制效果评价委托书与控制效果评价报告；建设单位和专家对职业病危害预评价报告、职业病防护设施设计专篇、职业病防护设施控制效果评价报告的评审意见及会议记录；安全监管部门审核、审查、验收批文（适用于2016年7月2日之前开展的建设项目职业卫生“三同时”工作）；建设项目职业病危害防治法律责任承诺书；全套竣工图纸、验收报告、竣工总结；工程改建、扩建及维修、使用中变更的图纸及有关材料等；

- 职业卫生管理档案。包括：职业病防治法律、行政法规、规章、标准、文件；职业病防治领导机构及职业卫生管理机构成立文件；职业病防治年度计划及实施方案（附：年度职业病防治计划实施检查表）；职业卫生管理制度及重点岗位职业卫生操作规程；职业病危害项目申报表及回执；职业病危害因素申报基本情况表；职业病防治经费；职业病防护设施一览表；职业病防护设施维护和检修记录；个人防护用品的购买、发放使用记录；警示标识与职业病危害告知（附：工作场所警示标识一览表；职业病危害告知内容包括规章制度、操作规程、劳动过程中可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇、工作场所职业病危害因素检测评价结果、职业健康检查和职业病诊断结果等的告知凭证）；职业病危害事故应急救援预案；用人单位职业卫生检查和处理记录；职业卫生监管意见和落实情况资料（包括：现场检查笔录、行政处罚决定书、奖励等资料）等；

- 职业卫生宣传培训档案。包括：用人单位职业卫生培训计划；用人单位负责人、职业卫生管理人员职业卫生培训证明；劳动者职业卫生宣传培训；年度职业卫生宣传培训一览表（附：培训通知、培训教材、培训记录、考试试卷、宣传图片等纸质和影像资料）；年度职业卫生培训工作总结等；

- 职业病危害因素监测与检测评价档案。包括：生产工艺流程；职业病危害因素检测点分布示意图；可能产生职业病危害设备、材料和化学品一览表（附：化学品安全中文说明书、标签、标识及产品检验报告等）；接触职业病危害因素汇总表；职业病危害因素日常监测季报汇总表；职业卫生技术服务机构资质证书；职业病危害因素检测评价合同书；职业病危害检测与评价报告书；职业病危害因素检测与评价结果报告等；

- 用人单位职业健康监护管理档案。包括：职业健康检查机构资质证书；职业健康检查结果汇总表；职业健康检查异常结果登记（附：职业健康监护结果评价报告）；职业病患者、疑似职业病患者一览表（附：职业病诊断证明书、职业病诊断鉴定书等）；职业病和疑似职业病人的报告（注：在接到体检结果、诊断结果5日内报告）；职业病危害事故报告和处理记录；职业健康监护档案汇总表；应急职业健康检查的结果等；

- 劳动者个人职业健康监护档案。包括：劳动者个人信息卡；工作场所职业病危害因素检测结果；历次职业健康检查结果及处理情况；历次职业健康体检报告、职业病诊疗等资料；应急职业健康检查的结果；其他职业健康监护资料；

- 法律、行政法规、规章要求的其他资料文件。包括：评估或总结报告等。

  - 企业应当采取下列（不限于）职业病防治管理措施：

- 设置或者指定职业卫生管理机构或者组织，配备专职职业卫生管理人员，负责本单位的职业病防治工作；

- 制定职业病防治计划和实施方案；

- 建立、健全职业卫生管理制度和操作规程；

- 建立、健全职业卫生档案和劳动者健康监护档案；

- 建立、健全工作场所职业病危害因素监测及评价制度；

- 建立、健全职业病危害事故应急预案；

- 依法参加工伤保险。

  - 企业应及时、如实向所在地安全生产监督管理部门申报职业病危害项目，职业病危害因素按照《职业病危害因素分类目录》确定。申报采取电子和纸质文本两种方式。在通过“作业场所职业病危害申报与备案管理系统”进行电子数据申报的同时，将《职业病危害项目申报表》加盖公章并由本单位主要负责人签字后，连同有关资料一并上报所在地设区的市级、县级安全生产监督管理部门。并保存安全生产监督管理部门出具的申报回执。

  - 应向原申报机关变更职业病危害项目内容的情形有：

- 进行新建、改建、扩建、技术改造或者技术引进建设项目的，自建设项目竣工验收之日起30日内进行申报；

- 因技术、工艺、设备或者材料等发生变化导致原申报的职业病危害因素及其相关内容发生重大变化的，自发生变化之日起15日内进行申报；

- 工作场所、名称、法定代表人或者主要负责人发生变化的，自发生变化之日起15日内进行申报；

- 经过职业病危害因素检测、评价，发现原申报内容发生变化的，自收到有关检测、评价结果之日起15日内进行申报。

  - 宣传教育培训

    - 企业的法定代表人、主要负责人和职业卫生管理人员应当具备与本单位所从事的生产经营活动相适应的职业卫生知识和管理能力，并接受职业健康培训，初次培训不少于16学时，年度再培训不少于8学时。

    - 企业应组织劳动者进行职业卫生培训，初次培训不少于8学时，继续教育不少于4学时。

- 上岗前的职业卫生培训。上岗前或因工艺、技术、设备、材料变更，以及岗位调整导致劳动者接触的职业病危害因素发生变化的，应当对劳动者进行（上）岗前职业卫生培训。培训内容包括职业卫生法律、法规、规章、操作规程、所在岗位的职业病危害及其防护设施、个人职业病防护用品的使用和维护、应急处置知识、劳动者所享有的职业卫生权利等内容。应做好记录及存档工作，存档内容包括培训计划、办班通知、教学内容、考勤名册、试卷教师、考试成绩和影像资料等，档案资料应有专人保管；

- 在岗期间职业卫生培训。应当至少每年对在岗期间的劳动者进行一次职业卫生培训。培训的内容及档案保存可参考岗前培训。

    - 企业应当对职业病危害严重岗位的劳动者，进行专门的职业卫生培训，经培训合格后方可上岗作业。

    - 企业可实行安全与职业卫生统一培训、统一考核，并保证参加职业卫生培训的时间不少于总学时的30%，继续教育的职业卫生培训不少于20%。

  - 防护设施维护

    - 应建立职业危害防护设施维护、检修和保养制度，有专人负责，确保其与主体设备同步有效运行。应对除尘设施等职业病防护设备进行经常性的维护、检修，定期检测其性能和效果，确保其处于正常状态。除尘装置宜半年进行一次中修，2～5年进行一次大修，日常检查随时进行。

    - 不得擅自拆除或者停止使用职业危害防护设施。应保留相关记录。

    - 应对职业危害防护设施的性能参数和运行效果每年至少进行一次检测或评估，结果记入相关技术档案。防护设施运行效果应达到设计要求。

    - 有毒气体检测报警装置应按照GBZ/T 223要求设置。应定期检测。检测周期是至少每年一次。新购置检测报警装置安装完毕应由有资质机构检测后，方可投入使用。

- 职业病危害告知

  - 企业与劳动者订立劳动合同时，应当如实告知工作过程中可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇等，并在劳动合同中写明，不得隐瞒或欺骗。劳动者在已订立劳动合同期间因工作岗位或者工作内容变更，从事与所订立劳动合同中未告知的存在职业病危害的作业时，企业应如实告知，并协商变更原劳动合同。

  - 企业应在可能产生严重职业病危害的作业岗位以及产生职业病危害的设备、材料、贮存场所等设置警示标识。职业病危害警示标识包括在工作场所中设置的可以提醒劳动者对职业病危害产生警觉并采取相应防护措施的图形标识、警示线、警示语句和文字说明以及组合使用的标识等。

  - 企业主要警示标识设置情况：产生粉尘的工作场所设置“注意防尘”、“戴防尘口罩”、“注意通风”；产生含有有毒物质的混合性粉（烟）尘的工作场所应设置“戴防尘毒口罩”；在产生有噪声的工作场所应设置 “噪声有害”，“戴护耳器” ；放射工作场所设置“当心电离辐射”等警示标识。

  - 企业应将工作场所可能产生的职业病危害如实告知劳动者，公告栏应设置在用人单位办公区域、工作场所入口处等方便劳动者观看的醒目位置。

- 设置在办公区域的公告栏，主要公布本单位的职业卫生管理制度和操作规程等；

- 设置在工作场所的公告栏，主要公布存在的职业病危害因素及岗位、健康危害、接触限值、应急救援措施，以及工作场所职业病危害因素检测结果、检测日期、检测机构名称等。

  - 产生或存在严重职业病危害的作业岗位，应在岗位附近的醒目位置设置警示标识和职业病危害告知卡。告知卡应当标明职业病危害因素名称、理化特性、健康危害、接触限值、防护措施、应急处理及急救电话、职业病危害因素检测结果及检测时间等。

  - 企业应当在可能产生职业病危害的化学品、放射性同位素和含有放射性物质的材料的使用岗位醒目位置设置警示标识和中文警示说明，警示说明应当载明产品特性、主要成份、存在的有害因素、可能产生的危害后果、安全使用注意事项、职业病防护以及应急救治措施等内容。

  - 企业应当在可能产生职业病危害设备的醒目位置设置警示标识和中文警示说明。警示说明应当载明设备性能、可能产生的职业病危害、安全操作和维护注意事项、职业病防护以及应急救治措施等内容。

  - 企业应通过公告栏、书面通知或其他有效方式告知劳动者工作场所职业病危害因素检测及评价结果。

  - 企业应以书面形式如实告知劳动者上岗前、在岗期间、离岗时和应急职业健康检查的结果。

  - 公告栏中公告内容发生变动后应及时更新，职业病危害因素检测结果应在收到检测报告之日起7日内更新。生产工艺发生变更时，应在工艺变更完成后7日内补充完善相应的公告内容与警示标识。

  - 告知卡和警示标识应至少每半年检查一次，发现有破损、变形、变色、图形符号脱落、亮度老化等影响使用的问题时应及时修整或更换。

  - 用人单位应将职业病危害告知与警示标识档案材料存放于本单位的职业卫生档案。

  - 公告栏、告知卡和警示标识不应设在门窗或可移动的物体上，其前面不得放置妨碍认读的障碍物。设置的尺寸、颜色、位置等应符合GBZ158、GBZ/T 203和《用人单位职业病危害告知与警示标识管理规范》的要求。多个警示标识在一起设置时，应按禁止、警告、指令、提示类型的顺序，先左后右、先上后下排列。

  - 企业常见职业病危害告知书、告知卡与中文警示说明示例见附录C。

- 职业病诊断与报告

  - 企业应当建立职业病事故处置与报告制度，职业健康监护中出现新发生职业病（职业中毒）或者两例以上疑似职业病（职业中毒）的，应当及时向所在地安全生产监督管理部门报告。不得虚报、漏报、拒报、迟报、伪造和篡改。

  - 企业应及时安排对疑似职业病病人进行诊断,在疑似职业病病人诊断或者医学观察期间，不得解除或者终止与其订立的劳动合同。

  - 企业应承担疑似职业病人在诊断、医学观察期间的费用。

  - 企业应当按照国家有关规定，安排职业病病人进行治疗、康复和定期检查。

  - 劳动者健康出现损害需要进行职业病诊断、鉴定的，企业应当如实提供职业病诊断、鉴定所需的劳动者职业史和职业病危害接触史、工作场所职业病危害因素检测结果和放射劳动者个人剂量监测结果等资料。

- 管理效果评估

  - 企业应每年组织进行一次本单位的职业卫生管理工作的评估或总结。

  - 评估或总结参与人员包括法定代表人或管理者代表、工会、职业卫生管理人员等。

  - 评估或总结的内容应包括：组织机构和规章制度建立、健全情况；职业健康管理档案建立及续档情况；职业危害告知情况；职业病危害项目申报情况；建设项目职业病危害评价情况；原、辅料使用和设备管理情况；工作场所职业病危害因素检测、评价情况；个人防护用品管理情况；职业健康监护执行情况；职业病危害事故的应急救援情况；职业健康培训情况；职业病诊断管理情况；企业职业危害群众监督情况。

  - 评估或总结中应针对职业卫生管理工作存在的问题和不足，提出管理和技术方面的改进意见，并制定整改计划，定期进行整改。

  - 评估或总结报告应存入职业卫生档案。

- （资料性附录）
水泥制造企业工作场所常见职业病危害因素检测布点表

  - 水泥制造企业工作场所常见职业病危害因素检测布点表

| 序号 | 检测地点（车间、生产设备）名称 | 工种 | 职业病危害因素名称 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 石灰石龙门卸车机操作室 | 石灰石卸车工 | 石灰石粉尘、噪声 |
|  | 石灰石皮带巡检位 | 石灰石破碎工 | 石灰石粉尘、噪声 |
|  | 石灰石板式输送机旁 |  | 石灰石粉尘、噪声 |
|  | 石灰石破碎机旁 |  | 石灰石粉尘、噪声 |
|  | 石灰石破碎休息室 |  | 噪声 |
|  | 石灰石罗锅皮带巡检位 |  | 石灰石粉尘、噪声 |
|  | 石灰石皮带休息室 |  | 噪声 |
|  | 石灰石均化库取料机驾驶室 | 石灰石取料机操作工 | 石灰石粉尘、噪声 |
|  | 联合储库吊车驾驶室 | 联合储库吊车工 | 其他粉尘、噪声 |
|  | 原煤龙门卸车机操作室 | 原煤卸车工 | 煤尘、噪声 |
|  | 原煤吊车操控室 | 原煤吊车工 | 煤尘、噪声 |
|  | 原煤龙门吊休息室 |  | 噪声 |
|  | 原煤皮带巡检位 | 原煤皮带巡检工 | 煤尘、噪声 |
|  | 原煤布料车巡检位 | 原煤布料工 | 煤尘、噪声 |
|  | 原煤均化库取料机驾驶室 | 原煤取料机操作工 | 煤尘、噪声 |
|  | 煤排风机 | 煤磨巡检工 | 煤尘、噪声 |
|  | 煤磨选粉机旁 |  | 煤尘、噪声 |
|  | 煤磨喂料圆盘旁 |  | 煤尘、噪声 |
|  | 煤磨旁 |  | 煤尘、噪声 |
|  | 煤粉库巡检位 |  | 煤尘、噪声 |
|  | 煤磨休息室 |  | 噪声 |
|  | 皮带巡检位 | 调配站巡检工 | 石灰石粉尘、噪声 |
|  | 中转库巡检位 |  | 石灰石粉尘、噪声 |
|  | 调配站库下定量给料称旁 |  | 其他粉尘、噪声 |
|  | 调配站休息室 |  | 噪声 |
|  | 立磨皮带巡检位 | 立磨巡检工 | 其他粉尘、噪声 |
|  | 立磨巡检位 |  | 其他粉尘、噪声 |
|  | 立磨选粉机旁 |  | 其他粉尘、噪声 |
|  | 立磨休息室 |  | 噪声 |
|  | 生料均化库库底提升机旁 | 生料均化库巡检工 | 其他粉尘、噪声 |
|  | 入窑提升机旁 | 来料巡检工 | 其他粉尘、噪声 |

表A.1  水泥制造企业工作场所常见职业病危害因素检测布点表(续)

| 序号 | 检测地点（车间、生产设备）名称 | 工种 | 职业病危害因素名称 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 喂料斜槽巡检位 |  | 其他粉尘、噪声 |
|  | 高温风机巡检位 | 来料巡检工 | 其他粉尘、噪声 |
|  | 增湿塔巡检位 |  | 噪声 |
|  | 预热器巡检位 | 预热器巡检工 | 其他粉尘、高温、噪声 |
|  | 入窑斜槽巡检位 |  | 其他粉尘、噪声 |
|  | 窑尾收尘器巡检位 |  | 其他粉尘、噪声 |
|  | 收尘铰刀巡检位 |  | 其他粉尘、噪声 |
|  | 窑体巡检位 | 窑头巡检工 | 高温、噪声 |
|  | 煤粉入窑燃烧器旁 |  | 其他粉尘、一氧化碳、二氧化氮、 二氧化硫、高温、噪声 |
|  | 窑前一次风机巡检位 |  | 噪声 |
|  | 窑尾休息室旁 |  | 噪声 |
|  | 篦冷机旁 | 篦冷机巡检工 | 其他粉尘、一氧化碳、二氧化氮、 二氧化硫、高温、噪声 |
|  | 斜车料斗巡检位 | 斜车巡检工 | 其他粉尘、噪声 |
|  | 窑皮带巡检位 |  | 其他粉尘、噪声 |
|  | 熟料库库上收尘器巡检位 |  | 其他粉尘、噪声 |
|  | 窑头休息室 | — | 噪声 |
|  | 石膏破碎机旁 | 石膏破碎工 | 石膏粉尘、噪声 |
|  | 矿渣磨旁 | 矿渣磨工 | 矽尘、噪声 |
|  | 粉煤灰提升机 | 粉煤灰工 | 矽尘、噪声 |
|  | 熟料库库底输送皮带巡检位 | 磨配料站巡检工 | 其他粉尘、噪声 |
|  | 配料站输送皮带巡检位 |  | 其他粉尘、噪声 |
|  | 配料站上料提升机机头巡检位 |  | 其他粉尘、噪声 |
|  | 配料站休息室 |  | 其他粉尘、噪声 |
|  | 辊压机旁 | 辊压磨工 | 水泥粉尘、噪声 |
|  | 水泥球磨机给料称旁 | 磨工 | 水泥粉尘、噪声 |
|  | 水泥球磨机旁 |  | 水泥粉尘、噪声 |
|  | 水泥储库入库提升机旁 | 水泥储库巡检工 | 水泥粉尘、噪声 |
|  | 水泥储库皮带巡检位 |  | 水泥粉尘、噪声 |
|  | 包装机操作位 | 包装挂袋工 | 水泥粉尘、噪声 |
|  | 水泥库库下拉灰机旁 | 包装巡检工 | 水泥粉尘、噪声 |
|  | 水泥输送铰刀巡检位 |  | 水泥粉尘、噪声 |
|  | 水泥提升机巡检位 |  | 水泥粉尘、噪声 |
|  | 袋装水泥输送皮带巡检位 |  | 水泥粉尘、噪声 |
|  | 装车机巡检位 |  | 水泥粉尘、噪声 |
|  | 水泥成品装车作业点 | 装车工 | 水泥粉尘、噪声 |
|  | 空压站空气压缩机旁 | 空压站巡检工 | 噪声 |

表A.1  水泥制造企业工作场所常见职业病危害因素检测布点表(续)

| 序号 | 检测地点（车间、生产设备）名称 | 工种 | 职业病危害因素名称 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 空压站休息室 | 空压站巡检工 | 噪声 |
|  | 氨水罐房氨水罐旁 | 脱硝巡检工 | 氨 |
|  | 氨水罐房氨水输送泵旁 | 脱硝巡检工 | 氨、噪声 |
|  | 氨水罐房卸氨泵旁 |  | 氨、噪声 |
|  | 中央控制室 | 中控操作员 | 噪声 |
|  | 发电车间 |  |  |
|  | 凝结水泵旁 | 汽机巡检工 | 噪声 |
|  | 高压给水泵旁 |  | 噪声 |
|  | 汽封加热器旁 |  | 噪声 |
|  | 汽轮发电机组旁 |  | 噪声、高温 |
|  | 除氧器旁 |  | 噪声 |
|  | 磷酸盐搅拌箱旁 |  | 噪声 |
|  | AQC锅炉除尘装置旁 | 锅炉巡检工 | 其他粉尘、一氧化碳、二氧化氮、 二氧化硫、噪声 |
|  | AQC锅炉给水平台巡检位 |  | 噪声 |
|  | AQC锅炉低压汽包保温房巡检位 |  | 噪声、高温 |
|  | AQC锅炉高压汽包保温房巡检位 |  | 噪声、高温 |
|  | SP锅炉除尘装置旁 |  | 其他粉尘、一氧化碳、二氧化氮、 二氧化硫、噪声 |
|  | SP锅炉给水平台巡检位 |  | 噪声 |
|  | SP锅炉高压汽包保温房巡检位 |  | 噪声、高温 |
|  | 电站中控室 | — | 噪声 |
|  | 化学水处理泵房离心泵旁 | 水处理工 | 噪声 |
|  | 化学水处理制水间水泵旁 |  | 噪声 |
|  | 化学水处理加氨间氨罐旁 |  | 氨 |
|  | 化学水处理酸碱加料岗 |  | 盐酸、氢氧化钠、噪声 |
|  | 化学水处理值班室 | — | 噪声 |
|  | 循环冷却水站 |  |  |
|  | 循环冷却水站泵间循环水泵旁 | 循环水工 | 噪声 |
|  | 循环冷却水站休息室 | — | 噪声 |
|  | 总降变电所 |  |  |
|  | 35kV高压室高压柜旁 | 电工 | 工频电场、噪声 |
|  | 变压器室主变压器巡检位 |  | 工频电场、噪声 |
|  | 变电所中控室 |  | 噪声 |
|  | 机修车间 |  |  |
|  | 电焊机作业点 | 电焊工 | 电焊烟尘、二氧化锰、一氧化碳、 二氧化氮、臭氧、紫外辐射、噪声 |
| - 本表中将岗位粉尘定义为其他粉尘与水泥粉尘仅供参考，具体检测时应测定游离二氧化硅后，根据GBZ 2.1判定粉尘性质。 |  |  |  |

- （资料性附录）
水泥制造企业常见职业接触限值、职业禁忌和职业病

  - 水泥制造企业常见职业接触限值、职业禁忌和职业病一览表

| 序号 | 职业危害因素 | 职业接触限值 |  | 健康危害 | 职业病 | 职业禁忌证 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 矽尘 | 粉尘接触限值PC-TWA(mg/m3) |  | 长期吸入游离二氧化硅含量较高的粉尘可引起以肺组织弥漫性纤维化为主的矽肺病。矽肺早期可能无自觉症状或症状较轻。随着病情的进展，可出现胸闷、气短、胸痛、咳嗽、咯痰等症状。 | 矽肺 | 1.活动性肺结核病； 2.慢性阻塞性肺病； 3.慢性间质性肺病； 4.伴肺功能损害的疾病。 |
|  |  | 总尘 | 呼尘 |  |  |  |
|  |  | 1 | 0.7 |  |  |  |
|  | 煤尘 （包括煤矽肺） | 4 | 2.5 | 长期吸入煤尘可引起煤工尘肺，早期一般无症状，并发支气管或肺部感染时会出现气短、胸痛、胸闷、咳嗽、咯痰等症状。X线胸片上主要表现为圆形小阴影、不规则阴影和大阴影，还有肺纹理和肺门阴影的异常变化。 | 煤工尘肺 | 1.活动性肺结核病； 2.慢性阻塞性肺病； 3.慢性间质性肺病； 4.伴肺功能损害的疾病。 |
|  | 石灰石粉尘 | 8 | 4 | 石灰石粉尘属低矽量粉尘，但其分散度高，如长时间高浓度接触可对肺功能造成损害，甚至产生尘肺。 | 其他尘肺 | 1.活动性肺结核病； 2.慢性阻塞性肺病； 3.慢性间质性肺病； 4.伴肺功能损害的疾病。 |
|  | 石膏粉尘 | 8 | 4 | 石膏的成分是硫酸钙。石膏性能稳定，无毒。其颗粒较大，多在100微米以上，较重，落下较快，在空中飘浮时间短，经鼻孔吸及时多数被鼻毛、鼻、咽、喉部阻挡，附着在粘膜小气道及肺泡,长期接触石膏矿尘可致尘肺，但患病率低。 | 其他尘肺 | 1.活动性肺结核病； 2.慢性阻塞性肺病； 3.慢性间质性肺病； 4.伴肺功能损害的疾病。 |
|  | 其他粉尘 | 8 | — | 生产性粉尘主要引起呼吸系统的损害，作业工人在生产环境中长期接触不同种类的粉尘可引起不同类型的尘肺病。矽尘能导致的是矽肺病。尘肺病是一种以肺组织弥漫性纤维化为主的全身性疾病，主要是以肺部纤维化改变为主，随着尘肺病病情的进一步发展还可以导致一些并发症出现，如心脏等其他脏器的损害。 | 水泥尘肺、电焊工尘肺和其他尘肺 | 1.活动性肺结核病； 2.慢性阻塞性肺病； 3.慢性间质性肺病； 4.伴肺功能损害的疾病。 |

表B.1  水泥制造企业常见职业接触限值、职业禁忌和职业病一览表(续)

| 序号 | 职业危害因素 | 职业接触限值 |  |  |  | 健康危害 | 职业病 | 职业禁忌证 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 水泥粉尘 | 4 |  | 1.5 |  | 长期吸入生料粉尘可引起矽肺，吸入烧成后的熟料或水泥粉尘可引起水泥尘肺。水泥遇水或汗液，能生成氢氧化钙等碱性物质，刺激皮肤引起皮炎，进入眼内引起结膜炎、角膜炎。 | 水泥尘肺 | 1.活动性肺结核病； 2.慢性阻塞性肺病； 3.慢性间质性肺病； 4.伴肺功能损害的疾病。 |
|  | 砂轮磨尘 | 8 |  | — |  | 砂轮磨尘主要通过呼吸道进入人体，对皮肤、粘膜、上呼吸道有刺激作用，可产生非特异性炎症反应，长期吸入引起尘肺。 | 其他尘肺 | 1.活动性肺结核病； 2.慢性阻塞性肺病； 3.慢性间质性肺病； 4.伴肺功能损害的疾病。 |
|  | 电焊烟尘 | 4 |  | — |  | 长期吸入超过允许浓度的电焊烟尘则可能造成焊工尘肺、焊工锰中毒、焊工金属热。焊工尘肺主要表现为呼吸系统症状，有气短、咳嗽、咯痰、胸闷和胸痛。焊工金属热主要症状是工作后发烧、寒战、口内有金属味、恶心、食欲不振、乏力等。 | 电焊工尘肺 | 1.活动性肺结核病； 2.慢性阻塞性肺病； 3.慢性间质性肺病； 4.伴肺功能损害的疾病。 |
|  | 二氧化硫 | 毒物接触限制（mg/m3） |  |  |  | 轻度中毒出现眼及上呼吸道刺激症状，头痛、恶心、呕吐、乏力等全身症状；眼结膜、鼻粘膜及咽喉部充血水肿。中度中毒除轻度中毒临床表现加重外，尚有胸闷、剧咳、痰多、呼吸困难等；并有气促、轻度紫绀等；重度中毒可引起肺泡性肺水肿、突发性呼吸急促、轻重程度气胸、纵隔气肿等并发症、窒息或昏迷。 | 急性二氧化硫中毒、化学性眼部灼伤 | 1.慢性阻塞性肺病； 2.支气管哮喘； 3.支气管扩张； 4.慢性间质性肺病。 |
|  |  | MAC | PC-TWA |  | PC-STEL |  |  |  |
|  |  | — | 5 |  | 10 |  |  |  |
|  | 氮氧化物 （二氧化氮） | — | 5 |  | 10 | 轻度中毒出现胸闷，咳嗽等。中度中毒胸闷加重，咳嗽加剧，呼吸困难，咯痰或咯血丝痰等。重度中毒可引起明显的呼吸困难，剧烈咳嗽，咯大量白色或粉色泡沫痰，明显发绀，两肺满布湿性啰音、急性呼吸窘迫综合症、并发较重程度的气胸或纵隔气肿、窒息。 | 氮氧化物中毒 | 1.慢性阻塞性肺病； 2.支气管哮喘； 3.支气管扩张； 4.慢性间质性肺病。 |
|  | 二氧化碳 | — | 9000 |  | 18000 | 可经呼吸道、皮肤和胃肠道进入人体，主要损害神经系统。表现为头痛、头晕、进而出现酒醉样感、步态不稳、意识不清、抽搐甚至昏迷，长期过量接触可有神经衰弱、四肢远端麻木、物理、小腿肌肉疼痛、走路困难。 | 职业性慢性二氧化碳中毒 | 1.慢性阻塞性肺病； 2.支气管哮喘； 3.支气管扩张； 4.慢性间质性肺病。 |

表B.1  水泥制造企业常见职业接触限值、职业禁忌和职业病一览表(续)

| 序号 | 职业危害因素 | 职业接触限值 |  |  | 健康危害 | 职业病 | 职业禁忌证 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一氧化碳 | — | 20 | 30 | 轻度中毒可表现为剧烈的头痛、头晕、四肢无力、恶心、呕吐；或轻度至中度意识障碍。中度中毒者意识障碍表现为浅至中度昏迷。重度一氧化碳中毒可引起以意识障碍程度达深昏迷或去大脑皮层状态；脑水肿；休克或严重的心肌损害；肺水肿；脑水肿；休克或严重的心肌损害；肺水肿；呼吸衰竭；上消化道出血；脑局灶损害。 | 一氧化碳中毒 | 1.中枢神经系统器质性疾病； 2.心肌病。 |
|  | 氨 | — | 20 | 30 | 由呼吸道吸入，低浓度对黏膜有刺激作用。高浓度可以引起组织溶解性坏死、皮肤及上呼吸道粘膜化学性炎症及烧伤、肺充血、肺水肿及出血，造成呼吸功能障碍，出现低氧血症，乃至成人呼吸窘迫综合征、心脑缺氧。 | 职业性急性氨气中毒 | 1.慢性阻塞性肺炎； 2.支气管哮喘； 3.慢性间质性肺病； 4.支气管扩张。 |
|  | 六氟化硫及分解产物（六氟化硫） | — | 6000 | — | 大量逸散入空气中导致空气中氧含量下降，导致窒息中毒，其分解产物四氟化硫对肺有侵害作用，影响呼吸系统，毒性与光气并列；十氟化二硫毒性超过光气，主要破坏呼吸系统；氟化亚硫酰可造成严重的肺水肿；氟化硫酰无臭无味，中毒后会迅速造成死亡；四氟化硫酰对肺有侵害作用；氟化氢对皮肤黏膜有强烈的刺激作用病可引起肺水肿、肺炎等。 | — | 1.慢性呼吸系统疾病轻度肺功能减退； 2.器质性心血管系统疾病。 |
|  | 氯 | 1 | — | — | 可经呼吸道、皮肤进入人体，主要损害呼吸系统，刺激皮肤、粘膜。表现为流泪、咽痛、呛咳、胸闷、气急，重者呼吸困难、咳白色或粉红色泡沫痰、口唇青紫、昏迷、窒息。可引起皮炎。长期过量接触可致牙酸蚀病等。 | 职业性急性氯气中毒、化学性眼部灼伤 | 1.慢性阻塞性肺病； 2.支气管哮喘； 3.慢性间质性肺病； 4.支气管扩张。 |
|  | 肼 | — | 0.06 | 0.13 | 可经皮肤、呼吸道和胃肠道进入人体。主要损害呼吸系统，对皮肤粘膜有刺激腐蚀作用。表现为头痛、头晕、乏力、恶心、呕吐、眼痛、眼胀、咽痛、咳嗽，重者呼吸困难，咳粉红色泡沫样痰。可引起皮炎。 | 职业性中毒肝病 | — |

表B.1  水泥制造企业常见职业接触限值、职业禁忌和职业病一览表(续)

| 序号 | 职业危害因素 | 职业接触限值 |  |  |  |  | 健康危害 | 职业病 | 职业禁忌证 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 盐酸 | 7.5 | — |  | — |  | 接触盐酸烟雾，可以刺激眼睛，使眼睑肿胀，结膜充血，也可出现鼻咽喉部的刺激症状，还可引起支气管炎、肺炎、裸露皮肤受刺激可发生皮炎，甚至造成酸烧伤。 | 化学性眼部灼伤和接触性皮炎 | 1.严重的变应性皮肤病； 2.活动性角膜疾病。 |
|  | 氢氧化钠 | 2 | — |  | — |  | 可由皮肤或消化道进入体内，主要可损害肝、肾等内脏器官。皮肤、黏膜接触后可造成充血、水肿及糜烂，并形成溃疡。眼部污染强碱类时，可引起严重的角膜炎和角膜损害，碱大量被吸收后可引起人体碱中毒。 | 化学性皮肤灼伤 | 严重的变应性皮肤病。 |
|  | 二氧化锰 | — | 0.15 |  | — |  | 可经呼吸道进入人体。主要损害神经系统，表现为嗜睡、冷漠、注意力涣散、精神萎靡、情绪改变，言语单调、不清，手、舌颤，重者四肢发僵、动作缓慢拙笨、两腿发沉、走路为前冲步态、闭目难站稳。大量吸入氧化锰烟尘，可引起金属烟尘热。 | 职业性慢性锰中毒 | 1.中枢神经系统器质性疾病； 2.各类精神病； 3.严重自主神经功能紊乱性疾病。 |
|  | 臭氧 | 0.3 | — |  | — |  | 臭氧具有强烈的氧化作用。对眼结膜及呼吸道粘膜有刺激作用，引起支气管炎，高浓度（4 mg/m3）可引起肺水肿，较低浓度（0.4 mg/m3）即能引起视力降低、头痛、头晕等症状。 | 职业性急性化学物中毒性呼吸系统疾病 | 1.ɑ抗胰蛋白酶缺乏症； 2.严重的鼻咽喉慢性疾病； 3.慢性呼吸系统疾病轻度肺功能减退； 4.器质性心血管系统疾病。 |
|  | 高温 热辐射 | 接触 时间率 | 体力劳动强度 |  |  |  | 中暑是高温作业环境下发生的急性疾病，它是机体散热机制发生障碍的结果。中暑分先兆中暑、轻症中暑、重症中暑。先兆中暑的临床表现主要有大量出汗，口渴，头晕，耳鸣，胸闷，心悸，恶心，全身疲乏，四肢无力，注意力不集中，动作不协调，体温正常或略有升高。轻症中暑体温升高至38.5 ℃以上，面色潮红，胸闷，皮肤灼热，有呼吸循环衰竭的早期症状，如面色苍白，恶心，呕吐，大量出汗，皮肤湿冷，血压下降，脉搏细弱而快。重症中暑除有轻症症状外，在劳动中昏倒或痉挛，或皮肤干燥无汗，体温在40 ℃以上。 | 中暑 | 1.Ⅱ期及Ⅲ期高血压； 2.活动性消化性溃疡； 3.慢性肾炎； 4.未控制的甲亢； 5.糖尿病； 6.大面积皮肤疤痕。 |
|  |  |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ |  |  |  |
|  |  | 100% | 30 | 28 | 26 | 25 |  |  |  |
|  |  | 75% | 31 | 29 | 28 | 26 |  |  |  |
|  |  | 50% | 32 | 30 | 29 | 28 |  |  |  |
|  |  | 25% | 33 | 32 | 31 | 30 |  |  |  |

表B.1  水泥制造企业常见职业接触限值、职业禁忌和职业病一览表(续)

| 序号 | 职业危害因素 | 职业接触限值 | 健康危害 | 职业病 | 职业禁忌证 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 噪声 | 85 dB（A）（8h） | 长期接触噪声可发生进行性的感音性听觉损伤。此外，生产性噪声对某些接触者的神经系统、心血管系统、内分泌系统及免疫系统、生殖系统和消化系统也会产生一定的损害。 | 职业性 噪声聋 | 1.各种原因引起永久性感音神经性听力损失（500 Hz、1000 Hz和2000 Hz中任一频率的纯音气导听阀＞5 dBHL）； 2.中度以上传导性耳聋； 3.双耳高频（3000 Hz、4000 Hz、6000 Hz）平均听阀≥40dB； 4.Ⅱ期和Ⅲ期高血压； 5.器质性心脏病。 |
|  | 振动 | 5 m/s2 | 长期接触强烈振动可产生手臂振动病。手臂振动病是以末梢循环障碍为主的疾病，亦可累及肢体神经及运动功能，发病部位一般多在上肢末端，典型表现为发作性手指变白（简称白指）。多为手部症状和神经衰弱综合征。手部的症状是麻、痛、胀、凉、汗、僵、颤。多汗一般在手掌，麻、痛多在夜间发作，影响睡眠。神经衰弱综合征多表现为头痛、头晕、失眠、乏力、心悸、记忆力减退及记忆力不集中等。严重者还会出现骨骼、肌肉和关节的改变。 | 职业性 手臂振动病 | 1.周围神经系统器质性疾病； 2.雷诺病。 |
|  | 工频电场 | 5 kV/m | 职业性接触对机体的危害，主要是低强度辐射所致对神经系统、眼和生殖系统功能的慢性影响。神经系统：主要表现为类神经症和植物神经功能紊乱，如头痛、乏力、嗜睡、失眠、多梦、记忆力减退，手足多汗等。心血管系统：较具特征的是植物神经功能紊乱，以副交感神经反应占优势者居多，主要表现心动过缓、血压下降。主诉有心悸、心区疼痛或压迫感。 | — | — |
|  | 紫外辐射 | 0.24 uW/cm2 | 角膜和结膜上皮大量吸收，引起角膜结膜炎。早期仅有双眼异物感或轻度不适；重度则有眼部烧灼感或剧痛，伴有高度畏光、流泪和视物模糊。 | 职业性电光性皮炎、职业性白内障 | 活动性角膜疾病。 |
|  | 职业 心理紧张 | — | 单调作业:长期从事单调作业而不适应的劳动者，除产生疲劳症状外，还可致其身心健康水平下降、劳动能力降低、精神受到抑制、工伤事故增多、因病缺勤率增高等。 夜班作业：夜班作业是轮班劳动中对劳动者身心健康影响最大的作业，若安排不当，可影响劳动者的安全和健康。如夜班作业对劳动者的心理功能会产生显著的不良影响，此外，睡眠不足还可引发心理障碍。 | — | — |

表B.1  水泥制造企业常见职业接触限值、职业禁忌和职业病一览表(续)

| 序号 | 职业危害因素 | 职业接触限值 | 健康危害 | 职业病 | 职业禁忌证 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 强迫 体位 | — | 从事检修作业的工人，如长时间保持特定姿势而处于一种强迫体位，可引起某些部位的损伤或疾病，如肌肉骨骼损伤（下背痛，颈、肩、腕损伤等）、下肢静脉曲张、扁平足、腹疝等。 | — | — |
|  | VDT （视屏显示终端） | — | 自动控制系统监控人员由于长时间注视荧光屏，受荧光屏本身的闪烁光和荧光屏反射光的作用，可造成视觉紧张，产生眼干、眼痛、视物模糊等视疲劳症候群并可出现眼睛流泪、充血、眼睑浮肿、视力下降等临床改变，可引发黄斑性脉络视网膜炎，甚至视网膜剥离。 | — | 1.矫正视力小于0.3； 2.严重颈椎病； 3.上肢骨骼肌肉疾病。 |
|  | 通风 不良 | — | 安装空调的控制室可因为新风量的不足而造成通风不良，引起空调综合征，主要表现为慢性咽喉炎、支气管炎及咳嗽、流鼻涕、头晕脑胀、四肢酸痛、疲乏无力等感冒样不适症状。 | — | — |

- （资料性附录）
水泥制造企业常见职业病危害告知书、告知卡与中文警示说明示例

C.1职业病危害告知书示例

根据《职业病防治法》第三十四条的规定，用人单位（甲方）在与劳动者（乙方）订立劳动合同时应告知工作过程中可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇等内容：

- 所在工作岗位、可能产生的职业病危害、后果及职业病防护措施：

| 所在部门 及岗位名称 | 职业病危害因素 | 职业禁忌证 | 可能导致的 职业病危害 | 职业病防护措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 例：水泥包装车间 包装工 | 粉尘 | 活动性肺结核病 慢性阻塞性肺病 慢性间质性肺病 伴肺功能损害的疾病 | 尘肺 | 除尘装置 防尘口罩 |

（二）甲方应依照《职业病防治法》及《职业健康监护技术规范》（GBZ188）的要求，做好乙方上岗前、在岗期间、离岗时的职业健康检查和应急检查。一旦发生职业病，甲方必须按照国家有关法律、法规的要求，为乙方如实提供职业病诊断、鉴定所需的劳动者职业史和职业病危害接触史、工作场所职业病危害因素检测结果等资料及相应待遇。

（三）乙方应自觉遵守甲方的职业卫生管理制度和操作规程，正确使用维护职业病防护设施和个人职业病防护用品，积极参加职业卫生知识培训，按要求参加上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查。若被检查出职业禁忌证或发现与所从事的职业相关的健康损害的，必须服从甲方为保护乙方职业健康而调离原岗位并妥善安置的工作安排。

（四）当乙方工作岗位或者工作内容发生变更，从事告知书中未告知的存在职业病危害的作业时，甲方应与其协商变更告知书相关内容，重新签订职业病危害告知书。

（五）甲方未履行职业病危害告知义务，乙方有权拒绝从事存在职业病危害的作业，甲方不得因此解除与乙方所订立的劳动合同。

（六）职业病危害告知书作为甲方与乙方签订劳动合同的附件，具有同等的法律效力。

甲方（签章）                 乙方（签字）

年  月   日                 年  月  日

C.2 职业病危害告知卡示例

| 工作场所存在粉尘，对人体有损害，请注意防护 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 水泥粉尘（游离SiO2含量<10%） Cement dust (free SiO2<10%)t | 理化特性 | 健康危害 |
|  | 粉状固体，不燃，加水搅拌后成浆体，能在空气中硬化。 | 水泥遇水或汗液，能生成氢氧化钙等碱性物质，刺激皮肤引起皮炎，进入眼内引起结膜炎、角膜炎。长期吸入水泥粉尘可引起水泥尘肺。 |
|  | 应急处理 |  |
|  | 发现身体状况异常时要及时去医院检查治疗。 |  |
|  | 防护措施 |  |
|  | 密闭尘源、通风除尘，对除尘设施定期维护和检修，确保除尘设施运转正常，加强个体防护，接触粉尘从业人员应穿戴工作服、工作帽，减少身体暴露部位，根据粉尘性质，佩戴多种防尘口罩，以防止粉尘从呼吸道进入，造成危害。 |  |
|  | 注意通风 戴防尘口罩 戴防护手套 戴防护镜 穿防护服 |  |
| 标准限值：xxx 检测数据：xxx 检测日期：xxxx年x月x日 |  |  |
| 急救电话：120 消防电话：119 职业卫生咨询电话 :xxxxxxxx |  |  |

| 工作场所存在一氧化碳，对人体有损害，请注意防护 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一氧化碳 Carbon monoxide | 理化特性 | 健康危害 |
|  | 无色无臭气体。与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。微溶于水，溶于乙醇、苯等多数有机溶剂。 | 窒息性气体，一氧化碳在血液中与血红蛋白结合而造成组织缺氧，产生中毒症状，出现剧烈头痛、头晕、耳鸣、心悸、恶心、呕吐、无力，治疗不及时会出现昏迷、休克、脑水肿、肺水肿、严重心肌损害、锥体系或椎体外系损害、呼吸衰竭等，重者可致死。 |
|  | 应急处理 |  |
|  | 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术。就医。 |  |
|  | 防护措施 |  |
|  | 1.工程控制：严加密闭，提供充分的局部排风和全面通风。生产生活用气必须分路。2.呼吸系统防护：空气中浓度超标时，佩戴过滤式防毒面具（半面罩），紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴空气呼吸器或一氧化碳过滤式自救器。3.身体防护：穿防静电工作服。4.手防护：戴一般作业防护手套。 |  |
|  | 注意通风 戴防毒面具 戴防护手套 穿防护服 |  |
| 标准限值：xxx 检测数据：xxx 检测日期：xxxx年x月x日 |  |  |
| 急救电话：120 消防电话：119 职业卫生咨询电话 :xxxxxxxx |  |  |

| 工作场所存在粉尘，对人体有损害，请注意防护 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 矽尘 Silica dust | 理化特性 | 健康危害 |
|  | 矽尘指游离二氧化硅含量超过10%的无机性粉尘。 | 长期吸入含有游离二氧化硅（SiO2）的粉尘可引起矽肺。大量含游离二氧化硅很高的粉尘吸入肺内，往往无法由呼吸道及时和完全清除。肺部有广泛的结节性纤维化，严重时影响肺功能，丧失劳动能力。 |
|  | 应急处理 |  |
|  | 发现身体状况异常时要及时去医院检查治疗。 |  |
|  | 防护措施 |  |
|  | 密闭尘源、通风除尘，对除尘设施定期维护和检修，确保除尘设施运转正常，加强个体防护，接触粉尘从业人员应穿戴工作服、工作帽，减少身体暴露部位，根据粉尘性质，佩戴多种防尘口罩，以防止粉尘从呼吸道进入，造成危害。 |  |
|  | 注意通风 戴防尘口罩 戴防护手套 穿防护服 |  |
| 标准限值：xxx 检测数据：xxx 检测日期：xxxx年x月x日 |  |  |
| 急救电话：120 消防电话：119 职业卫生咨询电话 :xxxxxxxx |  |  |

| 工作场所存在噪声，对人体有损害，请注意防护 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 噪声 noise | 理化特性 | 健康危害 |
|  | 在生产过程中，由于机器转动、气体排放、工件撞击与摩擦等所产生的噪声，声强和频率的变化都无规律、杂乱无章。 | 长时间处于噪声环境，使听力减弱、下降，时间长可引起永久性耳聋，并引发消化不良、呕吐、头痛、血压升高、失眠等全身性疾病。 |
| 噪声有害 | 应急处理 |  |
|  | 使用护耳器，如发现听力异常及时到医院检查、确诊。 |  |
|  | 防护措施 |  |
|  | 控制噪声的传播和反射，采取吸声、消声、隔声、阻尼、隔振等措施，减少接触时间及加强个体防护，采用个人佩戴防噪音耳塞、耳罩或头盔来保护听力。 |  |
|  | 戴护耳器 |  |
| 标准限值：xxx 检测数据：xxx 检测日期：xxxx年x月x日 |  |  |
| 急救电话：120 消防电话：119 职业卫生咨询电话 :xxxxxxxx |  |  |

C.3中文警示说明示例

| 氨 分子式： NH3 分子量 17 |  |
| --- | --- |
| 理化特性 | 无色气体，有强烈的刺激气味。极易溶于水，降温加压可变成液体，具有腐蚀性。与空气混合能形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。 |
| 可能产生的 危害后果 | 低浓度氨对粘膜有刺激作用，高浓度可造成组织溶解坏死。急性中毒：轻度者出现流泪、咽痛、声音嘶哑、咳嗽、咯痰等；眼结膜、鼻粘膜、咽部充血、水肿；胸部 X线征象符合支气管炎或支气管周围炎。中度中毒上述症状加剧，出现呼吸困难、紫绀；胸部 X线征象符合肺炎或间质性肺炎。严重者可发生中毒性肺水肿，或有呼吸窘迫综合征，患者剧烈咳嗽、咯大量粉红色泡沫痰、呼吸窘迫、谵妄、昏迷、休克等。可发生喉头水肿或支气管粘膜坏死脱落窒息。高浓度氨可引起反射性呼吸停止。液氨或高浓度氨可致眼灼伤；液氨可致皮肤灼伤。 |
| 职业病危害 防护措施 | 1.工程控制：生产过程密闭，提供局部排风和全面通风，使用防爆型的通风系统和设备，提供安全淋浴和洗眼设备。 2.呼吸系统防护：佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴自给正压式空气呼吸器。 3.眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 4.身体防护：穿防静电工作服。 5.手防护：戴橡胶手套。 |
| 应急救治 措施 | 1.皮肤接触：立即脱去污染的衣着，应用2%硼酸液或大量清水彻底冲洗。就医。 2.眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 3.吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。呼吸困难时输氧。呼吸停止时，立即进行人工呼吸。就医。 |

__________