SH117润滑脂宽温度滴点仪

SH117润滑脂宽温度范围滴点试验仪按照GB/T3498-2008、ASTMD2265等标准来测定润滑脂宽温度范围滴点，即在规定的试验下，润滑脂达到一定的流动性的温度。

性能特点：

1 6个试验穴孔，可以同时进行试样测试

2 铝块炉加热，各穴孔的温度一致性好

3 控制温度可以任意设定并数字显示

4 测定结果重复性高

技术参数：

1 铝块炉：

材料         合金铸铝

加热功率     700W或750W管式加热器炉体

2 滴点装置：

脂杯         黄铜制造，表面镀铬。尺寸符合GB/T3498-83标准规定

试管         带边薄壁软质玻璃试管。尺寸符合GB/T3498-83标准规定

脂杯支架     耐热硬质玻璃制造

温度计       符合GB/T514-83，刻度-5～400℃，最小分度1℃

3、控温范围：室温~400℃±1℃

配备6个脂杯