## DW系列低温恒温槽（低温恒温循环泵）

低温冷却液循环泵，又名低温循环泵是采取机械形式制冷（压缩机制冷方法）的低温液体循环设备，具有提供低温液体、低温水浴的作用。可直接冷却试管、反应瓶等进行低温下的化学反应，进行化学品和生物制品低温贮存，也可结合双层玻璃反应釜、旋转蒸发器、搪瓷反应釜，不锈钢反应釜等设备需要进行多功能低温条件下的化学反应作业。是医药卫生、化学工业、食品工业、冶金工业、大专院校、科研、遗传工程、高分子工程等实验室的必备设备

高品质压缩机、高可靠性、高效率；

内胆、台面均为不锈钢，清洁卫生，使用寿命长，美观耐腐蚀；

采用XMT模拟数字PID自动控制系统，温度数字显示和设定；

全封闭压缩机组制冷，制冷系统具有过热、过电流多重保护装置；

先进的内/外循环泵系统可以把槽内被恒温液体外引，建立第二恒温场；

槽内冷夜可外引，冷却机外实验容器，也可在槽内直接进行低温、恒温实验；

| 型号 | DW-1003 | DW-2003 | DW-3003 | DW4003 | DW5003 | DW7003 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度范围（℃） | -10~100 | -20~100 | -30~100 | -40-100 | -50-100 | -70-100 |
| 温度精度（℃） | 0.1 |  |  |  |  |  |
| 温度波动度（℃） | ±0.05（水或者纯酒精在25℃时） |  |  |  |  |  |
| 容量（L） | 3 |  |  |  |  |  |
| 泵循环方式 | 内、外循环 |  |  |  |  |  |
| 制冷方式 | 压缩机 |  |  |  |  |  |
| 功率（W） | 1700 |  |  |  |  |  |
| 外形尺寸（mm） （长×宽×高） | 340×400×670 |  |  |  |  |  |
| 净重（kg） | 35 |  |  |  |  |  |
| 工作电源 | AC220V / 50Hz |  |  |  |  |  |