优势特点
​1）在局域网上可被直接远程访问
2）有大屏幕显示和可用户定义的“ 软键”等加强的用户界面
3）用闪存增强数据存储性能，用户可远程下载分析结果
4）优化的设计加强了电路的通用性和集成性
5）易于维护的内部布局

产品应用
42i-TL型NOx分析仪能同时输出NO、NO2、NOx浓度，并可以进行独立的校准。

详细介绍
1）Thermo Scientific 42i-TL型痕量氮氧化物（NO-NO2-NOx）分析仪应用化学发光技术可测量在空气中浓度从亚ppb量级到1000ppb的氮氧化物。
2）42i-TL是单气室、单光电倍增管结构，并设计成在NO模式、NOx模式和零模式间切换。
3）零模式可以提高仪器的长期稳定性和最低检出限。
4）温度和压力修正是仪器的标准功能。
5）在易于使用的操作菜单中有用户可设置的报警限和各种内置诊断功能。
6）这台结合当代先进技术的分析仪具有网络连接端口和能存储更多数据的闪存。
7）新增的网络接口使得远程控制更为方便，允许用户远程下载分析结果。
8）新增的“软键” 功能可使用户根据需要设定按键的功能，从而直接进入到常用的菜单和功能。
9）增大的液晶显示屏可以容纳更多信息，除始终显示分析结果以外，还可以同时显示其它的操作菜单、运行状态等信息。

规格参数

| 预置量程： | 0-5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 ppb |
| --- | --- |
|  | 0-10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000μg/m3 |
| 用户量程： | 0-5 至 1000 ppb |
|  | 0-10 至 2000μg/m3 |
| 零点噪音： | < 25 ppt RMS (120秒平均时间) |
| 最低检测限： | < 50 ppt RMS (120秒平均时间) |
| 零点漂移（24h）： | 可忽略 |
| 跨度漂移（24h）： | 1%满量程 |
| 响应时间： | 60 秒 （10秒平均时间） |
| 线性： | ±1% 满量程 |
| 采样流量： | 1升/分钟 |
| 工作温度： | 5°C-40°C |
| 电源要求： | 100VAC, 115VAC, 220-240 VAC±10% @300W |
| 尺寸/重量： | 425mm (W)×219mm (H)×584mm (D), 25kg |
| 输出： | 可选电压输出，RS232/RS485，TCP/IP，10个状态继电器，断电指示（标准） |
|  | 0-20或4-20mA隔离电流输出（选项） |
| 输入： | 16路数字输入(标准)，8路0-10VDC模拟量输入(选项) |