DCAT 9T表面张力仪

DCAT 9T表面张力仪由德国dataphysics公司研发生产，基于重量法的原理测量液体的表面界面张力及液体和固体的密度。

。

DCAT 9T表面张力仪的主要功能：

1、应用环法和片法测量液体的表面/界面张力

2、测量液体的密度

3、测量固体的密度

RG11---表面张力测量

DCAT 9T表面张力仪的主要特点：
自动或手动校正功能的高精度电动力学补偿称重系统
软件控制用不同速度进行样品台的高度定位

全自动天平刀口锁定装置

测量探针自动碰撞保护装置

带灯饰的样品室

一体化磁力搅拌系统
液体温度控制单元 TV70

Pt100温度感应器

可选配软件：

DIS11---液体密度测量

DCATS 31  表面/界面张力测量软件（吊环、吊片法）

DCATS 34  液体密度测量软件

DCATS 36  固体密度测量软件

SCAT31软件---吊环法测表面张力

DCAT 9T表面张力仪的技术参数：

1、表面界面张力测量范围：1～1000mN/m; 分辨率±0. 01 mN/m

2、密度测量范围：0.50～2.50g/cm3 ； 分辨率±0. 002 g/cm3

3、天平质量范围：100μg～220g；分辨率100μg；精度±100μg

4、测量数据范围：最高可达100个测量值/秒

5、样品台升降距离和速度：80mm ；46nm/s～12mm/s

6、升降分辨率：24 nm

7、样品池夹套：TV 70

8、天平校准：内部自动校正、外部标准块手动校正

9、自动搅拌：软件控制一体化磁力搅拌

10、温度范围：-10～130℃(液体温度控制单元TV70）

11、温度测量：-60～450℃，2个Pt100输入的一体化温度测量，分辨率0.01K

12、仪器尺寸(L×W×H)：250×205×500mm3

13、重量：15kg

14、电源：100～240VAC; 50～60Hz; 70W

北京奥德利诺仪器有限公司

Beijing Dataphys Instruments Co., Ltd.

地址：北京市海淀区学清路9号汇智大厦B1017室

邮编：100080

座机：010-6294.8370/4370, 6293.0470/4420

邮箱：info@dataphys.com.cn

网址：www.dataphys.com.cn