LDF系列超纯水机简介

# 路岛实验室超纯水机

【品牌介绍】

路岛作为中国顶尖的纯水系统制造商，自成立以来，秉承“您的需要，我们创造”的理念，“专业、稳健、进取、创新”的精神，一直专注于实验室、医疗、工业超纯水产品的革新与发展，致力于为实验室、医疗、工业客户提供专业而全面的纯水系统解决方案。

路岛实验室超纯水机

【推荐理由】

实验室超纯水LDF系列是上海路岛生产的一款具有体积小巧、外观精致、维护简便、系统集成等优势，而且制备超纯水也更加快速、自动、方便、高效，其生产出的超纯水能够满足众多实验室用户的需求，面市以来备受好评！LDF系列超纯水机是上海路岛生产的一款具有运行状态指示、价格优惠、水质稳定、出水量大自动运行等特点的超纯水制取设备。用户可根据实际用水需求选购不同型号不同水质的仪器，避免重复购买，冗余购买等问题的产生。

## 路岛实验室超纯水机

【产品介绍】

路岛超纯水机用自来水作为水源，集合微滤、活性炭吸附、反渗透、离子交换、紫外光氧化、超滤等技术，把水中的离子、热源、有机物、颗粒物、微生物、细菌等杂质去除，以此制取可以达到实验要求纯度的纯水，应用于高等院校、研究院所、工业系统以及医疗行业等。

路岛实验室超纯水机

LDF系列包含：LDF,LDF-I,LDF-II,LDF-III系列

LDF系列超纯水机性能特点

- 开机自动反冲功能

- 低压报警停机保护、水箱满水自动停止产水

- 同时在线2路水质监控，实时监测纯水和超纯水水质

- 无水报警，水满报警，提供安全保证

- 全自动RO膜防垢冲洗程序，延长RO膜使用寿命，开机自动反冲洗，水满待机时自动冲洗

- 分质取水，一机两用（可同时取2路纯水）

- 多种规格储水桶可选，满足不同需求

- 机箱人体工程学设计，复合GLP规范

- 所有管路均获NSF认证，全新快插式接头，滤柱更换维护更方便

- 原装进口核级树脂，全下垂流超纯化柱设计，时刻保证顶级水质

- 在线监测水路水温

- 双波长(185nm&254nm)进口紫外灯， 有效杀菌，降低TOC，增强系统适用范围

- 原装进口0.45μm进口PES聚醚砜复合滤膜终端除菌过滤器，保证水质无菌

- 超纯水恒压系统

- 用水后自动开机加强型预处理

产品图片：

超纯水机流程

工作流程示意：

自来水→PP棉滤芯→碳粉滤芯→PP棉滤芯→增压泵→反渗透R.O单元→纯水→超纯化单元→纯水超纯水取水口

LDF系列基础型超纯水机（自来水为水源）

| 名称 |  | 基础型 | 除热源型 | 低有机物型 | 综合型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品型号 标准型 |  | LDF | LDF-I | LDF-II | LDF-III |
| 进水要求 |  | 城市自来水：TDS<200 ppm，5-45℃，1.0-4.0Kgf/cm2 (进水TDS>200ppm时，建议选配外置软化器) |  |  |  |
| 系统流程 |  | PF+RO+AC+PF+ AC+DI+TF | PF+AC+PF+RO+ AC+DI+UF+TF | PF+AC+PF+RO+ UV+DI+TF | PF+AC+PF+RO+ UV+DI+UF+TF |
| UP 超 纯 水 指 标 | 电阻率 | 18.25MΩ.cm@25℃ |  |  |  |
|  | 重金属离子 | < 0.1 ppb |  |  |  |
|  | 总有机碳(TOC) | <10 ppb |  | <3 ppb |  |
|  | 细菌 | <0.1 cfu/ml |  |  |  |
|  | 热源(内毒素) | N/A | <0.001 Eu/ml | N/A | <0.001 Eu/ml |
|  | 颗粒物(>0.2μm) | <1/ml |  |  |  |
|  | 核糖核酸酶(RNases) | N/A | <0.01 ng/ml | N/A | <0.01 ng/ml |
|  | 脱氧核糖核酸酶(DNases) | N/A | <4 pg/μl | N/A | <4 pg/μl |
| 纯水反 渗 透 水 指 标 | 离子截留率 | 96%-99%（1.使用新RO膜时2.去除率 ≥99% 双级反渗透RO出水5чs/cm） |  |  |  |
|  | 有机物截留率 | >99%，当MW>200道尔顿 |  |  |  |
|  | 颗粒和细菌截留率 | >99% |  |  |  |
|  | 产水量(25℃) | LDF-10产水量为10L/H；LDF-20产水量为20L/H；LDF-30产水量为30L/H；LDF-40产水量为40L/H |  |  |  |
|  | 瞬间出水量 | 2.0升/分钟(需配压力水桶)，(加装UF机型流速会有降低) |  |  |  |
| 控制系统 | 操作模式显示 | 电源、缺水、满水、纯水取水、超纯水取水、冲洗等；； |  |  |  |
|  | 安全性能 | 无水或水压低、满水停机等； |  |  |  |
|  | 系统监控 | 超纯水水质监控、RO水水质监控、水温监控； |  |  |  |
| 出水口(触摸按键) |  | 2个：纯水，UP超纯水 |  |  |  |
| 外形尺寸/重量 |  | 长×宽×高：50×45×50cm/约35Kg |  |  |  |
| 电源/功率 |  | 220V、50Hz/30W、35W、75W、80W |  |  |  |
| 标准配置 |  | 主机(含1套纯化柱)+15升压力水桶+附件包 |  |  |  |

超纯水机耗材

| 名称 | 建议使用时间 | 价格 | 名 称：上海路岛分析仪器有限公司 地 址：上海市金山区金一东路18号 联系人：朱微滕 电话： 13816523839 Q Q： 884774963 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10寸PP滤芯 | 3-6个月 |  |  |
| 颗粒活性炭 | 约6800L纯水 |  |  |
| 压缩活性炭 | 约6800L纯水 |  |  |
| 增压泵 | - |  |  |
| 100加仑RO膜 | 1-2年 |  |  |
| 75加仑RO膜 | 1-2年 |  |  |
| 超纯化柱 | 约6000升 |  |  |
| 终端过滤器 | - |  |  |
| 紫外杀菌器 | 约9000小时 |  |  |