欢迎使用“安立泰”牌矿用泵

创新无止境  品牌塑辉煌

“国家高新技术企业” “山东省名牌产品”“山东省著名商标“

矿用隔爆型排污排沙潜水电泵

使用说明书

济宁安泰矿山设备制造有限公司

地址：山东省鱼台县经济开发区         电话：0537-6285688

传真：0537-6227568                    E-mail: jiningantai@126.com

公司网址：www.antaipump.com          邮编：272300

目   录

矿用隔爆型潜水排沙电泵警示语	2

一、概述	3

二、结构特征与工作原理	5

三、主要技术数据	6

四、安装、调试	17

五、使用操作及注意事项	17

六、泵的选型	20

七、故障分析及排除方法	23

八、安全保护装置及事故处理	24

九、保养维护和保存	25

十、运输、贮存	26

十一、保修条件	26

十二、售后服务	27

十三、产品质量反馈单	28

矿用隔爆型潜水排沙电泵警示语

警告

1、安装使用本产品前务必通读产品使用说明书，严格按本说明书的规定进行安装和运行。

2、在配电系统中应配置过热或过电流保护装置，必要时应配接漏电保护器。

3、泵外配接的启动保护和矿用移动式软电缆必须是具有煤安标志资质的产品，接线时严禁带电作业以防触电。

4、电泵应按相序标识的规定连接，电泵转向必须与转向标志一致。四芯电缆黑色为地线必须可靠接地。使用前，应检查定子绕组对机壳的绝缘电阻不低于100MΩ。

5、电泵使用场所应设“严禁进入、防止触电”的警示牌，电泵运行时严禁移动电泵。

6、确认转向正确后，方能启动运行。

7、电泵运行时发生下列情况应立即停机检查，排除故障方可运行：

a）热态绝缘电阻低于1MΩ，冷态绝缘电阻低于100MΩ；

b）机组运行时发生异响或强烈振动时；

c）电泵出水严重不足或不出水；

d）三相电源有断相；

e）电源电压不稳定或运行电流大于1.1倍额定值时。

8、运输、搬运特殊要求。

9、用户与本企业均不得随意变更安标配套件及零（元）部件配置。

10、严禁带电开盖；配套用潜水电泵用电动机应有安全标志。

11、企业与用户不得随意更改安标受控配套件。

安装、使用产品前，请阅读使用说明书

一、概 述

BQS（BQW）系列矿用隔爆型潜水排沙电泵的产品说明书内容是根据国家标准GB9969.1-1999《工业产品使用说明书  总则》要求编写的。

（一）产品执行标准及特点

BQS（BQW）矿用隔爆型潜水排沙电泵（简称电泵）执行标准为MT/T671-2005《煤矿用隔爆型潜水电泵》，电动机隔爆型式为“ExdI”。该电泵是我公司在充分的市场调研基础上自行研制开发的一种用传统干式三相异步电动机驱动的“下吸式”矿用隔爆型潜水排沙电泵，按隔爆标准设计制造，在电机部分采用严格的隔爆措施，电动机机壳采用钢件。机组能抽干工作面地表浅层水，也可长期潜入水中工作。电泵结构紧凑、轻小易移、无需引水、双面密封，经久耐用、安全可靠、适应性强等优点。

（二）产品的主要用途及适用范围

工作面、巷道、井底水窝、局部积水水坑、选煤厂排水、工程排水等场合使用，是一种先进可靠的排水工具。

适用于煤矿井下巷道及采掘工作面，其他周围介质中含有甲烷或煤尘爆炸性气体混合物的环境中排放地下水及含有悬浮煤粉、岩屑、煤粒、砂石、泥沙等固体颗粒的污水物。

（三）矿用隔爆型潜水排沙电泵型号表示方法

型号中的大写汉语拼音字母代表电泵的型式及其特征、主参数由阿拉伯数字表示。

N为内装式；B为半内装式；外装不注

额定功率，单位为千瓦（kW）

级数

额定总扬程，单位为米（m）

额定流量，单位为立方米每小时（m3/h）

排沙

潜水电泵

矿用隔爆型

B  Q  S  □－□/□－□ /□

标记示例：

额定流量为200 m3/h，额定总扬程为200 m，级数为2，额定功率为200 kW，内装式结构，输送介质为含沙污水的矿用隔爆型潜水排沙电泵，其标记为：BQS200-200/2-200/N。

（四）使用环境及工作条件

电泵在下列适用条件下能连续正常运行：

1、电源额定频率为50Hz，额定电压380V、660V或1140V（允许偏差±5%）的三相交流电。（用户订货时须标明电泵电压值）。

2、电泵可在浅水中和潜入水下深度不超过5m。

3、输送介质的温度应不超过40℃；工作环境温度0~40℃。

4、被抽送液体的pH值为4~10。

5、水中含有固体杂质的体积比一般不超过2%。

6、水中含固体颗粒径不大于泵流道过流断面最小尺寸的50%。

（五）产品的安全警告

安全警告标志：装制在电泵的电动机外壳上，请用户仔细阅读，按规定操作。

为了您和他人的生命及国家财产的安全,请注意:

用前认真阅读使用说明书。

严禁带电拆卸。

严禁将电缆做为提手使用。

泵工作时间，严禁移动、射水。

济宁安泰矿山设备制造有限公司

！

警 告

二、结构特征与工作原理

（一）产品的结构特征

1、BQS（BQW）矿用隔爆型潜水排沙电泵的结构上部为隔爆型潜水排沙电泵用电动机，中部为机械密封，下部为水泵，电动机与机械密封及水泵同轴联接组成。

2、水泵由叶轮、蜗壳、进水节、出水口等部分组成，叶轮的固定采用键式由螺母紧固。

3、隔爆型潜水排沙电泵用电动机为三相交流隔爆型干式鼠笼式异步电动机，定子绕组采用聚脂漆包线，使电动机寿命大为提高。

4、机组外壳分别用钢、铸铁等制造，体积小，抗压抗碰，安全可靠，坚固耐用。

5、进入电缆采用特殊的密封结构，水不可能进入电机动内部，电动机轴伸橡胶油封可挡泥沙。密封包括动密封和静密封，采用整体式双端面机械密封。装在电动机轴伸处在叶轮上盖及机壳下轴承支架形成的腔内内充15或20号机械油。但不允许注满，应留有一定的空间，以免电机运行发热油气化膨胀使密封破坏。

（二）产品的工作原理

电泵接通电源启动后，定子便产生旋转磁场使转子转动，从而带动叶轮旋转，由于叶片的离心作用，水以很大的流速和很高的压力经蜗壳通过输水管提升到理想的高度。

三、主要技术数据

BQS（BQW）隔爆型潜水排沙电泵的主要技术参数（详见下表）。

技术参数表

电泵的基本参数按下表中的规定。

| 型号 | 额定 流量 m3/h | 额定 扬程 m | 额定 功率 kW | 额定 电压 V | 额定 电流 A | 同步 转速 r/min | 电泵 效率 % | 通过颗粒最大直径mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BQS10-23-1.5 | 10 | 23 | 1.5 | 380或 660或1140 | 3.65或2.11或1.22 | 3000 | 28.9 | 6 |
| BQS15-20-1.5 | 15 | 20 |  |  |  |  | 33.9 |  |
| BQS10-28-2.2 | 10 | 28 | 2.2 | 380或 660或1140 | 5.12或2.95或1.70 | 3000 | 29.2 | 15 |
| BQS35-7-2.2 | 35 | 7 |  |  |  |  | 37.8 |  |
| BQS15-22-2.2 | 15 | 22 |  |  |  |  | 33.9 |  |
| BQS25-10-2.2 | 25 | 10 |  |  |  |  | 37.6 |  |
| BQS25-15-3/B | 25 | 15 | 3 | 380或 660或1140 | 6.67或3.84或2.22 | 3000 | 38 | 15 |
| BQS15-25-3/B | 15 | 25 |  |  |  |  | 31 |  |
| BQS35-15-3 | 35 | 15 |  |  |  |  | 41 | 11 |
| BQS40-10-3 | 40 | 10 |  |  |  |  | 41.7 |  |
| BQS50-15-4 | 50 | 15 | 4 | 380或 660或1140 | 8.79或5.07或2.92 | 3000 | 43.3 | 10 |
| BQS15-30-4/B | 15 | 30 |  |  |  |  | 31.5 |  |
| BQS20-28-4/B | 20 | 28 |  |  |  |  | 34.7 |  |
| BQS35-18-4/B | 35 | 18 |  |  |  |  | 41.5 |  |
| BQS30-30-5.5 | 30 | 30 | 5.5 | 380或 660或1140 | 11.65或 6.7或3.87 | 3000 | 37.9 | 18 |
| BQS70-18-5.5 | 70 | 18 |  |  |  |  | 45.9 | 30 |
| BQS20-40-5.5/B | 20 | 40 |  |  |  |  | 33.5 | 5 |
| BQS40-20-5.5/B | 40 | 20 |  |  |  |  | 43 | 10 |
| BQS25-30-5.5/B | 25 | 30 |  |  |  |  | 35.5 | 10 |
| BQS15-55/2-5.5/B | 15 | 55 |  |  |  |  | 31.5 | 10 |
| BQS30-36-7.5 | 30 | 36 | 7.5 | 380或 660或1140 | 15.7或9.1或 5.25 | 3000 | 38.2 | 18 |
| BQS80-16-7.5 | 80 | 16 |  |  |  |  | 46.9 | 30 |
| BQS75-25-7.5 | 75 | 25 |  |  |  |  | 46.5 | 30 |
| BQS140-7-7.5 | 140 | 7 |  |  |  |  | 45.1 | 30 |
| BQS100-12-7.5 | 100 | 12 |  |  |  |  | 44.3 | 30 |
| BQS20-50-7.5/B | 20 | 50 |  |  |  |  | 33.5 | 5 |
| BQS15-70/2-7.5/B | 15 | 70 |  |  |  |  | 32 | 5 |
| BQS10-100/2-7.5/B | 10 | 100 |  |  |  |  | 29.5 | 5 |
| BQS50-30-7.5/B | 50 | 30 |  |  |  |  | 44 | 10 |
| BQS40-38-7.5/B | 40 | 38 |  |  |  |  | 38.4 | 10 |
| BQS20-68/2-11/N | 20 | 68 | 11 | 380 或 660 或1140 | 23.82 或 3.79或7.95 | 3000 | 35.4 | 10 |
| BQS30-58/2-11/N | 30 | 58 |  |  |  |  | 39.4 | 7 |
| BQS40-40-11/N | 40 | 40 |  |  |  |  | 37.7 | 7 |
| BQS150-15-11/N | 150 | 15 |  |  |  |  | 46.1 | 30 |
| BQS100-20-11/N | 100 | 20 |  |  |  |  | 48.2 | 30 |
| BQS80-20-11/N | 80 | 20 |  |  |  |  | 43.5 | 30 |
| BQS50-38-11/N | 50 | 38 |  |  |  |  | 42.1 | 10 |
| BQS80-20-11 | 80 | 20 | 11 | 380或 660或1140 | 22.07或 12.74或7.36 | 1500 | 43.5 | 30 |
| BQS100-22-15 | 100 | 22 | 15 | 380或 660或1140 | 29.90或17.26或9.97 | 1500 | 47.3 | 30 |
| BQS20-80/2-15/N | 20 | 80 | 15 | 380 或 660或1140 | 31.74或18.32或10.58 | 3000 | 35.5 | 10 |
| BQS40-50-15/N | 40 | 50 |  |  |  |  | 38.2 | 5 |
| BQS60-35-15/N | 60 | 35 |  |  |  |  | 43.5 | 30 |
| BQS80-25-15/N | 80 | 25 |  |  |  |  | 44.0 | 30 |
| BQS32-67/2-15/N | 32 | 67 |  |  |  |  | 39.2 | 30 |
| BQS150-20-15/N | 150 | 20 |  |  |  |  | 49.1 | 30 |
| BQS20-100/2-18.5/N | 20 | 100 | 18.5 | 380或 660或1140 | 37.16或21.45或12.38 | 3000 | 33.9 | 6 |
| BQS30-80/2-18.5/N | 30 | 80 |  |  |  |  | 38.6 | 6 |
| BQS70-35-18.5/N | 70 | 35 |  |  |  |  | 47.0 | 15 |
| BQS80-30-18.5/N | 80 | 30 |  |  |  |  | 47.3 | 15 |
| BQS60-40-18.5/N | 60 | 40 |  |  |  |  | 44.2 | 15 |
| BQS100-30-18.5 | 100 | 30 | 18.5 | 380或660或 1140 | 36.00或20.78 或12.00 | 1500 | 48.6 | 30 |
| BQS200-15-18.5 | 200 | 15 |  |  |  |  | 52.54 | 30 |
| BQS160-20-18.5 | 160 | 20 |  |  |  |  | 51.46 | 30 |
| BQS30-105/2-22/N | 30 | 105 | 22 | 380或660或1140 | 44.94或25.95或14.95 | 3000 | 38.3 | 10 |
| BQS40-80/2-22/N | 40 | 80 |  |  |  |  | 39.9 | 10 |
| BQS80-40-22/N | 80 | 40 |  |  |  |  | 48.1 | 12 |
| BQS60-60-22/N | 60 | 60 |  |  |  |  | 42.5 | 20 |
| BQS100-35-22 | 100 | 35 | 22 | 380或660或1140 | 42.3或24.42 或14.1 | 1500 | 49.2 | 31 |
| BQS165-30-22 | 165 | 30 |  |  |  |  | 50.2 | 30 |
| BQS200-20-22 | 200 | 20 |  |  |  |  | 53.8 | 30 |
| BQS50-100/2-30/N | 50 | 100 | 30 | 380或660或 1140 | 60.92或35.18或20.31 | 3000 | 42.4 | 10 |
| BQS60-80-30/N | 60 | 80 |  |  |  |  | 41 |  |
| BQS80-60-30/N | 80 | 60 |  |  |  |  | 45.1 |  |
| BQS120-50-30/N | 120 | 50 |  |  |  |  | 50.3 | 11 |
| BQS200-22-30/N | 200 | 22 |  |  |  |  | 50.7 | 15 |
| BQS30-130/2-30/N | 30 | 130 |  |  |  |  | 38.5 | 10 |
| BQS25-150/2-30/N | 25 | 150 |  |  |  |  | 35.7 | 10 |
| BQS70-100/2-37/N | 70 | 100 | 37 | 380或660 或1140 | 72.19或41.68 或24.06 | 3000 | 45.91 | 10 |
| BQS30-150/2-37/N | 30 | 150 |  |  |  |  | 38.65 |  |
| BQS50-120/2-37/N | 50 | 120 |  |  |  |  | 37 | 10 |
| BQS40-130/2-37/N | 40 | 130 |  |  |  |  | 38.5 | 10 |
| BQS80-80-37/N | 80 | 80 |  |  |  |  | 43 | 10 |
| BQS100-70-37/N | 100 | 70 |  |  |  |  | 45.7 | 10 |
| BQS200-30-37/N | 200 | 30 |  |  |  |  | 53.3 | 12 |
| BQS300-20-37/N | 300 | 20 |  |  |  |  | 56 | 30 |
| BQS30-170/2-45/N | 30 | 170 | 45 | 380或 660或1140 | 86.88或50.16或29.00 | 3000 | 37.2 | 10 |
| BQS50-150/2-45/N | 50 | 150 |  |  |  |  | 40.5 | 10 |
| BQS90-120/2-45/N | 90 | 120 |  |  |  |  | 47.4 | 10 |
| BQS130-60-45/N | 130 | 60 |  |  |  |  | 51 | 10 |

| 型号 | 额定 流量 m3/h | 额定 扬程 m | 额定 功率 kW | 额定 电压 V | 额定 电流 A | 同步转速r/min | 电泵 效率 % | 通过颗粒最大直径mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BQS170-50-45/N | 170 | 50 | 45 | 380或 660或1140 | 86.88或50.16或29.00 | 3000 | 53.89 | 18 |
| BQS200-45-45/N | 200 | 45 |  |  |  |  | 53.4 | 18 |
| BQS300-30-45/N | 300 | 30 |  |  |  |  | 53.9 | 18 |
| BQS85-100-55/N | 85 | 100 | 55 | 380或660 或1140 | 107.3或61.95 或35.77 | 3000 | 43.8 | 11 |
| BQS120-80-55/N | 120 | 80 |  |  |  |  | 46.7 | 11 |
| BQS150-70-55/N | 150 | 70 |  |  |  |  | 50.4 | 10 |
| BQS200-60-55/N | 200 | 60 |  |  |  |  | 53.8 | 11 |
| BQS240-30-55/N | 240 | 30 |  |  |  |  | 53.6 | 18 |
| BQS25-320/6-55/N | 25 | 320 |  |  |  |  | 38.06 | 10 |
| BQS50-175/2-55/N | 50 | 175 |  |  |  |  | 41.43 | 10 |
| BQS70-136/2-55/N | 70 | 136 |  |  |  |  | 44.55 | 10 |
| BQS400-25-55 | 400 | 25 | 55 | 380或660 或1140 | 101.7或58.72 或33.90 | 1500 | 57.5 | 30 |
| BQS100-100-75/N | 100 | 100 | 75 | 380 或 660 或1140 | 144.67或83.53 或48.23 | 3000 | 44.8 | 10 |
| BQS150-90-75/N | 150 | 90 |  |  |  |  | 49.33 | 11 |
| BQS200-70-75/N | 200 | 70 |  |  |  |  | 54.1 | 11 |
| BQS50-210/2-75/N | 50 | 210 |  |  |  |  | 41.67 | 1 |
| BQS70-150/2-75/N | 70 | 150 |  |  |  |  | 43.3 | 10 |

| 型号 | 额定 流量 m3/h | 额定 扬程 m | 额定 功率 kW | 额定 电压 V | 额定 电流 A | 同步 转速 r/min | 电泵 效率 % | 通过颗粒最大直径mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BQS400-30-75 | 400 | 30 | 75 | 380 或 660 或1140 | 137.5或79.39 或45.84 | 1500 | 57.9 | 19 |
| BQS500-20-75 | 500 | 20 |  |  |  |  | 58.9 | 19 |
| BQS300-40-75 | 300 | 40 |  |  |  |  | 55.5 | 19 |
| BQS50-240/2-90/N | 50 | 240 | 90 | 380 或 660 或1140 | 174.5或100.8 或58.20 | 3000 | 41.83 | 10 |
| BQS80-190/2-90/N | 80 | 190 |  |  |  |  | 44.8 | 10 |
| BQS100-150/2-90/N | 100 | 150 |  |  |  |  | 45.5 | 10 |
| BQS190-90-90/N | 190 | 90 |  |  |  |  | 52.06 | 11 |
| BQS220-70-90/N | 220 | 70 |  |  |  |  | 55.1 | 11 |
| BQS300-50-90/N | 300 | 50 |  |  |  |  | 56.4 | 13 |
| BQS500-35-90 | 500 | 35 | 90 | 380或 660或1140 | 163.7或94.51或54.57 | 1500 | 57.5 | 19 |
| BQS280-65-90 | 280 | 65 |  |  |  |  | 51 | 19 |
| BQS60-260/2-110/N | 60 | 260 | 110 | 380或 660或1140 | 212.2或122.52 或70.74 | 3000 | 42.79 | 10 |
| BQS90-200/2-110/N | 90 | 200 |  |  |  |  | 45.33 | 10 |
| BQS100-180/2-110/N | 100 | 180 |  |  |  |  | 46.2 |  |
| BQS150-120/2-110/N | 150 | 120 |  |  |  |  | 52.3 | 10 |
| BQS200-110-110/N | 200 | 110 |  |  |  |  | 50.93 | 11 |
| BQS300-80-110/N | 300 | 80 |  |  |  |  | 57.4 | 11 |
| BQS400-60-110 | 400 | 60 | 110 | 380或 660或1140 | 201.0或116.51或67.26 | 1500 | 55.1 | 16 |
| BQS600-40-110 | 600 | 40 |  |  |  |  | 61.15 | 19 |

| 型号 | 额定 流量 m3/h | 额定 扬程 m | 额定 功率 kW | 额定 电压 V | 额定 电流 A | 同步 转速 r/min | 电泵 效率 % | 通过颗粒最大直径mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BQS60-300/4-132/N | 60 | 300 | 132 | 380或 660或1140 | 253.23或146.21或 84.41 | 3000 | 43.74 | 10 |
| BQS110-200/2-132/N | 110 | 200 |  |  |  |  | 46.55 |  |
| BQS150-150/2-132/N | 150 | 150 |  |  |  |  | 51.22 |  |
| BQS240-120/2-132/N | 240 | 120 |  |  |  |  | 56.41 |  |
| BQS300-90-132/N | 300 | 90 |  |  |  |  | 57.73 |  |
| BQS700-40-132 | 700 | 40 | 132 | 380或 660或1140 | 240.4或138.8或80.14 | 1500 | 61.9 | 16 |
| BQS800-35-132 | 800 | 35 |  |  |  |  | 62.6 | 16 |
| BQS60-380/4-160/N | 60 | 380 | 160 | 380或 660或1140 | 305.25或176.24或101.76 | 3000 | 43.45 | 10 |
| BQS100-245/3-160/N | 100 | 245 |  |  |  |  | 47.26 | 10 |
| BQS190-180/3-160/N | 190 | 180 |  |  |  |  | 55.76 | 10 |
| BQS300-100-160/N | 300 | 100 |  |  |  |  | 57.35 |  |
| BQS1200-25-160 | 1200 | 25 | 160 | 380或 660或1140 | 287.8或166.18 或95.94 | 1500 | 60.5 | 19 |
| BQS600-50-160 | 600 | 50 |  |  |  |  | 61.1 | 16 |
| BQS500-60-160 | 500 | 60 |  |  |  |  | 58.5 | 16 |
| BQS1000-30-160 | 1000 | 30 |  |  |  |  | 63.6 | 19 |
| BQS80-350/4-185/N | 80 | 350 | 185 | 380或660或1140 | 352.95或203.78 或117.66 | 3000 | 45.31 | 10 |
| BQS100-280/4-185/N | 100 | 280 | 185 |  |  | 3000 | 43.8 | 10 |
| BQS160-200/3-185/N | 160 | 200 |  |  |  |  | 48.06 | 11 |
| BQS240-175/3-185/N | 240 | 175 |  |  |  |  | 51.24 | 11 |

| 型号 | 额定 流量 m3/h | 额定 扬程 m | 额定 功率 kW | 额定 电压 V | 额定 电流 A | 同步 转速 r/min | 电泵 效率 % | 通过颗粒最大直径mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BQS600-60-185 | 600 | 60 | 185 | 380或660 或1140 | 332.76或192.12或110.92 | 1500 | 61.1 | 16 |
| BQS800-50-185 | 800 | 50 |  |  |  |  | 62.6 | 19 |
| BQS900-40-185 | 900 | 40 |  |  |  |  | 63.1 | 19 |
| BQS80-400/4-200/N | 80 | 400 | 200 | 380或660 或1140 | 352.95或203.78或117.66 | 3000 | 45.05 | 10 |
| BQS100-320/4-200/N | 100 | 320 |  |  |  |  | 43.8 |  |
| BQS200-200/4-200/N | 200 | 200 |  |  | 359.4或207.5或119.80 | 1500 | 50.62 | 11 |
| BQS320-120/2-200/N | 320 | 120 |  |  |  |  | 53.37 | 11 |
| BQS150-250/4-200/N | 150 | 250 |  |  |  |  | 47.97 | 11 |
| BQS1100-35-200 | 1100 | 35 |  |  |  |  | 64 | 19 |
| BQS1200-30-200 | 1200 | 30 |  |  |  |  | 62.3 | 19 |
| BQS1500-25-200 | 1500 | 25 |  |  |  |  | 61.2 | 19 |
| BQS80-450/4-220/N | 80 | 450 | 220 | 380或660 或1140 | 419.72或242.33 或139.91 | 3000 | 44.69 | 10 |
| BQS150-270/4-220/N | 150 | 270 |  |  | 395.34或228.25或131.78 | 1500 | 48.31 | 11 |
| BQS220-220/4-220/N | 220 | 220 |  |  |  |  | 51.26 | 11 |
| BQS260-180/3-220/N | 260 | 180 |  |  |  |  | 52.33 | 11 |
| BQS200-240/4-220/N | 200 | 240 |  |  |  |  | 50.28 | 10 |
| BQS320-150/3-220/N | 320 | 150 |  |  |  |  | 55.37 | 10 |

| 型号 | 额定 流量 m3/h | 额定 扬程 m | 额定 功率 kW | 额定 电压 V | 额定 电流 A | 同步 转速 r/min | 电泵 效率 % | 通过颗粒最大直径mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BQS150-300/5-250/N | 150 | 300 | 250 | 380或660 或1140 | 466.64或268.67 或155.54 | 1500 | 48.49 | 19 |
| BQS250-250/4-250/N | 250 | 250 |  |  |  |  | 51.44 | 19 |
| BQS300-185/3-250/N | 300 | 185 |  |  |  |  | 53.31 | 19 |
| BQS400-150/3-250/N | 400 | 150 |  |  |  |  | 56.97 | 19 |
| BQS500-100-250/N | 500 | 100 |  |  |  |  | 60 | 25 |
| BQS630-80-250/N | 630 | 80 |  |  |  |  | 61.5 | 25 |
| BQS800-70-250/N | 800 | 70 |  |  |  |  | 62.5 | 25 |
| BQS1000-50-250/N | 1000 | 50 |  |  |  |  | 65 | 30 |
| BQS1500-40-250/N | 1500 | 40 |  |  |  |  | 67 | 30 |
| BQS50-600/6-250/N | 50 | 600 | 250 | 380或660或 1140 | 476.95 或 274.61或158.98 | 3000 | 42 | 10 |
| BQS63-540/6-250/N | 63 | 540 |  |  |  |  | 43.5 | 10 |
| BQS80-480/4-250/N | 80 | 480 |  |  |  |  | 44.8 | 10 |
| BQS100-400/4-250/N | 100 | 400 |  |  |  |  | 46.5 | 10 |
| BQS50-700/6-280/N | 50 | 700 | 280 | 380或660 或1140 | 534.18或307.56 或178.06 | 3000 | 42.39 | 10 |
| BQS63-630/6-280/N | 63 | 630 |  |  |  |  | 43.54 | 10 |
| BQS80-500/4-280/N | 80 | 500 |  |  |  |  | 44.69 | 10 |
| BQS100-450/4-280/N | 100 | 450 |  |  |  |  | 46.2 | 10 |
| BQS150-350/5-280/N | 150 | 350 |  |  | 522.63或300.91 或174.21 | 1500 | 48.13 | 10 |
| BQS200-300/5-280/N | 200 | 300 |  |  |  |  | 50.37 | 10 |
| BQS250-280/5-280/N | 250 | 280 |  |  |  |  | 52.15 | 10 |
| BQS320-200/4-280/N | 320 | 200 |  |  |  |  | 55.46 | 10 |
| BQS400-160/3-280/N | 400 | 160 |  |  |  |  | 56.79 | 19 |
| BQS500-120/3-280/N | 500 | 120 |  |  |  |  | 60.9 | 19 |
| BQS630-90-280/N | 630 | 90 |  |  |  |  | 61.5 | 25 |
| BQS800-80-280/N | 800 | 80 |  |  |  |  | 62.5 | 25 |
| BQS1000-58-280/N | 1000 | 58 |  |  |  |  | 65 | 30 |
| BQS1500-45-280/N | 1500 | 45 |  |  |  |  | 67 | 30 |
| BQS80-600/6-315/N | 80 | 600 | 315 | 380或660 或1140 | 600.96或346.01 或200.32 | 3000 | 46 | 10 |
| BQS50-800/6-315/N | 50 | 800 |  |  |  |  | 42.4 |  |
| BQS100-550/6-315/N | 100 | 550 |  |  |  |  | 46.7 |  |
| BQS150-425/6-315/N | 150 | 425 |  |  | 587.96或338.52 或195.98 | 1500 | 48.3 | 10 |
| BQS200-350/6-315/N | 200 | 350 |  |  |  |  | 50.4 |  |
| BQS300-300/4-315/N | 300 | 300 |  |  |  |  | 52.5 |  |
| BQS350-200/4-315/N | 350 | 200 |  |  |  |  | 56.1 |  |
| BQS400-180/3-315/N | 400 | 180 |  |  |  |  | 55.8 | 19 |
| BQS500-135/3-315/N | 500 | 135 |  |  |  |  | 60.9 |  |
| BQS700-100-315/N | 700 | 100 |  |  |  |  | 57.8 | 25 |
| BQS800-90-315/N | 800 | 90 |  |  |  |  | 64 |  |
| BQS1000-70-315/N | 1000 | 70 |  |  |  |  | 64.2 | 30 |
| BQS1500-55-315/N | 1500 | 55 |  |  |  |  | 66.3 |  |
| BQS2000-35-315/N | 2000 | 35 |  |  |  |  | 68.5 | 45 |

说明：

1、由于产品不断更新、规格型号不断增加，未列入本表的详见铭牌技术参数。

2、选用电泵型号时，需注明电压等级380V、660V或1140V。

3、配套电缆必须选用标准号为MT818.5-2009《煤矿用移动类阻燃软电缆》。

4、隔爆型综合保护开关、隔爆型负荷开关、软启动装置由用户自行配置经“安全标志”审查发证企业生产的合格产品。

四、安装、调试

（一）使用环境要求

安装前检查使用环境、条件应符合说明书第一条第五款的规定。

（二）电泵的机组检查

1、安装前检查，机组应装配良好，紧固螺栓无松动现象，转动水泵叶轮灵活均匀、无卡滞现象。

2、检查电缆应无损坏，电气装置应符合要求且固定牢固可靠。

3、使用前应在陆地上运转一分钟检查电泵运转是否正常，转相是否正确，如反转可将三相电源接线任意两相调换。电泵在运转中应无振动，噪音等异常现象。

五、使用操作及注意事项

（一）使用前的准备和检查

1、核对产品铭牌，所示规格性能是否符合实际使用情况，查看产品是否符合定货要求（详见技术参数表）。

2、请确认一下电压、频率、口径及泵规格等参数。

3、使用前全面检查电缆，发现破损应立即换新方可使用。

4、检查密封腔油孔螺丝有否松动现象，此螺钉为本公司试压专用，严禁用户自行松动。

（二）操作步骤

1、运转前用兆欧表测量冷态时定子绕组对地的绝缘电阻，最低不小于100MΩ，否则不可使用，应驱除潮气后才可使用。

2、根据安全用电规定电泵必须可靠接地才能使用，以保证人身安全。对应的配套电缆为（3+1）上芯矿用移动类阻燃软电缆，引出电缆中一根带有接地标志的黄绿双芯线（或黑色芯线）（零电位用“   ”符号表示），另外三根是电源线、线端标志符号：“U”“V”“W”与旋转方向一致。

3、5.5kW以上必须配用隔爆型电动机保护开关（接线方法见保护开关说明书），一般由用户自配。电泵严禁无保护运行，否则一切后果由用户自负。

4、使用前应关闭闸阀启动，使用时闸阀把流量控制在0.7~1.2倍的额定流量内，以免电泵超功率运行。11kW以上电泵应降压且关闭闸阀启动，45KW以上电泵用户应增配软启动装置（用户应特别注意）。

`

！

5、   警告  电泵在运转中如发生下列情况之一者，应立即断电停机，进行检查。

a）电泵的工作状态没有改变，电压为额定值，电流增大到额定电流的120%时。

b）电源电压不足，低于额定电压5%或一相失压而缺相运行时。

c）电泵有剧烈振动和噪音时。

d）电泵出水量明显减少或间歇出水时。

e）电泵综合自动保护开关自动跳闸时。

6、电泵的开启和停止电泵停机前为防止管道中水的倒流，在切断电源前应关小阀门，切断电源后将阀门关死。重新启动时为防止电动机过热，须在15分钟后进行。

（三）注意事项（安全用电）

1、为防止触电事故电源须安装经过“安全标志”审查的隔爆型漏电断路器后方可接上电泵，以保障人身安全，否则一切后果由用户负责。

`

！

2、   警告  检查、移动或拆装电泵时，一定要先切断电源以免发生意外。

`

！

3、   警告  移动电泵不允许用力提拉电缆，以防拉断电缆接头芯线及破坏引出电缆密封造成事故。使用时全面检查电缆，发现破损立即换新才能使用。

4、电源引出线应接在电压和频率相符的电源上使用，如电源距离较远时，该电缆的截面适当加粗，接头尽量少些，否则电压会下降太多。

`

！

5、   警告  电泵工作时不得脱水运行，应注意检查水位的下降。

`

！

6、   警告  电泵工作时严禁用手触摸电泵及下水检查。

7、电泵使用过程中，不要频繁启动和停机，以免电机过热造成损坏。

8、5.5kW以上电泵过载保护装置为外置式、对过流、缺相、欠压进行保护，在运行中发生故障时能自动动作，此时应立即切断电源，对电泵进行检查，排除故障后才可继续使用。

`

！

9、   警告  半内装式矿泵（如BQS500-35-90/B），电机壳体外有一循环水套，目的是为了冷却电机，水套外部有一进水管和出水管，且记不要将此出水管接到输水管道上。

六、泵的选型

按需要的流量Q(m3/h)和扬程(m)在电泵基本参数表中寻找相应或相近的流量Q(m3/h)和扬程(m)所对应的泵的泵型号、流量应在需要的－2%至+5%，扬程应比需求扬程高2%～3%较为合适。

如何选择泵的型号，下面作一些简要说明，也许对选泵有所帮助。

电泵铭牌上和性能参数表中所标的流量叫做“额定流量”，与此流量对应的扬程是“额定扬程”；（一般而言此时电泵的效率最高）。假设电泵的转速不变的前提下，一般情况，同一台电泵随着流量的增大其对应的扬程将降低，而电机的输入（出）功率随流量的增大而增大，如果流量超过额定流量的1.2倍时电机可能超载运行，潜水电机容易烧毁。

流量是电泵在单位时间内输入送出去的液体量；扬程是所抽送的单位重量液体从泵进口处至泵出口处能量的增值。（简单而言：在无能量损耗前提下，泵所抽送的单位重量液体通过泵后从泵所在液体的液面能送到的最高垂直高度，即泵抽送液体的液柱高度，习惯简称为米。）

选择电泵扬程时，必须知道：1、净扬程（H净）——泵所在液体的液面到将液体应抽送到位置的平面之间的垂直距离（m）；2、所需扬程（H需）= H净+ h损；3、h损——液流通过管道、阀件、弯头等管件的能量损耗（m）。

举例如下（见下图）：

在矿山斜井中，净扬程不能直接量出，一般只知道坡度角和坡长L，如图所示H净=L1+L2sin25+L3+L4sin23。

假如：L1=3m；L2=50m；L3=5m；L4=70m；L5=5m，则：

H净=3+50sin25+5+70sin23

=3+50×0.423+5+70×0.391=56.482(m)

下表1列出了常见斜井坡度的正弦函数（Sin）值。（亦可查正弦函数表）

|  | Sin |  | Sin |  | Sin |  | Sin |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 0.259 | 20 | 0.342 | 25 | 0.423 | 30 | 0.500 |
| 16 | 0.276 | 21 | 0.358 | 26 | 0.438 | 31 | 0.515 |
| 17 | 0.292 | 22 | 0.375 | 27 | 0.454 | 32 | 0.530 |
| 18 | 0.309 | 23 | 0.391 | 28 | 0.470 | 33 | 0.545 |
| 19 | 0.326 | 24 | 0.407 | 29 | 0.485 | 34 | 0.559 |

管路损耗的计算：把整个输水管路（包括阀门与弯头）绕一折算成当量长度，再根据流量及折算得的当量管长在表2中查取。

表2  直管摩擦损失简表（供估算用）

| 流量(m3/h) 管损 (m) 公称通径(mm) | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 70 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 10 | 17 | 21 | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | 2 | 3 | 4 | 6 | 10 | 15 | 26 | 45 |  |  |  |  |
| 100 |  |  |  | 2 | 3 | 4 | 6 | 9 | 12 | 20 | 25 | 35 |
| 125 |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 5 | 8 | 15 | 22 |
| 150 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 4 | 7 |

表2所列为每100m钢管的损耗，塑料管的损耗约为钢管的0.7倍；胶管的损耗与钢管基本相等；铸铁管的损耗约为钢管的1.4倍，旧铸铁管是新铸铁管的2倍。

表2  每个阀及弯头所折合直管长度

| 种 类 | 折合管路长度 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 全开闸阀 | 13倍管路直径 | 未全开加倍 |
| 标准弯头 | 25倍管路直径 |  |
| 逆止阀 | 100倍管路直径 |  |

以上图为例：系统中有3个弯头，1台闸阀，1台逆止阀。管径为75mm，流量为50m3/h，查表3，并计算当量管长。

当量管路长度L当=L5+L2+L3+L4+13×0.075+3×25×0.075+1×100

×0.075=5+50+5+70+0.975+5.625+7.5=144.1(m)

按管径和流量从表2中查每百米损失为15m。

h损=15×144.1/100=21.615m

H需= H净+h损=56.482+21.615=78.097(m)

H额定= H需×（1.02～1.03）≈（79～80）m

依据计算的H额定（79～80m）和流量50m3/h从电泵基本性能参数表中寻找相应或相近的泵型，就是您要选用的电泵型号。

七、故障分析及排除方法

| 故障 现象 | 原因分析 | 排除方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电泵不出水或间歇出水 | 1、电机反转 2、动水位低于泵吸入口 3、输水管漏水严重或水管脱开 4、转子和轴松动 5、叶轮松动 6、管路堵塞 | 1、调换电源接线头 2、将泵浸入水中 3、更换输水管或输水管重接 4、更换转子 5、拧紧叶轮螺母 6、清除堵塞 |  |
| 流量降低 | 1、密封环严重磨损 2、滤网、导流壳、叶轮流道堵塞 3、电源、电压过低 4、动水位下降超过水泵额定扬程 | 1、更换密封环 2、清除堵塞 3、停机待电压到规定值后再启动 4、更换高扬程泵 |  |
| 电泵剧烈振动或电流表指针摆动大 | 1、电机轴弯曲 2、电机轴承部位磨损过大 3、水泵低扬程大流量电机超载 4、井水涌水量不够，间歇出水 5、抽送的介质比重太大 | 1、更换电机轴 2、更换轴承 3、加闸阀控制流量在工况点运行 4、加闸阀控制水量 5、用水冲稀或更换大功率泵 |  |

| 故障 现象 | 原因分析 | 排除方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电机不能启动有嗡嗡声 | 1、电机缺相 2、电压过低 3、轴承咬合抱轴 4、电机绕组烧坏 5、热保护器损坏 6、叶轮卡住 | 1、检修线路及电缆 2、调整电压 3、修理轴承及更换轴承 4、更换绕组 5、更换热保护器 6、拆下泵体清除垃圾 |  |
| 绝缘电阻 突然下降 | 1、电泵电缆接头进水 2、电缆破损 3、电机定子绝缘破坏 4、水泵陷入泥沙中 | 1、修理接头 2、包扎或调换电缆 3、包扎或更换绕组 4、按使用要求安装水泵 |  |

八、安全保护装置及事故处理

（一）隔爆型综合保护开关、隔爆型负荷开关、软启动装置必须配置经“安全标志”审查过的合格产品，发生故障而不能正常工作时，可向当地销售部门提证企业生产的有关产品。

（二）电泵发生故障，在三包期内无偿为用户提供包修、包换、包退的三包服务（参照本说明书《保修条件》）。

九、保养维护和保存

1、在电泵使用中，应定期测量其电源电压、工作电流和绝缘电阻是否正常，力求电泵在正常情况下运行。

2、应用阀门调节流量、扬程不得超载运行。

3、电泵在规定条件下使用累计运行2000小时后进行一次大检修，应由熟悉电泵的专业人员进行检修或送本公司进行检修。

4、电泵不用时，不要长期浸在水中，应把它吊出水面，放在清水中运转数分钟清洗干净，并涂上防锈油，放在通风、干燥的室内妥善保存。

5、电泵的使用一年后，应根据表面腐蚀情况重新涂漆防锈。

6、电泵在使用一年后，应对电泵进行维护检查，换油（15#或20#机械油），更换损坏或易损的零件，并进行水（气）压试验，做0.2MPa的气压试验5分钟无渗漏现象（试验时电动机应潜入水中）。

7、电泵定子绕组线圈更换时应使用QZY/2圆漆包线，严格分清380 V（△）/660V（Y）或660V（△）/1140V（Y）的接线方法，保证三相电阻平衡（可以向本公司索取定子参数的技术资料）。

8、维修装配后，转子应转动灵活，平稳轻快，无卡住停滞等现象，接通电源后空转，应无振动、噪音等异常现象。

十、运输、贮存

用户购买了本公司的电泵、应采取必要的措施防止在运输或搬运过程中碰撞或剧烈振动。

如果电泵长期不用，应放在通风、防雨、防晒的仓库中，存放期超过半年时应对电泵进行必要的外观和机械检查，并进行必要的型式试验。

十一、保修条件

保修期内请正确参照说明书内容使用、存放保管电泵，可保证电泵在2000小时的使用期内良好的运行。隔爆型潜水排沙电泵用电动机保修、保换期为一年（超过说明书规定条件下使用不在此限）。若在此规定的时间内，电泵因制造质量不良而发生损坏或不能正常工作时，本公司将无偿的为用户包修、包换、包退的三包服务。易损件的正常磨损（水流部分零部件）不在此限。

保修范围不适应以下条件：

1、电泵在不符合本说明书使用条件中任何一条或电泵规定以外的液体中使用。

2、由于不认真按照本说明书安装或操作不当而发生问题的。

3、因腐蚀或电解作用造成的损坏（早期磨损和故障）。

4、电机缺相运行或使用地电压不稳造成的损坏。

5、选型不当、配套不合理，高扬程泵在低扬程范围内长期运行，流量超过额定流量1.2倍长期超载运行。

6、液体温度高于40℃。

7、电泵陷入泥沙中运行，散热不良造成烧坏定子线包。

8、上、下吊装及工作时碰坏电泵。

9、保修期内发生异常现象，用户私自拆开电泵检修的。

10、自行改装、自行调整，拆卸造成的损坏。

11、按合同特殊定货，根据合同执行。

另外：产品使用说明书明确规定的正常维护、保养、调整、检修等，亦不属于三包修理范围。

十二、售后服务

用户的需求，就是我们的追求，是我公司发展的宗旨。为了对用户负责，我公司生产的隔爆型潜水排沙电泵等产品进行质量跟踪，在您的使用过程中对产品有什么建议、要求和质量问题，请及时反馈给我公司全面质量管理办公室收。

本公司产品三包事项严格按国家规定执行，超过保修期或不属于保修范围，仍竭诚为您提供良好的服务。在销售、维修、收费、服务态度、零部件供应等问题，如有不满意处，请您向您所在地区的销售商或直接向我公司销售总部以书面、电话等方式提出意见，各销售商或本公司将保证您的意见得到合理而完善的处理。谢谢！

消费者享受满意的服务，敬请做到以下配合：

1. 购买时，请仔细阅读说明书内容，合理选型。

2. 请销售单位填写好表格的有关项目及加盖该公章。

3. 本公司按规定为您提供服务，多谢合作！

产品质量反馈单

| 用户单位 |  | 电 话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品型号 |  | 产品编号 |  |
| 用户意见 年 月 日 |  |  |  |
| 处理意见 年 月 日 |  |  |  |