叶绿素在线分析仪12000yuan

测量原理：

叶绿素传感器是利用叶绿素A在光谱中有吸收峰和发射峰这一特性，发射特定波长的单色光照射到水中，水中的叶绿素A吸收该单色光的能量，释放出另外一种波长的单色光，叶绿素A发射的光强与水中叶绿素A的含量成正比。

功能特点：

- 是基于色素的荧光性测量目标参数的，可在潜在的水华造成影响前进行识别；

- 无需萃取或其他处理，快速检测，避免搁置水样造成的影响；

- 数字化传感器，抗干扰能力强，传输距离远；

- 标准数字信号输出，可在无控制器的情况下实现和其他设备的集成和组网；

- 传感器现场安装方便快捷，实现即插即用。

典型应用：

- 自来水厂进口、饮用水源地、水产养殖等的叶绿素在线监测；

- 地表水、景观水、海水等不同水体的叶绿素在线监测。

技术参数：

| 测量范围 | 0-500 ug/L |
| --- | --- |
| 测量精度 | 1ppb若丹明WT染料的信号水平对应值的±5% |
| 压力范围 | ≤0.4Mpa |
| 校准 | 偏差量校准、斜率校准 |
| 条件要求 | 水中叶绿素分布很不均匀，建议多点监测；水质浊度低于50NTU。 |
| 传感器主要材料 | 机身：SUS316L + PVC（普通版），SUS316L镀钛 + PVC（海水版）；O型环：氟橡胶； 线缆：PVC |
| 电源 | 100-240VAC (50/60HZ) |
| 输出 | 3路4-20mA |
| 继电器 | 设置三路继电器，程序设定响应参数及响应值 |
| 通讯协议 | MODBUS RS485 |
| 存储温度 | -15到65℃ |
| 工作温度 | 0到45℃ |
| 尺寸 | 传感器：直径37mm*长度220mm 变送器：145*125*162mm(长*宽*高) |
| 重量 | 传感器：0.8KG；变送器：1.35KG |
| 防护等级 | 传感器：IP68/NEMA6P；变送器：IP65/ NEMA4X |
| 电缆长度 | 标配10米电缆，可延长至100米 |