AA3510型原子吸收分光光度计

主要特点  所有功能由PC控制操作,可以灵活选配火焰、石墨炉。独特的光学机械设计,安全方便的火焰系统,先进的石墨炉温控技术,可选择的扣除背景技术,以及由工作站提供的各项方便功能,适应您对自动化的精确测定结果的追求

使用高灵敏度的火焰传感器，杜绝外界光线带来的干扰

实现对异常情况的更安全控制，如压力不足、漏气、熄火等控制

简洁的升降台结构，使用户调节更方便

 增加了氢化物发生器法的工作软件

提供4档狭缝0.1, 0.2 , 0. 4, 1.0

标配四灯架，可同时安装4个空心阴极灯；6灯架可选；

软件增加方法存放功能，用户可将标准曲线存放后随时调出，可节约分析时间；

软件增加审计追踪功能，符合15版药典要求

技术指标

波长范围                    190～900nm

4/6灯灯塔                  多元素分析时不需要拆装元素灯

波长重复性                  ±0.1nm

波长准确性                  全波段±0.2nm

吸光度范围                  0–2.5ABS

分辨率                      光谱带宽0.2nm时能分开锰双线(279.5和279.8) 且谷峰能量比<30%

光谱带宽（4档）            0.1nm,0.2nm,0.4nm,1.0nm

静态基线漂移                ≤0.002ABS/30min(Cu)

重量                        80kg

尺寸                        700*550*530(mm)

光栅数                      1800条/mm

D2背景扣除方式             背景信号1ABS时，扣除背景能力≥50倍

自吸收背景扣除方式

电源                        220V AC

火焰系统

空气–乙炔火焰燃烧头        100mm

笑气–乙炔火焰燃烧头        50mm （可选配笑气功能）

点火动态基线漂移            ≤0.004ABS/30min(Cu)

精密度 相对标准偏差         ≤0.5%(Cu,吸光度>0.8ABS)

检出限                      Cu≤0.006ug/ml

安全系统                    压力不足、电源中断、异常熄火、燃烧头不匹配时自动切断燃气