| pH |  |
| --- | --- |
| 量程 | -2.00 - 16.00 |
| 分辨率 | 0.01 |
| 精确度 | ±0.01 |
| 校准 | 最多6点，支持美标、NIST标准等标液 |
| 毫伏 |  |
| 量程 | ±2000mV |
| 分辨率 | ±999.9mV内为0.1mV；其它范围内为1mV |
| 精确度 | ±0.2mV+2LSD或读值0.5%，取较大值 |
| 校准 | ±200mV |
| 电导率 |  |
| 量程 | 0 - 200mS |
| 分辨率 | 最高为0.01μS |
| 精确度 | ± 1% FS |
| 校准 | 自动或手动校准，每量程一点 |
| TDS |  |
| 量程 | 0 - 20g/L |
| 分辨率 | 最高0.01mg/L |
| 精确度 | ± 1% FS |
| 校准点个数 | 手动校准，5点 (每量程1个) |
| 温度检测 |  |
| 量程 | -10.0 - 110.0°C |
| 分辨率 | 0.1°C |
| 精确度 | ± 0.5°C |
| 校准 | 0.1增量补偿，±10℃ |
| 系统参数 |  |
| 自动关机 | 无操作17分钟后 |
| 显示屏 | 单屏液晶屏幕 |
| 数据存储 | 500组 |
| 通讯端口 | USB或RS 232 |
| 温度补偿 | 自动或手动，-10.0 - 110.0°C |
| 工作温度 | 0 - 50°C |
| 工作电量需求 | 2节5号碱性电池 |
| 电池寿命 | > 100 小时 |
| 仪器规格 | 20 x 9.3 x 5.7 cm |
| 仪器重量 | 500g |

Micro 800多功能测量计

具备实验室性能的便携仪器

技术参数

订购信息

PT 1350 	 Micro 800型防水多参数测量计

含主机、pH电极、电导率/TDS电极、内置温度传感器、校准溶液、电池及操作说明，均随硬质便携箱提供。

可选配件

PT 105/5	pH缓冲液试剂片，pH=4、7和10

PT 105/4	pH电极储存液

PT 142/2	电导率标液，12.88mS，500mL

PT 142/3	电导率标液，1412μS，500mL

PT 142/4	电导率标液，74μS，500mL

PT 142/8	TDS标液，3000mg/L，500mL

PT 142/9	TDS标液，300mg/L，500mL

PT 142/10	TDS标液，50mg/L，500mL

补充配件

PT 1340COD	电导率/TDS两用电极

PT 1330PH		pH/温度两用电极

PT 1330ORP		替换用氧化还原电位电极