1.北京中瑞祥数控多功能消解仪 型号：ZRX-29238

一、ZRX-29238仪器简介

本仪器能实现各种水样的COD、总磷、总氮及总铬等需要加热过程的化学分析消解功能。可同时放置16/20/25/36个φ16mm的反应管，根据设定的消解温度和消解时间自动控温。

二、ZRX-29238仪器特点：

1、升温速度快，只需15min可升至设定温度。

2、控温精度高。

3、具有多点无误差校准，实现设定点的零误差测量,完全消除了市场上常见消解器由于温度传感器非线性而带来的误差。

4、采用有效的隔热措施，减少了能耗。

5、具有定时提醒，可设定消解后自动关机功能

6、中英显示，彩色触摸屏

7、仪器具有二次保护功能，当消解仪温度超过200度时，仪器会自己切断电源，以保证消解过程的安全性

8、标配的消解管采用进口玻璃，在骤冷骤热状态下，

具有不爆管特点

ZRX-29238主要技术指标：

1、设置温度  常温～200℃

2、控温精度  ±0.5℃

3、消解时间  1～9999分钟

4、定时精度：0.1秒/小时

5、显示器  3.5吋彩色触摸屏，分辨率为320x240，

中英文显示

6、自动关机：可设定

7、消解个数：16/20/25/36个

8、电源  AC220V±10%，50Hz，功率500W（最大）

9、外形尺寸  355mm×260mm×135mm（不含防护罩）