1.北京中瑞祥介电常数及介质损耗测试仪 型号：ZRX-29013

一、ZRX-29013概述：

ZRX-29013型介电常数及介质损耗测试仪作为最新一代的通用、多用途、多量程的阻抗测试仪器，测试频率上限达到目前国内最高的160MHz.ZRX-29013介电常数测试仪采用了多项领先技术。

双扫描技术 - 测试频率和调谐电容的双扫描、自动调谐搜索功能。

双测试要素输入 - 测试频率及调谐电容值皆可通过数字按键输入。

双数码化调谐 - 数码化频率调谐，数码化电容调谐。

自动化测量技术 -对测试件实施 Q 值、谐振点频率和电容的自动测量。

全参数液晶显示 – 数字显示主调电容、电感、 Q 值、信号源频率、谐振指针。

DDS 数字直接合成的信号源 -确保信源的高葆真，频率的高精确、幅度的高稳定。

计算机自动修正技术和测试回路最优化 —使测试回路 残余电感减至最低，彻底根除 Q 读数值在不同频率时要加以修正的困惑。

二、ZRX-29013主要技术特性：

Q 值测量范围:        2 ～ 1023,量程分档：30、100﹑300﹑1000，自动换档或手动换档

固有误差:≤ 5 ％ ± 满度值的 2 ％（ 200kHz ～ 10MHz ）,≤6％ ± 满度值的2％（10MHz～160MHz）

工作误差:≤ 7 ％ ± 满度值的 2 ％（ 200kHz ～ 10MHz ）,≤8％ ± 满度值的2％（10MHz～160MHz）

电感测量范围:        4.5nH ～ 140mH

电容直接测量范围:    1 ～ 200pF

主电容调节范围:      18 ～ 220pF

主电容调节准确度:    100pF 以下 ± 1pF;100pF 以上 ± 1 ％

信号源频率覆盖范围:  100kHz ～ 160MHz

频率分段（ 虚拟 ）:  100 ～ 999.999kHz, 1 ～ 9.99999MHz,10 ～ 99.9999MHz,100 ～ 160MHz

频率指示误差:        3 × 10 -5 ± 1 个字

三、ZRX-29013夹具工作特性

1.平板电容器：

极片尺寸：  Φ50mm/Φ38mm可选

极片间距可调范围： ≥15mm

2. 夹具插头间距：25mm±0.01mm

3. 夹具损耗正切值：≤4×10－4 （1MHz）

4．测微杆分辨率：  0.001mm

四、ZRX-29013配置：

主机    一台

电感    九支

夹具    一套

液体杯 一套

随机文件一套