1.北京中瑞祥2M传输性能分析仪 型号：ZRX-29280

产品简介

ZRX-29280 2M传输性能分析仪适用于数字传输系统的工程施工、工程验收及日常维护测试。其性能可靠稳定、功能齐全、体积小巧，采用大屏幕中文显示，操作简洁容易。

ZRX-29280 2M传输性能分析仪可对2Mbit/s接口数字通道、V.24、V.35、V.36、X.21、RS-449、RS-485、EIA-530、EIA-530A、同向64kbit/s接口数字通道进行测试，已广泛应用于接入网、传输网、数字数据网（DDN）、电力通信等领域。

ZRX-29280 2M传输性能分析仪增加了线路的抖动测试、更增强了线路的维护指标。

ZRX-29280主要特点

全中文菜单，大屏幕显示，操作简便 ；

便携设计；内置大容量电池，工作时间可达6小时以上

可进行多任务工作（可以边测试边翻阅以前的记录） ；

最高达7个测试设置存储，99个测试结果存储，并可进行掉电记忆；

可与PC机通信，实现在微机上存储，打印测试数据，也可直接连接到微型打印机；

可定时开启、关闭进行测试；

具有告警、误码直方图分析；

软件上网升级。

ZRX-29280主要功能：

对2Mbit/s接口数字通道可实现中断业务和在线误码测试方式，可进行以下项目的测试：

成帧和非成帧信号发生和接收

2Mbit/s非成帧误码性能测试

2Mbit/s成帧n×64kbit/s通道误码性能测试

比特误码、编码误码、帧误码、CRC误码、E比特误码性能测试

信号丢失、AIS告警、帧远端告警、复帧远端告警、帧失步、图案失步告警测试

频偏测试

线路信号电平、频率测试

话路通道信号电平、频率测试

图案滑动测试

时钟滑动测试

直通方式

音频测试

环路延时测试

自动保护倒换时间测试（APS）

发送时钟拉偏功能

双路2Mbit/s同时检测，双向监听

G.703模板分析

抖动测试（O.171 、O.172）

信令状态显示、话路通道内容显示、话路通道忙闲显示

告警、误码直方图分析

时隙内容分析

帧内容分析

G.821、G.826、M.2100误码性能分析

多种误码和告警插入

三种输入方式（终接、桥接、监测）

两种时钟选择（内部、提取）

对RS232/V.24/ V.28、V.35、V.36、X.21、RS-449、RS-485、RS422、EIA-530、EIA-530A接口的数字通道可进行以下项目的测试：

可同步和异步测试

可模拟DTE和DCE

比特误码

图案滑动测试

信号丢失告警测试

线路信号频率测试

G.821、M.2100中断业务误码测试

对同向64Kbit/s接口数字通道可进行以下项目的测试：

中断业务误码测试

比特误码

图案滑动测试

信号丢失、AIS告警

线路信号频率测试

G.821、M.2100误码性能分析

ZRX-29280技术指标：

2M技术指标

（1） 信号输入速率：  2048kbit/s  50ppm（G.703要求±100ppm）

（2） 信号编码：      HDB3、AMI

（3） 输入抖动容限：  符合G.823

（4）阻抗：非平衡 75 符合G.703

平衡 120  符合G.703

（5） 信号结构：

（5.1）非帧结构

（5.2）帧结构：PCM30、PCM31、PCM30CRC、PCM31CRC

帧结构符合G.704要求

（6） 测试图案：26-1、29-1、211-1、215-1、220-1、223-1、人工码

（7） 误码插入：BIT误码、帧误码、图案滑动码；无，单个，比例插入10-1～10-7

（8） 告警插入：无信号、帧丢失、AIS、图案丢失

（9） 发送时钟拉偏 ：±999ppm

（10） 抖动测试 ：符合ITU-T G.823，O.172、0.171要求

（11） 时延测试 ：精度：±1μs

（12） APS测试 ：精度：±1μs

（13） 脉冲模板测试：符合ITU-T G.703要求

（14） 音频测试：

插入单音频信号 频率范围：200Hz～3400Hz，步长：10Hz

电平范围：-60dBm～+3dBm

单音频信号测试 频率范围：200Hz～3400Hz，精度：±1Hz

电平范围：-60.00dBm～+3.14dBm

-60.00dBm～-21.00dBm，精度：±2.5dBm

-20.00dBm～+3.14dBm，精度：±0.25dBm

同向64K技术指标

（1） 信号输入速率：   64kbit/s  50ppm（G.703要求±100ppm）

（2）  输入阻抗：      平衡 120  符合G.703

（3）  输入抖动容限：  符合G.823

（4）  输出接口阻抗：  平衡 120  符合G.703

（5）  测试图案：26-1、29-1、211-1、215-1、220-1、223-1、人工码

（6） 误码插入：BIT误码、图案滑动码；无，单个，比例插入10-1～10-7

（7） 告警插入：无信号、AIS、图案丢失

数据接口指标

（1） 数据接口类型：V.24、V.35、V.36、X.21、RS-449、RS-485、EIA-530、EIA-530A

（2）发生器

(2.1)同步模式

时钟源：内部时钟，接收时钟

时钟数据的相位关系：同向，反向。

速率：1.2，2.4，4.8，9.6，14.4，19.2，38.4，48，56(kbps)；N×64kbps（N=1～32）

误 差:±15ppm  （ppm为百万分之一）

(2.2).异步模式

速率：50，75，110，150，200，300，600，1200，2400，3600，4800，7200，9600；14.4k，19.2k，38.4k，57.6k（bps）

数据结构：字 长：5，6，7，8（bits）；停止位：1，2（bits）；

奇偶校验：奇，偶，１，0，无。

(2.3).误码插入：无，单个，比例插入10-1～10-7

（3）接收器

(3.1) 同步模式

时钟源：内部时钟，接收时钟

接收时钟与接收数据的相位关系：同向，反向。

时钟速率：最大2048kbps.

(3.2)异步模式：速率和数据结构与发生器相同。

（4）  测试图案：26-1、29-1、211-1、215-1、220-1、223-1、人工码

ZRX-29280其它参数：

供电：

（1）本仪表专用电源适配器

INPUT:AC220V 50Hz

OUTPUT:DC 9V 2A

（2）仪表内部充电电池

4000mAh 7.2v锂电池

工作时间：5小时

充电：关机时充电4小时；开机时充电8小时

打印机：μP40-TS(CH)标准电平串口汉字微型打印机

尺寸和重量：

长×宽×高：220×162×48mm

重    量： 950g

环境参数：

操作温度： -10～+50℃

储藏温度： -30～+70℃

湿  度： 5%～90%非凝结