产品简介

WN-202风向传感器（变送器）内部采用高精度磁敏感应芯片，并选用低惯性轻金属风向标响应风向，动态特性好。该产品具有量程大、线性好、抗雷击能力强、观测方便、稳定可靠等优点，可广泛用于气象、海洋、环境、机场、港口、实验室、工农业及交通等领域。

技术参数

测量范围：0～360°

准 确 度：±3°

启动风速：≤0.5m/s

供电方式：□ DC 5V

□ DC 12V

□ DC 24V

□ 其他

输出形式：□ 脉冲：脉冲信号

□ 电流：4～20mA

□ 电压：0～5V

□ RS485

□ 其他

仪器线长：□ 标配：2.5米

- 其他

负载能力：电流型输出阻抗≤250Ω

电压型输出阻抗≥1KΩ

工作环境：温度-40℃～50℃

湿度≤100%RH

防护等级：IP45

线缆等级：额定电压：300V 温度等级：80℃

产品重量：210 g

产品功耗：5.5 mW

计算公式

电压型（0～5V输出）：

D=360°×V / 5

（D为风向示值，V为输出电压（V））

电流型（4～20mA输出）：

D=360°×（ I-4 ） / 16

（D为风向示值，I为输出电流（mA））