省市场监管局发布

笔记本电脑产品质量监督抽查分析报告

2019年3季度，江苏省市场监管局委托江苏省产品质量监督检验研究院和江苏省计量科学研究院对笔记本电脑产品质量进行了监督抽查。共抽查产品30批次, 合格27批次，合格率为90%。

- 产业概况

笔记本电脑是一种小型、可方便携带的个人电脑。全国笔记本电脑产品生产企业约50家，主要集中在广东、江苏等省，江苏现有生产企业约10家，集中在昆山、苏州工业园区等地。

二、抽查情况

（一）样品来源。

本次抽查笔记本电脑产品30批次，其中在生产企业抽样7批次，市场实体店购样5批次、电商平台购样18批次。

（二）检验项目。

表1：笔记本电脑检验项目及依据

| 序号 | 检测项目 | 判定依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 典型能源消耗（能效等级） | GB 28380-2012《微型计算机能效限定值及能效等级》 | GB 28380-2012《微型计算机能效限定值及能效等级》 |
| 2 | 标志和说明 | GB 4943.1-2011《信息技术设备安全 第一部分：通用要求》 | GB 4943.1-2011《信息技术设备安全 第一部分：通用要求》 |
| 3 | 接触电流和保护导体电流 |  |  |
| 4 | 抗电强度 |  |  |
| 5 | 接地导体及其连接的电阻 |  |  |
| 6 | 电气间隙、爬电距离 |  |  |
| 7 | 电气绝缘 |  |  |
| 8 | 发热要求 |  |  |
| 9 | 电击和能量危险的防护 |  |  |
| 10 | 导体的端接 |  |  |
| 11 | 电源端子的传导骚扰 | GB/T 9254-2008《信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法》 | GB/T 9254-2008《信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法》 |
| 12 | 电信端口的传导骚扰 |  |  |
| 13 | 辐射骚扰 |  |  |
| 14 | 谐波电流发射 | GB 17625.1-2012《电磁兼容 限值 谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A)》 | GB 17625.1-2012《电磁兼容 限值 谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A)》 |
| 15 | 静电放电 | GB/T 17618-2015《信息技术设备 抗扰度 限值和测量方法》 | GB/T 17618-2015《信息技术设备 抗扰度 限值和测量方法》 |

（三）抽查结果。

本次共抽查产品30批次，合格27批次，合格率为90%。其中，抽查江苏企业生产产品8批次，合格8批次。

1、按样品来源

表2：不同来源样品抽查结果

| 抽查领域 |  | 样品批次数 | 合格批次数 | 合格率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产企业 |  | 7 | 7 |  |
| 实体店 | 商场 | 2 | 2 |  |
|  | 超市 | 1 | 1 |  |
|  | 专卖店 | 2 | 2 |  |
|  | 小计 | 5 | 5 |  |
| 电商平台 | 苏宁易购 | 9 | 7 |  |
|  | 淘宝网 | 2 | 2 |  |
|  | 天猫商城 | 2 | 2 |  |
|  | 京东商城 | 3 | 2 |  |
|  | 国美在线 | 2 | 2 |  |
|  | 小计 | 18 | 15 |  |
| 合计 |  | 30 | 27 | 90% |

2、按价格区间

表3：不同售价产品抽查结果

| 价格区间（元） | 样品批次数 | 合格批次数 |
| --- | --- | --- |
| ＜1500 | 5 | 3 |
| 1500-2500 | 3 | 2 |
| ＞2500 | 22 | 22 |
| 合计 | 30 | 27 |

3、江苏企业抽查结果

表4：江苏企业抽查结果

| 样品来源 | 抽查批次 | 合格批次 |
| --- | --- | --- |
| 生产企业 | 7 | 7 |
| 电商平台 | 1 | 1 |

（四）质量分析。

本次抽查结果显示，不合格项目主要为标志和说明、辐射骚扰、发热要求等3项指标。

- 标志和说明。标志和说明项目不合格主要体现在厂家未标注规定的机型代号标识或型号标志。正确标注机型代号或型号标志可以让消费者清楚了解产品的功能及性能，指导消费者正确购买产品，并对购买后使用过程中出现的问题能够根据不同型号有针对性的解决措施。本次抽查发现1批次产品标志和说明项目不合格。

- 辐射骚扰。辐射骚扰项目主要考核产品发射的电磁波对其他电子产品的影响。辐射骚扰超标的产品可能会引起周围装置、设备或系统性能降低，干扰信息技术设备或其他电子产品的正常工作。本次抽查发现1批次产品辐射骚扰项目不合格。

- 发热要求。发热要求主要考核产品在正常工作条件下的外壳发热程度。该项目不合格的产品容易出现过热现象，影响使用安全。本次抽查发现1批次产品的发热项目不合格。

三、消费建议

1、注意查看产品标识信息是否齐全，应包含商标和厂名、型号规格、额定电压、额定频率、额定功率等信息。

2、尽量使用原装电源适配器，并置于通风良好的环境中使用。

3、定期对笔记本电脑进行清洁维护，注意防止水气侵入到笔记本电脑内部，以免导致机器损坏。

4、笔记本电脑内部元器件比较复杂，发生故障时应由专业技术人员或送至专业维修点进行检查和维修。

附件：笔记本电脑产品质量监督抽查企业名单及结果