| 请和我们保持联系： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系人： |  | 手机： |  |
| 电话： |  | 传真： |  |
| E-mail： |  | QQ: |  |

产品信息如下：

| 品牌： | ROOKO瑞柯 | 税 率 |
| --- | --- | --- |
| 请选择对应 销售公司 | 宁波瑞品仪器有限公司 | 开具13%增值税专用发票 |
|  | 宁波盘羊仪器有限公司 | 开具3%增值税普通发票 |
| 开票品名/规格： | FT-303AE点对点电阻测试仪 |  |

FT-303AE点对点电阻测试仪

一.参照标准：

GB 12014-2009 防静电工作服

二.适用范围：

用于测量防静电工作服、织物、地毯、绝缘材料的点对点电阻测量；

三.定义：

1.防静电服是指为了防止服装上的静电积聚，用防静电织物为面料，按规定的款式和结构而缝制的工作服.

2.点对点电阻是指在给点时间内，施加材料表面两个电极间的直流电压与流过这两点间的直流电流之比.

3.防静电织物，是在纺织时，采用混入导电纤维纺成的纱或嵌入导电长丝织造成形的织物，也可是经处理具有防静电性能的织物.

四.功能介绍

液晶显示器，薄膜按键，具有不同的量程档位，可测量材料点对点电阻；如配置其他电极可测量体积电阻、电阻率值、微电流测量、具有232和USB通讯端口，可选购PC软件分析数据，和报表管理. 中文或英文两种语言本.

四.参数：

| 1.电阻测量范围 | 104Ω～1×1013Ω |
| --- | --- |
| 2.电阻率测量范围 | 104～ 2.0×1013 Ω-cm（需选购其他电极） |
| 3.测试电压 | 0-1000V可调 |
| 4.基本准确度（标准电阻） | ＜1G ±1% ;≥1G ±3%;≥1T ±10% |
| 5. 液晶显示 | 电阻、电阻率、温度、电流、电压、样品尺寸数据 |
| 6. 使用环境 | 温度：0℃～40℃，相对湿度<80% |
| 7. 电源 | AC 220V，50HZ， 5W |
| 8.测量模式 | 1.标配液晶显示器+薄膜按键操作 2.选购PC软件运行操作 |
| 9. 不锈钢电极 | 两个电极分别直径65±5mm；单个重量2.5±0.25kg； |
| 10.选购项目 | - PC软件1套；2.标准电阻1-2个. |
| 11.尺寸 | L 340mm* W 320mm* H 120mm |

配套方案：

解决各材料状态

--固态、液态、气态、颗粒状 电阻、电阻率、电导率测量

ROOKO瑞柯仪器------专注于新材料测量与分析仪器解决方案

----解决材料：

导体、半导体、绝缘材料常温及高温等环境下电性能分析.

----我们一直在做：

研发、生产、销售研发、生产、销售、租赁、实验室样品分析及后延扩展服务.