20位全自动二次热脱附-解吸仪（APL-TD-20型）    指导价格：16.8万

一、简介：

APL-TD型自动热脱附-解吸仪是APL奥普乐自主研制推出具有全自动化设计、触摸屏显示、操作更为方便自动二次热解吸仪。气路采用电动六通阀和电磁阀相结合，采用触摸屏方便编辑、保存、调用吸附管的解吸、进样和反吹过程，能清楚地展示有关样品提取过程中各部分的动作状态，户对仪器运行过程一目了然。吸附管、六通阀、管路等加热温度可以独立设置，并且在进样时输出同步信号，可以同时启动色谱和工作站。

产品符合《GB50325-2010民用建筑工程室内环境污染控制规范》、《HJ 583-2010环境空气 苯系物的测定 固体吸附/热脱附-气相色谱法》等标准中对热解吸仪的要求。

二、仪器特点和主要功能：

1、气路采用电动六通阀和电磁阀相结合自动实现解吸、进样和反吹清洗过程

★2、采用触摸屏编辑、保存、调用方法，自动完成1-20个样品的全自动二次解析进样

★3、每次热析程序运行前，必须运行密闭性检测（检漏功能），确保样品解析中不丢失，保证回收率

4、吸附管加热、管路(样品经过的管路必须为惰性管路，超低吸附)、六通阀等加热温度可以独立设置，

5、本机自带标样模拟采样的功能，可以更方便的通过热解吸仪制作工作曲线；

6、通过时间编程，自动实现解吸、吹扫吸附、进样、反吹清洗（活化）等功能；

7、采用Simple-Lock锁定密封技术实现采样管简便可靠固定和密封，2秒钟完成采样管的固定和拆卸实现高效工作

8、采用半导体制冷，冷却效率高，无需外接制冷装置，节约使用成本

★9、冷肼聚焦管采用超低吸附的石英管，最小内径小于1mm(符合HJ644要求)

10、采用国际标准吸附管（长89mm，外径6.4mm），吸附管最高可耐温度420℃且吸附管采用密封四氟帽进行密封，可保证样品更长的存储时间；

11、进样针头更换方便，可连接国内外所有型号的GC进样口

三、仪器主要技术参数：

1、解吸管温度控制范围：室温—400℃、精度：1℃；

2、阀进样系统温度控制范围：室温—220℃、精度：1℃；

3、样品传送管线温度控制范围：室温—260℃、精度：1℃；

4. 二次解析采用石英聚焦管、吸附小、无交叉污染，最小内径小于1mm,温度范围：-35℃—400℃， 二次闪蒸升温速率：>3000℃/min

5、解吸回收率：〉98%（和组分有关）；

6、反吹清洗流量：0～600ml/min （连续可调）；

7、模拟采样流量：100ml/min；

8、仪器尺寸：450×660×510mm3；

9、仪器重量：约30kg。

- 四、配置：1、20位热解析主机一台；2、Tenax TA（60/80）目不锈钢热解析管	1/4英寸*3.5英寸2只；3、Simple-Lock锁定密封进样系统；4、气相进样口专用转接支架一个（不同品牌配置不同，采购前需要注明品牌）；5、标样模拟采样装置1套；6、四氟气路管2米；7、不锈钢三通一个；8、专用吸附管接头40个。